| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов “.......” ноября 2001 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА №

ремонта якоря двухмашинного агрегата TD701-4/TD706-4

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент,приспособления | Сред-ний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Якорь очистить. | 1. Обдуть якорь сухим чистым возду-хом. Продуть вентиляционные каналы сердечников якорных обмоток и соединения якорных обмоток с коллекторами. 2. Протереть якорь сухой чистой вето шью во всех доступных местах. 3. Якорные подшипники (в случае оста вления на якоре) промыть в осветительном керосине до полного удаления старой смазки и загрязнений, продуть сжатым воздухом. | Тележка, ка-мера продувочная, ван-ны промывочные, щёт ка волосяная, салфет ки, ветошь. | 3 | “Упорные” загряз-нения удалять протиркой бензином Б-70. |
| 2 | Проверить состо-яние якорных обмоток. | 1. Обмотки осмотреть. Проверить пло-тность размещения проводников в пазах, отсутствие повреждений или смещения клиньев. 2. Проверить состояние изоляции, отсутствие выдавливания или разрывов. 3. Осмотреть паяные соединения обмоток с коллекторами. 4. Осмотреть бандажи, проверить отсу тствие трещин, надрывов, признаков ослаблений, наличия коррозии, прожогов, перегрева. При выплавлении припоя бандажа очистить его от лака, пропаять припоем ПОС40 и вновь покрыть двумя слоями эмали НЦ-929 или ГФ-92ХС. | Молоток деревянный, оборудова-ние для пай-ки, мост измеритель-ный постоянного тока Р-316 (Р-329), мегомметр 500 В, шкурка стек-лянная, кисти, ветошь. | 5 | Ослабшие клинья подлежат перебивке с подкладываем прокладок из стеклотекстолита или электрокартона ЭВ, пропитанного олифой или льняным лаком. При любом повре ждении бандажа якорь направлять на капитальный ре-монт. При пропайке запрещается испо льзование в качестве флюса кислот. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Проверить целостность якорной об-мотки методом падения напряжения. Разница между максимальным и ми нимальным замерами двойным мос-том не должна превышать 20 % сред него значения. 6. Замерить сопротивление изоляции обмоток (не ниже 3 МОм). |  |  | Новую эмаль нано сить не менее двух слоёв до получения сплошной гля-нцевой поверхнос-ти. Работа п.5 выполняется при ТР-2. При замерах учитывать шаг по коллектору возбудителя 1- 56, вспомогательного генератора 1-71. В случае разброса показаний произве сти пропайку соединений якорных обмоток с коллекторами припоем ПОС-61. |
| 3 | Коллекторы осмо-треть и отремонтировать. | 1. Проверить затяжку коллекторных болтов. 2. Прочистить межламельные промежутки жёсткой волосяной щёткой. Поверхности коллекторов, бандажи манжет протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70, осмотреть, проверить отсутствие следов перекрытий, перегрева, межламельных замыканий, механических повреждений. Проверить отсутсвие выплавления припоя по пайке петушков с выводами якорных обмоток. 3. Замерить диаметры рабочих повер-хностей коллекторов (200,8 ¸ 186,0 мм при ТР-2, не менее 184,0 мм при неплановых ремонтах). Проверить биение (не более 0,08 мм при ТР-2, не более 0,10 мм при неплановых ремонтах. Проверить глубину выработки на рабочих поверхностях (не более 0,2 мм). 4. Продорожить коллекторы до глубины 0,8¸1,0 мм. Наличия слюды у сте-нок, рисок на рабочих поверхностях, подрезов и забоин на петушках, ус-тупов на дне канавок не допускается. После продорожки снять фаски с кромок пластин 0,5*45° и вторично прочистить коллекторы волосяной щёткой. 5. Скруглить торцы пластин до радиу- | Устройство для пайки А280, шкаф для нагрева А123, молоток смотровой, щётка жёсткая волосяная, по-лотно стеклянное, скоба микромет рическая, приспособ-ление для замера биения коллектора, шаберы для продорожки, суппорт со шлифоваль ным брус-ком, станочное оборудо вание, чало чное приспо собление, салфетки, ветошь. | 5 | Подтяжку коллекторных болтов осу ществлять после нагрева якоря до 80¸100°. Подтягивать равномено не более, чем на 1/2 оборота за обход, заворачивая поо-черёдно гайки диаметрально противо положных болтов. После подтяжки или в случае отк-лонения от норм ге ометрических пара метров производить механическую обработку коллектора. Запрещается шли-фовка коллектора наждачным полотном, обточка пету-шков, опиловка рабочих поверхнос-тей. Забоины глубиной до 0,5 мм устранить обточкой, более 0,5 мм - запла-вкой припоем ПСр2,5. После механиче-ской обработки гео-метрические параметры проверить вновь. Работы п.п.4 и 5 выполнять при ТР-2 или при неплановых ремонтах в случае глубины продорожки менее 0,5 мм или засоренности межламельных промежутков. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | са » 3 мм. 6. Мелкой стеклянной бумагой удалить верхний слой лака с бандажей миканитовых манжет коллекторов, протереть и осмотреть бандажи, затем покрыть их двумя слоями эмали НЦ-929 или ГФ-92ГС. |  |  | Работа п.6 выполняется при ТР-2 или в случае неудовлетворительного состояния слоя эмали. |
| 4 | Вал осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть хвостовик вала под приводной шкив и подшипниковые шей-ки (в случае снятия подшипников). Допускается оставление рисок или вмятин на хвостовике глубиной не более 1,5 мм общей площадью не бо лее 20 % от посадочной поверхно-сти. 2. Проверить прилегание шкива к хвос товику (не менее 85 %; с равномерным распределением краски по конусу). 3. Масляный канал для распрессовки шкива продуть сжатым воздухом. 4. Проверить состояние резьбы на хво стовике под гайку шкива. В случае износа или срыва резьбы восстановить её наплавкой с последующей перенарезкой. 5. Якорные подшипники (в случае ос-тавления на якоре) вторично промыть, осмотреть, проверить лёгкость хода, продуть сжатым воздухом. В случае тугого или неравномерного хода, выявления следов перегрева или каких-либо дефектов подшипники заменить. 6. Замерить диаметры подшипниковых шеек (не менее 45,0 мм), определить овальность и конусность (при ТР-2 не более 0,03 мм, при неплановых ремонтах не более 0,05 мм). 7. Вентилятор протереть, осмотреть. Проверить плотность посадки сталь-ного диска на вал якоря и затяжку соединений крыльчатки с диском. Мелкие заусенцы запилить. Крыльчатку с трещинами, отколами, | Станочное оборудова-ние, сварочное оборудо вание, ключи рожковые 12*14 мм, лупа, ми крометр, на-пильники по лудрачовый и личной, съёмник, салфетки. | 5 | Осмотр шеек производить при помо-щи лупы не слабее 5-х. При выявлении по вреждений руково-дствоваться требо-ваниями раздела 4.4 Инструкции по сварочным и нап-лавочным работам ЦТ-336. Притирочные работы выполнять на абразивном стеклянном порошке. Подшипники подбирать с учётом на-тяга внутреннего ко льца на шейке вала 0¸0,028 мм и посадки наружного кольца: зазор 0,005 мм, натяг 0,003 мм. Допускается постановка ремонтных втулок на шейки из стали 40Х, 38ХС и т.п. с натягом 0,06¸0,08 мм и толщиной не менее 3 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выработкой отверстий под болты заменить. 8. Осмотреть задние подшипниковые крышки и упорные кольца. Удалить остатки старой смазки. Про верить отсутствие трещин, надрывов и выработки. Прочистить жёсткой щёткой гребни уплотнений крышек. Проверить состояние резьбы крышек. |  |  | При снятых подшипниках осмотр производить со сня тием с вала. При износе резьбы гнездо рассвер лить, резьбу перенарезать под следующий размер (не более, чем на одну ступень.) |

Требования ОХТ и ТБ:

| 1. Ремонт и осмотр якоря производить только при нахождении его на специальных козлах. 2. Запрещается промывка деталей дизельным топливом. 3. Позиция для ремонта якорей должна быть оборудована вытяжной вентиляцией и отвечать требованиям пожарной безопасности. 4. Снятие подшипников с вала осуществлять только специальным съёмником. |  |
| --- | --- |

Инженер-технолог							А.А.Шитов