| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 10 декабря 2001 г. |

|  | КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 20 |  |
| --- | --- | --- |
| ремонта остова двухмашинного агрегата TD701-4/TD706-4 |  |  |

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инстру-мент, при-способле-ния | Сред-ний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Остов очистить. | Половины остова с полюсами продуть сжатым воздухом и протереть во всех доступных местах. Продуть резьбовые гнёзда. | Тележка, ка-мера проду-вочная, сал-фетки, ве-тошь. | 3 |  |
| 2 | Полюсы осмот-реть и отремонти-ровать. | 1. Проверить надёжность крепления полюсов на половинах остова. 2. Проверить плотность посадки кату-шек на полюсах. 3. Осмотреть полюсные наконечники, проверить отсутствие потёртостей и признаков нарушения монолитности 4. Проверить состояние поверхности изоляции катушек, состояние гетина-ксовых прокладок между секциями обмоток и резиновых клиньев меж-ду обмотками и внутренними повер-хностями остова. В случае выявления неисправнос-тей катушку отремонтировать со сня тием с полюса. 5. Осмотреть выводы полюсных кату-шек и межкатушечные соединения. Проверить крепление проводов в остове, целостность их изоляции. Повреждения изоляции устранить срезанием на конус длиной 20¸25 мм в пределах целой части с после-дующим наложением не менее двух слоёв новой изоляции вполупере крышу (но не менее толщины основ- | Ключи рож-ковые 19*22, 22*24 мм, мо лоток смот-ровой, лам-па перенос-ная, нож мо-нтёрский, пассатижи, напильники, электроти-гель, мегом-метр 500 в, кисти, ве-тошь. | 5 | Проверять по сте пени затяжки полю сных болтов осту-киванием и клю-чом, по отсутствию выступлений ржав чины, остукивани-ем полюсных нако-нечников. Ослабшие болты вывернуть для про верки состояния, при необходимос-ти заменить. В случае ослабле-ния посадки катуш-ки восстановить его постановкой прокладок из про-питанного олифой электрокартона ЭВ. При ремонте полю сов со снятием с остова затяжку по-люсных болтов осу ществлять при наг-реве70¸100°. Уменьшение про ходного сечения ве нтиляционных ре-шёток допускается не более, чем на 10 %. Допускается нап-лавка изношенных мест привалки ос-товов или подшип-никовых узлов. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ной изоляции) с промазкой каждого слоя электроизоляционным лаком. 6. Проверить состояние наконечников кабелей в клеммной коробке и у щёт кодержателей. В случае выявления признаков пе-регрева проверить качество пайки наконечника, состояние жил прово-дов, плотность прилегания (износ жил не более 10 %, площадь прилега ния не менее 80 %). При необходимо сти наконечник зачистить, облудить или перепаять. 7. Замерить сопротивление изоляции катушек (не ниже 3,0 МОм). |  |  |  |
| 3 | Остов осмотреть и отремонтиро-вать. | 1. Проверить состояние люков и вен-тиляционных окон. Удалить заусенцы кромок окон. Осмотреть крышки люков и решёт-ки вентиляционных окон. Уплотне-ния люков очистить, повреждённые удалить, наклеить новые. Подклеить отставшие участки. Проверить исправность замков. Решётки заменить в случае надры-вов или пробоин. Деформирован ные места выправить. Проверить прилегание крышек и решёток к окнам, надёжность зам ков. 2. Осмотреть клеммные панели. Наружные поверхности протереть. Мелкие перекрытия зачистить, пок-рыть лаком 1201. Сколы на глубину до 20 % толщины, с максимальным размером до 40 мм, не дающие нача ла трещинам, запилить до плавных переходов и покрыть лаком 1201. В случае выявления трещин панель заменить. Проверить состояние резьбы конта ктных штырей, заменить в случае из носа или срыва хотя-бы одного вит-ка. Проверить плотность посадки штырей в панелях. 3. Осмотреть станины. Проверить от-сутствие трещин. Допускается разделка и заварка тре щин, идущих от отверстий под бол-ты крепления капсул подшипнико-вых узлов к горловинам, у коллек-торных люков или вентиляционных | Свароч-ное обору дование, станочное оборудо-вание, ма-шинка шли фоваль-ная, набор ключей, ка либры ре-зьбовые, шкурка шлифова-льная, лам па перено-сная, кисть, ве-тошь. | 5 | Сколов, доходя- щих к контакт ным штырям ближе 20 мм не, допускается. Допускается за-варка трещин с максимальной длиной до 100 мм. При сварочных работах руковод ствоваться тре бованиями разде |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | окон, не выходящих на ярмо остова и не идущие к отверстиям полюсных болтов. После заварки швы зачистить, при-валочные поверхности зашлифо-вать заподлицо. 4. Проверить состояние рым-болтов с их выворачиванием и контролем ре зьбы. 5. Проверить состояние резьбовых гнёзд, в случае износа рассверлить под очередной ремонтный размер. Гнёзда болтов соединения станин, крепления капсул подшипниковых узлов и рым-болтов проверить ка-либрами. |  |  | ла 4.1 Инструк ции по свароч-ным работам ЦТ-336. При проведе-нии сварочных работ на стани-не снимать по-люсные катуш-ки. Увеличение ди аметра гнезда не более, чем на од ну ступень. |
| 4 | Окрасить катушки межкатушечные соединения. | 1. Протереть поверхности катушек сал фетками, смоченными в бензине Б-70. 2. Нанести на катушки и межкатушеч- ные соединения эмаль ГФ-92ХС, из-бегая её попадания на привалочные поверхности и полюсные наконечни ки. 3. Поместить станины в сушильную печь, просушить при температуре 70¸80° до прекращения отлипа. | Краско-пульт, печь А123, чалочное приспособление, те-лежка, кис ти, салфе-тки. | 3 | Работа выпол- няется при ТР-2 или в случае неу-довлетворительного состояния поверхности эма левого покрытия Поверхность эмали должна быть гладкой, не иметь трещин, вздутий, отслое-ний и натёков. |

Требования ОХТ и ТБ:

]

1. Запрещается очистка деталей дизельным топливом. 2. Позиция для ремонта остовов должна быть оборудована вытяжной вентиляцией и отвечать требованиям пожарной безопасности. 3. Запрещается складирование станин друг на друга. 4. При ремонте пользоваться только исправным инструментом, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями.

Инженер-технолог							А.А.Шитов