| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 21 декабря 2001 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 21

ремонта подшипниковых щитов с щёткодержателями двухмашинного агрегата TD701-4/TD706-4

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструментприспособ-ления | Сред-ний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Очистить капсу-лы подшипнико-вых узлов с щёт-кодержателями. | 1. Из подшипниковых гнёзд удалить остатки смазки. Вывернуть смазоч ные ниппели, смазочные каналы прочистить ершом и продуть сжа-тым воздухом. 2. Капсулы и щёточные узлы проте-реть во всех местах. Изолирующие детали протереть чистыми салфет-ками, смоченными в бензине Б-70. | Ключ рож-ковый 14*17 мм, ёрш про-волочный, камера проду воч-ная, ве-тошь, сал-фетки. | 3 |  |
| 2 | Капсулы осмот-реть и отремонти- ровать. | 1. Осмотреть коллекторные люки. Удалить заусенцы кромок окон. Крышки люков осмотреть. Очис-тить уплотнения люков. Отставшие участки подклеить, пов-реждённые заменить. Проверить ис-правность замков. Выправить деформированные мес- та люков. Проверить прилегание люков к ок-нам. 2. Осмотреть капсулы. Проверить отсутствие трещин, ско-лов, отсутствие выработки подшип-никовых гнёзд. Сквозных радиальных трещин по дшипниковых гнёзд и выходящих на привалочные места к станинам, ско-лов не допускается. 3. Осмотреть передние и задние крышки подшипниковых узлов. | Станочное оборудование, сваро-чное обо-рудование, машинка шлифова-льная, шку рка шлифо вальная, щётка во-лосяная. | 5 | Допускается на-плавка изношен-ных мест. При сварочных и наплавочных работах руковод-ствоваться тре-бованиями разде ла 4.2 Инструк ции по свароч-ным работам ЦТ-336. При производст ве сварочных ра бот на подшипни ковых узлах сни-мать траверсы щёткодержате-лей. При износе ре-зьбы в задних крышках рассве-рлить гнездо под следующий ремонтных раз-мер (не более, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверить отсутствие трещин, над- рывов и выработки. Удалить остатки старой смазки. Про чистить жёсткой волосяной щёткой гребни уплотнений крышек. Проверить состояние резьбы внут ренних крышек под болты. 4. Проверить состояние отверстий под шпильки, в случае износа рас-сверлить под очередной ремонт-ный размер с заменой шпильки на ремонтную. 5. Осмотреть смазочные ниппели, за менить в случае выявления повреж дений или износа резьбы. |  |  | чем на одну сту-пень). Износ резьбы внутри смазоч-ных каналов ус-транять поста-новкой ремонт-ных втулок с че-ртёжной резьбой |
| 3 | Щёткодержатели осмотреть и отре-монтировать. | 1. Щёткодержатели с траверсами ос-мотреть. Проверить плотность посадки щёт-кодержателей на пальцах, покре-пить болты щёткодержателей и тра-верс. 2. Осмотреть изоляторы, заменить в случае выявления повреждений. 3. Проверить состояние нажимных пружин с фиксаторами. 4. Проверить плотность посадки паль цев в изоляторах, изоляторов в тра-версах. 5. Осмотреть траверсы, покрепить бо лты крепления в подшипниковом уз-ле. 6. Осмотреть обоймы щёткодержате лей. Запилить мелкие задиры и оп-лавления. Заменить в случае выяв-ления трещин, сколов, значитель-ных оплавлений. 7. Вставить новые неизношенные щёт ки в щёткодержатели, проверить за-зоры между щётками и обоймами (по толщине 0,02¸0,09 мм; при непла новых ремонтах не более 0,1 мм; по ширине 0,08¸0,15 мм, при неплано- вых ремонтах не более 0,2 мм). 8. Проверить сопротивление изоля-ции между пальцами и корпусом (не ниже 100 МОм). | Ключи тор цовые 12; 14 мм, ключ рож-ковый 14*47 мм, отвёртка, набор щу-пов, мегом метр 500 В |  | Допускается ос-тавление точеч-ных брызг метал ла. В случае снятия траверсы ста-вить совпадаю-щие риски на тра версу и корпус. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Произвести окра- ску внутренних поверхностей. | 1. Протереть внутренние поверхности капсул салфеткой, смоченной в бен-зине Б-70. 2. Нанести на внутренние поверхнос-ти капсулы эмаль ГФ-92ХС серую. | Краско-пульт, ве-тошь. | 3 | Работа выпол-няется только при ТР-2. Не допускается попадание эма-ли на щёточные узлы, кроме дис-ков траверс. |

Требования ОХТ и ТБ:

]

| - Запрещается очистка деталей дизельным топливом. - Позиция для ремонта деталей двухмашинного агрегата должна быть оборудована вытяжной вентиляцией и отвечать требованиям пожарной безопасности. - Запрещается складирование капсул друг на друга. - При ремонте пользоваться только исправным инструментом. |  |
| --- | --- |

Инженер-технолог							А.А.Шитов