| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 39 от 085.09.1992 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” января 2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 1

сборки турбокомпрессора ТК34

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установить опорный под-шипник в газоприёмный корпус. | 1. Ввести в посадочное гнездо элек-тронагреватель, нагреть гнездо. 2. Вставить в гнездо подшипник, затянуть гайки попарно-перек-рёстным порядком, затягивая на 1¸2 грани за обход. | Ключ торцовый 19 мм, электронагреватель. | 0,161 | 4 | При монтаже обоих опорных уз-лов корпуса располагать сливными отверстиями вниз. |
| 2 | Собрать сопловый аппарат. | 1. Уложить в газоприёмный корпус кожух соплового аппарата, сов-местить отверстия в корпусе и кожухе, ввернуть и равномерно затянуть болты, после окончательной затяжки зашплинтовать обвязкой головок проволокой. 2. Вставить в кожух сопловый аппарат, равномерно затянуть болты, зашплинтовать головки обвязкой проволокой. 3. Проверить зазор между сопловым аппаратом и обечайкой кожуха по всему периметру (0,2¸0,4 мм). | Ключи рожковые 17*19 мм, пассати-жи, набор щупов. | 0,325 | 5 | Проверять прилегание кожуха к корпусу (щуп 0,03 мм не проходит по всему периметру прилегания кожуха к корпусу) Шплинтовку осуществлять одним отрезком вязальной проволоки диаметром 0,8 мм. |
| 3 | Соединить газоприёмный и турбинный корпуса. | 1. Привалочные поверхности протереть, обезжирить, покрыть лаком “Герметик”, по всей протяжённости привалки проложить шёлковую нить. 2. Уложить на турбинный корпус газоприёмный. | Ключи рожковые 19*22 мм, чалочное приспособление, кисть, ве-тошь. | 0,538 | 4 | Обезжиривание производить уайтспиритом или бензином Б-70. Соблюдать совпадение сбороч- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Наживить на шпильки гайки, равномерно стянуть корпуса и затянуть гайки попарно-перекрёстным порядком. |  |  |  | ных рисок для правой и левой модификаций. |
| 4 | Собрать на роторе термоизолирующий экран с термо-изолирующим кожухом и ла-биринтом ко-мпрессора. | 1. Соединить половины кожуха и экрана на оси ротора. Совместить их разъёмы, сцепить, взаимно развернуть на 90° для фиксации зацепления. 2. Сдвинуть кожух с экраном до упора в колесо турбины. Вставить в отверстия фланца кожуха болты, наживить с противоположной стороны гайки. Затянуть гайки, равномерно обжимая фланец, зашплинтовать новыми шплинтами. 3. Вставить между компрессорным колесом и экраном половины лабиринта, взаимно совместив гребни и впадины. Совместить отверстия лабиринта и экрана, ввернуть болты, равномерно затянуть, зашплинтовать головки обвязкой проволокой. | Ключи рожковые 17*19 мм, ключ торцовый 19 мм, воротки, козлы для ремонта ротора, пассати-жи, монтировка. | 0,331 | 4 | Затяжку соединений осуществ-лять попарно-пе-рекрёстным поря-дком. |
| 5 | Опустить ротор в корпус турбины. | 1. Корпус турбины установить на кантователь, развернуть до вертикального положения оси горловин, привалкой под компрессорную часть вверх. 2. Одеть на хвостовик ротора со стороны турбины защитный ко-лпачок, на хвостовик со стороны компрессора - рым-болт. 3. В ручьи уплотнений заложить консистентную смазку, вставить уплотнительные кольца, также обильно покрыть их смазкой. 4. Ротор зачалить, снять с козел. Выставить уплотнительные ко-льца в среднее положение, подвести ротор к остову, осторожно опустить ротор в остов. | Чалочное приспособление, за-щитный колпачок, рым-болт, козлы, ка-нтователь, ключ рожковый 19*22 мм. | 0,546 | 5 | Строго соблюдать вертикальность продольной оси корпусов. Замки колец дол-жны быть разведе-ны в диаметрально противополож-ные стороны. При опускании ротора не допускать деформирования гребней ла-биринтного упло-тнения и поломок уплотнительных колец. |
| 6 | Установить корпус комп- | 1. В паз лабиринта компрессора уложить резиновое уплотнение. | Кантова-тель, чало | 0,982 | 6 | При ТР-2 уплотнение укладывать |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рессора | 2. На корпус уложить диффузор, совместив штифт в лабиринте с гнездом в диффузоре. Закрепить диффузор винтами на корпусе турбины, контролируя полноту и плотность входа диффузора в расточку корпуса турбины. 3. Уложить на диффузор фасонную вставку. 4. Привалочные поверхности корпусов протереть, обезжирить, покрыть лаком “Герметик”, по всему протяжению разъёма уложить шёлковую нить. 5. В ручьи уплотнений заложить консистентную смазку, вставить уплотнительные кольца, также обильно покрыть их смазкой. Перед установкой корпуса ком-прессора вывести их в среднее положение. 6. Корпус компрессора зачалить, опустить на корпус турбины, совместив шпильки корпуса компрессора с отверстиями корпуса турбины. Наживить гайки, равномерно стянуть корпуса и произвести окончательную затяжку гаек. 7. Закрепить на горловине опорного узла корпуса компрессора приспособление для замера осевого разбега ротора, замерить величину осевого смещения ротора до упора колеса компрессора в фасонную вставку. | чное прис-пособле-ние, ключи рожковые 19*22 мм, прис-пособле-ние для замера осевого разбега ротора, монтиров-ка, отвёр-тка, защи-тный колпачок, ки-сти, ветошь. |  |  | только новое. Не менять вертикального расположения оси ротора! Замки колец до-лжны быть разведены в диаметра-льно противоположное положение. При соединении корпусов на хвостовик вала ротора устанавливать защитный колпачок. При опускании корпуса компрессора не допускать деформирования гребней лабиринта и повреждений уплотнительных колец. Замер п.7 испо-льзуется при определении зазора М между колесом ко-мпрессора и фасонной вставкой. |
| 7 | Собрать опорный узел со стороны компрессора. | 1. Соединить пяту с импеллером, при помощи спецсъёмника одеть пяту на хвостовик вала ротора до упора. 2. Вложить в корпус опоры пластинчатый пакет, на пакет установить подпятник, застопорить его стопорным кольцом. | Кантова-тель, ключ рожковый 19*22 мм, приспособление для монтажа стопорных колец, приспособление для замера осе | 0,569 | 6 | Совмещать штифт на вале с гнездом в пяте. Пакет и подпятник фиксировать на штифте корпуса опоры. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Уложить в горловину опоры ко-мпенсатор, корпус опоры одеть на хвостовик вала ротора, наживить гайки, равномерно подтянуть корпус опоры к горловине, гайки затянуть. 4. Установить на горловине опоры приспособление для замера осевого разбега ротора, замерить полное осевое перемещение ротора. Из величины, определённой в п.7 раздела 6 вычесть полученное перемещение. Результат (за-зор М) должен находиться в пределах 0,8¸1,0 мм. 5. На хвостовик вала ротора одеть регулировочную шайбу. На резьбовую часть хвостовика уложить новую замочную пластину, навернуть и затянуть гайку, после затяжки зафиксировать её, отогнув лепесток пластины. 6. Вторично установить приспосо-бление для замера осевого раз-бега, замерить разбег (“осевой люфт”; 0,15¸0,35 мм). | вого разбега ротора, прис-пособле-ние для снятия и монтажа пяты, приспособле-ние для фиксирования вала ротора от проворота монтиров-ка. |  |  | Для регулировки зазора М подбирать толщину ко-мпенсатора. При затяжке га-йки вал ротора фиксировать от проворота прис-пособлением, ус-танавливаемого в опору со стороны турбины. При ТР-1 или неплановом ремо-нте допускается 0,15¸0,50 мм. |
| 8 | Установить прочие снимавшиеся детали. | 1. Установить кронштейны и проушины корпуса турбины. 2. Установить масляный фильтр. 3. Зарыть крышками полости опор-ных узлов, ввернуть маслоподво-дящие штуцеры. 4. Установить лючки водяных полостей. | Ключи рожковые 22*27; 19*22; 14*17 мм | 0,548 | 3 | При ТР-2 люки и крышки ставить только на новых прокладках. |
| 9 | Прокачать смазочную систему. | 1. Турбокомпрессор перенести на подставку. 2. Собрать маслопроводы между фильтром и штуцерами опорных узлов. 3. Подсоединить рукава промывочной установки к масляной системе турбокомпрессора. | Установ-ка промывочная, чалочное приспособление, подставка под остов турбокомпрессора, ключ рожковый 27*32 мм, | 0,739 | 4 | Всё время прокачки проворачивать от руки ротор (через выхло-пную горловину), проверять отсутс-твие заеданий, свободность хода. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Прокачать смазочную систему смасью давлением 2¸3 кгс/см2 в течение 5 мин. 5. Штуцеры и сливные патрубки обмотать плотной бумагой и обвязать шпагатом, Горловины корпусов закрыть фанерными щитками. | комплект заглушек. |  |  | Состав смеси: 70% моторного масла, 30% дизельного топлива. |

Оперативное время всего - 4,739 н×ч;

Средний разряд          - 4,7;

Инженер-технолог				А.А.Шитов