| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 55 от 10.11.1991 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

“......” сентября 2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 11

сборки ведущей тележки автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Собрать люлечное подве-шивание. | 1. На монтажный стенд установить подрессорные стаканы, пружины второй ступени рессорного подвешивания, сверху уложить люльку. 2. На люльку опустить раму теле-жки. 3. Винтами стенда сжать пружины люлечного подвешивания. 4. В серьги подвесок вложить вкла-дыши, соблюдая их первоначальное расположение (до разбо рки тележки). 5. Завести серьги в зацепление с подрессорными стаканами. Проверить крепление вкладышей. 6. Установить и закрепить предохранительные канаты. 7. Медленно отпустить пружины до упора люльки в раму тележки. | Стенд для монтажа люлечного и рессорного подвешива-ния, комп-лект домк-ратов, на-бор ключей, молоток слесар ный, плос-когубцы, чалочное приспособление. | 4,041 | 5 | Изменение поло-жения вкладышей допускается для настройки высоты автосцепок. Вкладыши одного комплекта при регулировке проворачиваются од-новременно на од-ну ступень (вели-чина одной ступе-ни 5 мм). После всех регулировок у подкаченной тележки за зор между рамой тележки и люлькой должен быть не менее 33 мм. |
| 2 | Установить го ризонтальные гидродемпфе- |  | Ключ рож вый 17*19 мм, молоток слесар | 0,120 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ры. |  | ный, лоскогубцы |  |  |  |
| 3 | Соединить осевые редукторы с реактивным раскосом | 1. Колёсные блоки установить на позицию сборки тележки. Под фланцы осевых редукторов установить тумбы. 2. Навесить раскос на редукторы, произвести затяжку соединений. |  | 1,072 | 4 |  |
| 4 | Установить малый тяговый карданный вал. | 1. Завести в пространство между колёсными блоками приспособление для монтажа валов, на приспособление установить вал. 2. Совместить фланцы вала и осевых редукторов, наживить болты. 3. Произвести затяжку соединений фланцев, соблюдая попарно-пе-рекрёстный порядок обхода. Окончательную затяжку осуще-ствлять поворотом каждой пары противоположных гаек на од ну грань. | Приспособление для монтажа тя говых кардан-ных ва-лов, момен тный ключ, ча-лочное приспосо-бление. | 1,017 | 4 | Затяжку соединений фланцев осуще ствлять в два приёма: - предварительная затяжка до резкого возрастания усилия на ключе - окончательная затяжке моментом 60 кгс×м. |
| 5 | Собрать тормозную рычажную передачу. | 1. Установить подвески тормозных башмаков. 2. Установить вилки и серьги вер-хнего механизма авторегулирования выхода штоков. 3. Установить внутренние вертика-льные рычаги. 4. Установить тормозные башмаки 5. Навесить триангели. 6. Навесить наружные вертикальные рычаги. 7. Установить горизонтальные рычаги. 8. Установить короткие продольные поводки. | Молоток слесарный плоскогуб цы, монтировка, набор ключей, чалочное приспосо-бление. | 3,173 | 4 | Работа выполня-ется после заверше ния ревизии тор-мозных цилинд-ров. Каждое шарнир-ное соединение сразу после сборки зашплинтовывать. Перед закладкой валика смазывать его смазкой УСсА, Соединение с то-рмозными цилин-драми и монтаж остальных деталей выполняется после соединения рамы с колёсными парами. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Опустить раму на колёсные пары. | 1. Зарепить в раме стягивающие планки рессроных пружин. 2. Подвесить (на временных соединениях) пружины первой ступени рессорного подвешивания. 3. Раму зачалить, опустить на колёсные блоки, добиваясь входа шарнирных гнёзд буксовых поводков в гнёзда кронштейнов на раме.. 4. Извлечь временную подвязку рес сорных пружин. | Чалочное приспособление, мон тировки, приспособ ление для временной подвязки пружин, сборочная позиция. | 0,788 | 4 |  |
| 7 | Собрать первую ступень рессорного подвешивания | 1. Соединить шарниры тяговых поводков: - Вставить и зафиксировать втулки. - Смазать и вложить в шарниры пальцы. - Шарниры закрепить гайками и зашплинтовать. 2. Соединить захваты позиции с ра-мой тележки, сжать пружины до выхода концов стягивающих пла нок из днищ тарелок лап букс. 3. Закрепить и зашплинтовать ниж-ние концы стягивающих планок. | Позиция ремонта тележек, набор ключей, приспособление для запрессовки шарнирных пальцев, плоскогу-бцы, моло-ток слесар ный, чало чное приспособле-ние. | 2,173 | 5 | Перед постановкой пальцы шарниров смазкой УСсА. Проверять свобо дность вертикального перемещения нижних концов планок. |
| 8 | Установить оставшиеся детали. | 1. Установить горизонтальные тяги тормозной рычажной передачи с авторегуляторами. 2. Соединить штоки тормозных ци-линдров с горизонтальными рычагами. 3. Установить предохранительные тросики. | Молоток слесарныймонтиров-ка, плоскогубцы. | 0,742 | 4 | Установку вертикальных гидродемпферов и соеди нений горизонта-льных тяг букс осу ществляется после подкатки тележки под вагон. Одновременно с предохранитель-ными тросиками устанавливаются заземляющие шун ты букс. |

Требования ТБ и ОХТ:

1. Сжатие и ослабление пружин рессорного подвешивания производить равномерно, не допуская перекашивания. 2. Категорически запрещается проверять совпадение отверстий пальцем. 3. Категорически запрещается нахождение на позиции ремонта тележек при установке рамы на колёсные блоки 4. При сборке пользоваться только исправным и типовым инструментом.

Оперативное время всего	- 13,126 н×ч;

Средний разряд			- 4,5

Инженер-технолог				А.А.Шитов