| DOC |  | У Т В Е Р Ж Д АЮ |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 56 от 14.11.1991 г. |  | Начальник локомотивного |
|  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

“......” сентября 2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 12

ремонта тягового карданного вала автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вал разобрать, детали очистить. | 1. Вал разъединить по шлицам. 2. Разобрать карданные головки. 3. Вал загрузить в моечную машину, после промывки извлечь, уда- лить остатки загрязнений, насухо вытереть. 4. Вывернуть смазочные ниппели, смазочные каналы промыть и продуть. | Набор ключей, от вёртка, плоскогубцы, пассатижи, стенд для ремонта валов, ча-лочное при способление, машина ММД-12, ёрш проволочный | 1,502 *1,533 | 4 | Перед разборкой проверять наличие сборочных ри-сок, при отсутст-вии нанести кернером новые. |
| 2 | Полувалы ос-мотреть и от-ремонтиро-вать. | Полувалы осмотреть, проверить отсутствие трещин, изгиба, скручи вания. Выявленные трещины сварных швов вырубить, заварить электро-дами Э50А диаметром 4¸5 мм. | Стенд для ремонта ва лов, сварочое обрудова-ние, ма-шинка шлифова- льная, зубило, молоток. | 0,350 *0,382 | 5 | Трещины в металле валов завар ке не подлежат. |
| 3 | Щлицевые ча-сти осмотреть и отремонтировать. | 1. Шлицы очистить и осмотреть, проверить отсутствие забоин, срезов и смятия шлицев. Мелкие забоины и риски удалить личным напильником. 2. В случае износа выработанные стороны шлицев наплавить виб-родуговым способом с последую | Свароч-ное обору-дование, станоч-ное обору дование, набор на-пильников, стенд для ремонта валов, | 0,857 | 6 | Наплавку шлицев выполнять проволокой марки Св-10Г2 диамет- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | щей фрезеровкой. Наплавку ве сти вдоль шлица в диаметрально-противоположном порядке. 3. После ремонта шлицы тщательно протереть и смазать смазкой ВНИИ-НП-242. 4. Полувалы соединить, приспосо-блением с индикатором проверить боковой зазор в шлицах (не более 0,25 мм). 5. Проверить коэффициент излома шлицевого соединения по формуле: К = А/В; где: А - радиальное смещение (люфт) по индикатору; В - длина плеча индикатора; Допускаемая величина коэффициента излома - не более 0,002. | термичес-кое оборудование, чалочное приспо со-бление, припособ-ления для замеров бо кового за-зора в шлицах и коэффициента излома, ветошь, салфетки. |  |  | ром 1,0¸1,2 мм в среде флюса АН-348АМ. Допускается при менение проволок марок ПП-ТН250, ПП-ТН350. Допускается про ведение ручной наплавки элект-родами ОЗН-350, ОЗН-400 диамет-ром 3 мм с предварительным нагревом до температуры 250¸300°. |
| 4 | Проверить состояние крестовин ка-рданов. | 1. Проверить отсутствие трещин, при выявлении трещины любого размера и расположения кресто-вину забраковать. 2. Осмотреть цапфы. При выявлении задиров и вмятин рабочих поверхностей любой глубины крестовину забраковать. 3. Подготовить цапфы к магнитному контролю. | Лупа, сал-фетки, ве-тошь. | 0,518 | 5 |  |
| 5 | Проверить со стояние флан цев. | 1. Фланцы осмотреть, проверить отсутствие трещин и забоин. Допускается заварка трещин сварных швов электродами Э50А диаметром 4¸5 мм с полной выру бкой дефектного места 2. Выработку отверстий и забоины глубиной до 2,0 мм устранить заплавкой электродами Э42 диаметром 4¸5 мм с последующей | Свароч-ное обору-дование, станочное оборудование, машинка шлифова- льная, ста нок балан сировоч-ный. | 0,263 | 5 | После сварочных и наплавочных ра бот фланец подвергать статичес-кой балансировке (дисбаланс не бо-лее 5 гр×см). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расточкой или шлифовкой. |  |  |  |  |
| 6 | Проверить со стояние под-шипников. | Проверить состояние обойм и уп-лотнений. Изношенные и повреждённые заменить. Замерить суммарные радиальные зазоры (0,30¸0,35 мм). | Набор щупов, лупа, салфетки, ветошь. | 0,287 | 5 |  |
| 7 | Вал собрать и смазать. | Собрать карданные головки, сое динить шлицевое соединение, соб людая совпадение сборочных ри-сок. Завернуть смазочные ниппели. После сборки пропрессовать сма-зочные ниппели до выдавливания смазки из зазоров. Для карданных головок применя ется смазка ФИОЛ-2М, для шлице- вых соединений - ВНИИ-НП-242. | Набор ключей, от вёртки, пассатижи, стенд для ремонта, шприцы смазоч ные, чало чное приспособле-ние. | 1,003 *1,035 | 4 | Перед установкой смазочных ниппелей проверять их исправность, отсутствие износа или повре-ждения резьбы, сос тояние клапанов. При застекловывании остатков смазки ниппели промывать до пол ного удаления ос-татков смазки |

Требования ТБ и ОХТ:

1. При работе пользоваться только исправным и типовым инструментом. 2. Запрещается выполнение работ на полувалах, подвешенных на тросах. Полувалы при ремонте и дефектации должны быть закреплены на стенде для ремонта.

Оперативное время всего	-	4,780/*4,875 н×ч;

Средний разряд		-	4,7/*4,6

* - для длинного вала

Инженер-технолог				А.А.Шитов