| DOC |  | У Т В Е Р Ж Д АЮ |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 22 от 1990 г. |  | Начальник локомотивного |
|  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

“......” сентября 2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 13

текущего ремонта ТР-1 вспомогательного оборудования моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вспомогательное оборудование при ра-ботающем ди-зеле осмотреть. | 1. Проверить отсутствие посторон них шумов и вибраций. 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, выявить утечки. 3. Осмотреть гидростатический привод. Проверить отсутствие утечек из маслопроводов и механизмов привода. Проверить отсутствие следов масла в дренажных трубах шахты. 4. Проверить отсутствие утечек во ды из дренажных труб шахты 5. Продуть секции холодильника сжатым воздухом. 6. Проверить работу системы авто матического регулирования тем пературы воды дизеля (жалюзи должны открываться при темпе-ратуре 50±4°; гидромоторы запускаются при 58°). | Набор ключей, лампа пе-реносная, подвод сжатого во здуха. | 0,529 | 5 | Обращать внимание на монотонность шума ги-дромоторов. Температура воды дизеля должна поддерживаться на уровне 75¸80°. |
| 2 | Осмотреть ша хту холодильника. | 1. Открыть люки шахты, осмотреть секции, проверить отсутст-вие утечек воды. 2. Убрать из шахты загрязнения и посторонние предметы. | Ключ торцовый 22 мм, ветошь лампа пе- реносная. | 0,385 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Подтянуть крепления секций. |  |  |  |  |
| 3 | Осмотреть масляный бак. | Слить отстой, проверить отсутствие следов воды. Проверить отсутствие течей и “потения”. | Ёмкость для сбора отстоя, ла-мпа переносная | 0,074 | 3 |  |
| 4 | Проверить плотность сое динения пере-ходников с во-здухоочисти- телями и вход ным патрубком турбоком-прессора. | При необходимости отремонтиро вать швы или наложить заплаты. Подтянуть соединения хомутов. | Плоскогубцы, отвёр-тка, шорный инст-румент, ла мпа переносная. | 0,275 | 4 |  |
| 5 | Выхлопной тракт дизеля очистить, ос-мотреть и от-ремонтиро-вать. | 1. Снять дренажную трубу, отжечь, удалить остатки кокса. 2. Осмотреть компенсаторы, проверить отсутствие трещин и про жогов. 3. После установки дренажной тру бы покрепить болтовые соединения. | Набор ключей, ёмкость для сбора шлама, горн кузнечный, клещи, мо-лоток, ве-тошь. | 2,180 | 4 |  |
| 6 | Осмотреть сайлентблоки рамы силовой установки. | Допускается наличие незначительных трещин и надрывов подушек глубиной не более 10 мм. Покрепить гайки. | Ключ рож ковый 28* 32 мм, лам па перено- сная | 0,187 | 4 |  |
| 7 | Осмотреть во-дно-масляный теплообмен-ник. | Проверить отсутствие утечек воды и масла, покрепить фланцы и хомуты. Протереть загрязнения. | Набор ключей, ве тошь, лам-па перенос ная. | 0,422 | 4 |  |
| 8 | Секции ФГО масла дизеля заменить на очищенные. | 1. Пакеты изъять. 2. Выпустить шлам с остатками ма сла. 3. Внутренние полости промыть ке росином и насухо вытереть. 4. Установить очищенные пакеты. | Ключ 14 * 18 мм, при способле-ние для пе реноски, ёмкость для сбора шлама, ём кость для керосина, лампа пе-реносная, ветошь. | 2,215 | 3 | При изъятых пакетах проверять отсутствие металлических частиц в корпусах фильтров и на поверхности пакетов. |
| 9 | Заменить фи-льтрующие элементы пол нопоточных ФТО масла. | Отсоединить обезвоздушиваю-щие трубки, снять крышки, изъять старые элементы. Корпуса промыть, вставить новые элементы (Нарва-6) проверив исправность уплотнений. | Набор ключей, ём кость для сбора шла ма, ём-кость для керосина, лампа пе-реносная, | 0,833 | 3 | *На вагонах, оборудованных полнопоточными ФТО При изъятых эле-ментах проверять отсутствие металлических частиц в корпусах фильт- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ветошь. |  |  | ров и на поверхности элементов. |
| 10 | Соединение дизеля с гидро передачей ос-мотреть и отремонтиро-вать. | 1. Осмотреть соединительный вал, проверить затяжку и стопорение соединений, отсутствие трещин. 2. Осмотреть резинокордную муфту, проверить надёжность закре пления с валами. 3. Проверить крепление балансировочных грузов на вале. | Набор ключей, молоток смотро вой, лампа перено сная | 0,622 | 5 | Сразу после ос-тановки дизеля на ощупь проверять отсутствие перег-рева муфты. |
| 11 | Проверить со стояние трубопроводов. | 1. Произвести подтяжку гаек штуцеров и соединений хомутов. 2. Осмотреть дюритовые рукава. Разбухшие, повреждённые рукава и хомуты заменить. | Набор ключей, от вёртки, ла мпа пере- носная | 3,390 | 4 | Края дюритовых рукавов должны выступать не бли-же 5 мм к хомутам. |
| 12 | Осмотреть ма слопрокачива ющий насос. | Проверить вручную лёгкость про ворачивания, покрепить соединения, протереть. | Набор ключей, лампа пе-реносная ветошь | 0,089 | 4 |  |
| 13 | Очистить кассеты воздухоочистителя дизеля. | С вагона снять, продуть сжатым воздухом. В случае сильного загрязнения промыть в моющем растворе и высушить. Устранить повреждения набивки. | Продувочная камера | 0,414 | 3 | При установке кассет на место соблюдать ориентировку в потоке воздуха. |
| 14 | Осмотреть паровоздушный клапан расширительного бака. | Проверить лёгкость хода клапана в направляющих. |  | 0,202 | 4 |  |
| 15 | Осмотреть вентили водяных трубопроводов. | 1. Проверить отсутствие утечек и лёгкость хода 2. Заменить неисправные детали. |  | 0,085 | 3 |  |
| 16 | Противопожарное оборудо-вание осмотреть и отремо нтировать. | 1. Осмотреть трубопроводы. 2. Проверить состояние распылительных головок, при необходи мости прочистить. 3. Снять баллоны установки газового тушения для проверки веса (снижение не более 10 % от указанного на трафарете). 4. Осмотреть пусковой механизм ус тановки газового тушения, проверить целостность тросиков. | Набор ключей, шило, ём-кость с бен зином, под вод сжато-го воздуха, весы амбарные, тележ ка, кисть, ёмкость с краской. | 0,387 *2,180 | 4 *3,3 | Работа выполняется на третьем ТР-1. При снижении веса более 10% про извести перезаря-дку с повторным взвешиванием и нанесением нового трафарета. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Снять распылительные головки, промыть в бензине, продуть сжа тым воздухом. |  |  |  | Работа выполняется на третьем ТР-1. |
| 17 | Гидростатический привод вентиляторов холодильника осмотреть и отремонтиро-вать. | 1. Проверить натяжение ремней привода гидронасоса (при нажатии на комплект ремней с усилием 7,5 кгс стрела прогиба 10 мм). 2. Снять верхние жалюзи, осмотреть вентиляторы: - Проверить целостность лопас-тей, надёжность их фиксации. - Проверить состояние централь-ных винтов, проверить надёжность фиксации. 3. Вручную проверить ход гидромо торов, рывков и заеданий не допускается. 4. Осмотреть шланги и трубопроводы, подтянуть соединения. 5. Масляный фильтр: - Выпустить из корпуса масло. - Снять колпак, изъять фильтру-ющий элемент. -Внутреннюю полость и детали фильтра промыть отфильтрованным керосином и насухо вытереть чистой салфеткой с подрубленными краями. - Магнитный элемент очистить, проверить отсутствие металла в шламе. - Фильтр собрать с новым фильтрующим элементом. | Динамо-метр, набор ключей, ключ момент-ный, чало чное приспособле-ние, ёмкость для сбора шла ма, ветошь, сал-фетка. | 1,439 | 3,5 | В случае выявления следов “поте-ния” шланг подле жит замене. При ремонте фи-льтра вентили до фильтра и после него перекрывать. При сборке соб-людать момент за-тяжки, обозначен ный на колпаке. |
| 18 | Осмотреть ко-тёл-подогрева тель. | 1. Проверить время запуска котла (не более 8 сек). 2. Осмотреть трубопроводы и пнев-матические клапаны. Проверить работу клапанов. | Набор ключей, лампа пе-реносная, ветошь. | 0,297 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Осмотреть свечу и камеру сгорания, отложения копоти удалить. 4. Покрепить соединения. 5. Произвести наружную и внутреннюю обтирку котла. |  |  |  |  |
| 19 | Вспомогательное оборудование после ремонта при работающем дизеле осмотреть. | 1. Проверить отсутствие посторон-них шумов и вибраций. 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы. Устранить утечки, выявленные перед постановкой на ремонт. 3. Осмотреть работающий гидрос-татический привод. 4. Проверить, при необходимости настроить работу системы автоматического регулирования температуры охлаждающей жидко-сти. В случае снижения температуры запуска гидромоторов регулирующий блок отодвигать от термостата; в случае повышения температуры - надвигаться на термостат. Перед передвижкой блока ос-лаблять гайку установочного ви-нта, после окончания регулировки винт вновь фиксировать гайкой и запломбировать. 5. Проверить отсутствие утечек воды из дренажных труб шахты. | Набор ключей, тиски пломбировочные. | 0,365 | 5 | Обращать внимание на монотон ность шума гидро моторов. Пределы регулировки температуры согласно требованиям п. 7 раздела 1. |

Требования ТБ и ОХТ:

1. Все работы при запущенном дизеле выполняются при нахождении автомотрисы вне стойла. 2. Работы с выхлопным трактом производить после его остывания. При разборке системы выхлопа учитывать возможность разлива шлама из труб. 3. Запрещается промывка корпусов фильтров дизельным топливом. 4. Все работы на крыше вагона выполняется с участием не менее двух работников и применением двух переносных эстакад с высотой верхних площадок в одном уровне с крышей. 5. Проверку работы котла-подогревателя производить при отсутствии прочих работ на вагоне, после завершения ремонта топливной аппаратуры и электрооборудования.

Оперативное время всего	- 13,393/*16,183 н×ч;

Средний разряд		- 3,8/*3,7;

* - на третьем ТР-1

Инженер-технолог				А.А.Шитов