| DOC |  | У Т В Е Р Ж Д АЮ |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 39 от 20.06.1991 г. |  | Начальник локомотивного |
|  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

“......” сентября 2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 14

текущего ремонта ТР-2 гидропередачи ГДП-1000Ч

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Произвести внешний ос-мотр гидропе-редачи | Проверить отсутствие течей по разъёмам картеров, по фланцам, по крышкам люков, в месте постановки реактивного болта. | Ветошь, лампа пе-реносная | 0,197 | 5 |  |
| 2 | Очистить кар-теры от загр- язнений | Поверхности картера очистить скребками, протереть ветошью, смоченной в керосине, насухо про-тереть. Следов загрязнений не допускается. Особое внимание уделять очист ке мест постановок насосов и фи-льтров. | Скребки, поддон для сбора загрязне-ний, ёмкость с ке-росином, ветошь, лампа пе-реносная | 0,302 | 2 |  |
| 3 | Фильтр откачивающего на соса снять, промыть, ос-мотреть и от-ремонтиро-вать. | 1. Снять крышку, изъять стакан в сборе с магнитной ловушкой. 2. Изъять магнитную ловушку из стакана. 3. Крышку, сетчатый стакан и маг-нитную ловушку очистить, промыть в керосине, продуть, осмо треть. Повреждённый стакан за менить. 4. Проверить крепление и прави-льность чередование полярнос-ти магнитов на ловушке. 5. Проверить свободность хода и посадки на седло запорного кла пана. 6. Стакан в сборе с ловушкой установить на место. | Набор ключей, ванна для промы-вки, камера продувочная, ве тошь. | 0,535 | 4 | При очистке обра щать внимание на отсутствие метал-лической струж-ки. Снятие фильтра производить после очистки нижнего картера. В случае неиспра вности запорного клапана фильтр снимается вместе с корпусом. Допускается уст-ранение поврежде ний сетчатого ста кана пайкой твёр-дыми припоями. Всасывающий патрубок при сбо-рке должен находиться в горизонтальном положении. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Фильтр систе- мы управления снять, про мыть и осмот-реть. | 1. Вынуть пакет, промыть в керосине, продуть сжатым воздухом. 2. Из колпака удалить шлам с оста тками масла, внутреннюю полость насухо вытереть. 3. Окунуть пакет в чистое масло ГТ-50, установить на место. | Ключ рож ковый 14* 17 мм, ван на промывочная, ём кость для сбора шла ма, камера продувочная, ветошь. | 0,386 | 3 |  |
| 5 | Путевой фильтр промыть и осмот-реть. | 1. Вынуть фильтрующий элемент, прочистить волосяной щёткой, промыть в бензине, высушить. 2. Внутреннюю полость очистить от шлама, промыть керосином, тщательно протереть. | Ключ рож ковый 17* 19 мм, щёт ка волося-ная, ванны промы-вочные, ём кость для сбора шла ма, ветошь | 0,310 | 3 |  |
| 6 | Осмотреть гла вный и первич ный валы. | Снять крышки смотровых люков, осмотреть валы в доступных местах, используя пробоксовку перви чного вала. Проверить состояние зубчатых пар, на отсутствие трещин и сколов. | Набор ключей, рычаг ва-лопроворо тный, лам па перено- сная | 1,973 | 5 | При выявлении дефектов гидропередачу отремонти-ровать со снятием с вагона и раскалыванием корпусов. |
| 7 | Проверить осе вые люфты пе рвичного и главного валов. | Значения люфтов обоих валов 0,20¸0,70 мм. |  | 0,253 | 5 |  |
| 8 | Механизм пе-реключения реверса снять, разобрать и отремонтиро-вать. | 1. Механизм зачалить, раскрепить соединения, с гидропередачи снять. 2. Разобрать цилиндры привода. 3. Снять и разобрать фиксатор. 4. Детали очистить от старой смаз-ки, металлические детали промыть в керосине и насухо вытереть. 5. Осмотреть пружины фиксатора и самоустановки нейтрали. Просе-вшие и изношенные заменить. 6. С поршней цилиндров переключе ния и фиксатора снять манжеты, очистить и протереть канавки. 7. Смазочные кольца снять, прожи ровать в смазке ЦИАТИМ-201. 8. Проверить затяжку торцовых га- | Набор ключей, отвёрт ка, плоскогуб цы, ван- на промывочная, ча лочное приспосо-бление, на пильники. | 4,767 | 5 | Перед снятием ме ханизма убеждать ся в нейтральном положении реверса для оценки на-дёжности самоус-тановки нейтрали Поршни с рейки привода снимать при необходимости. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ек зубчатой рейки. 9. Проверить состояние воздухопо дводящих штуцеров цилиндров реверса и фиксатора. 10. Проверить состояние шлицевого соединения сектора с валом ре верса и зубчатой части сектора. Мелкие дефекты зашлифовать до плавных переходов. 11. Одеть на поршни новые манже-ты. 12. Механизм собрать, проверить вручную работу фиксатора поднимая и опуская шток вручную и обращая внимание на отсутствие заеданий. |  |  |  | Допускается наличие дефектов зу бьев шлицев глубиной до 0,5 мм при расположении не ближе 10 % к торцу зуба от его длины и площади дефекта не более 15 % поверх ности зуба. |
| 9 | Вторичный вал осмотреть и отремонтировать. | 1. Снять торцовые крышки, проверить состояние подшипниковых узлов. 2. Изъять подвижную муфту, осмот реть, проверить состояние шлицевых поверхностей, Вмятины по длине до 6 мм на входе в муфту запилить с последующим восста-новлением профиля зуба. | Набор ключей, напиль-ник личной. | 0,617 | 5 | Допускается наличие дефектов шлицевого зацепления: коррозийных язв не более 20 % зуба, вмятин площадью не более 30 мм2, смятие зубьев на входе в муфту на глубину до 3,0 мм. |
| 10 | Вал реверса ос мотреть и отремонтиро-вать. | 1. Снять торцовые крышки, проверить состояние подшипниковых узлов. 2. Изъять подвижную муфту, осмот реть, проверить состояние шлицевых поверхностей, Вмятины по длине до 6 мм на входе в муфту запилить с последующим восстановлением профиля зуба. | Набор ключей, напиль-ник личной. | 0,693 | 5 | Требования к де фектации шлицевого соединения согласно гр.7 п. 9. |
| 11 | Снять откачи вающий насос |  | Ключ рож ковый 14*17 мм | 0,086 | 3 |  |
| 12 | Откачиваю-щий насос ра-зобрать и отремонтиро-вать. | 1. Снять крышку, изъять шестерни со втулками, торсионный валик; вынуть полумуфту с подшипниками. 2. Все детали промыть в керосине, вытереть, осмотреть. У торсион- ного валика и полумуфты прове рить состояние шлицевых повер хностей. 3. Осмотреть рабочие поверхности | Набор ключей, приспособ ление для снятия сто порных ко лец, набор щупов, подвод сжатого воздуха, ёмкость с маслом, ветошь. | 0,803 | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зубьев насосных шестерён. 4. Втулки смазать чистым маслом ГТ-50, насос собрать. 5. При сборке проверить зазоры: - Суммарный торцовый зазор в шестернях (0,08¸0,15 мм). - Радиальный зазор между шестернями и корпусом (0,09¸0,15 мм). - Зазор между шейками шестерён и втулками (0,08¸0,50 мм). |  |  |  |  |
| 13 | Откачиваю-щий насос на место установить. |  | Ключ рожковый 14*17 мм | 0,094 | 3 |  |
| 14 | Снять смазочный насос. | После снятия осмотреть рессорный валик, проверить состояние шлицевой части. | Набор ключей. | 0,107 | 3 |  |
| 15 | Смазочный насос разобрать и отремо нтировать. | 1. Разъединить корпус и крышку, вынуть шестерни. 2. Снять крышку переключательно го клапана, вынуть шарик-пи-лот. Камеру и шарик промыть в керосине, осмотреть запорные поверхности нагнетательных ка налов. 3. Детали насоса промыть в кероси не, протереть, продуть сжатым воздухом. 4. Проверить подвижность шарика-пилота в клапане и надёжность разобщения им нагнетате льных каналов путём подачи в каналы сжатого воздуха. 5. Смазать втулки чистым маслом ГТ-50, насос собрать. 6. При сборке проверить значения зазоров: - Суммарный торцовый зазор шестерён ( 0,08¸0,16 мм). - Радиальный зазор между шестернями и корпусом (0,09¸0,15 | Набор ключей, от вёртка, ка мера продувочная, ванны про мывочные, салфетки. | 1,103 | 5 | До установки крышки клапана подвижность шарика проверяется визуально, после установки крышки - сжатым воздухом давлением не выше 0,5 кгс/см2. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм). - Зазор между шейками шестерён и опорными втулками (0,08¸ 0,15 мм). |  |  |  |  |
| 16 | Смазочный насос на место установить. |  | Набор ключей. | 0,173 | 3 |  |
| 17 | Питательный насос разобрать и отремо нтировать. | 1. Снять картер насоса. 2. Снять фильтрующий стакан. 3. Снять нижний корпус. 4. Снять обтекатель. 5. Снять шнек и рабочее колесо пи тательной ступени. 6. Снять диск и вынуть звёздочку вихревой ступени. 7. Вынуть пружинное кольцо и вал с подшипниками и полумуфтой. 8. Все детали, включая картер, про мыть в керосине и осмотреть. 9. Фильтрующий стакан промыть в керосине и продуть сжатым воз-духом. 10. Проверить осевой натяг между наружным кольцом верхнего по дшипника и крышкой верхнего корпуса (0,10¸0,15 мм). 11. Проверить величину зазора ме-жду звёздочкой вихревой ступени и диском (0,03¸0,20 мм). 12. Проверить величину зазора ме-жду звёздочкой вихревой ступени и верхним корпусом (0,04¸ 0,20 мм). 13. После установки вала, звёздочки вихревой ступени и диска ус-тановить рабочее колесо питательной ступени, шнек и установить обтекатель с шайбой. 14. Установить фильтрующий стакан, насос закрыть картером. | Набор ключей, плоскогу-бцы, приспособле-ние для снятия стопор-ных колец, отвёр-тка, штан генциркуль, на-бор щупов ванна про мывочная, камера продувоч- ная, ветошь. | 2,771 | 5 | Особое внимание уделять состоянию звёздочки вихревой ступени и под шипникам. Регулировка осе вого натяга выпо-лняется путём под бора толщины ко-льца между подши пником и крышкой. Регулировку зазора производить путём подбора тол щины шайбы ме жду звёздочкой и нижним подшипником. Этой-же шайбой регулируется зазор между звёздочкой и вер хним корпусом. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Осмотреть зо-лотниковую коробку. | Проверять состояние стопорного кольца между крышкой и гильзой. | Набор ключей. | 0,228 | 4 |  |
| 19 | Снять блокировочный кла пан. |  | Набор ключей. | 0,117 | 3 |  |
| 20 | Блокировоч-ный клапан разобрать и отремонтиро-вать. | 1. Вынуть штифт, наконечник и сто порное кольцо стакана. Стакан изъять, вынуть пружины золотни ка. Вывернуть болт, вынуть золотник. 2. Все детали промыть керосином, продуть сжатым воздухом, ос-мотреть. 3. В пазы золотника и стакана уста новить новые манжеты. В полости манжет заложить смазку ЦИАТИМ-201. 4. Клапан собрать в порядке, обратном изложенном в п.1. 5. Подсоединить крайний штуцер к источнику сжатого воздуха, пу тём поворота наконечника проверить надёжность отсечки воз-духа. | Набор ключей, плоскогуб цы, прис-пособле-ние для снятия стопор-ных ко-лец, молоток, бородок, отвёр тка, камера продувочная, ванна промыво-чная. | 2,570 | 4 |  |
| 21 | Блокировоч-ный клапан на место установить. | При установке соблюдать величину зазора между наконечником и спецшайбой главного вала (1,0¸1,2 мм). | Набор ключей, набор щупов. | 0,200 | 4 |  |
| 22 | Снять подпор ный клапан. |  | Набор ключей. | 0,127 | 3 |  |
| 23 | Подпорный клапан разо-брать и отремонтировать. | 1. Вынуть корпус, распустить гайку шпильки, снять пружину, выбить шплинт хвостовика шпильки, от-делить клапан. 2. Детали промыть в керосине и ос мотреть. 3. Осмотреть рабочую поверхность клапана, при ширине прити-рочного пояса менее 1 мм про- извести взаимную притирку. 4. Клапан собрать, на стенде проверить давление открытия (1,5¸ 2,0 кгс/см2.) | Набор ключей, плоскогу- бцы, моло ток, бородок, паста ГОИ грубая и сред няя, ванна промы вочная, стенд оп-рессовоч-ный, салфетки. | 0,260 | 5 |  |
| 24 | Клапан под-порный на ме-сто устано- |  | Набор ключей. | 0,060 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вить |  |  |  |  |  |
| 25 | Снять элект-рогидравличе ские вентили. |  | Набор ключей. | 0,200 | 3 | Работа выполня-ется после снятия катушек и дисков. |
| 26 | Электрогидравлические вен тили разобрать и отремо нтировать. | 1. Снять крышки, снять втулки и вынуть золотники. 2. Детали промыть в керосине, про дуть сжатым воздухом, осмотреть. 3. Трущиеся поверхности осмотреть, золотники смазать чистым маслом ГТ-50, установить на мес то. 4. Проверить ход золотников, обращая внимание на отсутствие заеданий. 5. Проверить зазоры между золотниками и корпусами (0,02¸0,03 мм). 6. Установить на место втулки и крышки с пружинами. 7. Опрессовать всасывающие кана-лы маслом давлением 5,0 кгс/см2 в течение 5 мин. Течей масла из сливного отверстия не допускается. | Спецключ отвёртка, камера продувоч-ная, ванны про-мывочные, набор щу-пов, стенд опрессовочный, сал-фетки. | 0,693 | 5 | Детали вентилей обезличиванию не подлежат. |
| 27 | Вентили электрогидравли-ческие на мес-то установить. |  | Набор ключей. | 0,283 | 3 |  |
| 28 | Очистить фор сунки системы смазки. | Форсунки снять, промыть в керосине, очистить изнутри и снаружи, продуть сжатым воздухом. | Набор ключей, ванна промывоч-ная, ёрш проволоч-ный, каме-ра продувочная. | 0,756 | 3 | Форсунки подви-жных муфт реверса и вторичного вала снимать при необходимости. |
| 29 | Осмотреть трубопроводы пневматичес-кой сети. | Произвести подтяжку соединений. | Набор ключей. | 0,178 | 4 |  |
| 30 | Осмотреть трубопрово-ды гидравлической сети. | Произвести подтяжку соединений, проверить отсутствие следов утечек. | Набор ключей. | 0,017 | 4 |  |
| 31 | Покрепить резьбовые соединения. |  | Набор ключей. | 0,261 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Гидропереда-чу после ремо-нта при запущенном дизеле осмотреть, работу проверить. | 1. Заправить гидропережачу мас-лом, при первом запуске дизеля дать проработать ему не менее 3¸5 мин. Спустия 2 ¸3 мин. после остановки дизеля проверить уро-вень масла, при необходимости пополнить. 2. При последующих запусках проверить давление питательного насоса (не ниже 1,2 кгс/см2 на 0 поз., 4,0¸5,5 кгс/см2 на 8 поз.) и давление в системе смазки (при помощи переносного маномет-ра; не ниже 0,1 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 0,2 кгс/см2 на 8 поз.) 3. При маневровых передвижениях проверить отсутствие срывов давления питательного насоса. Проверить чёткость реверсирования в обоих направлениях (не более 4 сек.) Проверить работу гидропередачи при ручном и автоматическом управлении. 4. Проверить отсутствие течей масла по разъёмам картеров и фланцам раздаточного вала. При необходимости проверить перетечку (не более 3 л за 2 часа). | Манометр жидкост-ный 0¸1,0 кгс/см2, на бор ключей. | 1,502 | 5 | Объём масла, по-длежащего запра вке - 230 л; тип ма сла - ГТ-50. Допус кается применение масла Т-22. Проверка давления масла производится при температуре не ниже 60°. Давление в си стеме смазки замеряется на штуцерах форсунок. При работе на масле ГТ-50 допу скаются кратков-ременные срывы датвления при рез ких сбросах нагру зки. Восстановление давления в те-чение 15¸20 сек. Во всех случаях взятия с места ав-томотриса должна приходить в движение с момента постановки штурвала контроллера в 3 позицию за время не более 5 сек. |

Требования ТБ и ОХТ:

1. Во время очистки под картер на дно канавы укладывать поддон (при ремонте без снятия с вагона), при ремонте со снятием позиция для ремонта должна быть оборудования поддоном для сбора шлама. 2. Запрещается промывка деталей гидропередачи дизельным топливом. 3. При ремонте пользоваться только исправным и типовым инструментом. 4. Работать на испытательных стендах (проверка регулировки клапанов) имеют право лица, обладающие специальным допуском. 5. При монтаже механизма переключения реверса отсоединять чалочное приспособление только после затяжки всех соединений.

Оперативное время всего		-	22,622 н×ч;

Средний разряд			-	4,5;

Инженер-технолог				А.А.Шитов