| DOC |  | У Т В Е Р Ж Д АЮ |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 1 от 10.01.1992 г. |  | Начальник локомотивного |
|  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

“......” октября 2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 17

текущего ремонта ТР-3 электроаппаратуры моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кабели аккумуляторной батареи от ру бильника отсоединить. | После отсоедиения клеммы кабелей заизолировать. | Набор клю чей с изолированными рукоятка-ми. | 0,176 | 3 |  |
| 2 | Электричес-кие соединения дизеля и шахты холоди льника рассое динить. |  | Набор клю чей, отвёртки, пассати жи. | 2,160 | 4 |  |
| 3 | Снять синх- ронные генера торы. |  | Набор клю чей, отвёрт ки, чалочные приспособления. | 0,830 | 4 |  |
| 4 | Снять вспомо гательные эле ктрические двигатели. | Снятию подлежат электродвигатели топливоподкачивающего, ма-слопрокачивающего, циркуляцион ного насосов; вентиляторов отопи тельно-вентиляционных агрегатов кабин и салона, шкафа электроаппаратуры; электростартёры. | Набор клю чей, отвёрт ки, чалочное приспо собление, монтиров- ка, стремянка | 1,836 | 4 |  |
| 5 | Привод всере-жимного регу-лятора с сервомотором с дизеля снять |  | Набор клю чей, отвёртка. | 0,259 | 4 |  |
| 6 | Сервомотор и привод всере-жимного регу лятора разъе-динить.- |  | Набор клю чей, отвёр-тка. | 0,059 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Оборудова-ние левого от-сека правого шкафа элект-роаппарату-ры осмотреть и отремонтировать. | 1. Контактора типов SE11 и SG-13 снять, после ремонта на место установить. 2. Реле типа RA441 снять, после ре монта на место установить. 3. Осмотреть контакторы типа К16Е. Покрепить соединения. 4. Проверить состояние реле упра-вления типов RP800 и PR700: - Снять колпаки, контакты осмо треть, протереть салфеткой, смоченной в спирте. - Вручную проверить срабатыва ние. - Удалить пыль с колпаков и механизмов реле. 5. Подтянуть клеммные соединения панелей, удалить скопления пыли. 6. Проверить состояние силовых выпрямителей: - Продуть радиаторы и корпуса вентилей воздухом давлением 0,1 кгс/см2. - Отсоединить шунты и проверить обратные токи вентилей выпрямительной установки U1. При подаче обратного напряжения 500 В обратный ток допускается не более 30 мА. 7. Осмотреть резисторы, покрепить соединения, очистить от пыли. 8. Осмотреть плавкие предохранители, удалить пыль и загрязне ния, подтянуть соединения. 9. Осмотреть концевой выключатель блокировки дверей шкафа, проверить крепление и чёткость работы. | Набор клю чей, отвёрт ки, пасса- тижи, кис-точка мяг-кая, подвод сжато-го воздуха пылесос, пробник для провер ки обратных токов диодов, ме гомметр 500 В. | 6,153 | 6 | Снятие и разборка контакторов К16Е производится при необходимости. Очистку реле осу ществлять мягкой кисточкой. Очистку клеммных панелей и эле ментов аппаратуры осуществлять пылесосом. Подсоединение шунтов производить после замера величины сопроти вления изоляции электропроводки. Замену предохранителей производить после выявления и устранения причины срабатывания. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10. Осмотреть трансформаторы. Произвести очистку от загряз-нений. Покрепить соединения. Проверить отсутствие следов ржавчины на магнитопроводах. Отсоединить от схемы и замерить сопротивление изоляции (не ниже 2 МОм). 11. Контакторы и реле SE11, SG13, RA441 после ремонта на место установить. 12. Произвести окончательную убо рку в отсеке. |  |  |  | Замер сопротивления производить мегомметром 500 В. Проверять сопротивление ка-ждой обмотки от-носительно корпуса. Уборку производить при помощи пылесоса. |
| 8 | Оборудова-ние наружных панелей левого отсека пра-вого шкафа электроаппаратуры осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть проводку панелей, по крепить соединения, удалить пыль и загрязнения. 2. Проверить состояние сигнальных ламп 24 В, заменить неисправные лампы и колпачки. 3. Проверить состояние и чёткость работы кнопок и выключателей, протереть. Восстановить пломбировку выключателей аварийных режимов. 4. Автоматические выключатели типов IJV, IJM замаркировать, снять, после стендовой проверки установить в те цепи, которые они защищали до снятия. | Отвёртки, набор клю чей, трубка кембри-ковая, пло скогубцы, пылесос, тиски пло-мбировоч-ные, салфе тка. | 0,270 | 5 | Выключатели аварийных режимов пломбировать стандартными пломбами диаме-тром 8 мм и вяза-льной проволокой диаметром 0,6 мм. Оттиски: ТЧ-21 и номер тисков. |
| 9 | Оборудова-ние правого отсека правого шкафа элек троаппарату-ры осмотреть. | 1. Осмотреть электронные блоки, проверить отсутствие признаков нагрева элементов и посторонних запахов. Осмотреть фишки, проверить надёжность их крепления. Откинуть блок ALMES, очистить от пыли и загрязнений. 2. У клеммных соединений проверить надёжность креплений, про-извести подтяжку. 3. Осмотреть панель предохранителей блока ALMES, проверить надёжность соединений, удалить пыль и загрязнения. 4. Осмотреть резисторы, покрепить | Отвёртки, набор клю чей, пасса тижи, пы-лесос, ве- тошь, сал-фетки. | 1,079 | 4 | В случае замены предохранителя защищаемый блок изымать и проверять состояние. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соединения, удалить скопления пыли. 5. Проверить состояние вентиляци онной камеры: - Осмотреть крыльчатку вентиля тора. В случае отколов лопас-тей крыльчатку заменить. Про верить надёжность посадки кры льчатки на хвостовик вала двигателя (после его установки), правильность расположения крыльчатки в диффузоре. - Удалить скопления пыли и заг рязнений из короба и форкаме ры. 6. Блок управления гидропередачи снять, после стендовых испытаний и настройки на место установить. |  |  |  |  |
| 10 | Рубильник ак-кумуляторной батареи осмо- треть и отремонтировать. | 1. Рубильник осмотреть, покрепить соединения. 2. Удалить с контактных поверхно стей старую смазку, ножи проте-реть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 3. При необходимости зачистить рабочие поверхности ножей для удаления обгаров и брызг металла, а также для увеличения площади контакта. 4. Нанести на контактные поверхности тонкий слой смазки ЖРО. | Набор ключей, пассати-жи, напи- льник лич ной, лампа перено сная салфе тка, ветошь. | 0,087 | 4 | Уменьшение тол щины ножей и клемм не более 1/3 от чертёжной. |
| 11 | Автоматичес-кие выключатели синхронных генерато-ров типа J2UX снять, после ремонта и испытания на место установить. |  | Набор ключей, отвёртка. | 0,650 | 3 |  |
| 12 | Оборудование левого шкафа электроаппаратуры осмот- | 1. У контакторов V40, V100, K16E, покрепить соединения клемм. 2. Осмотреть резисторы, покрепить | Отвёртка, плоскогубцы, набор ключей, | 1,297 | 4 | Контакторы типов V40, V100, К16Е снимать и ра збирать при необ- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реть и отремо-нтировать. | соединения, удалить пыль. 3. Подтянуть соединения клемм. 4. Осмотреть плавкие предохрани-тели, протереть, покрепить соединения. 5. Осмотреть концевой выключатель блокировки двери шкафа. Проверить надёжность крепления и чёткость срабатывания. 6. Трансформаторы с магнитопроводами защитных выключателей осмотреть, очистить от загрязне- ний. 7. Произвести уборку в шкафе, уда лить скопления пыли и загрязнений. | пылесос, лампа пе-реносная, салфетка,ветошь. |  |  | ходимости. Очистку панелей JNS производить при помощи пылесоса. |
| 13 | Снять конт-роллеры маши ниста. |  | Набор клю чей, отвёрт ка, плоско-губцы. | 1,776 | 4 |  |
| 14 | Оборудова-ние наружной панели левого шкафа осмотреть. | 1. Осмотреть электропроводку, по-крепить соединения, удалить ско пления пыли. 2. Проверить состояние цепей сиг-нализации 380 В, заменить неис-правные лампы и колпачки. 3. Проверить состояние и чёткость работы переключателей отопите льных цепей внешнего питания. 4. Автоматические выключатели типов IJV, IJM замаркировать, снять, после стендовых испытаний на место установить. | Набор ключей, от вёрт ка, трубка кембрико-вая для за мены сигнальных ламп, пы-лесос, ве-тошь, салфетка. | 0,213 | 5 | Проверять свобо дность хода ключей в гнёздах. Выключатели по сле испытания ус-танавливать в те цепи, которые они защищали до сня-тия. |
| 15 | Панели в отсе ках контрол-леров машини ста осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить состояние реле типов RP301, RP700 согласно требованиям п.4 раздела 7. 2. Произвести подтяжку креплений клеммных панелей, удалить ско-пления пыли. 3. Резисторы осмотреть, покрепить соединения, очистить от пыли. 4. Произвести общую уборку в от. | Отвёртки, набор клю чей, пылесос, лампа перенос-ная, ветошь, сал-фетки. | 0,990 | 4 | Уборку в отсеках производить после снятия реле давления воздуха. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | секе |  |  |  |  |
| 16 | Оборудова-ние правых нижних отсеков пультов осмотреть. | 1. Произвести подтяжку креплений клеммных панелей. 2. Панели JNS осмотреть, очистить. 3. Удалить скопления пыли и заг-рязнений из отсека. | Ключ тор-цовый 6 мм, отвёрт ка, лампа перенос-ная кисто-чка, пылесос, ветошь. | 1,456 | 4 | Очистку панелей JNS осуществлять мягкой кисточкой. |
| 17 | Левые нижние отсеки пуль-тов осмотреть. | Подтянуть крепления на клем-мной панели, удалить скопления пы ли и загрязнений. | Ключ тор цовый 6 мм, отвёрт ка, лампа перенос-ная | 0,100 | 4 |  |
| 18 | Оборудова-ние пультов управления ос мотреть и от-ремонтиро-вать. | 1. Проверить работу сигнальных ламп. Неисправные лампы и кол пачки заменить. 2. Панели пультов поднять, осмотреть кнопки и выключатели, про верить работу. 3. Покрепить все резьбовые соединения и соединения клемм. 4. Произвести уборку внутри пультов, наружные панели протереть, опустить и закрепить. | Отвёртки, набор клю чей, трубка кембри ковая для замены си-гнальных ламп, лам па перенос ная, ветошь. | 2,758 | 5 | Проверку работы сигнальных ламп производить до отключения ка-белей АБ или после их подключения. |
| 19 | Цепи освещения осмотреть и отремо нтировать. | 1. Открыть плафоны светильников кабин, салонов, тамбуров, санузла, дизельного помещения. Протереть снаружи и изнутри. 2. Покрепить соединения. 3. Заменить неисправные лампы, крышки и патроны. 4. Открыть прожекторы, буферные фонари и сигналы ограждения. Протереть рефлекторы, стё кла и светофильтры, осмотреть уплот-нения. Повреждённые детали заменить. Покрепить соединения. Заменить перегоревшие лампы и неисправные патроны. | Стремянка набор клю чей, отвёр-тка ветошь. | 1,395 | 4 | Проверку работы цепей освещения выполняется после подсоединения кабелей АБ, при проверке оборудования при ра ботающем дизеле. |
| 20 | Оборудова-ние отсека у кабины “Б” ос мотреть и от-ремонтиро-вать. | 1. Контакторы типа SE11 снять, по сле ремонта на место установить. 2. У контакторов V40, V100, K16E, покрепить соединения клемм. | Набор ключей, отвёрт ки, плоскогу-бцы, пыле сос, кисто- чка мягкая, лам- | 2,284 | 6 | Контакторы типов V40, V100, К16Е снимать и |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Проверить состояние реле типов RP301, RP700 согласно требованиям п.4 раздела 7. 4. Произвести подтяжку креплений клеммных панелей. 5. Осмотреть резисторы, покрепить соединения, удалить пыль и заг-рязнения. 6. Осмотреть плавкие предохранители, очистить, покрепить соеди нения. 7. Осмотреть концевой выключатель дверной блокировки, прове- рить чёткость работы, покрепить соединения. 8. Автоматические выключатели ти пов IJV, IJM замаркировать, снять, после стендовых испытаний на место установить. 9. Осмотреть плафон освещения от сека, протереть, покрепить соеди нения. 10. Панели JNS осмотреть, очистить. 11. Произвести уборку в отсеке под панелями. | па перено сная ветошь, сал-фетки. |  |  | раз бирать при не-обходимости. Выключатели по сле испытания ус-танавливать в те цепи, которые они защищали до сня-тия. Очистку пане лей JNS осуществ-лять мягкой кисто чкой. |
| 21 | Оборудова-ние панели уп равления ото-плением и вен тиляцией ос-мотреть. | 1. Осмотреть электропроводку панели, покрепить соединения, уда лить пыль и загрязнения. 2. Проверить состояние сигнальных ламп, заменить неисправные лампы и колпачки. 3. Проверить состояние и чёткость работы переключателей, поставить недостающие рукоятки, за-менить неисправные. | Отвёртка, набор клю чей, трубка кембри ковая для замены си гнальных ламп, сал-фетки. | 0,260 | 4 |  |
| 22 | Проверить со стояние пожа-рных извещателей. | Проверять отсутствие признаков окисления клемм, вытекания содер жимого корпусов, надёжность креп ления. | Отвёртка, набор клю чей. | 0,180 | 4 | Сработавшие из вещатели снимать для приведения в рабочее состояние. |
| 23 | Электрооборудование приво дов автома- | 1. Покрепить соединения. 2. Электропневматические вентили | Отвёртка, набор клю чей, лам- | 0,924 | 4 | Работа выполня-ется после заверше ния ремонта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тических дверей осмотреть и отремо нтировать. | снять, после ремонта и стендовой проверки на место установить. 3. Осмотреть концевой выключатель, проверить чёткость сраба-тывания при ручном нажатии и при закрывании двери. Повреж-дённый наконечник упора заме-нить. 4. Проверить состояние и работу аварийных переключателей. 5. Отсеки и оборудование приводов протереть. | па перено-сная ветошь. |  |  | дверных механизмов. |
| 24 | Электропнев-матические ве нтили снять, после ремонта на место уста новить. | Снятию подлежат вентили: - Заслонок отопительно-вентиля-ционных установок в кабинах. - Управления реверсом гидропере- дачи. - Звуковых сигналов. - Песочницы. - Рециркуляционных заслонок отопительно-вентиляционного агрегата салона. - Жалюзи холодильника. - Совместной работы компрессоров. - Заслонки наддувочного воздуха. - Продувки грязесборника. | Набор ключей, отвёртка. | 3,267 | 3 |  |
| 25 | Проверить со стояние кату шек клапанов управления се кциями калорифера отопи тельно-венти-ляционного агрегата сало нов. | 1. Проверить отсутствие следов пе-регрева. 2. Покрепить соединения. 3. Протереть от загрязнений. | Набор ключей, отвёрт ка, лампа пе-реносная ветошь. | 0,137 | 4 |  |
| 26 | Горелку котла-подогрева-теля осмотреть и отремо нтировать. | 1. Горелку откинуть, очистить фор-сунку, вихревое кольцо, свечу, окошко и линзу фотореле. 2. Проверить крепление и располо-жение электродов свечи (рассто яние от конца электрода до отверстия форсунки 5 мм, смещение по высоте концов электродов относительно отверстия - 3 мм, расстояние между концами | Набор ключей, от вёрт ка, оправка, линейка, напиль- ник барха тный, лам па перено сная ветошь, сал-фетка. | 1,897 | 5 | В случае подтекания топлиа по форсунке снять эле кромагнитный ве нтиль, разобрать, детали промыть в керосине, выполнить притирочные работы, испытать на плотность запирания в выклю-ченном положении - подтеканий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электродов - 4 мм. Проверить отсутствие оплавле ния концов электродов, 3. Осмотреть камеру сгорания, про верить отсутствие прогаров. Очистить от сажи и копоти. 4. Проверить отсутствие подтеканий по форсунке. 5. Электродвигатель вентилятора снять, после ремонта на место установить. |  |  |  | не допускается. При необходимос ти концы запилить бархатным напильником с проверкой расстояний между ко нцами. |
| 27 | Поплавковые датчики уров-ня воды отопительно-вен-тиляционного агрегата сало на и дизеля ос мотреть и отремонтиро-вать. | 1. Снять колпаки, проверить под-вижность рычажных систем. 2. Контакты протереть салфеткой, смоченной в спирте. 3. Очистить шарниры от старой смазки, смазать вновь. 4. Покрепить соединения. | Отвёртка, салфетка | 0,564 | 4 | Смазка ЦИАТИМ-201 |
| 28 | Клеммную ко-робку электро нагревателя осмотреть. | Открыть крышку, удалить скопления пыли и загрязнений. Покрепить соединения. | Набор клю чей, отвёрт ка, лампа переносная ветошь. | 0,050 | 3 |  |
| 29 | Клеммную ко-робку электро статёров осмо треть. | Открыть крышку, удалить скопле ния пыли и загрязнений. Покрепить соединения. | Набор клю чей, отвёрт ка, лампа переносная ветошь. | 0,050 | 3 |  |
| 30 | Осмотреть электрогидра-влические вен тили гидропе-редачи. | Очистить от загрязнений, осмотреть, проверить отсутствие призна ков перегрева. Покрепить соедине ния. | Набор ключей, лампа пе-реносная ветошь. | 0,263 | 4 |  |
| 31 | Контактный барабан сервоцилиндров гидропереда-чи осмотреть и отремонтировать. | 1. Снять крышку, осмотреть скользящие контакты. При обгорании или площади прилегания менее 80 % зачистить стеклянным полотном. 2. Проверить отклонение контактной поверхности контактов от контактной пластины (не более 0,7 мм) 3. Проверить нажатие контактных пальцев (1,0¸1,4 кгс). 4. Покрепить соединения. | Набор ключей, от вёрт ка, полотно стеклян- ное, динамометр 5 кгс, штанген-циркуль, лампа пе-реносная. | 0,109 | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Вспомогательный щиток в дизельном по-мещении осмо треть. | Щиток вскрыть, очистить, покре-пить соединения. Проверить работу кнопок и пере-ключателей. | Отвёртка, лампа пе-реносная, ветошь. | 0,222 | 3 |  |
| 33 | Выключатели освещения в дизельном по мещении осмо треть. | Проверить работу, покрепить соединения, протереть. | Отвёртка, лампа пе-реносная, ветошь. | 0,020 | 3 |  |
| 34 | Проверить со стояние элект-ропроводки на шахте холо дильника, в ди зельном поме- щении, сало нах и кабинах | Проводку осмотреть, проверить состояние изоляции, покрепить со-единения. Повреждённые участки проводов заменить перетяжкой. Заменить повреждённые металлорукава. Проверить наличие переходных втулок в местах прохода проводов через перегородки. Перепаять неисправные наконечники. | Отвёртка, набор клю чей, обору дование для пайки нож монтёрский, пассати-жи, лампа переносная. | 0,175 | 4 | Не допускается сращивание проводов холодной скруткой. При подсоединении концов прово дов к аппаратам и клеммным рейкам наличие наконечников обяза-тельно. |
| 35 | Проверить со стояние транс форматора Т131 89/380 В. | 1. Открыть крышку, протереть тран сформатор, продуть сжатым воз духом. 2. Трансформатор осмотреть, проверить отсутствие следов перег-рева, состояние изолирующих де талей. 3. Отсоединить от схемы все прово-да, замерить сопротивление изоляции обмоток относительно “земли” и между собой (не ниже 2 МОм). | Набор ключей, лампа пе-реносная, мегомметр 500 В. | 0,330 | 4 |  |
| 36 | Осмотреть за-земляющие шунты. | Покрепить затяжку клемм. Заменить при износе более 1/3 от первоначального сечения. | Набор клю чей, лампа переносная | 0,090 | 3 | У экипажа шунты осматривать после подкатки тележек. |
| 37 | Замерить величину сопро-тивления элек троаппарату-ры. | 1. Подготовить схему: - Отсоединить все фишки от бло ка ALMES. - Изъять из гнёзд все панели JNS. - Отключить клеммы трансформатора Т1 в кабелях 46-50. - Отключить клеммы трансформатора Т132 в проводах 1315-1319. - Отсоединить шунты диодов вы прямительной установки U1. - Отсоединить или закоротить диод V1 в проводах 7-13. | Набор ключей, от вёрт ка, пе ремычки, мегом метр 500 В | 2,190 | 6 | Работа выполня ется до установки снятого оборудования. Диоды, шунтиру ющие катушки электропневмати- ческих вентилей, должны сниматься с самими вентилями. В случае нахо ждения диода в проводах схемы от соединить его. Все переключате ли освещения дол-жны находиться в |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Отсоединить или закоротить ди од V132 в проводах 1374-1381. - Изъять из гнёзд регуляторы те мпературы А133 и А134. - Отсоединить от схемы провода 1550 и 1560 автоматики котла-подогревателя, отсоединить провод 108 от блока А144 авто матики котла-подогревателя. - Проверить отсоединение цепей питания системы “ТОН” и ЭПТ. 2. Замерить величину изоляции от-носительно корпуса: а. Цепи 3*89 В, проверять сопро тивление поочерёдно проводов 25, 35, 45. Величина сопротивле ния не ниже 0,1 МОм. б. Цепи 3*380 В, проверять сопро тивление проводов 1315, 1325, 1335, 1311, 1321, 1331. Величина сопротивления - не ниже 0,5 МОм. в. Цепи постоянного тока 110В: - Включить автоматы: F11 “Управление дизелем” F12 “Топливный насос” F13 “Масляный насос” F14 “Управление оборотами дизеля” F15 “Пневматическое оборудо вание” F31 “Управление ГДП” F101 “Управление дверьми” F141 “Водяной насос” F142 “Вентилятор ТА” - Поочерёдно замерить сопро тивление изоляции проводов 10 и 41. Величина сопротивления изоляции - не ниже 0,15 МОм. 3. Проверить сопротивление изоля ции нагревательных элементов системы обогрева от постороннего источника напряжения. Замер производить между про водом 999 и проводами 1367 |  |  |  | выключенном поло жении. Замеры производятся мегомметром 500 В. Автоматы, не указанные в данном подпункте, должны быть выключены. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1377, 1387), 1368 (1378, 1388). Ве-личина сопротивления - не ниже 0,5 Мом. |  |  |  |  |
| 38 | Вспомогатель ные электриче ские двигатели после ремо нта на место установить |  | Набор клю чей, отвёрт ки, чалочное приспо собление, монтировка стремянка | 2,973 | 4 |  |
| 39 | Привод всере-жимного регу-лятора дизеля с сервомотором соединить |  | Отвёртка, плоскогубцы, набор ключей. | 0,117 | 4 |  |
| 40 | Привод всере-жимного регу-лятора в сборе с сервомотором отремо нтированный на место уста-новить. |  | Набор ключей, от вёрт ка, монтиров-ка. | 0,363 | 4 |  |
| 41 | Генераторы синхронные отремонтиро-ванные на мес то установить | Генераторы зачалить, установить на места, собрать опорные узлы и устройства натяжения. Установить приводные ремни. Натяжение ремней - прогиб 10 мм при нажатии на ремни 10 кгс. При ТР-2 устанавливать комплект ремней, не бывших в работе. В один комплект подбирать ремни с одинаковой длиной. | Набор ключей, чалочное приспо со-бление, от вёртки, мо нтировка, линейка, динамо-метр. | 1,670 | 4 | Соблюдать параллельность канавок шкивов, сме щение канавок не более 0,5 мм. Допускается уста новка комплекта ремней бывших в работе, при усло вии равной степени износа. |
| 42 | Электричес-кие соединения шахты хо-лодильника и дизеля соединить. |  | Набор ключей, отвёртка. | 3,240 | 5 |  |
| 43 | Кабели к руби льнику аккуму ляторной батареи подсое динить. |  | Кличи с изолиро-ванными рукоятка-ми. | 0,155 | 3 |  |
| 44 | Электрооборудование после ремонта испы тать. | 1. Проверить работу цепей управления дизелем, гидропередачей, вспомогательного оборудования. 2. Проверить величину зарядного тока аккумуляторной батареи (не более 50 А). | Контроль-ная лампа, набор ключей, от вёрт ка, пассатижи. | 3,695 | 5,5 | Работа производится при запущенном дизеле. Проверять отсутс твие резких брос-ков тока |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Проверить работоспособность силовых защитных автоматов пу тём их принудительного выклю чения и восстановления. 4. После сцепления с прицепными вагонами проверить работу сис-темы отопления и вентиляции во всех положениях переключателей “Отопление-вентиляция” в моторном и прицепных вагонах. Проверять при положении клапа нов в потолочных каналах “Зи ма” и “Лето”. Проверить работу отопительно-вентиляционных агрегатов ка бин во всех положениях перек лючателей “Отопление-вентиля- ция” и во всех положениях реци-ркуляционных заслонок. 5. Проверить работу электрообору дования приводов автоматичес ких дверей, проверить работу сигнализации и реле К39, К101. Проверить работу приводов от аварийных переключателей каждой двери. 6. Проверить работу котла-подог- ревателя, проверить продолжите льность зажигания (не более 2 сек) и общую продолжительность запуска (не более 8 сек). |  |  |  | При проверке ра боты отопления пе реключатели отоп ления кабин долж ны находиться в нулевых положениях. В зависимости от сезона и температуры окружающе-го воздуха проверить работу автоматического упра-вления отоплением и венти ляцией. Работу реле К39 проверять при по-пытке включения гидропередачи при любой открытой двери в составе и во всех положениях переключа теля SH5 “Блоки-ровка ГДП”. Пос-ле проверки переключатель заплом бировать. |

Требования ТБ и ОХТ:

1. Работы по отсоединению и присоединению кабелей АБ к рубильнику выполняются с использование диэлектрических перчаток и коврика. Приступать к работам до отсоединения кабелей и изолирования их клемм запрещается. Обратное подключение кабелей осуществлять только по согласованию со всеми работниками, осуществляющими ремонт. 2. Работы с двигателем отопительно-вентиляционного агрегата салона выполняются двумя работниками. 3. В случае вытекания содержимого пожарных извещателей “Labora” работы на вагоне немедленно прекращать, людей удалять, для очистки вагона привлекать работников СЭС. 4. Снятие электропневматических вентилей осуществлять при отсутствии давления в главных резервуарах. 5. Замер сопротивления изоляции осуществлять после прекращения всех работ на вагоне и оповещения работающих на вагоне. 6. При установке синхронных генераторов отсоединение чалочных тросов осуществлять после сборки и стопорения опорных узлов.

Оперативное время всего		- 48,769 н×ч;

Средний разряд			- 4,6;

Инженер-технолог				А.А.Шитов