| DOC |  | У Т В Е Р Ж Д АЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного |
|  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

“......” ноября 2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 18

разборки двухмашинного агрегата DT701-4/DT706-4

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снять крышки смотровых люков коллекторов. |  |  | 0,009 | 3 |  |
| 2 | Изъять щётки обоих коллекторов. |  | Отвёртка. | 0,087 | 3 |  |
| 3 | Снять крышки вентилято-рного отсека. |  | Отвёртка. | 0,035 | 3 |  |
| 4 | Отсоединить провода от па нели зажимов. | Снять крышки клеммных коробок. Отсоединению подлежат провода клемм A1, D1, D/Q2. | Ключ торцовый 19*22 мм. | 0,098 | 3 | На отсоединяемые провода наве-шивать бирки с номерами клемм (при их отсутствии) |
| 5 | Проверить би ение рабочих поверхностей коллекторов. | Закрепить на коллекторном окне приспособление с индикатором, уперев ножку в коллектор, провер нуть вал якоря, проверить биение. | Набор ключей, приспосо-бление с индикато-ром. | 0,189 | 5 | Результат испо-льзовать при ремонте якоря. При ТР-2 биение не более 0,08 мм, при неплановом ремо нте не более 0,1 мм |
| 6 | Отсоединить провода от обоих щёткодержателей. |  | Отвёртка. | 0,173 | 3 |  |
| 7 | В воздушные зазоры между полюсами и якорными об-мотками вло- жить листы картона. | Толщина прокладок не менее 5 мм. |  | 0,051 | 3 |  |
| 8 | Снять крышки подшипнико вых узлов. |  | Ключ рожковый 17*19 мм. | 0,118 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Снять крышки подшипнико-вых узлов. |  | Ключ рожковый 17*19 мм. | 0,118 | 3 |  |
| 9 | Снять капсулы подшипниковых узлов. | 1. Распустить соединения креплений капсул подшипниковых узлов. 2. Поочерёдно отжать капсулы от остова, осторожно отделить и снять. | Ключ рож ковый 19*22 мм, монтиров-ка, спецсъ ёмник. | 0,240 | 4 | При снятии опорных узлов избегать деформирования щёткодержателей. |
| 10 | Части остова рассоединить, изъять якорь. | 1. Распустить болты, стягивающие части остова, отодвинуть остов вспомогательного генератора. 2. После выхода » 2/3 активной части якорной обмотки вспомогательного генератора под якорь уложить подставку с деревянным ложем, часть остова отодвинуть и снять окончательно. 3. Закрепить хвостовик вала якоря для исключения смещения, выше указанным порядком снять с якоря остов возбудителя. | Ключ рожковый 17*19 мм, спецсъём-ник, монтировка, комплект поставок под якорь. | 0,419 | 4 | Подшипники с якоря снимать только по результатам дефектации. Рассоединение частей остова без наличия картонных прокладок в нижних частях зазоров между якорем и полюсами по всей протяжённости актив-ных частей обмоток запрещается. |

Требования ТБ и ОХТ:

1. Позиция для разборки-сборки должна исключать самопроизвольное скатывание или падение узлов агрегата. 2. Запрещается складирование частей остова друг на друга. Изъятый якорь должен храниться на специальных козлах. 3. При ремонте пользоваться только исправным инструментом, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями.

Оперативное время всего	-	1,419 н×ч;

Средний разряд			-	3,7

Инженер-технолог				А.А.Шитов