| DOC |  | У Т В Е Р Ж Д АЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного |
|  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

“......” ноября 2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 19

ремонта якоря двухмашинного агрегата TD701-4/TD706-4

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Якорь очистить. | 1. Обдуть якорь сухим чистым воздухом. Продуть вентиляционные каналы сердечников якорных обмоток и соединения якорных обмоток с коллекторами. 2. Протереть якорь сухой чистой ве тошью во всех доступных местах. 3. Якорные подшипники (в случае оставления на якоре) промыть в осветительном керосине до полного удаления старой смазки и загрязнений, продуть сжатым воз духом. | Тележка, камера продувочная, ванны промы-вочные, щётка во-лосяная, салфетки, ветошь. | 0,215 | 3 | “Упорные” загря знения удалять протиркой бензином Б-70. |
| 2 | Проверить со-стояние якорных обмоток. | 1. Обмотки осмотреть. Проверить плотность размещения проводников в пазах, отсутствие повреждений или смещения клиньев. 2. Проверить состояние изоляции, отсутствие выдавливания или разрывов. 3. Осмотреть паяные соединения обмоток с коллекторами. 4. Осмотреть бандажи, проверить отсутствие трещин, надрывов, признаков ослаблений, наличия коррозии, прожогов, перегрева. При выплавлении припоя бандажа очистить его от лака, пропаять припоем ПОС40 и вновь | Молоток деревян-ный, оборудование для пайки мост измерительный постоян-ного тока Р-316 (Р-329), мегомметр 500 В, шкурка стеклян-ная, кисти, ветошь. | * 0,491 **0,302 | 5 | Ослабшие кли-нья подлежат перебивке с подкладыванием прок-ладок из стеклотек столита или электрокартона ЭВ, пропитанного олифой или льняным лаком. При любом повреждении банда жа якорь направлять на капитальный ремонт. При пропайке запрещается использование в ка- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | покрыть двумя слоями эмали НЦ-929 или ГФ-92ХС. 5. Проверить целостность якорной обмотки методом падения нап-ряжения. Разница между максимальным и минимальным замерами двойным мостом не должна превышать 20 % среднего значения. 6. Замерить сопротивление изоляции обмоток (не ниже 3 МОм). |  |  |  | качестве флюса кислот. Новую эмаль на-носить не менее двух слоёв до полу чения сплошной глянцевой повер-хности. Работа п.5 выпо лняется при ТР-2. При замерах учи тывать шаг по коллектору возбудителя 1-56, вспомогательного гене ратора 1-71. В случае разброса показаний про извести пропайку соединений якорных обмоток с кол лекторами припоем ПОС-61. |
| 3 | Коллекторы осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить затяжку коллекторных болтов. 2. Прочистить межламельные промежутки жёсткой волосяной щё ткой. Поверхности коллекторов, бандажи манжет протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70, осмотреть, проверить отсутствие следов перекрытий, перегрева, межламельных замыканий, механических повреждений. Проверить отсутсвие выплавления припоя по пайке петушков с выводами якорных обмоток. 3. Замерить диаметры рабочих поверхностей коллекторов (200,8 ¸ 186,0 мм при ТР-2, не менее 184,0 мм при неплановых ремонтах). Проверить биение (не более 0,08 мм при ТР-2, не более 0,10 мм при неплановых ремонтах. Проверить глубину выработки на рабочих поверхностях (не более 0,2 мм). 4. Продорожить коллекторы до глубины 0,8¸1,0 мм. Наличия слюды у стенок, рисок на рабочих поверхностях, подрезов и за боин на петушках, уступов на дне канавок не допускается. | Устройст-во для пай ки А280, шкаф для нагрева А123, молоток смо-тровой, щётка жёс ткая воло- сяная, по-лотно стек лянное, скоба мик-рометрическая, приспособле-ние для замера би ения коллектора, шаберы для продо рожки, суппорт со шлифова-льным бру ском, станочное оборудование, чалоч ное прис-пособле-ние, салфетки, ве-тошь. | *3,215 **0,435 | 5 | Подтяжку колле кторных болтов осуществлять после нагрева якоря до 80¸100°. Подтя-гивать равномено не более, чем на 1/2 оборота за об-ход, заворачивая поочерёдно гайки диаметрально про тивоположных болтов. После подтяжки или в случае отклонения от норм геометрических па раметров произво дить механичес-кую обработку коллектора. Запрещается шлифовка коллектора наждачным полотном, обточка петушков, опи-ловка рабочих по-верхностей. Забоины глубиной до 0,5 мм ус-транить обточкой, более 0,5 мм - зап-лавкой припоем ПСр2,5. После механической обработки геометрические параметры прове рить вновь. Работы п.п.4 и 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После продорожки снять фаски с кромок пластин 0,5*45° и вторично прочистить коллекторы волосяной щёткой. 5. Скруглить торцы пластин до радиуса » 3 мм. 6. Мелкой стеклянной бумагой уда-лить верхний слой лака с бандажей миканитовых манжет коллекторов, протереть и осмотреть бандажи, затем покрыть их двумя слоями эмали НЦ-929 или ГФ-92ГС. |  |  |  | выполнять при ТР-2 или при неп лановых ремонтах в случае глубины продорожки менее 0,5 мм или засоренности межламельных промежу тков. Работа п.6 выполняется при ТР-2 или в случае неудовлетворите-льного состояния слоя эмали. |
| 4 | Вал осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть хвостовик вала под приводной шкив и подшипниковые шейки (в случае снятия подшипников). Допускается оставление рисок или вмятин на хвостовике глубиной не более 1,5 мм общей пло щадью не более 20 % от посадочной поверхности. 2. Проверить прилегание шкива к хвостовику (не менее 85 %; с равномерным распределением краски по конусу). 3. Масляный канал для распрессовки шкива продуть сжатым воздухом. 4. Проверить состояние резьбы на хвостовике под гайку шкива. В случае износа или срыва резьбы восстановить её наплавкой с последующей перенарезкой. 5. Якорные подшипники (в случае оставления на якоре) вторично промыть, осмотреть, проверить лёгкость хода, продуть сжатым воздухом. В случае тугого или неравномерного хода, выявления следов перегрева или каких-либо дефектов подшипники заменить. 6. Замерить диаметры подшипниковых шеек (не менее 45,0 мм), определить овальность и конусность (при ТР-2 не более 0,03 мм, | Станоч-ное обору-дование, сварочное оборудова ние, ключи рожковые 12*14 мм, лупа, микрометр напильни-ки полуд-рачовый и личной, съёмник, салфетки. | 0,894 | 5 | Осмотр шеек про изводить при помощи лупы не сла бее 5-х. При выявлении повреждений руководствоваться требованиями ра-здела 4.4 Инстру-кции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336. Притирочные работы выполнять на абразивном стеклянном поро-шке. Подшипники подбирать с учётом натяга внутреннего кольца на шейке вала 0¸ 0,028 мм и посадки наружного ко льца: зазор 0,005 мм, натяг 0,003 мм. Допускается постановка ремонт- ных втулок на шейки из стали |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при неплановых ремонтах не более 0,05 мм). 7. Вентилятор протереть, осмотреть. Проверить плотность поса-дки стального диска на вал якоря и затяжку соединений крыль чатки с диском. Мелкие заусенцы запилить. Крыльчатку с трещинами, отколами, выработкой отверстий под болты заменить. 8. Осмотреть задние подшипниковые крышки и упорные кольца. Удалить остатки старой смазки. Проверить отсутствие трещин, надрывов и выработки. Прочистить жёсткой щёткой гре бни уплотнений крышек. Проверить состояние резьбы крышек. |  |  |  | 40Х, 38ХС и т.п. с натягом 0,06¸0,08 мм и толщиной не менее 3 мм. При снятых под-шипниках осмотр производить со снятием с вала. При износе резьбы гнездо рассверлить, резьбу перенарезать под следующий размер (не более, чем на одну ступень.) |

Требования ТБ и ОХТ:

1. Ремонт и осмотр якоря производить только при нахождении его на специальных козлах. 2. Запрещается промывка деталей дизельным топливом. 3. Позиция для ремонта якорей должна быть оборудована вытяжной вентиляцией и отвечать требованиям пожарной безопасности. 4. Снятие подшипников с вала осуществлять только специальным съёмником.

Оперативное время всего	- *4,815/**1,846 н×ч;

Средний разряд		- *4,9/**4,8;

* - при ТР-2

** - при неплановых ремонтах

Инженер-технолог				А.А.Шитов