| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 34 от 04.08.1992 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” января 2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 2

технического обслуживания ТО-3 топливной аппаратуры дизеля 10Д100

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Топливную аппаратуру при работаю-щем дизеле осмотреть. | 1. Осмотреть топливопроводы, проверить отсутствие утечек по стыкам. 2. Проверить давление топлива после ФТО (не ниже 1,5 кгс/см2), и перепад давления на ФТО (не более 1,5 кгс/см2), 3. Проверить число оборотов коленчатых валов (на 0 поз. 400±15 об/мин.; на 9 поз. 660±15 об/мин.; на 12 поз. 755±15 об/мин.; на 15 поз. 845¸860 об/мин.) 4. Проверить работу механизма отключения топливных насосов на 0 позиции. 5. Проверить срабатывание предохранительного устройства остановки от кнопки аварийной остановки. 6. Проверить чёткость остановки дизеля при создании давления в дифференциальном манометре. 7. Проверить работу дизеля на аварийном питании. | Ключ ро-жковый 19*22 мм, трубка ре-зиновая, монтиров-ка. | 0,360 | 5 | При перепаде давления более 1,5 кгс/см2 после оста-новки дизеля заменить фильтру-ющие элементы. При использовании двухрежимных форсунок скорость вращения коленчатых валов 0 поз. 270 ¸ 280 об/мин. Для двухсекционного тепловоза разница в скорости вращения коленчатых валов на 12¸15 позициях допускается не бо-лее 10 об/мин. Дизель должен останавливаться при давлении в дифманометре 30¸ 35 мм водн. ст. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8. Проверить срабатывание предельного регулятора (940¸980 об/мин.) |  |  |  |  |
| 2 | Заменить масло в объединённом регуляторе. | 1. Остановить дизель, слить масло в регуляторе. 2. Заполнить регулятор чистым дизельным топливом, запустить дизель, дать проработать 5 мин., заглушить, топливо слить. 3. Заправить регулятор свежим маслом до установленного уровня, вновь запустить дизель, дать проработать 5 мин. и заглушить. 4. Масло из регулятора слить и заправить свежее масло до установленного уровня. | Ёмкости для сбора отстоя | 0,610 | 3 | Остановки дизеля для промывки регулятора совме-щать с проверками срабатывания предохранитель-ных устройств со-гласно требовани-ям 4, 5, с раздела I. Регулятор запра-влять авиационным маслом МС-20, МК-22, в зимнее время допускается применение моторных масел. |
| 3 | Форсунки снять, в отделение топливной аппаратуры передать. |  | Набор ключей, приспособления для монтажа и переноски форсунок, комплект заглушек. | 1,033 | 3 | Непосредственно после снятия штуцеры форсунок закрывать колпачками. |
| 4 | Проверить ге-рметичность нагнетатель-ных клапанов топливных насосов. | Проверку производить путём включения топливоподкачиваю-щего насоса. В случае подтекания из штуцеров форсунок насосы заменить, соблюдая группу производительности. | Лампа перенос-ная. | 0,103 | 3 | Работа выполняется при снятых форсунках. Проверку согласовывать со слесарями по ремонту электрооборудования. |
| 5 | Проверить состояние механизма упра-вления. | 1. Проверить состояние и свободность перемещения тяг и реек топливных насосов, проверить отсутствие заеданий. 2. Проверить состояние пружин по-водков реек. 3. Проверить зацепление реек топливных насосов с пальцами поводков тяг, проверить состояние фиксации упоров. 4. Проверить состояние тяг отключения насосов и величину их хода (7,9¸9,1 мм). | Монтировка, лампа перенос-ная, шта-нгенцир-куль. | 0,517 | 4 |  |
| 6 | Проверить состояние | Обращать внимание на состояние кулачков и крепление шестерён, на | Лампа перенос-ная, моло- | 0,453 | 4 | Работа выполня-ется при открытых люках верхнего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кулачковых валов шестерён привода топливных на-сосов. | отсутствие сколов. | ток смотровой. |  |  | картера. |
| 7 | Проверить со-стояние топливоподкачи-вающих насосов. | Проверить надёжность крепления топливоподкачивающего агрегата и помпы, отсутствие утечек по стыкам топливопроводов и уплотнениям валов. У топливоподкачивающего агрегата проверить свободность проворачивания вала насоса от руки и исправность муфты. | Лампа перенос-ная. | 0,223 | 4 | В случае заеданий при провороте вала топливоподкачивающего агрегата проверить центровку насоса с двигателем при помощи технологической втулки (зазор ме-жду втулкой и ва-лом 0,012 ¸ 0,08 мм). |
| 8 | Произвести очистку фильтра грубой очистки. | 1. Отвернуть пробки и слить топливо из колпаков. 2. Отвернуть стяжные болты, снять колпаки и изъять фильтрующие элементы. 3. Секции фильтра промыть в керосине, очистить волосяной щёткой, дать керосину стечь и продуть сжатым воздухом. 4. Промыть колпаки и собрать фильтр. | Набор ключей, ёмкость для сбора шлама, ванны промывочные, камера продувочная. | 0,933 | 3 | Промывку фильтрующих элементов осуществлять последовательно в двух ваннах, сбо-рку производить сразу-же после промывки. |
| 9 | Испытанные форсунки на тепловоз дос-тавить, на дизель установить. | Соблюдать равномерность затяжки гаек на шпильках. | Набор ключей, приспособления для переноски и монтажа форсунок. | 1,633 | 4 | Форсунки устанавливать с новыми уплотнени-ями под корпусами. |
| 10 | Слить отстой из топливного бака. | Сливать 2¸3 литра. Проверять отсутствие следов воды. | Спецключ ёмкость для сбора шлама | 0,067 | 2 | Работа выполняется не ранее 1 часа после остановки дизеля. |
| 11 | Отрегулировать игольчатый клапан регулятора числа оборотов, проверить скорость вращения коленчатых валов дизеля. | 1. Произвести запуск дизеля с иглой, отвёрнутой от закрытого положения на 2¸3 оборота и дать проработать в течение 2¸3 мин. 2. Спустя 2¸3 мин. начать постепенно заворачивать иглу до прекращения неустойчивой работы дизеля. 3. Проверить число оборотов колен |  | 0,117 | 5 | Работа выполняется после вывода секции со стойла. Температура воды и масла перед запуском должна составлять не менее 40°. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чатых валов на 0 поз. согласно требованиям п. 3 раздела 1. |  |  |  |  |
| 12 | Проверить скорость вращения коленчатых валов дизеля по позициям. | Число оборотов должно соответствовать указанному в п.3 раздела 1. | Тахометр контроль-ный. | 0,110 | 5 | Проверку выпо-лнять контрольным тахометром. Обращать внимание на устойчивость работы объединённого регулятора. |
| 13 | Топливную аппаратуру после ремонта при работаю-щем дизеле осмотреть. | При работающем дизеле выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 7 раздела 1. |  | 0,149 | 5 |  |

Оперативное время всего - 6,308 н·ч;

Средний разряд          - 3,7;

Инженер-технолог				А.А.Шитов