| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 37 от 17.08.1992 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” февраля 2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 3

технического обслуживания ТО-3 механического оборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проверить со-стояние глав-ной рамы. | 1. Раму осмотреть, проверить отсутствие трещин и изгибов балок. Проверить затяжку соединений. Осмотреть стяжные ящики. 2. Проверить зазоры между верхними торцами втулок ползунов шкворневых устройств и нижними поверхностями плит шкворней главной рамы (не менее 12 мм). | Лампа перенос-ная, молоток смотровой, на-бор ключей, штан-генцир-куль, стремянка. | 0,177 | 4 | Сварочные работы на раме выполнять согласно требованиям разд. 2.10.1 Инструкции по сварочным и наплавочным ра-ботам ЦТ-336 |
| 2 | Осмотреть кузов. | Проверить состояние лестниц, поручней, половиц и ограждений в дизельном помещении, на состояние их крепления. Осмотреть межтепловозный переход с мостком, проверить исправность петель. Деформированный снять для правки. Проверить состояние дверей с замками. Осмотреть обшивку, выявленные дефекты устранить. Покрепить соединения. | Молоток смотровой молоток слесарный набор ключей, зубило ломик, сварочное оборудование, лампа переносная, стремянка. | 0,130 | 4 | Сварочные работы на раме выполнять согласно требованиям разд. 2.10.3 Инструкции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 |
| 3 | Проверить состояние рам тележек. | 1. Осмотреть рамы, проверить отсутствие трещин. Особое внимание уделять сварным швам. 2. Проверить затяжку и шплинтовку резьбовых соединений. | Молоток смотровой набор ключей, лампа пе-реносная, штанген- | 0,583 | 4 | Замеры поводковых узлов (п.п. 3 и 4) производить при полностью экипированной секции. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Проверить зазоры между головками верхних буксовых поводков со стороны буксы и рамой тележки (не менее 35 мм). 4. Проверить зазоры между стержнями буксовых поводков и крыльями букс (не менее 25 мм). 5. Осмотреть кронштейны тяговых поводков. 6. Отвернуть пробки маслопроводов, добавить в шкворневые узлы осевое масло до уровня нижней кромки маслопровода (летом осевое Л, зимой - осевое З). | циркуль, стремянка. |  |  | Замер производится на расстоянии 240 мм от го-ловки поводка со стороны буксы. Сварочные работы на раме выполнять согласно требованиям разд. 2.10.4 Инструкции по сварочным и наплавочным ра-ботам ЦТ-336 |
| 4 | Проверить состояние колёсных пар. | 1. Осмотреть бандажи, проверить отсутствие трещин, ползунов, вмятин, раздавленностей, сколов, раковин. Проверить отсутствие ослаблений и сдвигов бандажей и бандажных колец. 2. У колёсных центров проверить отсутствие трещин, ослаблений или сдвигов по оси. 3. У открытых частей оси проверить отсутствие трещин, плен, потёртостей. 4. ***Произвести замеры колёсных пар: - толщина бандажей - не менее 40 мм; - прокат по кругу катания бандажей - не более 7 мм; - толщина гребня: не более 33 мм или не менее 25 мм; - опасная форма гребня (крутизна) - не менее 6,0 мм; Колёсная пара бракуется при: - раковина на поверхности катания; - вмятина на поверхности катания глубиной более 3 мм и длиной более 10 мм; - вмятина на вершине гребня бо- | Молоток смотровой лампа пе-реносная, комплект шаблонов ветошь. | 0,143 | 5 | Осмотр колёсных пар выполнять со-гласно требованиям Инструкции по формированию, ремонту и со-держанию колёсных пар ЦТ-329. Работа выполняется техником с участием мастера или приёмщика. Неисправности, помимо указанных в п.п. 1, 2, 3 настоящего раздела. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лее 4 мм; - остроконечный накат; - острые поперечные риски или задиры на шейках и предподступичных частях осей; - ослабление бандажного кольца более, чем в трёх местах; по окружности суммарной длиной ослабления более 30 % длины кольца, а также ближе 100 мм от замка кольца; |  |  |  |  |
| 5 | Проверить состояние боковых опор. | 1. Проверить затяжку и шплинтовку болтов. 2. Проверить состояние брезентовых кожухов, неисправности уст-ранить. 3. Отвернуть контрольные пробки, при необходимости добавить ма-сло до нижней кромки контрольного отверстия. | Набор ключей, молоток смотровойпассатижи, шор-ный инс-трумент, гусак зап-равочный. | 0,323 | 4 | Масло осевое, летом “Л”, зимой “З”. |
| 6 | Проверить состояние рес-сорного подвешивания. | 1. Осмотреть пружины, проверить отсутствие трещин и изломов. 2. Осмотреть фрикционные гасители колебаний, покрепить соединения. 3. * Снять колпаки фрикционных гасителей, проверить состояние трущихся накладок. Проверить состояние трущихся накладок (не менее 5 мм). 4. ** Расшплинтовать, отпустить и затянуть вновь тарированным ключом гайки верхнего и нижнего шарнирных креплений тяг фрикционных гасителей. | Набор ключей, плоскогубцы, шпли-нтодёр, ключ тарированный, линей-ка. | 0,133 *0,523 **0,475 | 4 | Работа выполняется на чётных ТО-3. Работа выполняется на первом ТО-3 после КР, ТР-3 и ТР-2. Момент затяжки 4÷5 кг·м. |
| 7 | Проверить состояние букс. | 1. На ощупь проверить нагрев корпусов букс. 2. Проверить затяжку болтов крышек, клиньев тяговых поводков, их шплинтовку. 3. Осмотреть буксовые поводки, проверить целостность сайлент-блоков, отсутствие трещин, пло-тность клиньев в пазах. | Молоток смотровой набор ключей, пассати-жи, шпли-нтодёр, лампа перенос-ная. | 0,146 | 4 | В случае выделения буксы по нагреву произвести осмотр буксы со вскрытием. Зазоры между го-ризонтальными гранями клиньев поводков и днищами пазов не бо-лее 0,5 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Проверить отсутствие утечек смазки. |  |  |  |  |
| 8 | Проверить со-стояние тормозной рыча-жной передачи. | 1. Проверить толщину тормозных колодок (не менее 15 мм), изношенные заменить. 2. Осмотреть тяги и шарниры, проверить состояние и наличие шплинтовки, отсутствие трещин, потёртостей и прочих дефектов. Неисправные элементы заменить. 3. Проверить выход штоков тормозных цилиндров (55÷100 мм). | Молоток слесарный пассати-жи, ломик, шплинто-дёр, лампа перенос-ная. | 0,733 | 4 | Работа (кроме п.3) выполняется при выключенном воздухораспределителе. При замене валиков диаметра-льный зазор в шарнире 1,5÷4,0 мм. При каждой раз-борке шарниров старую смазку удалять, валик смазывать свежим солидолом любой марки. Проверку и регулировку выхода штоков тормозных цилиндров выполнять вне стойла при отсу-тствии прочих ра-бот по экипажу и автотормозам. |
| 9 | Проверить со-стояние мото-рно-осевых подшипников. | 1. Вручную проверить нагрев корпусов. 2. Проверить затяжку и шплинтовку резьбовых соединений. 3. Проверить уровень смазки и отсутствие утечек. При необходимости произвести дозаправку смазкой температурой 50÷80°, летом осевой “Л”, зимой осевой “З”. 4. * Проверить состояние польстеров с изъятием из польстерных ёмкостей. Изъятые пакеты осмотреть, при засаливании торца пакета произвести его подрезку и подтянуть его до выхода из коробки на 16±1 мм. Проверить ширину толщину пакетов (не менее 24 мм). | Набор ключей, установка заправоч-ная, лампа перено-сная, молоток смо-тровой, набор щу-пов, лине-йка, стремянка, ём-кость для сбора сма-зки. | 0,338 *2,886 | 4 | В случае повышенного нагрева произвести ревизию подбивки и смазочного насоса. При снятом по-льстере осмотреть шейку оси и проверить зазоров в МОП (0,5÷2,0 мм, разность между МОП одной оси не более 1,0 мм). Работа выполняется на чётных ТО-3. Снятие польстеров производить при слитой смазке из масляного резервуара и польстерной ёмкости. |
| 10 | Проверить со-стояние тяговых редукторов. | 1. Проверить крепление кожухов. 2. Проверить отсутствие утечек смазки. При выявлении трещин половину кожуха отремонтиро- | Молоток смотровой набор ключей, лампа пе-реносная, | 0,880 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вать со снятием. 3. Проверить состояние крышек за-правочных горловин, неисправные заменить. 4. Добавить редукторную смазку до уровня нижней кромки заправочных горловин. | заправоч-ное устройст-во. |  |  | Заправку производить спустя 45÷60 мин. после постановки на стойло. |
| 11 | Проверить со-стояние подвешивания тя-говых элект-родвигателей. | 1. Произвести внешний осмотр под-вешивания, проверить состояние кронштейнов на рамах тележек, подвесок, носиков тяговых двигателей. Детали, имеющие дефекты (трещины, забоины и т.п.) заменить. 2. Проверить глубину износа нак-ладок обойм (не более 5 мм). 3. Проверить зазор между накладкой нижней обоймы подвески и накладкой нижнего носика у тяговых двигателей (1,0÷4,0 мм). | Лампа пе-реносная, штанген-циркуль, стремянка. | 0,200 | 4 | Наплавочные работы и сварочные работы производить согласно требованиям п. 2.10.15 Инструкции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336. |
| 12 | Осмотреть пу-теочиститель. | 1. Проверить состояние кронштейнов, угольников, нижнего бруса. Покрепить ослабшие соединения. Трещины, надрывы устранить сваркой, вмятины выправить. 2. Проверить высоту нижней кромки над уровнем головок рельсов (100÷175 мм). | Молотки слесарный и смотровой, кува-лда малая набор ключей, шаблон для замера высоты нижней кромки. | 0,064 | 4 | Проверку высоты нижней кромки производить у по-лностью экипированной секции на ровном и горизонтальном участке пути. Нижняя кромка во всех случаях не должна быть выше нижних точек приёмных катушек АЛСН. |
| 13 | Осмотреть автосцепки. | Проверку производить комбинированным шаблоном 940-Р и шаблоном для проверки высоты головок над уровнем рельсов. Осмотр производить согласно требованиям Инструкции по ремонту и содержанию автосцепных устройств ЦВ-ВНИИЖТ-494. | Комплект шаблонов лампа пе-реносная. | 0,093 | 4 | Работа выполняется с участием техника-замер-щика. |

Оперативное время всего - 3,943/*6,881/**4,285 н·÷;

Средний разряд          - 4,0;

* - работа выполняется на чётных ТО-3

** - работа выполняется на первом ТО-3 после

КР, ТР-3 и ТР-2

*** - Работа выполняется с участием замерщика, мастера, приёмщика.

Инженер-технолог			А.А.Шитов