| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” февраля 2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 4

ремонта шатунно-поршневого комплекта дизеля K6S310DR

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплект разобрать. | 1. Комплект разместить на позиции для ремонта. 2. Поочерёдно снять поршневые кольца. 3. Расстопорить и изъять кольца Сегера. 4. Нагреть пояс поршня вокруг па-льца. В отверстия нижней головки под шатунные болты закрепить рым-болты, шатун зачалить, выбрать провисание тросов. На торце поршневого пальца закрепить приспособление, палец выпрессовать, верхнюю головку шатуна вывести из поршня. | Козлы для ремонта поршней, приспособление для монтажа стопорных колец, при способле-ние для вы прессовки поршнево го пальца, приспосо-бление для монтажа поршне-вых колец, рым-бол-ты с гайка ми, чалоч ное прис- пособление. | 0,150 | 4 | Кольца снимать только приспосо-блениями, ограни-чивающими величину разводки. Температура нагрева поршня 80÷ 120°, нагревать низкотемператур-ным пламенем (без кислорода). |
| 2 | Детали комп-лекта очистить. | 1. Поршень загрузить в установку для очистки косточкой крошкой, после обработки изъять, остатки загрязнений удалить протиркой ветошью, смоченной в керосине. Прочистить отверстия слива масла в юбке. Охлаждающий канал в поршне промыть керосином под давлением в течение 5 мин. и продуть | Установ-ка А231, машина моечная А328, ванны про мывочные, установка для про - м ывки трубопро-водов, ка- | 0,502 | 4 | Запрещается очистка поршней шаберами и скребками, а также растворами, содержащими кислоты и щёлочи. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сжатым воздухом. 2. Шатун, поршневые кольца, коль-ца Сегера загрузить в моечную машину. Промывать раствором с температурой 85÷95° в течение 30÷50 мин.; прополоскать в течение 15÷ 25 мин. в чистой горячей воде и обдуть воздухом до полного высыхания деталей. 3. Поршневой палец промыть в ке-росине, насухо вытереть. 4. Смазочный канал в шатуне прочистить шомполом, промыть керосином под давлением, продуть сжатым воздухом. При промывке проверять равномерность выхода керосина из всех смазочных отверстий втулки в верхней головке. 5. Обдуть сжатым воздухом втулку верхней головки шатуна. | мера продувочная, шомпол. |  |  | Детали перед загрузкой в моечную машину долж ны иметь клейма или бирки с номером цилиндра. Тип моющего ра створа МЛ-51, МС-8. При наличии на гара на торцах па льца удалить его в камере А231. |
| 3 | Проверить сос тояние поршневых колец. | 1. Расконсервировать новые кольца (при ТР-2). 2. Кольца осмотреть, забраковать при выявлении трещин, сколов, задиров, рисок на рабочей поверхности, следов прорыва газов на протяжении более 15% длины окружности кольца. У верхнего компрессионного кольца проверить состояние хро-мового покрытия (при неплановом ремонте). 3. Осмотреть рабочие кромки. У I компрессионного кольца до лжна иметься фаска 0,5*45°; у II компрессионного кольца прямоугольные кромки; у III и IV компрессионных колец нижние кро-мки должны быть острыми. У маслосъёмных колец у наружных кромок должны иметься фаски 0,5*45° и острые кромки у кольцевой канавки. Высота кромок маслосъёмных | Приспособление для проверки упругости колец, калибр для прове рки короб-ления ко-лец, набор щупов, ли нейка, ка-либр для замера зазоров в замках, штанген-циркуль, лупа, камера продувочная, ветошь. | 0,761 | 6 | При ТР-2 два верхних компрессионных кольца менять независимо от состояния. При необходимости фаски восстанавливать пу-тём проточки или опиловки. При неплановых ремонтах до 2,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | колец должна составлять 1,0÷1,5 мм. 4. Осмотреть эспандер верхнего ма-слосъёмного кольца. 5. Дополнительно прочистить и продуть радиальные окна маслосъёмных колец. 6. Вложить кольца в калибр, проверить зазоры в замках в рабочем состоянии. У первых двух компрессионных колец зазор 2,9÷4,5 мм; у остальных колец 2,4÷3,5 мм. 7. Замерить зазоры в замках в свободном состоянии (30÷42 мм). 8. Проверить упругость колец. У компрессионных колец для создания нормального зазора в рабочем состоянии нагрузка на стенде должна составлять 3,5÷ 5,0 кгс.; у маслосъёмных 6,5÷7,5 кгс. 9. Пропустить кольца через калибр для проверки коробления, замерить коробление (не более 0,1 мм). |  |  |  | мм. При неплановых ремонтах у первых двух компрессионных колец за зоры допускаются до 5,0 мм; у ос-тальных до 4,5 мм. |
| 4 | Поршень ос-мотреть и отремонтиро-вать. | 1. Произвести визуальный осмотр поршня, проверить отсутствие трещин, сетки разгара, прогаров, задиров, забоин, оплавлений, сколов. Допускается оставление в работе поршней с рисками глубиной до 1,0 мм и суммарной площадью до 50 мм2; натирами не более 5 шт. длиной до 25 мм. 2. Произвести обмеры диаметра поршня в трёх поясах и в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. I пояс - 10 мм от верхней кромки поршня; II пояс - между поршневым па-льцем и ближайшим ручьём верхнего маслосъём | Нутромер, скоба мик-рометрическая, набор щупов, линей ка, лупа, сварочное оборудование, стано чное оборудование напильни-ки, шкурка шлифо-вальная, приспособление для монтажа поршне-вых колец, кисть, ветошь. | 0,751 | 6 | Сварочные и на-плавочные работы на поршнях вы полнять согласно требованиям п. 1,16.1 и п. 2.5.3, пп.2 Инструкции по сварочным и наплавочным ра ботам ЦТ-336. Запрещается наплавка направля-ющей части пор-шня и отверстий под пальцы. Результаты замера в I поясе использовать для определения зазора между поршнем и цилиндровой втулкой при нахождении поршя в |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ного кольца; III пояс - под нижним маслосъё-мным кольцом. Определить овальность (не более 0,2 мм). 3. Замерить диаметр отверстия под поршневой палец в обеих бобы-шках в двух взаимно перепендикулярных плоскостях, определить овальность и конусность (не более 0,05 мм; у нового поршня не более 0,02 мм). Выявленную овальность устранить пришабриванием. 4. Покрыть наружную поверхность поршня до отверстия под поршневой палец меловой краской, после высыхания краски во вну-треннюю полость залить керосин. В течение 30 мин. появления следов керосина на краске не допускается. 5. Одеть подобранный комплект по ршневых колец, проверить свободность их проворачивания в ручьях. Замерить зазоры по высоте во всех ручьях. У первых двух компрессионных колец зазор 0,07÷0,25 мм; у ос-тальных колец 0,06÷0,18 мм. |  |  |  | ВМТ (1,95÷2,5 мм; для нового поршня 1,25÷1,95 мм). У нового поршня овальность не бо-лее 0,05 мм). Результаты заме-ра использовать для определения посадки поршневого пальца в по-ршне (зазор не бо-лее 0,003 мм, натяг не более 0,08 мм). После проверки герметичности мел с поршня тщате-льно удалить. Замеры зазоров в ручьях поршневых колец производить в четырёх - пяти местах равномерно по всей окружности. При неплановых ремонтах зазоры у двух верхних ком-прессионных колец до 0,5 мм; у остальных до 0,3 мм. |
| 5 | Проверить со-стояние шатунных болтов. | 1. Болты подготовить к магнитной дефектоскопии. 2. После дефектоскопии болты ос-мотреть. Имеющие трещины, риски в лю бом месте, дефекты резьбы, вклю чая срывы, смятие ниток, нарушение профиля, риски и заусенцы, дроблёность ниток, заменить. Износ резьбы проконтролировать калибром. 3. Осмотреть контактные поверхно- | Козлы для ремонта шатунов, стол для де фектации, ванна про мывочная, скоба мик-рометрическая, лупа спецключ, калибр ре-зьбовой, кернеры, молоток, ветошь, са лфетки. | 0,146 | 6 | Замену болта производить толь-ко комплектно с гайкой. Порядок замены болтов: - Собрать нижнюю головку ша туна без вклады шей, затянуть га йки “до упора” ключом с плечом 250÷300 мм, соб людая спаренность остающих ся болтов. - Проверить приле |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сти гайки и болта с нижней головкой шатуна, проверить прилегание по отпечатку краски. Допускается не более двух разрывов отпечатка суммарной длиной не более 3,0 мм. Минимальная ширина отпечатка 2 мм. При необходимости выполнить пришабривание или проточку гайки. Проверить высоту гайки (не менее 50 мм). 4. Замерить длину болтов, сравнить с выгравированными на них значениями. Остаточное удлинение допускается не более 0,05 мм. 5. Проверить номера спаренности на гайках, болтах и шатунах, при необходимости перебить. |  |  |  | гание гаек и головок болтов к шатуну (щуп 0,03 мм не проходит). - Произвести затяжку гаек попа-рно-перекрёст-ным порядком, затягивая на 1/2 грани за обход до удлинения на 0,39÷0,44 мм относительно свободной длины. Допускается дозатяжка гайки не более, чем на 9° для совпадения отверстий га йки и болта под шплинт, если уд-линение дости-гло 0,44 мм. - На заменённую гайку, болт и тело шатуна нанести новые совпадающие риски и номера спарен-ности. |
| 6 | Проверить со-стояние порш-невого пальца. | 1. Полость пальца промыть кероси-ном под давлением через радиа-льные окна, остатки керосина удалить, полость продуть сжатым воздухом. 2. Палец подготовить к магнитной дефектоскопии. 3. После дефектоскопии палец ос-мотреть, при выявлении трещин, задиров, глубоких рисок, гранёности, ступенчатых выработках забраковать. Потёртости, мелкие риски заполировать. 4. Замерить диаметр пальца в трёх поясах (у краёв рабочей поверхности и в середине) и в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Определить овальность и конусность (не более 0,05 мм). 5. Проверить качество запрессов- | Установ-ка для про мывки тру бопрово-дов, камера продувочная, ванна про мывочная, стол для дефекта-ции, круг войлоч-ный, скоба микрометричес-кая, лупа, салфетки. | 0,108 | 5 | Допускается наличие волосовин на рабочей повер- хности. При неплановых ремонтах овальность и конусность до 0,08 мм. Натяг заглушки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ки торцовых заглушек. 6. Проверить состояние резьбы для крепления приспособления для выпрессовки из поршня, при износе рассверлить, поставить ввё-ртыши на левой резьбе и клее. |  |  |  | при запрессовке 0,02÷0,07 мм, глубина запрессовки 10 мм (до упора в бурт). |
| 7 | Шатун осмотреть и отремонтировать. | 1. Шатун осмотреть, проверить отсутствие деформаций, трещин, забоин. 2. Осмотреть втулку верхней головки, проверить отсутствие ослабления натяга. Проверить отсутствие выкрашиваний бронзовой заливки, рисок, задиров. При необходимости запрессовать новую втулку с натягом 0,01÷0,04 мм (при нагреве головки шатуна до 100°). 3. Замерить внутренний диаметр втулки верхней головки в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, определить овальность (не более 0,05 мм; при неплановых ремонтах не более 0,07 мм). 4. Вставить в верхнюю головку поршневой палец (подготовленный к сборке с данным поршнем), щупом замерить зазоры “на масло” с одной и с другой стороны (0,15÷0,25 мм; разница в результатах замеров с одной и другой стороны не более 0,03 мм). 5. Проверить прилегание крышки нижней головки по плоскости разъёма, отпечаток краски должен располагаться по всей длине зубьев. Мелкие забоины за зубьях запилить. 6. Осмотреть нижнюю головку. Проверить отсутствие трещин, износов отверстий под болты и фиксирующие штифты. Допускается наличие в постели | Молоток смотровой, нутромер, набор щупов, лупа, шкурка шлифовальная, ветошь. | 0,428 | 5 | При аварийном разрушении деталей ШПГ или коленчатого вала дизеля, шатун подлежит магнитной дефектоскопии и проверке величины скручивания и непараллельности осей головок (на специальных стендах), при необходимости выполнить горячую правку. При запрессовке новой втулки соблюдать правильность её расположения в головке (внутренняя канавка вверху, расположена симметрично относительно продальной оси). При неплановых ремонтах зазор в пальце до 0,30 мм, разница в зазорах не более 0,05 мм. Увеличение диаметров отверстий под шатунные болты не более, чем на 2 мм. Суммарная пло- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шатунного подшипника не более, чем двух забоин глубиной не более 2 мм и площадью не более 70 мм каждая. Края забоин зашлифовать. 7. Собрать нижнюю головку без вкладышей, болты затянуть попарно-перекрёстным порядком до совпадения рисок. Замерить внутренний диаметр постели подшипника в двух поясах и двух плоскостях. Диаметр отверстия нижней головки шатуна 230,00÷230,15 мм, овальность и конусность не более 0,05 мм. При овальности до 0,3 мм произвести осталивание постели с последующей обработкой. |  |  |  | щадь забоин не более 120 мм2. Расположение по ясов обмера - по 20 мм от торцов; плоскости обмера - в вертикальной оси и в плоскости разъёма. При неплановых ремонтах диаметр не более 230,20; овальность и конусность не более 0,08 мм. |
| 8 | Вкладыши ша тунного подшипника осмо треть и отремонтировать. | 1. Вкладыши очистить, протереть чистой салфеткой, осмотреть. Забраковать в случае выявления трещин тела вкладыша любого размера в любом месте, выкрашивании или кавитационном разрушении более 10 % заливки, круговых рисок или забоин глубиной более 0,5 мм или шириной более 3,0 мм на обеих сторонах вкладыша. Проверить отсутствие наклёпа на стыковых и тыльных поверхностях (сыпь, мелкие тёмные пя-тна, сплошные потемнения допускаются не более, чем на 30% площади поверхности. Проверить отсутствие выпучиваний и потемнений заливки. 2. Проверить наличие скрытых дефектов: - Опустить вкладыши в масло с температурой 50÷80°. - Спустя 5 мин. вкладыши изъять, насухо вытереть, покрыть меловой краской. - После высыхания проверить отсутствие признаков выступа- | Ванны вы варочные, лампа пая льная, обо рудование для пайки стенд А448, шаберы, набор щу-пов, молоток с медным бойком, молоток деревянный кисти, сал фетки. | 0,347 | 6 | Согласно требованиям п.п. 1, 3 и 4 проверять также новые вкладыши. Очаги поврежде-ний заливки до 3 см2 (в сумме) зачистить до бронзы с обеспечением плавного перехода от бронзы к по-верхности заливки. Очаги поврежде-ния заливки до 10 % поверхности уст ранять наплавкой: - зачистить очаг повреждения до бронзы - обезжирить 10% раствором каустической соды, дважды промыть, вначале го рячей, затем холодной водой - протравить раствором хлористого цинка - разогреть вкладыш с тыльной стороны, вторич- но протравить, залудить сплавом 33% олова, 67% свинца |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ния масла. - Остучать деревянным молотком тыльные части, проверить отсутствие дребезжащего глухого звука. 3. Замерить толщину вкладышей, сравнить с чертёжной согласно градации, забраковать в случае расхождений полученного результата с чёртежом на 0,25 мм и более. Замер производить в двух местах на расстоянии по 30 мм от торцов, за действительную принимать минимально замеренную толщину. 4. Проверить натяг вкладышей: - Стыковые поверхности вкладышей и постели стенда протереть насухо чистой безворсовой салфеткой. - Поверхности постелей стенда покрыть тонким слоем краски. - Уложить вкладыши в постели стенда. - Дать давление в цилиндр стеда 2,0÷2,1кгс/см2. - Проверить плотность посадки вкладышей остукиванием их торцов медным молотком. - Проверить прилегание вкладышей к постелям (щуп 0,03 мм не должен проходить на глубину более 15 мм между вкладышем и постелью. - Изъять вкладыши из постели стенда, проверить величину прилегания к постели по отпечатку краски (не менее 70%). |  |  |  | - луженое место наплавить оловом и обработать до требуемого профиля. Чертёжная толщина вкладышей по градациям: 0 - 10,00 мм 1 - 10,25 мм 2 - 10,50 мм 3 - 10,75 мм 4 - 11,00 мм 5 - 11,25 мм 6 - 11,50 мм 7 - 11,75 мм 8 - 12,00 мм Заусенцев, неровностей, загрязнений не допускается. Соблюдать расположение торцов строго по разъёму постелей стенда. Смещений, дребезжащих звуков при остукивании не допускается. Прохода щупа в стык между вкладышами не допускается. При необходимости выполнить пришабривание. Допускается восстановление натяга меднением плоскостей разъёма. |
| 9 | Шатунно-пор- | 1. Проверить вес шатуна в сборе с | Позиция | 0,500 | 6 | Результат взве- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шневой комп-лект собрать. | крышкой нижней головки шатуна, вкладышами шатунного под-шипника и шатунными болтами с подготовленными шплинтами. 2. Кольца Сегера осмотреть, прове-рить целостность и упругость, от сутствие деформаций. Одно из колец завести в бобы-шку поршня со стороны, противоположной канавке масляного канала охлаждения поршня. 3. Продуть смазочный канал шатуна, полость поршневого пальца, охлаждающий змеевик поршня. 4. Нагреть поршень до 80÷100°, изъ ять из печи, уложить на деревянные лежни набок вставленным кольцом Сегера вниз (канавкой масляного канала вверх). Покрыть рабочие поверхности втулки верхней головки шатуна и поршневого пальца чистым мо торным маслом. Шатун зачалить, развернуть с тем условием, чтобы номер шатуна, выбитый на торце обработанной поверхности головки, был слева, завести верхнюю головку в бобышки поршня, вставить поршневой па-лец, зафиксировать его в бобы-шках вторым кольцом Сегера. 5. После остывания поршня замерить его диаметр по ручью маслосъёмного кольца под пальцем и между пальцем и нижним маслосъёмным кольцом, определить овальность (не более 0,20 мм). 6. Прокачать масло через канал в шатуне, проверить выход масла из сливного отверстия в поршне. 7. Проверить свободность качания шатуна в поршне. 8. Одеть подготовленные поршне- вые кольца. В первую канавку ставить комп | для разбор ки-сборки шатунно-поршне-вых комп-лектов, электропечь, под-вод сжато го воздуха приспосо-бление для монтажа стопорных колец, при способле-ние для мо нтажа пор шневых ко лец, установка для промывки трубопро-водов, ско ба микрометричес-кая, весы амбарные, чалочное приспособление. |  |  | шивания используется при компле-ктовке ШПГ на дизеле. Разновес шатунов по дизелю не более 1,0 кг. Подгонку веса шатуна производить фрезерованием наружных час-тей верхней голо-вки и крышки ни-жней головки. Палец вставлять в поршень с условием, чтобы резьбовые отверстия под приспособление для выпрессо-вки пальца были вверху (для совпа-дения боковых ра-диальных каналов в пальце с ка-навкой охлажда-ющего змеевика в поршне). Замерять в двух взаимно перпенди кулярных плоско-стях. При неплановых ремонтах овальность после сборки не более 0,30 мм. Кольца заводить в ручьи с условием, чтобы отметки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рессионное кольцо с хромирован ной поверхностью и фасками 0,5*45°. Во вторую канавку ставить ком прессионное кольцо с притуплен ными кромками без фасок. В третью и четвёртую канавки ставить компрессионные кольца с коническим срезом под 30° и фа ской 0,5*45°. В пятую канавку ставить маслосъёмное кольцо с эспандером. В шестую канавку ставить маслосъёмное кольцо без эспандера. 9. Вложить в постели вкладыши по-дшипников, в выемки вложить штифты, собрать нижнюю головку с вкладышами. Вставить в нижнюю головку шатунные болты, затянуть предварительной за тяжкой. 10. Проверить вес собранного комп лекта, результат проверки испо льзовать при комплектовке ШПГ на дизеле. Разновес комп лектов по дизелю не должен превышать 2,0 кг. |  |  |  | 0 или 00 были вве-рху. Замки смежных колец разводить на 120÷180°. Вкладыши без ка навки вверху, с ка навкой в крышке. Болты и гайки ставить согласно клеймению. Добиваться одинакового веса в 1, 2 и 3 цилиндрах, самый тяжёлый ко мплект ставить в 6 цилиндр. |

Оперативное время всего - 3,693 н·ч;

Средний разряд          - 5,5;

Инженер-технолог				А.А.Шитов