| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 40 от 09.09.1992 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......”2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 6

текущего ремонта ТР-1 электрооборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Технические требования |  | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Электрообору дование перед ремонтом при работающем дизеле осмотреть. | 1. Проверить работу БРН по всем позициям. Напряжение вспомогательного генератора должно находиться в пределах 75±1 В. 2. Проверить наличие зарядного то ка аккумуляторной батареи. 3. Проверить работу цепей освеще-ния и сигнализации. 4. Проверить на слух и на ощупь ра боту подшипниковых узлов вспо могательных электрических машин. 5. Проверить работу реле заземления: - Выключить отключатели ОД. - Установить перемычку между “плюсом” главного генератора и “массой”. - Включить рубильник ВРЗ и дать 2 позицию контроллера. Проверить чёткость срабатывания РЗ с загоранием сигнальной лампы. |  | Набор ключей, отвёртки, комплект изолирую-щих прок-ладок, ма- новакуу-метр водяной U-об-разный, се кундомер. | 0,597 | 5 | Установившийся ток зарядки не дол жен превышать 20 ÷25 А. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  | 6. Проверить работу противобоксовочной защиты: - Выключить автомат АУР. - Под главный контакт контактора П1 уложить изолирую-щую прокладку толщиной 2÷3 мм. - Включить тумблер ОД2 и перевести штурвал контроллера в 1 позицию. Проверить срабатывание РБ1 визуально и по загоранию лампы “Сброс нагру-зки”; срабатывание РБ2 проко-нтролировать по сигналу зуммера. - аналогичным порядком проверить срабатывание РБ1 и РБ2 для остальных двигателей. 7. Проверить работу системы аварийного возбуждения путём нагрузки главного генератора при нахождении переключателя АУР в положении “Аварийно”. 8. Проверить настройку реле времени: - маслопрокачивающего насоса РВ1 - 90 сек. - ограничения продолжительности запуска дизеля РВ2 - 30 сек. - задержки отключения поездных контакторов РВ3 - 1,5 сек. 9. Проверить статический напор охлаждающего воздуха в каждом тяговом двигателе (не менее 160 мм водн. ст.) |  |  |  |  | Операция выполняется при вык-люченных отклю чателях ОД. Конфигурация прокладок должна исключать са-мопроизвольное спадание с конта-кта. Проверку приурочивать к запускам дизеля при за-мене масла в объединённом регуляторе дизеля. |  |  |
| 2 | Продуть сжатым воздухом электрические машины. | Продувать коллекторные камеры сжатым сухим воздухом давлением не выше 2 кгс/см2. У тяговых двигателей перед отк-рыванием люков произвести их очи стку и очистку привалочных пове-рхностей люков. |  | Стойло для продувки с подводом сжа того возду ха. | 0,408 | 2 | Тяговые двигате ли продувать толь ко на специально выделенном стойле. Работа выполня ется при работа-ющем дизеле. |  |  |
| 3 | Оборудование | 1. Контакторы типа ПК-753 (поезд- |  | Набор ключей, | 2,450 | 5 | При зачистке ко-нтакторов под ко- |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | правой высоко вольтной каме ры осмотреть и отремонтиро вать. |  | ные) осмотреть и отремонтиро-вать: а. Дугогасительные камеры снять, проверить состояние си ловых контаков. Нарушения профиля, брызги металла уда-лить личным напильником. У контактов проверить отсутствие следов перегрева и надёжность крепления, отсутст-вие износа. Удалить копоть с поверхности контактов чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. б. Осмотреть блокировочную группу, протереть напайки чи-стой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Нарушения профиля, брызги металла, обгары удалить надфилем с “бархат- ной” насечкой. На контактные поверхности “скользя-щих” блокировок нанести тон кий слой смазки МВП. в. Осмотреть гибкие шунты и клеммы. Заменить в случае пе-регрева, износа, трещин, отс-лоениях полуды, коррозии, распайках. г. Проверить надёжность крепления и состояние неподвижных частей. Изолирующие детали протереть чистой сухой салфеткой, следы перекрытий удалить шлифовальной шкуркой, протереть и покрыть эма лью ГФ-92ХС или НЦ-929. д. Проверить состояние устройств дугогашения. Камеры осмотреть, обращая внимание на целостность стенок и исп-равность замков. При наличии обгаров, брызг металла произвести зачистку и продуть сжатым воздухом. Осмотреть дугогасительные рога, при необходимости зачи стить от обгаров. Крупные | отвёртки, пассати-жи, нож монтёрский, оборудование для пайки напильни-ки, надфи-ли, полотно стеклян ное, шкур ка шлифо вальная, шаблоны для проверки профи лей конта ктов лампа перенос ная набор кистей, ве тошь, сал-фетки. |  |  |  | нтактор подкла дывать лист картона для сбора ме-дной пыли. После механической об-работки проверять по шаблону профили контакт- ной поверхности. Минимальная толщина силовых контактов 9, 0 мм. Контакты заменять в случае уме-ньшения толщи-ны напайки менее 0,9 мм, пластины - менее 2,0 мм. Браковочный из нос жил шунтов - более 20% сечения, обрыве более 10% жил; у клемм браковочный из-нос контактной поверхности более 20 %. Камера подлежит замене в случае уменьшении толщины стенок на 1/3 и более, неи справности фиксирующих деталей. Дугогасительные рога заменять в случае выявления трещин, износе более 1/3 сече |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  | оплавления и брызги металла удалить напильником. Дугога сительные катушки протереть. е. Осмотреть пневмопривод. При наличии воздуха проверить чё ткость срабатывания и отсутс твие заеданий. Проверить отсутствие утечек воздуха. Осмотреть подвижные дета-ли, проверить отсутствие пов-реждений, деформаций и изно-са. В шарниры добавить смазку ЖТКЗ-65. Добавить в цилиндр 3 см3 смазки ЖТ-79. ж. Осмотреть электропневматический вентиль. Проверить от сутствие признаков перегрева. Протереть от загрязнений. з. Одеть дугогасительные каме-ры и вторично проверить чёткость срабатывания. 2. Контакторы типа МК (КВ, ВВ, КТН, КМН, калорифера) осмотреть и отремонтировать: а. Дугогасительные камеры снять, отремонтировать согла сно требованиям пп. “д” п.1 ра здела 3 настоящей карты. б. Главные контакты отремонти-ровать согласно требованиям п.”а” п.1 раздела 3. в. Блокировочную группу отремонтировать согласно требованиям пп.”б” п.1 раздела 3 настоящей карты. г. Путём нажатия на траверсу проверить ход подвижной системы и совпадение осей контактов при замыкании, наличие раствора и провала у контактов. д. Клеммные соединения отремо-нтировать согласно требони |  |  |  |  | ния. Дугогасительные катушки заменить при механических повреждениях, прожогах, износах контактных щёк. Смазку производить на чётных ТО-3. Зимой, при наличии замечаний в журнале ф. ТУ-152, добавить в цилиндр несколь ко капель масла МВП. Камеры одевать на те контакторы, с которых они бы ли сняты. При зачистке контактов под ко-нтактор подкла-дывать лист картона для сбора ме-таллической пыли. Замену контактов производить при износе более, чем на 1/2 первоначальной толщи ны. Блокировочные ко нтакты заменять в случае полного из носа напаек (хотя - бы в одной точке). |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  | ям пп.”в”, п.1 раздела 3 насто- ящей карты. е. Шарнирные соединения смазать смазкой ЖТКЗ-65. ж. Осмотреть неподвижные дета-ли, проверить состояние изоля ции и надёжность креплений. Удалить скопления пыли и загрязнений. з. Осмотреть катушку электрома гнита, проверить целостность изоляции, надёжность креплений и отсутствие признаков пе регрева. Катушку протереть. и. Одеть на контакторы дугогаси тельные камеры, путём нажа-тия на якорь проверить ход по движных частей, проверить от сутствие заеданий. 3. Реле управления типа Р-45 осмо-треть и отремонтировать: а. Контакты отремонтировать со гласно требованиям пп.”б” п.1 раздела 3 настоящей карты. б. Клеммы и шунты отремонтиро вать согласно требованиям п. “в” раздела 3 настоящей карты. в. Осмотреть панели с неподви-жными деталями, протереть. Проверить состояние изоляции и крепление деталей. г. Осмотреть катушки, проверить состояние изоляции и отсутствие следов перегрева. Ка тушки протереть. д. Путём нажатия на якорь проверить отсутствие заеданий, наличие раствора и провала контактов. е. Добавить в шарниры смазку ЖТКЗ-65. |  |  |  |  | Взаимная распа ровка дугогасите льных камер и кон такторов не допус кается. Замену контактов производить в случае полного из носа напаек. У реле Р-45Г2 (на тепловозах, где они имеются) дополнительно проверять надёжность запирания якоря на защёлке. Клеммы перепаять в случае обнаружения трещин, изломах жил прилежащих проводов более 10 %, уменьшении площади контакта бо лее, чем на 20%, от слоениях полуды. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  | 4. Клеммные рейки, коробки выводов, электропроводку осмотреть: а. Проверить затяжку соединений, состояние клемм. б. Удалить скопления пыли. в. При необходимости восстановить бирки с номерами проводов. г. Устранить повреждения изоля-ции. д. Обрывы проводов устранить пайкой. При необходимости провода нарастить или вставить новые взамен потерявших 20 % и более сечения, перегретых, с изломом 10 % и более своих жил. 5. Произвести внешний осмотр реле управления типа ТРПУ, проверить надёжность крепления, про-тереть от пыли. В случае отказа реле отремонтировать со сняти-ем колпака. 6. Произвести внешний осмотр элек тронных элементов (реле ВЛ50, БРН, тахометрический блок, бло ки выпрямителей, панели резис-торов, трансформаторы ТПТ, ТПН). Удалить скопления пыли, проверить крепление, особое внимание обращая на состояние фишек. Проверить отсутствие признаков перегрева. 7. Осмотреть блок боксования. Про верить надёжность крепления и соединений клемм. Добавить в подшипники по 1 гр. смазки ЦИАТИМ-221. Блок протереть. 8. Дифференциальные реле РД-3010 (РП1, РП2) осмотреть, прове- |  |  |  |  | Повреждённую изоляцию восстановить путём нало жения двух слоёв смоляной или таф тяной ленты вполуперекрышу с по крытием электроизоляционным ла-ком. Запрещается сра щивание прово-дов холодной скру ткой. Заменяемые провода должны соот ветствовать требо ваниям чертежей. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  | рить затяжку соединений, удалить скопления загрязнений. При необходимости снять колпаки и проверить состояние контактов. Осмотреть катушки. В шарниры добавить по 1 гр. смазки ЦИАТИМ-221. 9. Осмотреть панель предохраните-лей, проверить исправность клемм. Перегоревшие вставки за-менить. Проверить соответствие вставок параметрам защищае-мой цепи. Удалить скопления пы ли. 10. Осмотреть панели с резисторами и шунтами. Произвести подтя жку соединений. Резисторы или шунты, имеющие следы перегрева, перегоревшие, повреждённые, заменить. Удалить скопления пыли и заг-рязнений. 11. Осмотреть концевые блокировки, проверить крепление и чёткость срабатывания. 12. Проверить состояние разъёмов и разъединителей. Осмотреть контактные поверхности, обгары и оплавления удалить личным напильником. Ножи и клеммы заменить в случае износа на глубину более 1/3 первоначального сечения. Проверить крепления, удалить скопления пыли и загрязнений. 13. Осмотреть наружные панели. Проверить исправность тумблеров и переключателей. |  |  |  |  | В случае выявления перегоревших вставок проверять состояние защища емой цепи. |  |  |
| 4 | Оборудование левой высоковольтной каме ры осмотреть и отремонти-ровать. | 1. Реверсивный переключатель ос-мотреть и отремонтировать: а. Проверить крепление реверсора на кронштейне, затяжку соединений. б. Проверить состояние подводя щих кабелей и проводов. Клеммы и шунты отремонти- |  | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, нож монтёрский, оборудование для пайки, напильники, | 1,791 | 5 | При механичес-кой обработке кон тактов под аппарат подкладывать лист картона для сбора металличес-кой пыли. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  | ровать согласно требованиям пп.”в”, п.1 раздела 3. в. Силовые контакты отремонти-ровать согласно требованиям пп.”а” п.1 раздела 3. г. Блокировочные контакты от-ремонтировать согласно требованиям пп.”б” п.1 раздела 3. д. Осмотреть пневмопривод. При наличии воздуха проверить чё ткость срабатывания и отсут-ствие утечек. У электропнев-матических вентилей проверить отсутствие следов перегрева. е. Осмотреть кулачковые шайбы, проверить отсутствие трещин и сколов. ж. Осмотреть ролики, проверить свободность вращения. В под-шипники запрессовать смазку УСсА (1/2 оборота пресс-мас-лёнки). з. Осмотреть притирающие пружины, просевшие или изломан ные заменить. и. Осмотреть изолирующие дета-ли. Следы перекрытий удалить зачисткой с последующим покрытием эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. к. Реверсор очистить от пыли и загрязнений. 2. Контакторы типа ПКГ-565 (ВШ 1,2) осмотреть и отремонтиро-вать: а. Контакторы осмотреть, очистить от загрязнений, проверить затяжку соединений. б. Силовые контакты отремонти-ровать согласно требованиям пп.”а” п.1 раздела 3. |  | надфили, полотно стеклянное, шкур-ка наждач ная, шаблоны для проверки профиля контактов штангенциркуль, линейка, набор кис-тей, лампа переносная. |  |  | Силовые контак-ты заменять при толщине подвиж-ного контакта ме-нее 7 мм, неподви-жного - менее 24 мм. Блокировочные ко нтакты заменять при толщине напа ек менее 0,5 мм. При проверке срабатывания про верять надёжность замыкания конта ктов, наличие рас твора и провала. Кулачковые шай бы подлежат заме не при наличии ме ханических повре ждений или прожогах на глубину более 1/5 толщины, в случае угрозы необеспечения требуемых параме тров нажатия. Силовые контакты заменять при толщине напайки менее 0,8 мм, а также при деформации мостика. Блокировочные контакты заме- |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  | в. Блокировочные контакты отремонтировать согласно требованиям пп.”б” п.1 раздела 3. г. Осмотреть пружины, заменить просевшие или изломанные. Осмотреть пневматичес-кий привод. При наличии воздуха проверить чёткость срабатывания и отсутствие утечек воздуха д. Трущиеся части смазать смазкой ЖТКЗ-65. е. Контакторы протереть. 3. Контакторы типа КПВ-604 (Д1, 2, 3) осмотреть и отремонтирова ть: а. Откинуть дугогасительные ка-меры, отремонтировать устро йства дугогашения согласно требованиям пп.”д” п.1 раздела 3. б. Отремонтировать силовые ко-нтакты согласно требованиям пп.”а” п.1 раздела 3. в. Отремонтировать блокировоч ные контакты согласно требованиям пп.”б” п.1 раздела 3. г. Осмотреть катушки, проверить отсутствие признаков пе-регрева, протереть. д. Клеммы и гибкие шунты отре-монтировать согласно требо-ваниям пп”в” п.1 раздела 3. е. Протереть панели и прочие изолирующие детали, покрепить соединения. ж. Добавить в шарнирные соеди нения смазку ЖТКЗ-65. з. Вручную проверить чёткость срабатывания, вначале при от кинутых дугогасительных каме- |  |  |  |  | нять при толщине напайки менее 0,5 мм. При проверке срабатывания про верять надёжность замыкания конта-ктов, наличие рас твора и провала. При механичес-кой обработке кон тактов под контак тор подкладывать лист картона. Замену камер производить также в случае повре-ждения плоских пружин. Замену силовых контактов производить в случае по лного износа напаек (хотя-бы в од ной точке); блокировочных - при толщине напайки менее 0,5 мм.. При проверке работы контакторов Д вручную ви |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  | рах, затем при опущенных. Про верить надёжность замыкания контактов, наличие раствора и провала. 4. Дифференциальное реле типа РД -3010 (ограничения максималь-ной скорости движения РП-3) ос-мотреть и отремонтировать сог-ласно требованиям п.8 раздела 3. 5. Реле времени типа РЭВ-812 (РВ- 3, 4, 5) осмотреть и отремонтиро вать: а. Контакты отремонтировать со гласно требованиям пп.”б” п.1 раздела 3. б. Проверить состояние катушек. в. Клеммы с проводами отремон-тировать согласно требовани-ям пп.”в” п.1 раздела 3. г. Осмотреть панель с демпфером, удалить с поверхности за грязнения, проверить состоя-ние диамагнитной прокладки. д. Осмотреть пружины, просевшие и изломанные заменить. е. Добавить в трущиеся узлы сма зку ЖТКЗ-65. ж. Путём нажатия на якорь проверить отсутствие заеданий и надёжность замыкания контак тов. 6. Клеммные рейки, коробки выводов, электропроводку отремонти ровать согласно требованиям п.4 раздела 3. 7. Проверить состояние резисторов и шунтов: а. Панели с резисторами и шунта ми осмотреть согласно требованиям п. 10 раздела 3. |  |  |  |  | зуально убеждаться в выключенном положении рубильника АБ. Контакты заменять при толщине напайки менее 0,5 мм. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | б. Замерить сопротивление резис торов СШ 1÷6 (ослабления по ля): - типа ЛС-9110, участок Р1-Р2 - 0,018÷0,02 Ом; участок Р1-Р3 - 0,00966÷0,00874 Ом - типа ЛС-9120, участок Р4-Р3 - 0,01045÷0,0116 Ом. 8. Проверить состояние концевых блокировок, обращая внимание на крепление и чёткость срабаты вания. 9. Автоматический выключатель типа А3716Б (АУР) осмотреть, проверить надёжность крепления, чёткость срабатывания. Про тереть от пыли. 10. Рубильник аккумуляторной батареи осмотреть и отремонтировать: а. Проверить подвижность рыча-жной системы, крепление отдельных деталей. б. Ножи и клеммы осмотреть. Оп лавления удалить личным напильником. Контактные дета-ли заменять в случае уменьше-ния толщины более, чем на 1/4 от первоначального сечения или уменьшения площади кон-такта более, чем на 20 % от пе рвоначальной толщины. Мелкие обгары удалить стеклянным полотном. в. Добавить в шарнирные соединения смазку ЖТКЗ-65. г. Тяги и изолирующие детали протереть от загрязнений. д. Удалить с контактных поверх-ностей старую смазку, нанести тонкий слой свежей смазки ЖРО. |  |  |  | Значения сопротивления даны для температуры +20°. Резисторы СШ1÷3. Резисторы СШ4÷6. При проверке ра боты рубильника убеждаться в отсу-тствии на секции прочих работ по дизелю, электриче скому, вспомогате льному оборудова нию, компрессору, топливной аппаратуре. При опиловке ножей под рубиль-ник подкладыв-ать лист картона. Перед зачисткой или опиловкой старую смазку уда лить. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11. Произвести внешний осмотр трансформаторов ТПН, распределительного и амплистата. Уда лить скопления пыли и загряз-нений, проверить надёжность крепления, состояние изоляции и клеммных соединений. 12. Осмотреть блоки выпрямителей БВ2, ПВ1, 2, 3. Проверить крепле ние и отсутствие следов перегре ва. Удалить скопления пыли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Главный генератор осмотреть и отремо-нтировать. | 1. Осмотреть коллектор, проверить состояние рабочей поверхности (наличие политуры коричнево-фиолетового цвета, гладкая, без следов копоти, перекрытий, рисок и задиров). В случае необходимости колле-ктор прошлифовать. Осмотреть петушки, проверить отсутствие следов выплавления припоя. Коллектор и нажимной конус протереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 2. Проверить крепление катушек полюсов. В доступных местах ос-мотреть катушки, якорную обмо тку и межкатушечные соедине-ния. Проверить состояние изоля-ции и отсутствие следов перегре-ва. 3. Проверить состояние щёткодержателей. Проверить их крепление на кронштейнах. Проверить состояние изоляторов и пружин. Протереть изоляторы. Детали с трещинами или изношенные заменить. 4. Осмотреть щётки. Проверить сво бодность хода щёток в щёткодер жателях. Заменить при наличии трещин и сколов, ослаблении или износе шунтов (не более 15 % жил), высоте менее 17 мм. Щётки устанавливать предвари тельно притёртые.Нажатие на коллектор 0,6÷1,2 кгс. |  | Щётка во-лосяная, шабер, ла- мпа переносная, суппорт со шлифовальным бру ском Р16, набор щу пов, отвё-ртка, динамометр, линейка , ветошь, салфетки. |  | 1,572 |  | 5 |  | После шлифовки продорожка колле ктора обязательна При скоплении угольной пыли ла мели предварите льно очистить во-лосяной щёткой. Чередование те-мных и светлых пластин коллекто ра говорит о нару шении целостнос-ти уравнительных соединений якорной обмотки. При регулировке положения щёткодержателя зазор между нижними кромками и рабочей поверхностью коллектора 2÷3 мм. Марка щёток ЭГ -14 2(12,5*32*65) мм, допускается ос тавлять в работе щётки со сколами рабочей поверхно сти до 5% площади (после притупления острых кромок). |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  | Проверить крепление клемм шунтов. 5. В случае выявления перебросов следы тщательно зачистить, протереть и покрыть эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. 6. Добавить в якорный подшипник 200 гр. смазки ЖРО. 7. Проверить состояние опорных узлов. |  |  |  |  |  |  |  | При перебросах тщательно осматривать изоляцию переднего нажимного конуса и ка-тушек полюсов. |  |
| 6 | Тяговые электродвигатели осмотреть и отремонтировать. | 1. Открыть коллекторные люки, коллекторы отремонтировать со гласно требованиям п.1 раздела 5 настоящей карты. Проверить наличие “дорожек” между щётками на политуре. При отсутствии “дорожки” проверить разбег якоря (не более 1,0 мм). 2. Полюсы, обмотки и межкатушеч-ные соединения отремонтиро-вать согласно требованиям п.2 раздела 5. 3. Щёткодержатели отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 5. 4. Следы перебросов удалить согла сно требованиям п.5 раздела 5. 5. Проверить состояние щёток сог ласно требованиям п.4 раздела 5. Браковочная высота щёток - 40 мм и менее, нажатие 4¸5 кгс. 6. Осмотреть кабели, обращая внимание на состояние изоляции, на личие и исправность переходных втулок и клиц. Проверить испра-вность подвешивания кабелей. 7. Проверить состояние трамвайно-го подвешивания. 8. Осмотреть гибкие воздуховоды, неплотности устранить. 9. Проверить состояние люков, их |  | Набор ключей, отвёртки, щётка во-лосяная лампа пе-реносная, суппорт со шлифовальным бру ском Р16, шабер, приспособ ление для замера осе вого разбе га якоря, ломик, на-бор щупов, линей ка, динамометр, шорный инструмент, стре-мянка, ве-тошь, сал-фетки, ги-дродомкраты, прибор АЛ-2/3. |  | 3,970 *6,750 |  | 5 |  | Марка щёток ЭГ -61 12,5*40*60 мм Зазор между ниж ними кромками и рабочей поверхно стью коллектора 2¸4 мм. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  | креплений и уплотнений. Выявленные неисправности устранить. 10. Добавить в якорные подшипники смазку ЖРО. 11. Через один ТР-1 вывесить колёс ные пары, прослушать работы моторно-якорных подшипников. |  |  |  |  |  |  |  | В подшипник со стороны шестерни 130÷150 гр., со сто-роны коллектора 50÷75 гр. Работа п.11 на не чётных ТР-1 выпо-лняется для секции “А”, на чётных - для секции “Б”. |  |
| 7 | Двухмашинный агрегат осмотреть и отремонтировать. | 1. Открыть кожухи коллекторных камер, коллекторы отремонтиро-вать согласно требованиям п.1 раздела 5. 2. Полюсы, обмотки и межкатушеч-ные соединения отремонтиро-вать согласно требованиям п.2 раздела 5. 3. Следы перекрытий удалить сог ласно требованиям п.5 раздела 5. 4. Проверить состояние щёток сог-ласно требованиям п.4 раздела 5. Браковочная высота щёток: на коллекторах - не менее 28 мм, на контактных кольцах - не менее 20 мм. 5. Щёткодержатели отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 5. 6. Открыть клеммную коробку, про верить состояние клемм, произве сти подтяжку соединений. Удалить скопления загрязнений. 7. Проверить затяжку фундаментных болтов, подшипниковых щи-тов и прочих резьбовых соедине-ний. 8. Добавить в якорные подшипники по 15÷20 гр. смазки ЖРО. |  | Набор ключей, от вёртки, щё тка волося ная, лампа перено-сная, суппорт со шлифовальным бру ском Р16, шабер, на бор щупов, линей ка, динамометр. |  | 0,523 |  | 4 |  | Марка щёток: на коллекторах ЭГ-14 12,5*44*40 мм; на контактных кольцах ЭГ-8 10*12,5*32 мм. На жатие щёток 0,9 ¸ 2,0 мм. Зазор между ниж ними кромками окон щёткодержа-телей и рабочей поверхностью кол лектора 2¸3 мм. |  |
| 8 | Проверить сос тояние синхронного подвозбудителя. | 1. Открыть кожух токосъёмного уст ройства, осмотреть контактные кольца, проверить отсутствие ри сок и задиров. При необходимости кольца про тереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 2. Проверить состояние щёток сог-ласно требованиям п.4 раздела 5. Браковочная высота щёток - менее 20 мм. 3. Щёткодержатели осмотреть сог-ласно требованиям п.3 раздела 5. 4. Проверить затяжку соединений. 5. Проверить состояние и натяжение приводных ремней. При нажатии на ремень с усилием 1 кгс стрела прогиба должна составлять 4¸9 мм (для новых 5¸6 мм). 6. Открыть клеммную коробку, вы-полнить работы согласно требованиям п.7 раздела 7. 7. В роторные подшипники добавить по 10÷20 гр. смазки ЖРО. |  | Набор ключей, от вёртка, ли нейка, ди-намометр, лампа пе-реносная, салфетки. |  | 0,228 |  | 4 |  | Щётки марки ЭГ - 8 10*12,5*32. Нажатие щёток на контактные ко-льца 250¸350 гс. Замену ремней производить комп лектно ремнями с одинаковой степе-нью износа (или новыми). Разность длин ремней в комплек те - не более 3 мм. |  |
| 9 | Электродвигатели топливоподкачивающего и маслопрокачивающего насосов, кузовного ве-нтилятора, ка-лорифера ос-мотреть. | 1. Проверить работу каждого электродвигателя. 2. Коллекторные камеры открыть, проверить состояние коллекторов согласно требованиям п.1 ра здела 5. 3. Проверить состояние щёток сог-ласно требованиям п.4 раздела 5. Браковочная высота щёток: для П-11 - не менее 15 мм, для П-21 и П-41 - не менее 20 мм. 4. Щёткодержатели осмотреть и от ремонтировать согласно требова ниям п.3 раздела 5. 5. Катушки, полюсы, межкатушечные соединения осмотреть сог-ласно требованиям п.2 раздела 5. 6. Следы перекрытий устранить сог ласно требованиям п.5 раздела 5. 7. Открыть клеммные коробки, вы- полнить работы согласно требо- |  | Набор ключей, от вёртки, щё тки волося ные шаберы, лампа переносная, суппорт со шлифовальным бру ском Р16, динамо-метр, салфетки. |  | 1,947 |  | 4 |  | Проверку осущес твлять по согласо-ванию с работниками, осуществля-ющими работы по дизелю, топливной аппаратуре и вспомогательному оборудованию. Марки щёток: ЭГ-4, для П-11 8* 10*35 мм, для П-21 и П-41 10*12,5*32 мм Нажатие щёток на коллекторы: П-11, П-21 250¸300 гс, П-41 0,5¸1,5 кгс |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  | ваниям п.7 раздела 7. 8. Проверить затяжку резьбовых со единений, при необходимости по крепить. 9. В якорные подшипники добавить по 10÷20 гр. смазки ЖРО. |  |  |  |  |  |  |  | . |  |
| 10 | Осмотреть ка-тушки элект-ромагнитов се рвомотора, блок-магнита и индуктивно- го датчика. | Проверить отсутствие признаков перегрева и целостность изоляции. Осмотреть фишки, проверить надё-жность их фиксации, исправность соединения с металлорукавами, при их отсутствии - на надёжность изоляции проводов. Удалить с поверхности скопления загрязнений. |  | Лампа пе-реносная, отвёртка, ветошь. |  | 0,189 |  | 4 |  |  |  |
| 11 | Проверить сос тояние элект-ропроводки и распределите-льных коробок “Д”, “К” и “Х” в дизельном помещении. | 1. Открыть крышки, проверить сос-тояние уплотнений коробок. Крышки и коробки очистить и протереть снаружи и изнутри. 2. Клеммы осмотреть, заменить при износе, изломах подводящих проводов, отслоениях полуды. 3. Нарушенную изоляцию восстано вить, при необходимости восста-новить бирки с номерами проводов. Оборванные провода перетя нуть. 4. Осмотреть переходные втулки и фишки, проверить надёжность их фиксации, заменить повреждённые. |  | Отвёртка, пассатижи, лампа переносная, ветошь. |  | 0,105 |  | 3 |  | Износ клемм не более 20 % конта ктной поверхнос-ти, изломы жил по дводящих проводов не более 10 %. Повреждённую изоляцию восстанавливать путём наложения двух слоёв смоляной или тафтяной лен-ты вполуперекры-шу с покрытием каждого слоя элек ттоизоляционным лаком. Запрещается сра щивание проводов холодной скру ткой. Заменяемые провода должны соот ветствовать требо-ваниям чертежей. |  |
| 12 | Осмотреть эле ктропневмати ческие вентили в дизельном помеще-нии. | Проверить отсутствие следов перегрева и состояние изоляции подводящих проводов. Катушки протереть. При наличии воздуха проверить срабатывание и отсутствие утечек. |  | Отвёртка, лампа пе-реносная, ве тошь. |  | 0,157 |  | 3 |  |  |  |
| 13 | Проверить со-стояние конт-роллера маши ниста | 1. Открыть отсек, валы и шайбы ос мотреть, проверить отсутствие трещин, сколов. Проверить на дё жность посадки шайб на валах. 2. Протереть детали контроллера. 3. Осмотреть контакторные элемен |  | Отвёртка, набор ключей, надфили, лампа переносная, салфетка, ветошь. |  | 0,540 |  | 5 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  | менты. Напайки в случае обгаров или оплавлений зачистить надфилем с “бархатной” насечкой. Осмотреть ролики, изношенные, деформированные, заклинен ные заменить. 4. Проверить состояние подводящих проводов. При необходимости восстановить нарушенную изоляцию или бирки с номерами проводов. Проверить состояние и крепление клемм. 5. Подтянуть резьбовые соединения 6. Проверить чёткость замыкания и размыкания контактов, наличие раствора и провала. Проверить взаимное блокирова ние главного и реверсивного валов. 7. В ролики, подшипники, блокиру-ющий механизм, храповик, оси рычагов смазку ЖРО. |  |  |  |  |  |  |  | Контакты подле-жат замене в случае повреждений или полного износа напаек. Требования к браковке проводов согласно п.п. 2, 3 раздела 11. Проверять по всем позициям гла вного и реверсивного валов. В случае имев-ших место наруше ниях в работе кон-троллера проверить развёртку ва лов |  |
| 14 | Осмотреть пульт управле ния. | 1. Вынуть кожух ниши пульта, ос-мотреть электропроводку, при необходимости восстановить изо ляцию и бирки с номерами прово дов. Проверить состояние и кре-пление клемм. Удалить с реек скопления пыли. 2. Тумблеры, переключатели и кноп ки осмотреть, проверить надёж-ность крепления и работу. 3. Осмотреть сигнальную панель, перегоревшие лампы и сигнальные панели заменить, установить недостающие лампы и колпачки. |  | Отвёртки, нож монтё рский, пас сатижи, лампа пе-реносная. |  | 0,838 |  | 5 |  | Работа выполня ется при открытом отсеке контрол ле-ра машиниста. При необходимо сти вынуть кожух ниши. |  |
| 15 | Осмотреть це-пи освеще- ния. | 1. Проверить работу аппаратуры ос вещения, выявить неисправ ные лампы и патроны. Обнаруженные неисправности устранить. Установить недостающие лампы. 2. Проверить работу прожектора, |  | Отвёртка, ветошь. |  | 0,262 |  | 3 |  | Работа выполня-ется после заверше ния остальных ра-бот. Работу прожекто ра и освещения ка бины и пульта проверять во всех режимах “Ярко - тускло”. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  |  | буферных фонарей, сигналов ог раждения. Проверить состояние уплотнений и крепёжных дета лей. У сигналов ограждения про верить состояние красных светофильтров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замерить сопротивление изоляции. |  | 1. Подготовить схему к проверке: а. Отключить рубильники РЗ и АБ, автоматы “Освещение”, “АЛСН”, “Радиостанция”. б. Установить перемычки на панелях ПВ1¸ПВ3 между зажимами 1 и 5. в. Закоротить перемычками полу проводниковые вентили, рас-соединить разъёмы блоков. 2. Мегомметром произвести замер сопротивления изоляции относительно корпуса (у цепей 75 В и возбуждения - не менее 0,25 МОм; у силовой цепи - не менее 0,50 МОм) и между силовой цепью и цепями 75 В и возбуждения (не ниже 0,50 МОм). |  | Мегомметр на 500 В, на-бор перемычек на-бор ключей. |  | 0,188 |  | 5 |  | Перед проверкой оповещать всех ра ботающих на сек-ции. |
| 17 | Проверить состояние розеток и штепселей межтепловозных соединений. |  | 1. Контакты осмотреть, проверить надёжность фиксации в штепселях. 2. Проверить отсутствие налётов окислов и загрязнений на контактных штырях, при необходимости штыри протереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 3. Осмотреть изолирующие колодки, в случае перекрытий, трещин сколов заменить. Протереть от пыли и загрязнений. 4. Произвести стендовую проверку целостности цепи проводов каждого соединения с троекратным перегибом. 5. Осмотреть кожухи, повреждения устранить. 6. При навешивании на тепловоз |  | Шорный инструмент, отвёртка, стенд для проверки межтепловозных соединений, салфетки. |  | 0,710 |  | 4 |  | Запрещается сращивание оборванных проводов. Обрывы устранять только установкой цельного провода. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  |  | проверять исправность замков и надёжность фиксации головок в розетках. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Произвести проверку секвенции аппаратуры. |  | Вывести секции тепловоза со стой ла, сцепить, установить межтепловозные соединения. Проверку производить с каждого поста управления. |  |  |  | 0,419 |  | 5 |  |  |
| 19 | Электрооборудование после ремонта при работающем дизеле проверить. |  | После запуска дизеля выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 3, 4 и 8 раздела 1. |  |  |  | 0,159 |  | 5 |  | Через один ТР-1 произвести конт-рольные реостатные испытания со-гласно требовани-ям § 6.6 и приложения 2 Правил те хнического обслу-живания и текущих ремонтов теп-ловозов ЦТ-4410. |

Оперативное время всего - 17,050/*19,830 н·ч (без реостат        ных испытаний)

Средний разряд          - 4,?;

* - с прокруткой тяговых двигателей

Инженер-технолог				А.А.Шитов