| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” марта 2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 7

проверки цилиндрических роликов подшипников качения на приборе БВ-7528

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подготовить прибор к работе. | 1. Вставить в верхний кронштейн устройства базирования ролика преобразователь Х1; в правую подвижную планку вставить пре-образователь Х2. Соединить разъёмы на процессоре с преобразователями согла-сно маркировке. Подсоединить сетевой адаптер. 2. Включить переключатель “Вкл.”, затем нажать кнопку “Сброс”. 3. Установить на плиту устройства базирования эталонный ролик. 4. Поджать ролик к левому регулировочному винту, вращением ви-нта выставить ролик в среднее положение относительно оси пре образователя Х1, винт зафиксировать стопором. 5. Наклонным винтом горизонталь-ного упора предварительно выс-тавить положение ролика, при ко тором ось преобразователя Х1 проходила через диаметр ролика. 6. Отрегулировать положение прео | Ключ рож ковый 7*9 мм, вороток, отвёр-тка. | *0,245 | 6 | Проверке на дан ном приборе подле жат цилиндричес-кие ролики с длиной 26÷58 мм и ди аметром 22÷57 мм. Работа п.1 выпо-лняется при изменении типоразмера проверяемой па ртии роликов. При контроле бо мбинированных роликов поджимать ролик упорным винтом в ле-вой части горизон тального упора (выставить винт на глубину бомби ны и зафиксировать его стопором). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бразователя Х1. Нажать кнопку “Измерение”. Перемещением преобразователя добиться положения, при котором показания на индикаторе D будут составлять ±10 (мкм). Зафиксировать преобразователь винтом. 7. Отрегулировать положение гори-зонтального упора. Путём передвижения упора нак лонным винтом отрегулировать положение упора, при котором значение D будет максимальным, зафиксировать наклонный винт стопором. Окончательно отрегулировать положение преобразователя Х1 согласно требованиям п.6 и вновь застопорить. 8. Отрегулировать положение преобразователя Х2. Правую подвижную планку переместить в переднее положение и застопорить её. Поджать левый торец ролика к левому регулировочному винту, отрегулировать положение преобразователя Х2, при котором показания индикатора L будут составлять ±10 (мкм). Зафиксировать преобразователь стопорным винтом. |  |  |  | Процессор должен находиться в режиме “Измере-ние”. Наконечник пре-образователя дол-жен быть располо-жен на расстоянии »3,5 мм от кро мки торца ролика, правый регулировочный винт не до лжен входить в ко нтакт с роликом. |
| 2 | Произвести ус тановку нуля измерительных каналов. | 1. Установить на плиту базирования эталонный ролик, поджать его к левому регулировочному винту. 2. Нажать кнопку “Уст. 0” (Должна появиться надпись “Готов. Сортировка”). |  | **0,009 | 6 | Работа выполня-ется в начале рабо чей смены или в случае резкого из-менения температуры внутри поме- щения. |
| 3 | Произвести проверку роли ков по овальности и подбо ром по группам. | 1. Установить контролируемый ро-лик на плиту устройства базирования, поджать к левому регулировочному винту. 2. Правую планку устройства базирования перевести в положение контакта торца ролика с преобра зователем Х2. | Вороток, отвёртка. | 0,192 | 6 | Трудозатраты указаны для подшипника с 14 тела ми качения. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Нажать кнопку “Сброс”. 4. Нажать кнопку “Измерение”. Рав номерно поджимая ролик к устройству базирования и левому ре гулировочному винту, провернуть его на 180° и вторично нажать кнопку “Измерение”. Проверить показания индикатора: D2 xxx.x zz; ОВ L yyy.y qq; vv.v где: xxx.x; yyy.y - надписи, характеризующие средние зна чения отклонений (мкм) от диаметра и длины ролика от диаметра и длины эталона; zz - результат сортировки (группа) по диаметру; qq - результат сортировки (группа) по длине; vv.v - значение овальности в контролируемом сечении (мкм); 5. Нажать кнопку “Сброс” для проверки очередного ролика. |  |  |  | На индикаторе: “Готов. Сортиров ка. L,D). Кнопку “Сброс” нажимать при ус-тановленном нуле. В случае превышения браковочной нормы овальности на индикаторе радом с надписью ОВ появляется надпись БР |
| 4 | Проверить фо рму образующей поверхно сти ролика. | 1. Правую планку устройства бази-рования вывести из положения контакта преобразователя Х2 с торцом ролика (в крайнее заднее положение), застопорить её в этом положении. 2. Правым регулировочным винтом отрегулировать положение ролика, при котором наконечник преобразователя Х1 будет находиться в крайнем левом подлежа щим контролю сечении ролика, винт застопорить. 3. Нажать кнопку “Режим”, в зависимости от типа ролика выбрать: “Готов. Контроль формы: Со | Вороток, отвёртка. | 0,447 | 6 | Для роликов со скосами - на краю цилиндриче ской части, для бо мбинированных роликов - на расстоянии d от среднего поперечного сечения ролика (d определяется из до кументации на по дшипник). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | скосами”, или: “Готов. Контроль формы: Рац. к-такт”. 4. Поджать ролик к правому регули ровочному винту, нажать кнопку “Измерение”. 5. Нажать кнопку “Измерение” вто- рой раз, провернуть ролик на 180°. 6. Нажить кнопку “Измерение” тре-тий раз. 7. Переместить и поджать ролик к левому регулировочному винту, нажать кнопку “Измерение” четвёртый раз. 8. Провернуть ролик на 180°, нажать кнопку “Измерение” пятый раз. 9. Перевернуть ролик, переместить и поджать к правому регулирово чному винту, нажать кнопку “Из мерение” шестой раз. 10. Провернуть ролик на 180°, нажать кнопку “Измерение” седьмой раз. Проверить показание индикато ра: Для роликов со скосами: К=ккк.к НОРМА НП=ррр.р НОРМА Для бомбинированных роликов: Н=fff.f НОРМА где: ккк.к - значение конусности (мкм); ррр.р - значение непрямолинейности (мкм); fff.f - отклонение формы об |  |  |  | На индикаторе: “Датчик 1 в сечение 1”. На индикаторе: “D1 (ТЕК)=ххх.х Сечение 1”. На индикаторе: “Датчик 1 в сечение 2”. На индикаторе: “D2 (ТЕК)=ххх.х Сечение 2”. На индикаторе: “Датчик 1 в сечение 3”. На индикаторе: “D3 (ТЕК)=ххх.х Сечение 3”. В случае превышения норм брако вки вместо надписи “НОРМА” на индикаторе нап-ротив параметра будет появляться надпись “БРАК”. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разующей (мкм); 11. Нажать кнопку “Сброс” для контроля очередного ролика. |  |  |  |  |

Оперативное время всего - 0,639/*0,893/**0,648 н·ч;

Средний разряд          - 6,0;

* - с перенастройкой на другой типоразмер ролика;

** - при контроле первого подшипника в начале рабочей смены (без перенастройки)

Инженер-технолог			А.А.Шитов