| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 41 от 12.10.1992 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” марта 2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 8

текущего ремонта ТР-1 вспомогательного оборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем ди-зеле перед пос тановкой на ремонт осмот-реть. | 1. Осмотреть редукторы и промежу точные соединения. Проверить отсутствие посторонних шумов и стуков, отсутствие признаков пе-регрева корпусов агрегатов и по-дшипниковых узлов, на отсутст-вие утечек смазки. 2. Осмотреть вентиляторы охлажде ния тяговых двигателей и главно го генератора. Проверить отсутс твие ненормальных звуков, скре-жета, неплотностей воздухово-дов и улиток. 3. Проверить статический напор во здуха охлаждения тяговых двигателей и главного генератора (не менее 160 мм водн. столба на 15 поз.) 4. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек и крепление в хомутах. 5. Проверить поступление масла к редукторам. 6. Проверить работу системы авто-матического регулирования тем- | Манометр U-образный. | 0,584 | 5 | По показаниям манометров (см. ниже). При необходимо-сти проверить дав |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пературы. Открытие жалюзи при 72± 2°, закрытие при 66±71, температу-ра воды должна поддерживаться в пределах 75¸80°, масла 60¸80°. Начало движения рейки гидромуфты должно происходить при температуре 73±2°. Проверить чёткость включения гидропривода вентилятора, отк-рытия и закрытия жалюзи. 7. Проверить давление масла во вспомогательных агрегатах: а. Перед ФТО масла (1,1±2,2 кгс/см2). б. Перепад давления на ФТО ма-сла (не более 1,0 кгс/см2). в. После главного масляного насоса (3,5±6,8 кгс/см2). г. Перед центрифугой 8,0±10,5 кгс/см2). д. После фильтров турбокомп-рессоров (не менее 2,5 кгс/см2). е. В распределительных редукто-рах и на смазке гидропривода главного вентилятора (0,4±0,7 кгс/см2 на 15 поз., не ниже 0,3 кгс/см2 при 400 об/мин. коленчатых валов дизеля). ж. В гидромуфте привода главно го вентилятора (0,7±1,2 кгс/см2 на 15 поз., не ниже 0,1 кгс/см2 при 400 об/мин. коленчатых валов). |  |  |  | ление воздуха на выходе преобразо- вателя температу- ры (2,0 кгс/см2 при 73° и 5,0 кгс/см2 при 78¸84°). При 5,0 кгс/см2 выход рейки из ко рпуса гидропри-вода должен сос-тавлять 42±1 мм; в зимнее время 30+1 мм. В редукторах с централизованной смазкой. |
| 2 | Продуть секции холодиль-ника сжатым воздухом. |  | Подвод сжатого воздуха. | 0,117 | 2 | Продувку осущес твлять при остано вленном главном вентиляторе. |
| 3 | Проверить сос тояние вентиляторов охла-ждения тяго- | 1. Проверить крепление вентиляторов на фундаментах, крепление патрубков воздуховодов. | Набор ключей, молоток смотровой молоток | 0,748 | 4 | Заварку трещин производить со снятием вентилятора и изъятием крыльчаток. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вых двигате-лей и главного генератора. | 2. Открыть лючки, осмотреть лопа-тки, проверить их целостность и надёжность крепления, на состо-яние пылевлагоотделителей. 3. Осмотреть улитки. Допускается заварка трещин стенок коробов и не более двух несквозных трещин корпусов подшипников элек тродами Э42А, Э46А, Э50А диаметром 3¸4 мм. 4. Проверить состояние лючков и сеток каналов забора воздуха из дизельного помещения. Сетки очистить. | слесарный сварочное оборудование, лампа перено-сная. |  |  | После сварочных работ произвести очистку внутренней полости короба. При имевших мес то в эксплуатации нарушениях в ра-боте вентилятор отремонтировать со снятием с тепловоза. При разбо рке вентилятора заменить смазку в подшипниках (за-кладывать 2/3 объ ёма камеры). |
| 4 | Проверить сос тояние вентиляционных ка- налов. | Произвести наружный осмотр. Вы явленные неплотности и прорывы устранить. Проверить состояние и затяжку креплений, хомутов, неисправные заменить. | Отвёртка, набор клю чей, лампа перено сная, шорный инструмент, пассатижи. | 0,162 | 4 |  |
| 5 | Фильтры вентиляторов ох-лаждения тяго вых двигате-лей и главного генератора снять, после очистки на ме-сто установить. | После снятия фильтров проверить состояние и произвести очис-тку всасывающих каналов. | Молоток, лампа пе-реносная, ветошь. | 0,088 | 3 | Кассеты фильтров для очистки и ремонта передаются в заготовительный цех. |
| 6 | Проверить сос тояние редук- торов. | 1. Проверить надёжность резьбовых соединений и отсутствие уте чек масла. В случае ослабления фундаментных болтов или износе фиксирующих штифтов прове рить центровку со всеми смежны ми агрегатами со сменой штифтов. 2. Проверить отсутствие признаков перегрева подшипников. 3. В редукторах с автономным смазыванием проверить уровень мас ла, при необходимости попол-нить. | Молоток смотровой набор клю чей, лампа перено сная, приспособле-ние для проверки центровки гусак заправочный. | 0,307 | 4 | Требования к центровке (приве-дение к радиусу фланца 100 мм): не соосность не более 0,2 мм, непаралле льность не более 0,3 мм. Непосредственно после остановки дизеля проверить нагрев на ощупь. Редукторы заправлять маслами М12 или М124 лю бой модификации |
| 7 | Муфты, валы и опоры про- | 1. Проверить надёжность затяжки резьбовых соединений, состоя- | Набор ключей, молоток | 0,788 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | межуточных соединений ос мотреть и отремонтиро-вать. | ние шплинтовки. Муфты с пов-реждениями заменить. 2. Проверить отсутствие трещин и скручивания валов. 3. Осмотреть карданные головки и шлицевые соединения, проверить отсутствие люфтов. Произвести смазку шлицевых соединений и карданов. 4. Осмотреть промежуточную опору и корпус подшипников приво да синхронного подвозбудителя. Проверить отсутствие следов пе-регрева и признаков вытекания смазки. Добавить в опору и корпус подшипников по 15¸30 гр. смазки ЖРО. | смотровой лампа пе-реносная, пресс-мас -лёнка. |  |  | Шлицевые соединения смазывать смазкой ЖРО (шприцевать до выдавливания из зазоров), игольчатые подшипники маслом МС-20 (до пускается КС-19), добавлять до прекращения погло-щения масла. |
| 8 | Проверить сос тояние гидропривода главного вентиля- тора. | 1. Проверить затяжку резьбовых со единений, осмотреть маслопро-воды, проверить их целостность и состояние штуцеров. 2. Проверить отсутствие утечек мас ла. 3. Осмотреть сервомотор, проверить состояние и подвижность рычажной системы, отсутствие утечек воздуха. | Молоток смотровой набор клю чей, лампа перено-сная, ветошь. | 0,070 | 4 |  |
| 9 | Проверить сос тояние жалю-зи, их приво-дов. | Проверить состояние шарнирных соединений привода, надёжность стопорения и подвижность шарниров. Осмотреть регулирующие секторы со стопорными пальцами. Добавить смазку в шарниры. Осмотреть створки, проверить от-сутствие коробления, механических повреждений, плотность закрытия. | Лампа пе-реносная, ёмкость со смазкой, ветошь. | 0,200 | 4 | Шарнирные соединения смазывать смазкой УСсА. Старую смазку удалить, нанести тонкий слой свежей. |
| 10 | Шахту холодильника ос-мотреть и отремонтиро-вать. | 1. Снять люки шахты, осмотреть се кции, с утечками по коллекторам и неплотностями трубок заме-нить. Устранить утечки по привалкам коллекторов. 2. Проверить состояние утеплитель ных заслонок с приводом и пол- | Набор ключей, молоток слесарный зубило, электродрель, лам па перено-сная, сварочное оборудова | 0,536 | 4 | Не допускается выпуск из ТР-1 те-пловоза с хотя-бы одной заглушен-ной секцией. Допускается ос-тавлять в работе секции с запотева- нием, но не течью. Допускается заварка трещин в од |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ным открытием и закрытием. Рас крытие заслонки должно состав лять 500±10 мм. 3. Осмотреть диффузор главного ве нтилятора, проверить состояние и расположение заслонок соглас- но сезону. 4. Осмотреть элементы каркаса шах ты, проверить отсутствие трещин, при выявлении заварить. 5. Осмотреть подпятник главного вентилятора, проверить затяжку соединений, отсутствие следов перегрева и вытекания смазки. Добавить смазку в подшипники карданного вала главного венти лятора (прессовать до выдавливания смазки из зазоров). | ние, пресс-маслёнка. |  |  | ном коллекторе длиной не более 50 мм и суммарной длиной всех трещин не более 250 мм. Трещины коллекторов и элемен- тов каркаса разде лать под V-образ-ный шов, заварить электродами диаметром 3¸4 мм. После заварки коллектор опрессо вывать горячей во дой давлением 2 кгс/см2 в течение 5 мин. Смазка ЖРО. |
| 11 | Произвести смазку подшипников подпя-тника главно-го вентилято-ра. | Добавить 20¸25 гр. смазки в подшипник. | Пресс-маслёнка. | 0,048 | 3 | Тип смазки - ЖРО. |
| 12 | Произвести очистку пластинчато-щеле-вого ФГО ма-сла. | 1. Изъять пакеты. 2. Из внутренних полостей слить шлам с остатками масла. 3. Картер корпуса фильтра протереть, очистить и протереть места постановки пакетов. 4. Очищенные и промытые пакеты на место установить. | Набор ключей, ём кость для сбора шла ма, салфе -тки. | 1,457 | 3 | При удалении шлама и очистке картера обращать внимание на отсу-тствие металлических частиц. Пакеты для очи-стки и ремонта пе редаются в заготовительный цех. |
| 13 | Произвести замену элеме-нтов и очистку бака ФТО масла. | 1. Снять крышку с решёткой, отк-рыть сливной вентиль и спустить масло из бака. 2. Изъять фильтрующие элементы. 3. Промыть внутреннюю полость бака чистым керосином. 4. Проверить чистоту атмосферного отверстия стержня центральной секции. 5. Вложить новые фильтрующие | Набор ключей, ём кость для сбора ис-пользованных фильтрующих элементов, лампа пе-реносная, ветошь, са лфетки. | 2,200 | 3 | Бак закрывать |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | элементы. 6. Установить решётку и закрыть корпус бака крышкой. |  |  |  | немедленно после установки новых элементов. |
| 14 | Осмотреть во-дяные и масля ные трубопро-воды. | 1. Трубопроводы осмотреть, прове-рить отсутствие признаков утечек. 2. Прокачать масляную систему от маслопрокачивающего насоса, проверить отсутствие утечек мас ла по стыкам труб и вентилям. 3. Проверить, при необходимости подтянуть соединения фланцев и хомутов. 4. Проверить состояние вентилей путём их открытия и закрытия. | Набор ключей, лампа переносная. | 0,435 | 4 | Прокачка производится после око нчания ремонта электроаппарату-ры и аккумулятор-ной батареи, уста новки всех масляных фильтров и де талей арматуры маслопроводов. |
| 15 | Осмотреть теп лообменник. | Проверить отсутствие неплотностей водяной и масляной полостей и затяжку соединений. | Лампа пе-реносная, набор клю чей. | 0,069 | 4 |  |
| 16 | Воздухоочис-тители осмотреть и отремо-нтировать. | 1. Слить отстой из корпусов и добавить масло до необходимого уровня 2. Открыть боковые лючки, изъять неподвижные кассеты. 3. Проверить состояние подвижных кассет и колеса, обращая внимание на отсутствие перекосов и заеданий. 4. Проверить работу привода подвижной кассеты путём подачи в цилиндр привода сжатого воздуха давлением 6¸8 кгс/см2. 5. Осмотреть корпуса, проверить отсутствие течей масла. 6. Осмотреть жалюзи, проверить со вместную работу приводов жалюзи и заслонок забора воздуха из дизельного помещения. 7. Очищенные и промасленные неподвижные кассеты на место ус-тановить. | Набор ключей, от вёртки, по двод сжатого возду ха, ёмкость для сбора шла ма, лампа переносная. | 0,703 | 4 | Воздухоочистители заправляются моторным маслом любой марки, до-пускается примене ние отработавших масел. Неподвижные кассеты передаются для очистки и ремонта в заготовительный цех. Ход кассеты при одном ходе штока привода не более 100 мм по периметру кассеты. |
| 17 | Вспомогатель | Запустить дизель, выполнить ра- |  | 0,315 | 5 | Работа выполня- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ное оборудование после ре монта осмотреть. | работы согласно требованиям п.п. 4, 5, 6 и 7 раздела 1. |  |  |  | ется после вывода секции со стойла. |

Оперативное время всего - 9,492 н×ч;

Средний разряд          - 3,7;

Инженер-технолог			А.А.Шитов