| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 6 от 25.03.1999 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” марта 2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 9

технического обслуживания ТО-2 механического оборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Осмотреть бу-ксы. | 1. На ощупь проверить нагрев корпусов буксовых подшипников. 2. Проверить затяжку болтов крышек букс, их шплинтовку, клинь-ев тяговых поводков, гаек и болтов фрикционных гасителей. 3. Осмотреть буксовые поводки, проверить целостность сайлент-блоков, отсутствие трещин, надрывов, плотность посадки клинь ев в пазах. | Молоток смотровой набор клю чей, лампа перенос ная, пасса тижи. | 0,213 | 4 | В случае выделения буксы по нагреву её осмотр вы полнять со вскрытием крышки. Зазор между горизонтальной гра нью клина поводки и днищем паза не менее 0,5 мм. |
| 2 | Осмотреть пружины рессорного подве шивания. | Проверить отсутствие трещин и изломов. | Молоток смотровой лампа пе-реносная. | 0,133 | 4 |  |
| 3 | Осмотреть ра-мы тележек. | Проверить отсутствие трещин в элементах и сварных швах, кронш-тейнах буксовых поводков. Проверить затяжку резьбовых сое динений. | Молоток смотровойлампа пе-реносная. | 0,143 | 4 |  |
| 4 | Осмотреть то-рмозную рычажную передачу. | 1. Осмотреть тормозные колодки. Заменить в случае трещин, сколов, толщины менее 15 мм. 2. Осмотреть тяги и шарниры, проверить состояние шплинтовки, отсутствие трещин и прочих дефектов. Неисправные детали заменить. | Лампа пе-реносная, молоток слесарный пассатижи, монтировка. | 0,733 | 4 | Работа (кроме п.3) выполняется при выключенном воздухораспреде-лителе. При каждой раз- борке шарниров старую смазку уда лять, закладывать свежую (солидол |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Проверить выход штоков тормо зных цилиндров (55÷100 мм), при необходимости отрегулировать. |  |  |  | С жировой) Зазоры в шарнирах 1,5÷4,0 мм |
| 5 | Осмотреть ко-лёсные пары. | Проверить отсутствие трещин, вмятин, сколов и раковин на банда-жах; отсутствие ослабления посадки бандажей и бандажных колец и их сдвигов по контрольным меткам. По истечении 15 суток с момента последнего замера произвести обмеры бандарей. | Молоток смотровой лампа пе-реносная. | 0,143 | 5 | При выявлении дефектов руководствоваться требованиями Инструк- ции по формирова нию и содержанию колёсных пар ТПС ЦТ-329. |
| 6 | Осмотреть мо торно-осевые подшипники. | 1. Вручную проверить отсутствие нагрева корпусов. 2. Проверить затяжку и фиксацию болтов шапочных и крышек смазочных насосов (для ЭД-118Б). 3. Проверить уровень смазки и отсутствие её утечек. Выпустить конденсат. При необходимости произвести дозаправку осевым маслом темпе ратурой 50÷80°, летом марки Л, зимой З. | Молоток смотровойлампа пе-реносная, устройст-во заправочное, ёмкость для сбора отстоя. | 0,328 | 4 | В случае выделения по температуре проверить зазо ры в МОП (0,5 ÷2,0 мм), произве сти ревизию поль стера и смазочного насоса. При изъятом польстере осмотреть шейку МОП (задиры глу биной не более 0,3 мм). |
| 7 | Осмотреть уз-лы опорно-осе вого подвеши-вания. | Осмотреть обоймы, пружинные па кеты, стержни, стягивающие болты, при выявлении трещин, деформаций, изломов заменить. Проверить наличие и надёжность фиксации поддерживающих валиков и гаек стягивающих болтов. | Лампа пе-реносная, ключ рожковый 24* 27 мм, пас сатижи, молоток слесарный | 0,164 | 4 |  |
| 8 | Осмотреть тя-говые редукторы. | 1. Проверить крепление кожухов. 2. Проверить отсутствие утечек сма зки. При выявлении трещины по-ловину кожуха снять, трещину устранить сваркой. 3. Проверить достаточность смазки по проблеску металла зубьев редукторов. При наличии проблеска добавить смазку до уровня ни жней кромки заправочной горловины. 4. Осмотреть крышки заправочных горловин. Заменить повреждённые, установить недостающие крышки и их пробки. Устранить причины течей смазки по крыш- | Молоток смотровой ключ рожковый 17* 19 мм, лам па перенос ная, гусак заправоч -ный. | 0,545 | 4 | В случае разжижения редукторной смазки осевым маслом у ЭД-118Б КМБ подлежит вы катке для ревизии уплотнений МОП. Тип смазки - редукторная. Проверка наличия смазки производится не ранее 45 мин. после прекращения движения секции. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кам и пробкам. |  |  |  |  |
| 9 | Осмотреть автосцепные устройства. | 1. Проверить затяжку и фиксацию гаек поддерживающих плит и тяговых клиньев. 2. Осмотреть детали увтосцепных устройств, проверить параметры головок головок шаблоном 873 (у свободных автосцепок). Заменить дефектные детали. 3. Проверить предохранение автосцепок от саморасцепа. 4. Осмотреть расцепные приводы. | Молоток смотровой лампа переносная, ломик-калибр, шаблон 873. | 0,127 | 4 | При проверке автосцепок руководствоваться требованиями Инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494, глава 4. Между сцепленными секциями - ломиком-калибром, у свободных автосцепок - щаблоном 873. |
| 10 | Осмотреть пу-теочиститель. | Особое внимание уделять креплению нижнего бруса. | Молоток смотровой лампа пе-реносная. | 0,032 | 4 | Высота нижней кромки над уровнем головок рельсов 100÷175 мм. |

Оперативное время всего - 2,561 н·ч;

Средний разряд          - 4,1;

Инженер-технолог			А.А.Шитов