| DOC |  | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

10 декабря 2001 г.

|  | КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 20 |  |
| --- | --- | --- |
| ремонта остова двухмашинного агрегата TD701-4/TD706-4 |  |  |

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остов очистить. | Половины остова с полюсами продуть сжатым воздухом и протереть во всех доступных местах. Продуть резьбовые гнёзда. | Тележка, камера продувочная, салфетки, ветошь. | 0,403 | 3 |  |
| 2 | Полюсы осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить надёжность крепления полюсов на половинах остова. 2. Проверить плотность посадки катушек на полюсах. 3. Осмотреть полюсные наконечники, проверить отсутствие потёртостей и признаков нарушения монолитности. 4. Проверить состояние поверхности изоляции катушек, состояние гетинаксовых прокладок между секциями обмоток и резиновых клиньев между обмотками и внутренними поверхностями остова. В случае выявления неисправностей катушку отремонтировать с снятием с полюса. | Ключи рожковые 19*22, 22*24 мм, молоток смотровой, лампа переносная, нож монтёрский, пассатижи, напильники, электротигель, мегомметр 500 в, кисти, ветошь. | 0,503 | 5 | Проверять по степени затяжки полюсных болтов остукиванием и ключом, по отсутствию выступлений ржавчины, остукиванием полюсных наконечников. Ослабшие болты вывернуть для проверки состояния, при необходимости заменить. В случае ослабления посадки катушки восстановить его постановкой прокладок из пропитанного олифой электрокартона ЭВ. При ремонте полюсов со снятием с остова затяжку полюсных болтов осуществлять при нагреве 70100. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Осмотреть выводы полюсных катушек и межкатушечные соединения. Проверить крепление проводов в остове, целостность их изоляции. Повреждения изоляции устранить срезанием на конус длиной 2025 мм в пределах целой части с последующим наложением не менее двух слоёв новой изоляции вполуперекрышу (но не менее толщины основной изоляции) с промазкой каждого слоя электроизоляционным лаком. 6. Проверить состояние наконечников кабелей в клеммной коробке и у щёткодержателей. В случае выявления признаков перегрева проверить качество пайки наконечника, состояние жил проводов, плотность прилегания (износ жил не более 10 %, площадь прилегания не менее 80 %). При необходимости наконечник зачистить, облудить или перепаять. 7. Замерить сопротивление изоляции катушек (не ниже 3,0 МОм). |  |  |  | Перед заворачиванием проверять соответствие длин болтов глубине резьбовых гнёзд. Запрещается использование для фиксации проводов в остове лент, способных вытягиваться. Восстановление изоляции проводов производить в случае расположения повреждения не ближе 200 мм до ввода в коробку или катушку. Полную замену провода производить согласно требованиям п. 7.3.19 Правил текущих ремонтов и технического обслуживания тепловозов ЦТ-4320. |
| 3 | Остов осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить состояние люков и вентиляционных окон. Удалить заусенцы кромок окон. Осмотреть крышки люков и решётки вентиляционных окон. Уплотнения люков очистить, повреждённые удалить, наклеить новые. Подклеить отставшие участки. Проверить исправность замков. Решётки заменить в случае надрывов или пробоин. Деформированные места выправить. Проверить прилегание кры- | Сварочное оборудование, станочное оборудование, машинка шлифовальная, набор ключей, калибры резьбовые, шкурка шлифовальная, лампа переносная, кисть, ветошь. | 0,355 | 5 | Уменьшение проходного сечения вентиляционных решёток допускается не более, чем на 10 %. Допускается наплавка изношенных мест привалки остовов или подшипниковых узлов. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шек и решёток к окнам, надёжность замков. 2. Осмотреть клеммные панели. Наружные поверхности протереть. Мелкие перекрытия зачистить, покрыть лаком 1201. Сколы на глубину до 20 % толщины, с максимальным размером до 40 мм, не дающие начала трещинам, запилить до плавных переходов и покрыть лаком 1201. В случае выявления трещин панель заменить. Проверить состояние резьбы контактных штырей, заменить в случае износа или срыва хотя-бы одного витка. Проверить плотность посадки штырей в панелях. 3. Осмотреть станины. Проверить отсутствие трещин. Допускается разделка и заварка трещин, идущих от отверстий под болты крепления капсул подшипниковых узлов к горловинам, у коллекторных люков или вентиляционных окон, не выходящих на ярмо остова и не идущие к отверстиям полюсных болтов. После заварка швы зачистить, привалочные поверхности зашлифовать заподлицо. 4. Проверить состояние рым-болтов с их выворачиванием и контролем резьбы. 5. Проверить состояние резьбовых гнёзд, в случае износа рассверлить под очередной ремонтный размер. |  |  |  | Сколов, доходящих к контактным штырям ближе 20 мм не, допускается. Допускается заварка трещин с максимальной длиной до 100 мм. При сварочных работах руководствоваться требованиями раздела 4.1 Инструкции по сварочным работам ЦТ-336. При проведении сварочных работ на станине снимать полюсные катушки. Увеличение диаметра гнезда не более, чем на одну ступень. Гнёзда болтов соединения станин, крепления капсул подшипниковых |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | узлов и рым-болтов проверить калибрами. |
| 4 | Окрасить катушки межкатушечные соединения. | 1. Протереть поверхности катушек салфетками, смоченными в бензине Б-70. 2. Нанести на катушки и межкатушечные соединения эмаль ГФ-92ХС, избегая её попадания на привалочные поверхности и полюсные наконечники. 3. Поместить станины в сушильную печь, просушить при температуре 7080 до прекращения отлипа. | Краскопульт, печь А123, чалочное приспособление, тележка, чисти, салфетки. | *0,414 | 3 | Работа выполняется при ТР-2 или в случае неудовлетворительного состояния поверхности эмалевого покрытия. Поверхность эмали должна быть гладкой, не иметь трещин, вздутий, отслоений и натёков. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Запрещается очистка деталей дизельным топливом. 2. Позиция для ремонта остовов должна быть оборудована вытяжной вентиляцией и отвечать требованиям пожарной безопасности. 3. Запрещается складирование станин друг на друга. 4. При ремонте пользоваться только исправным инструментом, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями.

Оперативное время всего	-	*1,675/1,261 н·ч;

Средний разряд			-	*4,0/4,4;

* - для ТР-2

Инженер-технолог				А.А.Шитов