| DOC | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

“......” декабря  2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 21

ремонта подшипниковых щитов с щёткодержателями двухмашинного агрегата TD701-4/TD706/4

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Очистить кап-сулы подшип-никовых узлов с щёткодержа-телями. | 1. Из подшипниковых гнёзд удалить остатки смазки. Вывернуть смазоч ные ниппели, смазочные каналы прочистить ершом и продуть сжа-тым воздухом. 2. Капсулы и щёточные узлы проте-реть во всех местах. Изолирующие детали протереть чистыми салфет-ками, смоченными в бензине Б-70. | Ключ рож-ковый 14*17 мм, ёрш прово-лочный, ка мера проду вочная, ве-тошь, сал-фетки. | 0,275 | 3 |  |
| 2 | Капсулы осмо-треть и отремо нтировать. | 1. Осмотреть коллекторные люки. Удалить заусенцы кромок окон. Крышки люков осмотреть. Очис-тить уплотнения люков. Отставшие участки подклеить, повреждённые заменить. Прове-рить исправность замков. Выправить деформированные ме ста люков. Проверить прилегание люков к окнам. 2. Осмотреть капсулы. Проверить отсутствие трещин, сколов, отсутствие выработки под-шипниковых гнёзд. Сквозных радиальных трещин по дшипниковых гнёзд и выходящих на привалочные места к станинам, сколов не допускается. | Станочное оборудование, свароч ное обору-дование, машинка шлифовальная, шкур ка шлифо-вальная, щётка воло сяная. | 0,605 | 5 | Допускается нап-лавка изношенных мест. При сварочных и наплавочных рабо-тах руководствова-ться требованиями раздела 4.2 Инструк ции по сварочным работам ЦТ-336. При производстве сварочных работ на подшипниковых уз лах снимать травер сы щёткодержате-лей. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Осмотреть передние и задние кры-шки подшипниковых узлов. Проверить отсутствие трещин, на дрывов и выработки. Удалить остатки старой смазки. Прочистить жёсткой волосяной щё ткой гребни уплотнений крышек. Проверить состояние резьбы внут ренних крышек под болты. 4. Проверить состояние отверстий под шпильки, в случае износа рас-сверлить под очередной ремон тный размер с заменой шпильки на ремонтную. 5. Осмотреть смазочные ниппели, за менить в случае выявления повреж дений или износа резьбы. |  |  |  | При износе резь-бы в задних крыш-ках рассверлить гне здо под следую-щий ремонтных ра-змер (не более, чем на одну ступень). Износ резьбы вну три смазочных ка-налов устранять по-становкой ремонт-ных втулок с чер-тёжной резьбой. |
| 3 | Щёткодержатели осмотреть и отремонтиро-вать. | 1. Щёткодержатели с траверсами ос-мотреть. Проверить плотность посадки щё ткодержателей на пальцах, покре-пить болты щёткодержателей и траверс. 2. Осмотреть изоляторы, заменить в случае выявления повреждений. 3. Проверить состояние нажимных пружин с фиксаторами. 4. Проверить плотность посадки па-льцев в изоляторах, изоляторов в траверсах. 5. Осмотреть траверсы, покрепить бо лты крепления в подшипниковом узле. 6. Осмотреть обоймы щёткодержате лей. Запилить мелкие задиры и оп-лавления. Заменить в случае выяв-ления трещин, сколов, значитель-ных оплавлений. 7. Вставить новые неизношенные щё тки в щёткодержатели, проверить зазоры между щётками и обойма- ми (по толщине 0,02¸0,09 мм; при | Ключи тор цовые 12; 14 мм, ключ рож-ковый 14*47 мм, отвёртка, набор щу-пов, мегом метр 500 В | 0,592 | 5 | Допускается оста вление точечных брызг металла. В случае снятия траверсы ставить со впадающие риски на траверсу и кор-пус. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | неплановых ремонтах не более 0,1 мм; по ширине 0,08¸0,15 мм, при неплановых ремонтах не более 0,2 мм). 8. Проверить сопротивление изоля-ции между пальцами и корпусом (не ниже 100 МОм). |  |  |  |  |
| 4 | Произвести ок-раску внутрен-них поверхнос-тей. | 1. Протереть внутренние поверхнос-ти капсул салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 2. Нанести на внутренние поверхно-сти капсулы эмаль ГФ-92ХС се-рую. | Краско-пульт, ве-тошь. | *0,182 | 3 | Работа выполняет ся только при ТР-2. Не допускается попадание эмали на щёточные узлы, кроме дисков тра верс. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Запрещается очистка деталей дизельным топливом. - Позиция для ремонта деталей двухмашинного агрегата должна быть оборудована вытяжной вентиляцией и отвечать требованиям пожарной безопасности. - Запрещается складирование капсул друг на друга. - При ремонте пользоваться только исправным инструментом.

Оперативное время всего	- *1,654/1,472	н×ч;

Средний разряд			- *4,4/4,6

* - для ТР-2

# Инженер-технолог				А.А.Шитов