| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 32 от 13.06.1991 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 16 мая 2002 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 15

ремонта топливной форсунки дизеля М750

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент,приспособ-ления | Сред-ний раз-ряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снять нагар с распылителя. | Установить партию форсунок в спе-циальную решётку и опустить в ван-ну с моечным раствором на 1015 мин. Глубина погружения распылите-лей 1820 мм, температура раствора 7090. Состав раствора: - сода кальцинированная – 20 гр/л; - жидкое стекло – 10 гр/л; - хромпик – 1 гр/л. После отмачивания изъять форсунки из решётки, распылители протереть салфеткой, смоченной в бензине. | Спецванна, салфектки. | 3 | Альтернативный раствор: -тринатрийфосфат – 20 гр/л; - керосин 100 см3. - мыло – 10 гр/л; - хромпик – 1 гр/л. Допускается очи-стка распылителей жёсткой волосяной щёткой с предва-рительным выма-чиванием распы-лителя в течение 23 часов в керо-сине. |
| 2 | Произвести пред-варительную про-верку давления впрыска и качес-тва распыла. | Установить форсунку на стенд. Произвести серию впрысков при бы-стром, затем при медленном качании рычага. Проверить качество распыла. Нача-ло и конец впрыска должны быть чёт- ко обозначены. Подвпрысков, отдель-ных струй, образования капель на кон-цах распылителей не допускается. Не допускается двойных и тройных впрысков. Распыл должен иметь равномерный туманообразный вид без местных сгу-щений. Проверить давление впрыска (2003 | Стенд А106, набор ключей. | 5 | Проверку распы-ла производить при 3050 качани-ях рычага стенда в 1 мин. Результаты ис-пытания форсун-ки записать в жур-нал дефектации. «Дробящий» впрыск не являет- ся ненормальным признаком. При медленном поднятии давле-ния на 10 кгс/см2 в течение 57 сек до 190 кгс/см2 под-теканий не допус-кается, при даль- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кгс/см2 для М756Б, 2005 кгс/см2 для М753Б). Падение давления во время впрыска 150180 кгс/см2. Разница дав-ления между впрысками не более 10 кгс/см2. |  |  | нейшем поднятии давления до впры-ска допускается появление капли без отрыва от рас-пылителя. |
| 3 | Форсунку разобрать. | 1. Установить форсунку распылите-лем вверх, снять муфту распылите-ля, затем распылитель с иглой. 2. Перевернуть форсунку гайкой-кол-пачком вверх, снять гайку-кол-па-чок, затем прокладки и регулирово-чную шайбу. Вынуть пружину, стер-жень толкателя и штуцер. | Приспособ-ление для разборки, набор ключей. | 5 | Допускается за-жимать форсунку в тисках с алюми-ниевыми губками. |
| 4 | Детали форсунки промыть и осмот-реть. | 1. Все детали промыть в чистом бен-зине и продуть сжатым воздухом. Отметить дефектные детали. 2. Распылитель и иглу перенести в ванну с профильтрованным дизель- ным топливом, тщательно пропо-лоскать. Не вынимая из ванны, за-вести иглу в распылитель. | Ванны про-мывочные, камера продувоч-ная. | 4 | Распылитель с иглой промываю-тся в отдельной ванне. При введении иг-лы в распылитель обращать внима-ние на плавность перемещения иглы в распылителе, на отсутствие заеда-ний и прихваты-ваний. |
| 5 | Проверить посад-ку иглы в распы-лителе. | Игла, выдвинутая на 1/3 длины из распылителя, наклонённого к горизо-нтали под углом 45, должна опуска-ться под действием собственного веса. |  | 5 |  |
| 6 | Произвести дово-дку иглы и рас-пылителя. | 1. Установить иглу в доводочный ста-нок в трёхкулачковый патрон. 2. Снять корпус с иглы, цилиндричес- кие поверхности корпуса и иглы ди-аметром 6 мм протереть гигроско- пичной ватой. 3. Деревянной лопаткой нанести на поверхности диаметром 6 мм пасту из окиси алюминия. 4. Одеть на иглу корпус и включить двигатель станка. Доводку произво- дить при скорости вращения шпин-деля 200250 об/мин, перемещая ко-рпус вдоль иглы. 5. После доводки иглу вынуть из кор-пуса и тщательно промыть иглу с | Станок до-водочный, лопатки де-ревянные, ванны про-мывочные. | 7 | Работа выполня-ется при необходи-мости. Между кулачка-ми патрона и на-детым корпусом распылителя дол-жен оставаться за-зор. При нанесении пасты избегать её попадания на за-порный конус. Одевать и сни-мать корпус с иг-лы можно только при неподвижном шпинделе. Допускается руч-ная доводка иглы и корпуса. Продолжительно- сть доводки дол-жна быть самой |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | корпусом в керосине, после чего протереть гигроскопичной ватой. Доведённые поверхности должны иметь ровный блеск, обрывов при-тирки не допускается. После промывки иглу и корпус пе-ренести в ванну с дизельным топли- вом, тщательно прополоскать. Не вынимая из топлива, завести иглу в корпус. 6. Проверить посадку иглы в распы-лителе согласно требованиям разде- ла 5. |  |  | минимальной. При заведении иглы в корпус после промывки проверять плав-ность перемеще- ния. |
| 7 | Произвести дово-дку торца распы-лителя. | 1. На поверхность шабровочной пли-ты нанести тонкий слой пасты ГОИ (тонкой). 2. Равномерно прижимая торец корпу- са, произвести доводку до ровной блестящей поверхности. 3. Корпус промыть, насухо вытереть, на торец наложить плоско-паралле- льную призму. Допускается появле- ние не более трёх колец Ньютона. 4. Корпус и распылитель тщательно промыть в керосине, перенести в ванну с профильтрованным дизель- ным топливом, тщательно прополо- скать. Не вынимая из топлива, заве-сти иглу в корпус. | Плита шаб-ровочная, призма Френеля, ванны про-мывочные, салфетки. | 6 | Работа выполня-ется при необходи-мости. Допускается при-тирка на пасте из окиси хрома. Допускается про-изводить проверку торца на парал-лельность лекаль-ной линейкой (за-зоров не допуска-ется). |
| 8 | Произвести опрессовку распылителя. | 1. Проверить герметичность стенда. Заглушив эталонную форсунку рас-пылителем-заглушкой, поднять дав-ление в стенде до 350 кгс/см2. Время падения давления в стенде до 300 кгс/см2 допускается за время не ме-нее 5 мин. 2. Проверить настройку стенда. Вре-мя опрессовки эталонной форсунки не должно отличаться от указанно- го в паспорте стенда на время более 1 сек. 3. Распылитель промыть в бензине Б- 70, установить на эталонную фор- | Стенд А106 с эталонной форсункой, секундо-мер, набор ключей, ванны про- мывочные, вата гигро-скопичная. | 6 | Стенд заправля-ется отфильтро-ванным дизель-ным топливом. Заправку произ-водить через шёл-ковое полотно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сунку и произвести один впрыск. После впрыска поднять давление до 360370 кгс/см2 и замерить время падения давления от 350 до 300 кгс/см2. Повторить предваритель-ный впрыск и опрессовку. Падение давления в указанных выше преде-лах должно происходить в течение 414 сек (для новых распылителей 814 сек.) 4. Распылитель снять с эталонной фо-рсунки и промыть в профильтрован- ном дизельном топливе. |  |  |  |
| 9 | Притереть иглу по рабочему кону-су. | 1. Иглу зажать за хвостовик в трёхку- лачковый патрон. 2. Протереть иглу и корпус гигроско-пичной ватой, на поверхность иглы нанести слой масла МК-22 или МС-20, на рабочий конус нанести слой пасты. 3. Одеть корпус на иглу. Притирку производить при скорости враще-ния шпинделя 200250 об/мин. При-тирка считается законченной при появлении замкнутого блестящего пояса у основания рабочего конуса иглы шириной 0,40,8 мм (у новых распылителей не шире 0,4 мм). 4. Вынуть иглу с корпусом из шпинде- ля, тщательно промыть в керосине и протереть гигроскопичной ватой. Затем перенести иглу и корпус в профильтрованное дизельное топли-во, тщательно прополоскать. Не вы-нимая из топлива завести иглу в корпус. 5. Произвести опрессовку распылите-ля согласно требованиям раздела 8 | Станок до-водочный, стенд А106, ванны про-мывочные, лопатка де-ревянная, комплект притиров, вата гигро-скопичная. | 7 | Работа выполня-ется при необходи-мости. Паста «Карбо-рунд 500», при нанесении пасты избегать её попа-дания на цилинд- рические поверх-ности. Снимать и оде-вать корпус мож-но только при не-подвижном шпин-деле. Во время притир-ки периодически удалять с иглы пе-ретёртую пасту. В случае увеличе-ния ширины при-тирочного пояса конус довести при помощи чугунного притира на пасте «Карборунд 500», затем на доводоч-ном станке. |
| 10 | Проверить подъём иглы. | 1. Распылитель промыть в бензине. 2. Установить распылитель в оправу приспособления хвостовиком иглы вверх. | Приспособ-ление для проверки подъёма иглы, прис-пособление для выпрес- | 5 | Работа выполня-ется после завер-шения всех дово-дочных операций с распылителем. Для новых распы-лителей величина |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Установить ножку индикатора на торец корпуса и вывести показание индикатора на нуль. 4. Перенести ножку индикатора на то-рец хвостовика иглы и проверить показание индикатора. Величина по-дъёма должна составлять 0,480,60 мм. 5. Порядок подбора новой иглы: - Корпус распылителя и комплект новых игл промыть в бензине. - Подобрать иглу, входящую плотно от руки в корпус на 1/3 длины. - Изъять иглу из корпуса, смазать авиамаслом и завести в корпус вновь до конца. - Проверить величину подъёма иг-лы, проверить посадку иглы в кор-пусе, в случае необходимости прои-звести доводку поверхностей диа-метром 6 мм и притирку рабочего конуса. После завершения всех работ про-верить герметичность распылите- ля. | совки иглы из распыли-теля, стенд А 106, ста-нок доводо-чный, ван-ны промы-вочные. |  | подъёма 0,48 0,53 мм. В случае превы-шения нормаль-ной величины по-дъёма не более, чем на 0,05 мм произвести прити-рку торца корпу-са распылителя. При подъёме ме-нее 0,48 мм или более 0,65 мм по-добрать новую иг-лу. Изъятие плотно сидящей иглы из корпуса произво-дить только при помощи приспосо-бления. Величина подъ-ёма 0,480,53 мм, плотность 814 сек. |
| 11 | Произвести дово- дку торца корпу-са форсунки. | 1. Нанести на плиту слой пасты. Про-изводить доводку, равномерно при-жимая торец корпуса к плите. Во время доводки периодически ко-нтролировать перекос торца относи- тельно оси в крайних точках (не более 0,025 мм). Доводку производить до получения ровной блестящей поверхности. 2. Корпус тщательно промыть кероси- ном, насухо вытереть, на торец нало-жить плоско-параллельную призму. Допускается появление не более трёх колец Ньютона. | Плита шаб-ровочная, призма Френеля, оправа с индикато-ром, ванны промывоч-ные, салфе- тки. | 6 | Работа выполня-ется при необходи-мости. Доводку произво-дить пастой на ос-нове оксида хро-ма, допускается применение пасты на окиси алюми-ния. |
| 12 | Детали форсунки промыть и осмот-реть. | 1. Корпус форсунки, муфту распыли-теля, толкатель, пружину, гайку- колпак, штуцер промыть в отфиль- | Камера продувоч- ная, ванны промывоч- | 5 | Работа выполня-ется непосредст-венно перед сбор-кой форсунки. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | трованном дизельном топливе. 2. Отдельно в отфильтрованном дизе-льном топливе промыть распыли- тель с иглой. Не вынимая из топли- ва, завести иглу в распылитель. 3. Детали, кроме распылителя, про-дуть сжатым воздухом и осмотреть. | ные. |  |  |
| 13 | Форсунку соб-рать. | 1. Вставить корпус форсунки в прис-пособление. 2. Установить распылитель с иглой навернуть муфту от руки. 3. Установить корпус в приспособле- ние для центровки распылителя и ключом затянуть муфту распылите- ля до отказа. 4. В корпус опустить стержень толка-теля, на стержень положить пружи- ну, на верхний торец пружины поло-жить регулировочную шайбу. На гайку-колпачок одеть новое медное уплотнение и затянуть гайку клю-чом. 5. Вложить в гнездо штуцера новую прокладку, ввернуть штуцер и затя- нуть ключом. 6. Вставить форсунку в приспособле- ние для замера биения, проверить биение поверхности распылителя относительно корпуса форсунки (не более 0,20 мм) и муфты распылите- ля (не более 0,25 мм). | Приспособ-ление для сборки фор- сунки, прис-пособление для центро- вки распы-лителей, приспособ-ление для проверки биения рас- пылителей, набор клю-чей. | 5 | В процессе регу-лировки допускае-тся установка двух регулировочных шайб. |
| 14 | Проверить давле- ние и качество распыла. | 1. Установить форсунку на стенд и вы-полнить проверки согласно требова ниям раздела 2. 2. Отрегулировать величину давления поднятия иглы подбором высоты ре-гулировочной шайбы между пружи-ной и гайкой-колпачком. Изменение высоты шайбы на 0,1 мм вызывает изменение давления впрыска на 4 кгс/см2. | Стенд А- 106, штан-генциркуль набор клю-чей. | 5 | Одновременно допускается уста-новка не более двух шайб. |

Требования ОХТ и ТБ:

| 1. Место очистки форсунок должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией. 2. При работе с деталями топливной аппаратуры использование защитных паст обязательно. 3. Лица, работающие на станках и стендах, должны иметь специальный допуск. 4. Ремонтные работы выполнять только исправным и типовым инструментом, проверки и испытания производить на типовых аттестованных стендах с непросроченными сроками поверок. |  |
| --- | --- |

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОТ и ТБ							Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Федотов Г.Б., Левин Г.Б. «Топливные системы тепловозных дизелей». 1983 г.

- «Дизели тепловозные». Инструкция по эксплуатации 765 ИЭ АО «Звезда» г. Санкт-Петербург.

- Правила деповского ремонта тепловозов ТГМ3 ЦТ-2822 1971 г.

- Рахматулин М.Д. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Бабич Г.С. и др. «Тепловозные дизели М753 и М756» 1968 г.