| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 31 мая 2002 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 16

среднего ремонта коленчатого вала дизеля М756Б

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент,приспособ-ления | Сред-ний раз-ряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтировать заглушки шатун-ных и 7 коренной шейки | Расстопорить и отвернуть гайки стя-жных болтов, болты снять. Извлечь заглушки шатунных шеек из гнёзд. Извлечь внутреннюю заглушку из 7 коренной шейки, вытолкнуть стяж-ной болт с наружной заглушкой, изъ-ять поплавок, рассоединить болт и траверсу. | Подставка Л9690-354, приспособ-ление Л9690-681, ключи 14, 17 мм тор-цовый и накидной, пассатижи. | 4 |  |
| 2 | Очистить колен-чатый вал и сня-тые детали. | 1. Вал перенести на подставку с поддо- ном. Протереть вал во всех местах ветошью, смоченной в керосине или дизельном топливе. «Упорные» отложения удалить пос-ле отмачивания щёткой. 2. Трубки перепуска масла из корен-ных в шатунные шейки прочистить ершами, промыть дизельным топли-вом и продуть сжатым воздухом. 3. После очистки вал окончательно промыть, вначале дизельным топли- вом, затем бензином и насухо выте-реть. 4. Заглушки, болты, гайки, поплавок, переходник промыть в керосине или дизельном топливе и насухо выте-реть. | Подставка под колен-чатый вал с ванной, приспособ-ление подъ- ёмное Л9690-048, оправка для ерша Л9498-036, ванна про-мывочная, шприц, по-двод сжато- го воздуха, ветошь, салфетки. | 3 | Промывку смазо-чных каналов осу-ществлять под да-влением шприцем. |
| 3 | Произвести дефе- | 1. Вал подготовить к магнитной дефе- | Приспособ- | 6 | ## Магнитный кон- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ктацию коленча-того вала. | ктоскопии. 2. Вал осмотреть. На шейках допуска-ются следы коррозии, мелкие забои-ны, круговые риски глубиной не бо-лее 0,2 мм; не более, чем в двух мес-тах на одной шейке. Общая площадь дефектов на одной шейке допускает-ся не более 2 см2. На упорных буртах шеек допускает- ся наличие рисок, задиров и мест-ных выработок глубиной не более 0,06 мм. 3. Произвести обмеры шеек. Замеры диаметра производить в трёх поясах в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Определить овальность, конус- ность, корсетность (бочкообраз-ность). Овальность допускается не более 0,03 мм, конусность не более 0,02 мм, корсетность или бочкообразность не более 0,01 мм. 4. Перенести вал на призмы, оперев на 1, 4 и 7 коренные шейки, проверить биение коренных шеек (не более 0,04 мм). 5. Проверить торцовое биение буртов коренных шеек (не более 0,02 мм). 6. Проверить надёжность запрессовки хвостовика дополнительного отбора мощности. 7. Осмотреть поверхности хвостовика. Допускается наличие рисок глуби-ной не более 0,1 мм, не доходящих до кромки конусной поверхности на 10 мм. 8. Осмотреть шлицевую часть. Прове- рить отсутствие смятия, скручива-ния, сколов, выработки. Проверить длину общей нормали (не менее 34,63 мм). | ление подъ- ёмное Л9690-524, ключ Л9690-1225, подставка с призмами, индикатор для прове-рки биения шеек, ско-бы микро-метричес-кие, лупа, штангензу-бомер, нормале-мер. |  | троль выполня-ется работниками лаборатории диа-гностики. Осмотр вала вы-полнять при помо-щи лупы не слабее 10х. При неплановом ремонте дизеля овальность и ко-нусность шеек до-пускается не более 0,06 мм. Результаты заме-ров использовать при ремонте под-шипников колен-чатого вала. Минимальный диаметр коренных шеек 104,85 мм (после шлифовки с азотацией 104,65 мм); у шатунных шеек 94,80 мм. Призма под 4 ше-йкой должна допу-скать возможость регулировки по высоте. Шлицевое зацеп-ление с шестерней должно обеспечи- вать зазор 0,08 0,30 мм. Минима-льная толщина зу-ба должна быть не |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина выработки не должна пре-вышать 0,1 мм; длина шлицев не ме-нее 16,5 мм. 9. Проверить прилегание конусных поверхностей втулки силиконового демпфера по отпечатку краски. Пятна контакта должны распола-гаться непрерывными кольцевыми полосами, площадь прилегания дол-жна составлять не менее 85 %. |  |  | менее 5,27 мм. Втулка и хвосто-вик распаровке не подлежат. Проверять по от-печатку краски лазури железной или масляной эс-кизной. |
| 4 | Устранить дефек-ты рабочих пове-рхностей шеек. | Выявленные мелкие дефекты глуби-ной до 0,1 мм вывести зачисткой с по-следующей полировкой. Аналогичным путём устранить наволакивание брон-зы. Цвета побежалости вывести притир- кой с последующей полировкой. | Шкурка шлифоваль-ная, машин- ка шлифова- льная с вой-лочным кру-гом, салфе-тки, ветошь | 6 | На галтелях мак-симальная глуби-на дефектов, под-лежащих выве-дению 0,05 мм. |
| 5 | Проверить состо-яние маслопере-пускных трубок. | 1. Проверить отсутствие деформаций и механических дефектов. В случае выявления трубку заменить. 2. Порядок замены трубки: - Выбить дефектную трубку. - Ершом прочистить отверстие под трубку в шейках. - Вставить полуфабрикат новой тру-бки, выступающий торец запилить заподлицо с поверхностью коренной шейки. - Выровнять подрезанный конец трубки оправкой с шариковым на-конечником и развальцевать. - Зачистить торец трубки. - Уплотнить трубку в отверстиях шеек при помощи прогонок с поо- черёдным увеличением диаметра. - При замене трубок вывода масла на поверхность шеек новую трубку в шейке подклинивать специальной оправкой, наружный торец обрабо-тать выше указанным порядком. | Оправка Л9498-036 с ершом, оп-равка Л9598-004 с шариком, комплект прогонок Л9398-190, оправка клиновая Л9689-680, молоток слесарный, выколотка, бородок, лампа пере-носная, шкурка шлифова-льная, ве-тошь. | 5 | После опиловки царапин и забоин на поверхности шеек не допускает-ся. Утопание торца трубки в шейке после обработки 0,51,1 мм, радиус развальцовки 0,2 0,3 мм. Диаметр первой прогонки 6,0 мм, последней 6,5 мм. Уплотнение дан-ных трубок прого- нками не произво- дится. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проверить состо- яние заглушек внутренних поло-стей шатунных и 7 коренной шейки | 1. Заглушки осмотреть, проверить от-сутствие рисок, забоин, наклёпа. Де-фекты глубиной до 0,5 мм вывести зачисткой, на проточке под уплотни- тельное кольцо торцовкой с последу-ющей зачисткой. 2. Проверить прилегание заглушек к «своим» гнёздам в шейках по отпе-чаткам краски. Отпечатки должны быть непрерывными шириной не менее 3 мм. При необходимости про-извести притирку. 3. У наружной заглушки 7 коренной шейки проверить диаметр цилинд-рической части (не менее 69,94 мм) и диаметр сопрягаемой поверхности в шейке, определить зазор (0,00,12 мм). Проверить толщину бурта (не менее 5,5 мм). 4. Проверить утопание заглушек в гнё-здах по шаблону. Максимальное уто-пание 1 мм. 5. Проверить по весу подобранные ко-мплекты из заглушек, болтов, упло-тнений, шайб и гаек для каждой ша-тунной шейки. Разновес не должен превышать 3 гр. 6. Подобранные заглушки переклей-мить номерами от 1 до 12 (от пер-вой шейки со стороны передач) сог-ласно размещению в гнёздах. | Лупа, мик-рометр, ста-ночное обо-рудование, шкурка шлифовальная, шаб-лон Л9545-031, весы. | 5 | Распаровка заг-лушек с гнёздами в шейках без надо-бности не допуска-ется. Заглушки подле-жат замене в слу-чае выявления трещины любого размера, прогибе дна более 0,5 мм, дефектах глуби-ной более 0,5 мм. Выступания заг-лушек за плос-кость щёк не допу-скается. Подобранные комплекты дета-лей увязать бече-вой. |
| 7 | Проверить состо- яние стяжных бо-лтов заглушек. | 1. Болты осмотреть, проверить отсут-ствие трещин, сколов, забоин, кор-розии. Места коррозии глубиной до 0,05 мм, риски, и забоины глубиной до 0,1 зачистить с последующей по-лировкой. 2. Резьбу при износе или срыве до двух ниток проверить калибром. 3. Проверить отсутствие деформации (изгиб не более 0,2 мм по всей длине). | Лупа, кали-бры резьбо- вые, шкур-ка шлифо-вальная, круг войло-чный, ста-ночное оборудова-ние, линей-ка лекаль-ная. | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Проверить состо- яние траверсы за-глушки и поплав-ка седьмой корен-ной шейки. | Детали осмотреть, проверить отсут-ствие трещин, сколов, забоин, наклё- па. Мелкие дефекты поплавка глубиной до 0,5 мм, на траверсе глубиной до 0,1 мм зачистить. | Шкурка шлифоваль ная. | 4 |  |
| 9 | Проверить состо- яние переходни- ка на носок отбо-ра мощности. | 1. Произвести внешний осмотр, прове- рить отсутствие трещин, сколов, за-боин. Сколы, забоины, наклёп глу-биной до 0,15 мм вывести зачисткой. 2. Проверить износ шлицев путём за-мера нормали (не менее 116,62 мм). 3. Проверить состояние отверстий под болты. Мелкие риски глубиной до 0,1 мм вывести зачисткой. Замерить диаметры болтов, соот- ветствующих отверстий в переход-нике и фланце коленчатого вала, оп-ределить посадку болтов (натяг до 0,027 мм, зазор до 0,0005 мм). После проверки и совмещения отве-рстий с близкими диаметрами на пе-реходник, фланец и болты, нанести метки спаренности. | Лупа, нор-малемер, нутромер, микрометр, гальваническое обору- дование, комплект развёрток, шкурка шлифовальная. | 6 | Износ шлицев ус-транять электро-литическим мед-нением (слой меди не более 0,03 мм). Восстановление посадки болтов производить раз-ворачиванием совмещённых от-верстий переход-ника и фланца или хромирова- нием (слой хрома не более 0,2 мм). |
| 10 | Проверить состо- яние болтов креп-ления переходни-ка к фланцу коле-нчатого вала. | 1. Болты осмотреть, проверить отсут-ствие забоин, смятия, сколов, тре-щин, изгибов. Риски глубиной до 0,1 мм устранить зачисткой. 2. После проверки диаметров цилинд- рических частей согласно требова- ниям п.3 раздела 9 и подбора болтов по отверстиям проверить состояние резьбы по калибру. Болт подлежит замене при диамет-ре менее 13,7 мм, износе или срыве более одного витка резьбы. | Лупа, мик-рометр, ка-либры ре-зьбовые, шкурка шлифовальная, гальва-ническое оборудова-ние, стано-чное обо-рудование. | 5 | Распаровка бол-тов с отверстиями после подбора не допускается. Для обеспечения посадки цилинд-рические части шлифовать или хромировать (тол-щина хрома не более 0,2 мм). |
| 11 | Детали коленча- того вала про-мыть перед сбор-кой. | Коленчатый вал и снятые детали подвергнуть очистке согласно требо- ваниям раздела 2. | См. раздел 2. | 3 | Работа выполня- ется непосредст-венно перед сбор-кой коленчатого вала. |
| 12 | Собрать заглуш- ки шатунных и 7 коренной шейки. | 1. Собрать заглушки 7 коренной шей-ки: - Завести головку стяжного болта в траверсу; траверсу с болтами завес- ти в заглушку и зафиксировать. | Подставка Л9690-354, приспособ-ление Л9690-681 шаблон Л9545-031, ключи 14 | 4 | Фиксирующий штифт траверсы перед установкой смазывать мотор- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Покрыть внутреннюю поверхно- сть шейки чистым моторным мас- лом. - Одеть на наружную заглушку прок-ладку. Завести болт в поплавок, по-плавок вместе с болтом и заглуш-кой вставить в шейку. - Протереть чистой замшей заднюю заглушку и её гнездо в шейке, заглу-шку вставить в гнездо. - На хвостовик болта одеть уплотне- ние, на резьбу намотать четыре ви-тка шёлковой нити, одеть шайбу, завернуть и зашплинтовать гайку. 2. Собрать заглушки 1 шатунной шей- ки: - Распустить связку комплекта заг-лушек. Заглушки и посадочные гнё-зда протереть чистой замшей. - Одеть на болт уплотнение, заглуш- ку с клеймом № 1 и завести в 1 ша-тунную шейку со стороны передач. - Одеть на болт заглушку № 2. - На резьбу болта намотать четыре витка шёлковой нить, одеть уплот-нение, затянуть гайку и зашплинто- вать, не отгибая окончательно уси-ки шплинтов. 3. Подготовить связку с заглушками № 3 и 4. Выше указанным порядком собрать заглушки на 2 шатунной шейке, затем на 3 и т.д. | мм торцо-вый и наки-дной, пасса-тижи, сал-фетки зам-шевые. |  | ным маслом. Во избежание проворачивания заглушек при за-тяжке гаек, затяж- ку осуществлять двумя ключами с двух сторон. Усики шплинтов окончательно раз-водить после оп-рессовки вала. После установки заглушек контро-лировать их уто-пание согласно требованиям п.4 раздела 6. |
| 13 | Произвести оп-рессовку колен- чатого вала. | 1. Уложить коленчатый вал на опрес-совочный стенд. На коренные шейки одеть хомуты Л9690-227, на шатун-ные Л9690-232. 2. Дать давление в полости шеек, про-верить отсутствие утечек в гидроси- стеме стенда, после чего поднять | Стенд ОМ9699-119, прис-пособление подъёмное Л9690-048, хомуты Л9690-227; Л9690-232. | 5 | Опрессовку вы-полнять авиамас- лом температурой 7080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | давление в полостях шеек до 1520 кгс/см2. 3. Спустя 5 мин. после поднятия дав-ления проверить отсутствие утечек по заглушкам и по заглушкам пере- пускных трубок. Пропуск масла по заглушкам и трубкам не допускает- ся. На поверхностях шеек допускает- ся появление масляной плёнки без образования капель. 4. В случае выявления неплотностей давление в гидросистеме стенда сбить, масло из вала полностью слить. Вал перенести на ремонтную пози- цию. Утечки по перепускным труб-кам устранить прогонками. Неплот-ности заглушек устранить зенковкой фасок посадочных гнёзд. 5. По окончании испытания шейки покрыть чистым моторным мас-лом, обвернуть бумагой и обвязать бечевой. Окончательно развести усики шплинтов гаек заглушек. |  |  | Запрещается уст-ранение неплотно-стей заглушек под-тяжкой стяжных болтов. После устранения неплотностей оп-рессовку повто-рить. Разводку усиков шплинтов выпол-нять «якорем». |
| 14 | Установить зуб-чатый переход-ник. | 1. Сопрягаемые места коленчатого ва-ла и переходника протереть и пок-рыть чистым маслом. 2. Запрессовать болты во фланец ко-ленчатого вала согласно разметке. Одеть на конец вала переходник, совместив сборочные риски пере-ходника и фланца. 3. Смазать резьбу болтов касторовым маслом. Наживить болты, равноме- рным обходом затянуть гайки, под-тягивая переходник к фланцу. После полной затяжки гайки зашплин-товать (разводка усиков «якорем»). | Струбцина Л9690-425, ключи торцовый 19 мм; рожковый 17*19 мм, пассатижи, салфетки. | 4 | Затяжку гаек осу-ществлять перек-рёстным поряд-ком, на одну грань за обход. |

Требования ОХТ и ТБ:

1. Все работы по промывке деталей осуществлять без контакта с моющими жидкостями, в перчатках, щётками, с использованием защитных паст. 2. При продувке коленчатого вала не находиться в зоне вылета струи воздуха из внутренней полости вала. При продувке пользоваться очками. 3. Запрещается выполнение любых работ на вале при нахождении его в подвешенном состоянии. 4. Перед использованием опрессовочного стенда проверять исправность напорных рукавов, штуцеров, хомутов, трубопроводов. В случае выявления утечек работу на стенде немедленно прекратить. Работать на стенде имеют право только лица, имеющие специальный допуск. 5. Запрещается устранение неплотностей вала при нахождении его на опрессовочном стенде. 6. До снятия хомутов с шеек вала после опрессовки сбивать давление в гидросистеме стенда. Вал со стенда снимать после полного слива масла из шеек и каналов вала.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

### Согласовано: Инженер-технолог							Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

1. Дизель промышленный М756Б. Технические условия на полную переборку М756Б.УК-ЛУ.

АО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1991 г.

2. Дизели тепловозные М756.  Техническое описание М756-ТО.

АО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1987 г.

3. Бабич Г.С. и др. Тепловозные дизели М753 и М756. 1968 г.

4. Правила деповского ремонта тепловозов ТГМ3 ЦТ-2822. 1971 г.