| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 5 от 21.04.1994 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов “.......” февраля 2002 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 2

разборки дизеля 211Д-3

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент,приспособ-ления | Сред-ний раз-ряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снять смотро-вые люки. | Обязательному снятию подлежат крышки люков картера, обоих боко-вых и торцового люков распредели-тельного редуктора. | Ключи торцовые 14 и 17 мм. | 3 | Перед началом ре монта дизель дол-жен быть полнос-тью очищен и вы-терт во всех мес-тах. |
| 2 | Опрессовать водя ные полости сис-темы охлажде-ния. | - Вывернуть штуцеры и снять термо- сифонную трубку с выхлопного кол-лектора. Одеть на штуцеры глухие втулки, завернуть на место. - Отсоединить обезвоздушивающую трубку водяного насоса I контура, па трубок в выхлопном коллекторе заг-лушить. 3. Заполнить все охлаждающие полос- ти дизеля горячей водой температу- рой 6080. После заполнения зак-рыть отверстия выхода воды из тур- бокомпрессора и выхлопного кол-лектора временными заглушками. 4. Опрессовать водяные полости дизе- ля давлением 5 кгс/см2 в течение 10 мин. Пометить места неплотностей в блок-картере, коллекторе и турбоко-мпрессоре. | Ключи рожковые 17*19, 19*22 мм, ключ тор-цовый 22 мм, комп-лект глухих втулок на перелив-ные трубки временные заглушки горловин водяных полостей, переходник для заправ- ки дизеля водой, уста-новка опрес совочная, часы, лам-па перенос-ная | 4 | Перед опрессов-кой прочистить дренажные отвер-стия в блоке. |
| 3 | Снять турбоком- | 1. Отсоединить дюритовый рукав сое- | Ключи рожковые | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прессор. | динения с воздухоохладителем и мас-ляные трубопроводы. Снять всасы-вающий патрубок и закрыть горло-вину компрессора крышкой. 2. Установить на выхлопную горлови- ну приспособление с рымом, турбо- компрессор зачалить. Ослабить гай- ки соединения с выхлопным коллек- тором, слегка натянуть чалочный трос. 3. Гайки снять, турбокомпрессор сдви нуть со шпилек, вывернуть из нагне тательного патрубка, снять с дизе-ля. | 10*13, 14*17, 17*19, 24*27, 27*32 мм, заглушка компрессо-ра, приспо-собление для зачали-вания тур-бокомпрес-сора, чалоч ное приспо- собление, монтиров-ка. |  |  |
| 4 | Снять промежу- точный воздухо-охладитель. | - Снять хомуты дюритовых соедине-ний с наддувочным коллектором, ту-рбокомпрессором и водяным коллек тором, убрать дюритовое соединение турбокомпрессора. - 2. Воздухоохладитель зачалить, распу- стить фундаментные соединения и снять с дизеля. | - Ключи рожковые 9*12, 10*13, 14*17 мм, чалочное приспособ-ление. | 4 |  |
| 5 | - Снять водяной коллектор II кон-тура. | - Снять хомуты дюритового соедине-ния с водяным насосом, коллектор с дизеля снять. Снять с коллектора дюритовый рукав. | - Ключ рож-ковый 10*13 мм, монтиров-ка. | 3 |  |
| 6 | - Снять систему су-флирования. | - Снять хомуты дюритового соедине- ния трубы вентиляции картера, тру-бу от блока дизеля и сепаратора от-соединить. Снять с блока патрубок вентилирующей трубы. С вентили-рующей трубы снять дюритовый ру-кав. - 2. Отсоединить и снять сливную труб- ку от сепаратора и поддона. - 3. Снять трубку эжекции. - 4. Распустить гайки кронштейна сепа- ратора, систему суфлирования снять. | - Ключи рожковые 9*12, 10*13, 12*14, 17*19, 36*40 мм. | 3 |  |
| 7 | - Снять выхлоп-ной коллектор. | 1. Отсоединить и снять переливные па трубки от цилиндровых крышек к коллектору. | Ключи рожко-вые | 4 | Работа выполняет- ся после удаления термопар. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Коллектор зачалить в двух местах. Ослабить затяжку болтов соедине-ния коллектора с цилиндровыми крышками. Слегка натянуть чалоч-ные тросы, болты вывернуть, кол-лектор снять. | 17*19, 19*22 мм ключ то-рцовый 22 мм, ча лочное приспо- собление. |  | Зачаливание про-изводить между 2-3 и 5-6 коленами (при счёте от регулято- ра). |
| 8 | Снять наддувоч-ный коллектор. | - Коллектор зачалить в двух местах. - Ослабить болты крепления колле- ктора к цилиндровым крышкам. Слегка натянуть чалочные тросы, вывернуть болты, коллектор с дизе-ля снять. - 3. Снять с коллектора дюритовый ру-кав соединения с воздухоохладите-лем. | - Ключ рож-ковый 17*19 мм, чалочное приспособ-ление. | 4 | - Работа выполняе- тся после снятия корпусов ФТО топ-лива. - Зачаливание прои зводить между 2-3 и 5-6 коленами (при счёте от регулято-ра). |
| 9 | - Снять водяной насос I контура | - 1. Вложить в зацепление шестерён свинцовую проволоку, пробоксо-вать коленчатый вал, замерить тол- щину выжимки. - 2. Отвернуть полый болт на корпусе, снять термосифонную трубку. - Снять хомуты дюритовых соедине-ний, рукава с патрубков снять. - 4. Распустить гайки крепления насо-са к дизелю, покачиванием корпуса сдвинуть насос по шпилькам, вывес-ти из зацепления приводные шестер-ни, насос снять. | - Ключи рожковые 14*17; 17*19; 22*24 мм, монтиров-ка, микро-метр, кара-ндаш бок-совочный. | 4 | - Величина зазора используется при ремонте насоса и распределительно-го редуктора. |
| 10 | - Снять водяной насос II контура. | - 1. Вложить в зацепление шестерён сви нцовую проволоку, пробоксовать коленчатый вал, замерить толщину выжимки. - Снять хомуты дюритовых соеди-нений, рукава с патрубков снять. 3. Распустить гайки крепления насо-са к дизелю, покачиванием корпуса сдвинуть насос по шпилькам, выве-сти из зацепления приводные шес-терни, насос снять. | Ключи рожковые 14*17; 17*19 мм, монтировка карандаш боксовоч-ный, микро метр. | 4 | Величина зазора используется при ремонте насоса и распределительно-го редуктора. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Снять крышки цилиндров. | 1. Отвернуть гайки, снять крышки и корпуса клапанных коробок. 2. Ослабить на 1/4 грани гайки М27 следующим порядком: 38-35-37-36-17-16-18-15-34-31-33-32-21-20-22-19-30-27-29-28-25-24-26-23. Выше указанным порядком осла-бить эти-же гайки на 1/2 грани, и так далее до полного ослабления га-ек. 3. Ослабить на 1/4 грани гайки М36 следующим порядком: 13- 1- 4-12- 9- 5- 8-14- 2- 3-11-10- 6- 7. Выше указанным порядком осла-бить эти-же гайки на 1/2 грани, за-тем ещё на 1/2 грани, и так далее до полного ослабления гаек. 4. Снять крышки с блока, не допус-кая перекосов на шпильках. После снятия гайки наживить на «свои» шпильки согласно клеймам. 5. Убрать биметаллические проклад- ки с блока. 6. Вынуть переходные втулки перепу- ска воды из блока в крышки. 7. Вынуть переходные втулки штанг привода клапанов. Вынуть штанги со втулками, втулки и штанги разъ- единить. | Ключ тор-цовый 19 мм, ключ тарирован-ный с голов ками 24 и 32 мм, воро ток со смен- ными голов ками 24 и 32 мм, чало чное приспо собление. | 4 | Работа выполняет- ся после отсоедине- ния трубок топлив-ной аппаратуры При отворачива-нии ориентировать-ся на номера, выби-тые на торцах шпи-лек. Запрещается пол-ное ослабление хо-тя-бы одной гайки при затянутых оста-льных. Перед снятием проверить наличие клейм согласно ус-тановленному поря дку, при отсутствии нанести вновь. Ана-логичным образом проверить клейме-ние гаек крепления крышек (соответст-вие номеров гаек и шпилек). Распаровка кры-шек с цилиндрами и штанг с цилинд-рами не допуска-ется. |
| 12 | Изъять шатун-но-поршневые комп-лекты. | 1. Пробоксовать коленчатый вал до выхода шатунной шейки вала под разбираемым шатуном в положение  60 до ВМТ. 2. Ослабить болты на 1/2 грани каж-дый порядком 1-4-2-3. Повторять об-ход с ослаблением каждого болта на 1/2 грани за приём по полного ослаб-ления затяжки, соблюдая порядок обхода. Полностью вывернуть бол-ты, снять крышку подшипника. 3. Удалить нагар с верхней части ци линдровой втулки. | Приспособ-ление для затяжки ша тунных бол- тов, шабер, приспособ-ление для демонтажа поршней из цилиндра, карандаш боксовоч-ный, чалоч- ное приспо-собление, салфетки, ёмкость с маслом. | 4 | Перед ослаблени-ем болтов прове-рить наличие на них установленных клейм, при неяснос- ти или отсутствии нанести вновь. Запрещается пол-ное ослабление од- ного болта при затя нутых остальных. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Завести в головку поршня приспо- собление для монтажа поршней в цилиндр, зачалить приспособление и вынуть поршень с шатуном из цили-ндра. Аналогичным порядком демонти- ровать остальные поршни с шатуна-ми. 5. Шатунные шейки коленчатого ва-ла протереть, покрыть чистым мо- торным маслом, обвернуть промас- ленной бумагой, обвязать шпага-том. |  |  | При демонтаже не допускать покачива ния шатуна в цилин дре. Во избежание рас-паровки сразу пос-ле изъятия шатуна собрать шатунный подшипник соглас-но клеймению (без окончательной за-тяжки болтов). |

Требования ОХТ и ТБ:

]

| 1. Запрещается отрыв деталей при разборке при помощи грузоподъёмных механизмов. 2. К работе с грузоподъёмными механизмами и опрессовочным стендом допускаются только лица, имеющие специальный допуск. - Перед разборкой из охлаждающих полостей должна быть полностью удалена вода, из маслосборника тщательно слито масло. Топливная аппаратура перед разборкой дизеля должна быть полностью демонтирована. - При ремонтных работах пользоваться только исправным инструментом, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями. - Крупногабаритные детали зачаливать, используя предписанные схемы строповки. 6. При пробоксовке запрещается нажимать на боксовочный карандаш ногами. |  |
| --- | --- |

Инженер-технолог							А.А.Шитов