| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 1 от 08.07.97 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов “.......” февраля 2002 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 3

разборки колёсно-моторного блока тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент,приспособ-ления | Сред-ний раз-ряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Колёсно-мотор- ный блок на пози- цию разборки пе-реместить. | Колёсно-моторный блок зачалить, пе ренести со скатоопускника на пози-цию разборки. Тщательно подклинить колёсную па-ру деревянными клиньями. | Чалочное приспособ-ление, мон- тировка, молоток, комплект клиньев. | 4 |  |
| 2 | Слить смазку из тягового редук-тора и моторно-осевых подшип-ников. |  | Набор клю- чей, ёмкос- ти для сбо-ра масел. | 3 |  |
| 3 | Снять кожух тяго вого редуктора. | 1. Снять уплотнительные кольца ко-жуха. 2. Зачалить нижнюю половину кожу-ха, выбрать провисание тросов. 3. Распустить болтовые соединения по ловин кожуха, нижнюю половину опустить на пол и вывести из-под колёсно-моторного блока. 4. Зачалить и снять верхнюю полови- ну кожуха. | Гайковёрт, шплинто-дёр, чалоч-ное приспо собление. | 4 |  |
| 4 | Замерить зазоры в моторно-осевых подшипниках. | Браковочная величина при неплано-вом ремонте 2,5 мм, при подкатке блока на ТР-2 зазор 0,451,80 мм; раз ница между подшипниками при неп-лановом ремонте не более 0,7 мм, при ТР-2 не более 0,3 мм. | Набор щу-пов. | 5 | Результат испо-льзовать при ком-плектовке колёс-но-моторного бло-ка. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Замерить разбег тягового двигате-ля по оси колёс-ной пары. | Определять как сумму зазоров между наружными буртами вкладышей МОП и ступицей большого зубчатого колеса с одной стороны и пылевой шайбой с другой. Браковочная величина 5,0 мм и бо-лее, при ТР-2 0,43,2 мм. | Набор щу-пов, монти- ровка. |  | Результат испо-льзовать при ком-плектовке колёс-но-моторного бло-ка. |
| 6 | Замерить боко-вой зазор в зацеп- лении тягового редуктора. | При неплановом ремонте величина зазора не более 6,0 мм, при ТР-2 0,225,00 мм. | Набор щу-пов, мон-тировка. | 5 | Результат испо-льзовать при ком-плектовке колёс-но-моторного бло-ка. |
| 7 | Снять колёсную пару. | 1. Колёсно-моторный блок зачалить, перекантовать, перенести на пози-цию разборки, установить колёсной парой вверх. 2. Снять кожух колёсной пары. 3. Ослабить затяжку болтов шапок МОП попарно-перекрёстным поря- дком. 4. Вывернуть болты шапок. Шапки за чалить, снять с моторно-осевых ше- ек. 5. Наружные вкладыши снять и замар кировать. 6. Колёсную пару зачалить за буксо-вые шейки, снять с позиции разбор-ки, перенести на позицию освидете-льствования. 7. Внутренние вкладыши снять и за-маркировать. | Ключ тор-цовый с го-ловкой 30 мм и усили-вающим захватом, гайковёрт, молоток слесарный, кернеры, чалочные приспособ-ления. | 5 | Ослабление прои-зводить отпуска-нием болтов не бо-лее, чем на одну грань за обход. Допускается выве дение вкладышей МОП из постелей лёгкими ударами молотка через алю миниевую прокла-дку. Запрещается нанесение ударов по заливке. При демонтиро-ванных буксах бу-ксовые шейки об-ворачивать войло- ком. Запрещается зача ливание колёсной пары при несня-тых буксовых под-шипниках. |
| 8 | Изъять польсте- ры из шапок МОП. | 1. Отвернуть болты, снять крышки шапок. 2. Отвернуть болты фланцев польсте-ров, изъять польстеры вместе с фи-тилями. 3. Шапки закрыть крышками, закре-пить болты. | Ключ рож-ковый 12*14 мм | 3 | При каждой раз-борке колёсно-мо-торного блока по-льстеры передают ся для ревизии и промывки в заго-товительный цех. |

Требования ОХТ и ТБ:

]

1.Зачаливание производить строго согласно утверждённым схемам строповки, типо выми, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями. 2.Чалочные приспособления отсоединять от узла только после проверки надёж-ности фиксации его на позиции. 3.При снятии колёсной пары с двигателя не допускать застревания наружных вкла дышей в поднятых шапках. Вкладыши должны оставаться на шейках колёсной пары. 4.При разборке пользоваться только исправным и типовым инструментом.

Инженер-технолог							А.А.Шитов