| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 9 от 21.03.2001 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов “.......” февраля 2002 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 4

технического обслуживания ТО-2 механического оборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент,приспособления | Сред-ний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осмотреть буксы | 1. На ощупь проверить нагрев корпу-сов буксовых подшипников. 2. Проверить затяжку болтов крышек букс, их шплинтовку, клиньев тяго- вых поводков, гаек и болтов фрик-ционных гасителей. 3. Осмотреть буксовые поводки, про-верить целостность сайлентблоков, отсутствие трещин, надрывов, плот-ность посадки клиньев в пазах. | Молоток смотровой набор клю- чей, лампа перенос- ная, пасса- тижи. | 4 | В случае выделе-ния буксы по наг-реву её осмотр вы полнять со вскры-тием крышки. Зазор между гори зонтальной гра-нью клина повод-ка и днищем паза не менее 0,5 мм. |
| 2 | Осмотреть пру- жины рессорного подвешивания. | Проверить отсутствие трещин и из-ломов. | Молоток смотровой лампа пе-реносная. | 4 |  |
| 3 | Осмотреть рамы тележек. | Проверить отсутствие трещин в эле-ментах и сварных швах, кронштейнах буксовых поводков. Проверить затяжку резьбовых соеди- нений. | Молоток смотровой, лампа пе-реносная. | 4 |  |
| 4 | Осмотреть тор-мозную рычаж-ную передачу. | 1. Осмотреть тормозные колодки. За-менить в случае трещин, сколов, толщины менее 15 мм. 2. Осмотреть тяги и шарниры, прове-рить состояние шплинтовки, отсут-ствие трещин и прочих дефектов. Неисправные детали заменить. | Лампа пе-реносная, молоток слесарный пассатижи, монтиров-ка. | 4 | При каждой раз- борке шарниров старую смазку уда лять, закладывать свежую (солидол С жировой) Зазоры в шарни-рах 1,5÷4,0 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Проверить выход штоков тормоз-ных цилиндров (55÷100 мм), при необходимости отрегулировать. |  |  |  |
| 5 | Осмотреть колёс- ные пары. | Проверить отсутствие трещин, вмя-тин, сколов и раковин на бандажах; отсутствие ослабления посадки банда жей и бандажных колец и их сдвигов по контрольным меткам. По истечении 15 суток с момента последнего замера произвести обмеры бандарей. | Молоток смотровой лампа пе-реносная. | 5 | При выявлении дефектов руковод-ствоваться требо-ваниями Инструк- ции по формирова нию и содержанию колёсных пар ТПС ЦТ-329. |
| 6 | Осмотреть мотор но-осевые подши-пники. | 1. Вручную проверить отсутствие наг- рева корпусов. 2. Проверить затяжку и фиксацию бол тов шапочных и крышек смазочных насосов (для ЭД-118Б). 3. Проверить уровень смазки и отсутс- твие её утечек. Выпустить конденсат. При необходимости произвести доза правку осевым маслом температу-рой 50÷80°, летом марки Л, зимой З. | Молоток смотровой, лампа пе-реносная, устройство заправоч-ное, ём-кость для сбора отс-тоя. | 4 | В случае выделе-ния по температу-ре проверить зазо ры в МОП (0,5 ÷2,0 мм), произвес ти ревизию польс-тера и смазочного насоса. При изъя-том польстере ос-мотреть шейку МОП (задиры глу-биной не более 0,3 мм). |
| 7 | Осмотреть узлы опорно-осевого подвешивания. | Осмотреть обоймы, пружинные па-кеты, стержни, стягивающие болты, при выявлении трещин, деформаций, изломов заменить. Проверить наличие и надёжность фи-ксации поддерживающих валиков и га ек стягивающих болтов. | Лампа пе-реносная, ключ рож-ковый 24* 27 мм, пас- сатижи, молоток слесарный | 4 |  |
| 8 | Осмотреть тяго-вые редукторы. | 1. Проверить крепление кожухов. 2. Проверить отсутствие утечек смаз-ки. При выявлении трещины поло-вину кожуха снять, трещину устра-нить сваркой. 3. Проверить достаточность смазки по проблеску металла зубьев редукто-ров. При наличии проблеска доба-вить смазку до уровня нижней кром-ки заправочной горловины. 4. Осмотреть крышки заправочных го рловин. Заменить повреждённые, ус-тановить недостающие крышки и их | Молоток смотровой ключ рож-ковый 17* 19 мм, лам- па перенос- ная, гусак заправоч -ный. | 4 | В случае разжи-жения редуктор-ной смазки осе-вым маслом у ЭД-118Б КМБ подле-жит выкатке для ревизии уплотне-ний МОП. Тип смазки – ре-дукторная. Проверка нали-чия смазки произ-водится не ранее 45 мин. после прек ращения движе-ния секции. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пробки. Устранить причины течей смазки по крышкам и пробкам. |  |  |  |
| 9 | Осмотреть авто-сцепные устройс- тва. | 1. Проверить затяжку и фиксацию га-ек поддерживающих плит и тяго-вых клиньев. 2. Осмотреть детали автосцепных уст- ройств, проверить параметры голо- вок головок шаблоном 873 (у свобо-дных автосцепок). Заменить де-фектные детали. 3. Проверить предохранение автосце-пок от саморасцепа. 4. Осмотреть расцепные приводы. | Молоток смотровой лампа пере носная, ломик-ка-либр, шаб-лон 873. | 4 | При проверке ав-тосцепок руковод-ствоваться требо-ваниями Инстру-кции ЦВ- ВНИИЖТ-494, глава 4. Между сцеплен-ными секциями – ломиком-калиб-ром, у свободных автосцепок – щаб-лоном 873. |
| 10 | Осмотреть путе-очиститель. | Особое внимание уделять креплению нижнего бруса. | Молоток смотровой лампа пе-реносная. | 4 | Высота нижней кромки над уров-нем головок рель-сов 100÷175 мм. |

Требования ОХТ и ТБ:

1. Все работы по работе с тормозной рычажной передачей и по замене тормозных колодок выполнять при выключенном воздухораспределителе. 2. Категорически запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. 3. Перед началом работ тепловоз должен быть закреплён установленным порядком. К работе приступать только после получения распоряжения руководителя работ. 4. При работе пользоваться только исправным инструментом.

Инженер-технолог							А.А.Шитов