| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 3 от 12.02.2001 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов “.......” февраля 2002 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 5

технического обслуживания ТО-3 механического оборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструментприспособ-ления | Сред-ний раз-ряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проверить состо- яние главной ра-мы. | 1. Раму осмотреть, проверить отсутст вие трещин и изгибов балок. Прове-рить затяжку соединений. Осмот-реть стяжные ящики. 2. Проверить зазоры между верхними торцами втулок ползунов шкворне-вых устройств и нижними поверх-ностями плит шкворней главной ра-мы (не менее 12 мм). | Лампа пе-реносная, молоток смотровой, набор клю-чей, штан-генциркуль, стремянка. | 4 | Сварочные рабо-ты на раме выпол-нять согласно тре-бованиям разд. 2.10.1 Инструкции по сварочным и наплавочным ра-ботам ЦТ-336. |
| 2 | Осмотреть кузов. | Проверить состояние лестниц, поруч- ней, половиц и ограждений в дизель-ном помещении, на состояние их креп-ления. Осмотреть межтепловозный переход с мостком, проверить исправность пе-тель. Деформированный снять для правки. Проверить состояние дверей с замка-ми. Осмотреть обшивку, выявленные де-фекты устранить. Покрепить соединения. | Молоток смотровой молоток слесарный набор клю-чей, зубило ломик, сва-рочное обо-рудование, лампа пере-носная стре мянка. | 4 | Сварочные рабо-ты на раме выпол-нять согласно тре-бованиям разд. 2.10.3 Инструкции по сварочным и наплавочным ра-ботам ЦТ-336 |
| 3 | Проверить состо- яние рам теле-жек. | 1. Осмотреть рамы, проверить отсутс- твие трещин. Особое внимание уде-лять сварным швам. 2. Проверить затяжку и шплинтовку резьбовых соединений. | Молоток смотровой, набор клю-чей, лампа переносная штангенциркуль. | 4 | Замеры поводко- вых узлов (п.п. 3 и 4) производить при полностью экипиро ванной секции. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Проверить зазоры между головка- ми верхних буксовых поводков со стороны буксы и рамой тележки (не менее 35 мм). 4. Проверить зазоры между стержня-ми буксовых поводков и крыльями букс (не менее 25 мм). 5. Осмотреть кронштейны тяговых по водков. 6. Отвернуть пробки маслопроводов, добавить в шкворневые узлы осе-вое масло до уровня нижней кром-ки маслопровода (летом осевое Л, зимой - осевое З). |  |  | Замер производит ся на расстоянии 240 мм от головки поводка со сторо-ны буксы. Сварочные рабо-ты на раме выпол-нять согласно тре-бованиям разд. 2.10.4 Инструкции по сварочным и наплавочным ра-ботам ЦТ-336 |
| 4 | Проверить состо- яние колёсных пар. | 1. Осмотреть бандажи, проверить от-сутствие трещин, ползунов, вмятин, раздавленностей, сколов, раковин. Проверить отсутствие ослаблений и сдвигов бандажей и бандажных ко-лец. 2. У колёсных центров проверить от-сутствие трещин, ослаблений или сдвигов по оси. 3. У открытых частей оси проверить отсутствие трещин, плен, потёртос-тей. 4. ***Произвести замеры колёсных пар: - толщина бандажей - не менее 40 мм; - прокат по кругу катания бандажей - не более 7 мм; - толщина гребня: не более 33 мм или не менее 25 мм; - опасная форма гребня (крутизна) - не менее 6,0 мм; Колёсная пара бракуется при: - раковина на поверхности катания; - вмятина на поверхности катания | Молоток смотровой лампа пе-реносная, комплект шаблонов ветошь. | 5 | Осмотр колёсных пар выполнять со-гласно требовани-ям Инструкции по формированию, ремонту и содер-жанию колёсных пар ЦТ-329. Работа выполня-ется техником с участием мастера или приёмщика. Неисправности, помимо указан-ных в п.п. 1, 2, 3 настоящего раз-дела. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | глубиной более 3 мм и длиной более 10 мм; - вмятина на вершине гребня более 4 мм; - остроконечный накат; - острые поперечные риски или за-диры на шейках и предподступич-ных частях осей; - ослабление бандажного кольца бо-лее, чем в трёх местах; по окружнос ти суммарной длиной ослабления более 30 % длины кольца, а также ближе 100 мм от замка кольца; |  |  |  |
| 5 | Проверить состояние боковых опор. | 1. Проверить затяжку и шплинтовку болтов. 2. Проверить состояние брезентовых кожухов, неисправности устранить. 3. Отвернуть контрольные пробки, при необходимости добавить масло до нижней кромки контрольного от-верстия. | Набор клю чей, моло-ток смотро войпассатижи, шор-ный инстру- мент, гусак заправоч-ный. | 4 | Масло осевое, ле-том “Л”, зимой “З”. |
| 6 | Проверить состо- яние рессорного подвешивания. | 1. Осмотреть пружины, проверить от-сутствие трещин и изломов. 2. Осмотреть фрикционные гасители колебаний, покрепить соединения. 3. * Снять колпаки фрикционных га-сителей, проверить состояние тру-щихся накладок. Проверить состо-яние трущихся накладок (не менее 5 мм). 4. ** Расшплинтовать, отпустить и за тянуть вновь тарированным клю-чом гайки верхнего и нижнего шар нирных креплений тяг фрикцион-ных гасителей. | Набор клю чей, плос-когубцы, шплинто-дёр, ключ тарирован-ный, линей-ка. | 4 | Работа выполняе тся на чётных ТО-3. Работа выполня-ется на первом ТО-3 после КР, ТР-3 и ТР-2. Момент затяжки 4÷5 кг·м. |
| 7 | Проверить состо- яние букс. | 1. На ощупь проверить нагрев корпу-сов букс. 2. Проверить затяжку болтов крышек, клиньев тяговых поводков, их шпли нтовку. 3. Осмотреть буксовые поводки, про-верить целостность сайлентблоков, | Молоток смотровой набор клю-чей, пассати жи, шпли-нтодёр, лам па перенос-ная. | 4 | В случае выделе-ния буксы по наг-реву произвести ос мотр буксы со вскрытием. Зазоры между го-ризонтальными гранями клиньев поводков и днища |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствие трещин, плотность кли-ньев в пазах. 4. Проверить отсутствие утечек смаз-ки. |  |  | ми пазов не более 0,5 мм. |
| 8 | Проверить состо- яние тормозной рычажной переда чи. | 1. Проверить толщину тормозных ко-лодок (не менее 15 мм), изношенные заменить. 2. Осмотреть тяги и шарниры, прове-рить состояние и наличие шплин-товки, отсутствие трещин, потёртос тей и прочих дефектов. Неисправ ные элементы заменить. 3. Проверить выход штоков тормоз-ных цилиндров (55÷100 мм). | Молоток слесарный пассатижи, ломик, шплинто-дёр, лампа перенос-ная. | 4 | При замене вали-ков диаметраль-ный зазор в шар-нире 1,5÷4,0 мм. При каждой раз-борке шарниров старую смазку уда лять, валик смазы вать свежим соли-долом любой мар-ки. |
| 9 | Проверить состо- яние моторно-осе вых подшипни-ков. | 1. Вручную проверить нагрев корпу-сов. 2. Проверить затяжку и шплинтовку резьбовых соединений. 3. Проверить уровень смазки и отсут-ствие утечек. При необходимости произвести доза правку смазкой температурой 50÷ 80°, летом осевой “Л”, зимой осевой “З”. 4. * Проверить состояние польстеров с изъятием из польстерных ёмкостей. Изъятые пакеты осмотреть, при за-саливании торца пакета произвести его подрезку и подтянуть его до вы-хода из коробки на 16±1 мм. Проверить ширину толщину паке-тов (не менее 24 мм). | Набор клю чей, уста-новка запра вочная, лампа пере носная, мо-лоток смот-ровой, наб-ор щупов, линейка, стремянка, ёмкость для сбора смаз- ки. | 4 | В случае повы-шенного нагрева произвести реви-зию подбивки и смазочного насо-са. При снятом по-льстере осмотреть шейку оси и прове рить зазоры в МОП (0,5÷2,0 мм, разность между МОП одной оси не более 1,0 мм). Работа выполня е тся на чётных ТО-3. Снятие польсте-ров производить при слитой смазке из масляного резе-рвуара и польс-терной ёмкости. |
| 10 | Проверить состо- яние тяговых ре-дукторов. | 1. Проверить крепление кожухов. 2. Проверить отсутствие утечек смаз-ки. При выявлении трещин полови- ну кожуха отремонтировать со сня тием. 3. Проверить состояние крышек зап-равочных горловин, неисправные заменить. | Молоток смотровой, набор клю-чей, лампа перенос-ная, запра-вочное уст-ройство. | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Добавить редукторную смазку до уровня нижней кромки заправоч- ных горловин. |  |  | Заправку произ-водить спустя 45÷ 60 мин. после пос-тановки на стой-ло. |
| 11 | Проверить состо- яние подвешива-ния тяговых элек тродвигателей. | 1. Произвести внешний осмотр подве шивания, проверить состояние крон-штейнов на рамах тележек, подве-сок, носиков тяговых двигателей. Де тали, имеющие дефекты (трещины, забоины и т.п.) заменить. 2. Проверить глубину износа накла-док обойм (не более 5 мм). 3. Проверить зазор между накладкой нижней обоймы подвески и наклад-кой нижнего носика у тяговых дви-гателей (1,0÷4,0 мм). | Лампа пе-реносная, штанген-циркуль, стремянка. | 4 | Наплавочные и сварочные рабо-ты производить со гласно требовани ям п. 2.10.15 Инст-рукции по свароч-ным и наплавоч-ным работам ЦТ-336. |
| 12 | Осмотреть путе- очиститель. | 1. Проверить состояние кронштей-нов, угольников, нижнего бруса. Покрепить ослабшие соединения Трещины, надрывы устранить сва- ркой, вмятины выправить. 2. Проверить высоту нижней кромки над уровнем головок рельсов (100÷175 мм). | Молотки слесар ный и смотро-вой, кувал-да малая, набор клю-чей, шаб-лон для за-мера высо-ты нижней кромки. | 4 | Проверку высоты нижней кромки производить у пол ностью экипиро-ванной секции на ровном и горизон-тальном участке пути. Нижняя кромка во всех случаях не должна быть вы-ше нижних точек приёмных кату-шек АЛСН. |
| 13 | Осмотреть авто-сцепки. | Проверку производить комбиниро-ванным шаблоном 940-Р и шаблоном для проверки высоты головок над уро внем рельсов. Осмотр производить согласно требо-ваниям Инструкции по ремонту и содержанию автосцепных устройств ЦВ-ВНИИЖТ-494. | Комплект шаблонов лампа пе-реносная. | 4 | Работа выполня-ется с участием техника-замерщи-ка. |

Требования ОХТ и ТБ:

1. Все работы по работе с тормозной рычажной передачей и по замене тормозных колодок вы-полнять при выключенном воздухораспределителе. 2. Категорически запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. 3. Перед началом работ тепловоз должен быть закреплён установленным порядком. К работе приступать только после получения распоряжения руководителя работ. 4. При работе пользоваться только исправным инструментом. 5. Проверку и регулировку выхода штоков тормозных цилиндров выполнять вне стойла при отсутствии прочих работ по экипажу и автотормозам.

Инженер-технолог							А.А.Шитов