| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 2 от 28.07.1997 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов “.......” февраля 2002 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 6

сборки колёсно-моторного блока тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструментприспособ-ления | Сред-ний раз-ряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тяговый двига-тель на позицию сборки устано-вить. | Тяговый электродвигатель зачалить, установить на позицию сборки колёс- но-моторных блоков разъёмами мо-торно-осевых подшипников вверх. | Чалочное приспособ-ление. | 4 |  |
| 2 | Проверить подго-нку вкладышей моторно-осевых подшипников. | 1. Покрыть сопрягаемые поверхности вкладышей тонким слоем краски (ультрамарин синий). Вложить вкла дыши в постели согласно маркиров-ке, два–три раза провернуть вклады-ши в постелях, изъять из постелей. 2. Проверить отпечатки краски на со прягаемых поверхностях. Минима-льное количество пятен на участках 25*25 мм – 20 шт. Суммарное приле-гание – не менее 60 % площади для наружной поверхности, не менее 75 % для внутренней. При необходимости произвести при шабривание и вновь проверить при-легание. 3. Очистить вкладыши от краски, на-нести свежую краску на внутренние поверхности, вкладыши наложить на «свои» шейки подготовленной к подкатке колёсной пары, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1 и 2 настоящего раздела. | Шаберы, стойка с ин дикатором, набор щу-пов, шаб-лон-палет-ка, салфет-ки, ветошь. | 5 | При подгонке ис-пользовать резуль таты замеров зазо-ров в МОП и раз-бега тягового дви-гателя на оси ко-лёсной пары. При установке но вых вкладышей замену произво-дить только комп-лектом по всему двигателю, каж-дая пара вклады-шей должна быть расточена снару-жи и изнутри ком плектом с одной ус тановки под зара-нее рассчитанный размер. Зазор «на масло» для вновь залитых вкладышей 0,45 0,527 мм, разницы в зазорах при этом не допускается. Для вновь устано вленных вклады-шей натяг 0,06 0,25 мм. Для восстановле-ния натяга допус-кается наплавка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Очистить вкладыши и постели от краски, вкладыши вложить в «свои» постели, проверить суммарное воз-вышение торцов вкладышей над пло скостями разъёмов для обоих вкла-дышей (натяг в горловине). Величи-на натяга 0,00,25 мм. 5. Проверить данные замера разбега тягового двигателя по оси до разбор ки колёсно-моторного блока. При разбеге более 5,0 мм (на ТР-2 0,43,2 мм) вкладыши должны быть подвер гнуты перезаливке с наращиванием буртов. |  |  | торцов вклады-шей по плоскос-тям разъёма с пос-ледующими меха-нической обработ- кой и перезалив-кой. Величина разбега для двигателя на перезалитых вкла-дышах 0,41,2 мм. Свисание малой шестерни во всех случаях не должно превышать 3,0 мм |
| 3 | Проверить под- бор колёсной па-ры. | Используя замер величины боково-го зазора зацепления тягового редук-тора, сделать вывод о целесообразнос- ти комплектовки в блок подобран-ных шестерни и большого зубчатого колеса. В случае браковки малой шестерни другую подбирать с износом, близким к износу зубьев большого зубчатого ко леса. При подкатке колёсной пары после капитального ремонта или новой, ше -стерню подбирать новую или с изно-сом зубьев не более, чем 0,5 мм. Для бывших в работе тяговых реду-кторов боковой зазор 0,226,0 мм, в случае подкатки КМБ на ТР-2 0,22 5,0 мм. для новых зубчатых колёс 0,220,44 мм. | Скоба ин-дикаторная штенгензу-бомер. | 5 | Колёсную пару с тяговым двигате-лем комплекто-вать только после её освидетельство- вания. Распаровка зуб-чатых пар без на-добности не допус-кается. При необходимо-сти допускается ре гулировка зазора подбором толщи-ны вкладышей МОП. При подбо-ре соблюдать вели чину зазоров «на масло», натяга в горловинах и тол-щину буртов для обеспечения раз-бега двигателя и разницу в зазорах «на масло». |
| 4 | Заправить польс-теры в шапки мо-торно-осевых под шипников. | 1. Фитили заправить в обоймы, отре-гулировать выходы рабочих торцов фитилей  10 мм. 2. Снять крышки шапок, свободные концы фитилей уложить в камеры (слой на слой, не допуская перекру-чивания). 3. Вставить польстеры в камеры, вто-рично проверить правильность ук-ладки фитилей, закрепить болтами фланцы польстеров. Проверить упругость поджимных пружин. | Тиски, ключ рож-ковый 12*14 мм. | 4 | Фитили заправ-лять только про-шедшие ремонт в заготовительном цехе. При затягивании фитиль должен быть обильно про-питан свежим осе-вым маслом. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Закрыть шапки крышками, закре-пить болты. |  |  |  |
| 5 | Соединить колё-сную пару с тяго-вым электродви-гателем. | 1. Протереть гнёзда постелей вклады шей в остове двигателя и наружные поверхности внутренних вклады-шей. Уложить вкладыши в постели бло-ка согласно маркировке. 2. Протереть моторно-осевые шейки оси колёсной пары чистыми сухими салфетками, при наличии консер-вирующей смазки удалить её. Колёсную пару зачалить за буксо-вые шейки, перенести на позицию сборки колёсно-моторного блока. 3. Рабочие поверхности вкладышей по крыть свежим осевым маслом. 4. Колёсную пару уложить на внутрен ние вкладыши. 5. Уложить на моторно-осевые шейки наружные вкладыши согласно марки ровке. В шпоночные пазы вставить шпонки. 6. Шапки поочерёдно зачалить, уло-жить на наружные вкладыши, следя за совпадением торцов вкладышей, входом пазов в шапках на шпонки и отсутствием деформирования фити-лей польстеров. 7. На шапочные болты одеть новые ле пестковые шайбы, затянуть болты предварительной затяжкой. Произвести перезатяжку для созда-ния «жёсткости»: - Затянуть все болты попарно-перек- рёстным порядком с затяжкой на 1/2 грани за обход. - Выполнить выше указанным поря- дком 23 обхода. - Отпустить болты и повторить ука- | Чалочное приспособ-ление, мо-лоток сле-сарный, ключ рож-ковый 30 мм с пле-чом 1,5 м, ключ рож-ковый 30 мм обык-новенный, бородок, ёмкость со смазкой, ветошь, салфетки. | 5 | При демонтиро-ванных буксах при зачаливании буксовые шейки обворачивать вой-локом. Соблюдать плав-ность входа в заце пление зубьев тяго вого редуктора. Шпонки должны входить в пазы плотно, без зазо-ров, высота шпон-ки не менее 7 мм над поверхностью вкладыша. Шпон-ки должны быть исправными, без трещин, сколов и смятий. Для контроля за правильностью ук ладки польстеров открывать люки шапок МОП. Окончательный момент затяжки 130140 кгсм (уси лие двух человек по 4447 кгс на ключе с плечом 1,5 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | занные работы 23 раза. - Затянуть все болты предваритель- ной затяжкой 8. Произвести окончательную затяж-ку болтов. Затягивать попарно-пере- крёстным порядком на 1/2 грани за обход. 9. Зафиксировать головки болтов ле-пестковыми шайбами (один лепес-ток на грань головки болта, другой – на грань прилива шапки). |  |  |  |
| 6 | Проверить приле гание вкладышей МОП к постелям и торцами друг к другу. | Щуп 0,03 мм не должен проходить ме-жду вкладышем и постелью, а также в стыки торцов вкладышей на длину более 20 мм. | Набор щупов. | 4 |  |
| 7 | Замерить разбег тягового двигате-ля на оси колёс-ной пары. | Определять как сумму зазоров между наружными буртами вкладышей МОП и ступицей большого зубчатого колеса с одной стороны и пылевой шайбой с другой. Величина разбега 0,45,0 мм; при подкатке КМБ во время ТР-2 0,43,2 мм; при установке вновь залитых вкладышей 0,41,2 мм. | Набор щу-пов, мон-тировка. | 4 |  |
| 8 | Колёсно-мотор- ный блок на пози- цию обкатки пере местить. | Блок зачалить согласно схеме стро-повки, перенести с позиции сборки на позицию обкатки. Колёсную пару тщательно подкли-нить деревянными клиньями. | Чалочное приспособ-ление, мон- тировка, ко мплект кли ньев, моло ток. | 4 |  |
| 9 | Проверить зазо- ры «на масло» в моторно-осевых подшипниках. | Величина зазора 0,452,5 мм; при подкатке КМБ на ТР-2 0,451,8 мм; для вновь залитых подшипников 0,450,53 мм. Разница в зазорах не более 0,7 мм; для КМБ, подкатываемого на ТР-2 не более 0,3 мм; для вновь залитых под-шипников разницы в зазорах не допу-скается. | Набор щу-пов. | 5 | Зазоры «на мас-ло» в МОП прове-рять только в «ра-бочем» положении КМБ (с нагружен-ной колёсной па-рой). |
| 10 | Проверить боко-вой зазор в зацеп-лении тягового редуктора. | Для бывших в работе тяговых редук-торов боковой зазор 0,226,0 мм, в случае подкатки КМБ на ТР-2 0,22 5,0 мм. для новых зубчатых колёс 0,220,44 мм. | Набор щу-пов, монти ровка. | 5 | Замер проводить щупом по неско-шенной стороне зубьев при выб-ранном зазоре на одну сторону. |
| 11 | Проверить свобо- | Разгрузить колёсную пару, провер- | Комплект домкратов, | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дность вращения колёсной пары. | нуть несколько раз колёсную пару от руки. Проверить отсутствие рывков, ударов, заеданий. Проверить плавность входа в зацеп-ление зубьев тягового редуктора. | полушпалы |  |  |
| 12 | Собрать кожух тя гового редукто-ра. | 1. Колёсную пару опустить и зафикси- ровать согласно требованиям раз-дела 8 настоящей карты. 2. Вложить уплотнительные кольца в разъёмы. 3. Нижнюю половину кожуха подвес-ти под редуктор. вставить кожухо-вые болты в отверстия кронштей-нов остова и шапки МОП. Нижнюю половину кожуха зача-лить, поднять до упора в кронштей- ны, добившись входа кожуховых бол тов в отверстия крепёжных скоб ко-жуха (совпадение отверстий в кронш тейнах и скобах). Зафиксировать нижнюю половину кожуха полушпалами, не ослабляя на тяжения строп. 4. Проверить односторонний зазор ме-жду кромкой отверстия кожуха и ци-линдрической частью зубчатого ко-леса (0,752,5 мм). 5. Проверить зазоры между кожухом и торцовыми поверхностями шесте-рён в крайних положениях (не менее 4,0 мм). 6. Изъять кожуховые болты, зачалить верхнюю половину кожуха, опус-тить на редуктор. Вставить кожуховые болты, прове-рить надёжность их фиксации от про ворота по накладкам на крепёжных скобах. 7. Затянуть гайки болтов, зашплинто- вать новыми шплинтами. 8. Убрать фиксирующие приспособле- ния из-под редуктора. | Чалочные приспособ-ления, ком- плект дере-вянных кли ньев, набор щупов, мон- тировка, плоскогуб-цы, боро- док, моло-ток слесар-ный. | 4 | Кожухи устанав-ливать прошед-шие ремонт и очис тку в заготовитель ном цехе. Перед установкой уплотнений прове-рять их состояние. На ТР-2 кольца ставить только но-вые. При соединении половин КЗП про-верять отсутствие деформирования уплотнений и пра-вильность их рас-положения. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Заправить резер-вуары шапок МОП | Заливать по 825 гр. ( 910 мл.) осе-вого масла, летом Л, зимой З. Проверить отсутствие утечек по ра- зъёмам и по сливным пробкам. | Заправоч-ное приспо собление, ветошь. | 2 | После заливки проверить уровень масла по щупу. |
| 14 | Заправить кожух тягового редукто-ра. | Заливать 3,5 кг ( 3,9 л) разогретой редукторной смазки. | Заправоч-ное приспо- собление. | 2 |  |
| 15 | Обкатать собран- ный колёсно-мо-торный блок. | 1. Разгрузить колёсную пару, остов тягового двигателя зафиксировать в новом положении. 2. Собрать схему питания двигателя пониженным напряжением. 3. Подать напряжение на двигатель, обкатать по 30 мин. в каждую сто-рону. Проверять работу тягового редук-тора, обращая внимание на плав-ность хода, отсутствие рывков, уда- ров, ненормальных шумов. Прослушать работу якорных под-шипников. Проверить температуру якорных и моторно-осевых подшипников. В ко-нце обкатки температура не должна превышать температуру окружаю-щей среды более, чем на 55. По окончании обкатки разобрать схему питания пониженным напря- жением. 4. Собрать кожух колёсной пары. | Чалочное приспособ-ление, на-бор клю-чей. | 5 | При собранных буксах фиксиро-вать крылья кор-пусов букс Работа выполня-ется с участием ма стера, приёмщика и работника лабо-ратории диагнос-тики. В случае выделе-ния одного узла по нагреву выпол-нить его ревизию. Во время прокру-тки проверять от-сутствие утечек смазки из узлов трения. |
| 16 | Колёсно-мотор- ный блок с пози-ции обкатки уб-рать. | Колёсно-моторный блок зачалить сог ласно схеме строповки, перенести на площадку накопления исправных ко-лёсно-моторных блоков. | Чалочное приспособ-ление. | 4 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

1. После перемещения блока чалочные приспособления отсоединять только после про-верки надёжности фиксации блока на позиции. Зачаливание производить строго со гласно утверждённым схемам строповки, типовыми, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями. 2. Сборку осуществлять только исправным и типовым инструментом. 3. При прокрутке колёсной пары после её разгрузки домкраты дублировать полушпа- лами, не убирая домкратов. 4. Перед прокруткой тягового двигателя проверять состояние питающих кабелей.

# Инженер-технолог							А.А.Шитов