| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 10 от 29.10.1999 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 13 марта 2002 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 7

технического обслуживания ТО-2 дизеля 10Д100

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструментприспособ-ления | Сред-ний раз-ряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работающий ди- зель осмотреть. | - Произвести осмотр дизеля, прове-рить отсутствие ненормальных ви-браций, шумов и стуков. Проверить отсутствие утечек воды и масла по уплотнениям фланцев и люков, вы-биваний газов. - Проверить каплепадение по сальни-кам водяных насосов (10 ÷ 60 капель в 1 мин. на 0 позиции). - На ощупь проверить нагрев корпу-сов водяных насосов. - По нагреву маслопроводов прове-рить надёжность подвода масла к опорам роторов турбокомпрессо-ров. - Проверить разрежение в картере (10 ÷ 60 мм водного столба). - Проверить давление масла в верх-нем коллекторе (не ниже 0,7 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 2,0 кгс/см2 на 15 поз.) |  | 6 |  |
| 2 | Остановленный дизель осмотреть. | 1.Устранить неисправности, выявлен- ные при осмотре работающего дизе-ля. | Набор клю-чей, моло-ток cмотро-вой лампа переносная, ветошь, сал | 5 | После осмотра производится об-тирка дизеля и убо рка в отсеках топ-ливных насосов. Замер уровня мас |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Проверить уровень масла в карте-ре дизеля (между рисок маслоука-зателя). 3. Проверить затяжку резьбовых сое-динений. | фетки. |  | ла не ранее 20 мин. после остано вки дизеля |
| 3 | Очистить выхло пные окна цилин-дровых втулок ле вого ряда. | Вскрыть люки левого выхлопного коллектора, очистить выхлопные ок-на цилиндровых втулок, не допуская оставления в окнах крупинок кокса. О выполненной работе сделать от-метку в бортовом журнале ф.ТУ-152. | Шабер, скребок, ём-кость для сбора шла-ма, совок, ветошь, лам па пернос-ная . | 3 | Работа выполня-ется на девятые сутки работы теп-ловоза после пос-ледней очистки. В случае дымно-го выхлопа окна очищать с обеих сторон. |
| 4 | Слить отстой из картера. | Обращать внимание на отсутствие следов воды. | Ёмкость для сбора шлама. | 2 | Работа выполня-ется не ранее 1 ча- са после останов-ки дизеля |
| 5 | Работающий ди-зель после ТО-2 осмотреть. | - Произвести запуск, выполнить рабо-ты согласно требованиям п.п.1, 2, 5 и 6 раздела 1. - Проверить дымность выхлопа (дол- жен быть бесцветным или светло-серого цвета). |  | 6 | Работа выполня-ется после вывода тепловоза со стой- ла. |

Требования ОХТ и ТБ:

]

1. Все работы в дизельном помещении выполнять только при исправных поликах. 2. К ремонтным работам приступать только после остановки дизеля и проворота коленчатых валов. - Вскрытие картерных люков производить не ранее 20 мин. после остановки дизеля. 4. При необходимости проворота коленчатого вала вручную проверять исправность блокировки валопроворотного механизма.

Инженер-технолог							А.А.Шитов