| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 22 от 10.07.2000 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 19 марта 2002 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 8

технического обслуживания ТО-3 дизеля 10Д100

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент,приспособ-ления | Сред-ний раз-ряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работающий ди- зель перед поста-новкой тепловоза на стойло осмот-реть. | 1. Произвести осмотр дизеля, прове-рить отсутствие ненормальных виб- раций, шумов, стуков. 2. Проверить каплепадение по сальни- кам водяных насосов (10÷60 капель в 1 мин. на 0 поз.) 3. Проверить на ощупь нагрев корпу-сов водяных насосов. 4. По нагреву маслопроводов прове- рить подвод масла к опорам рото-ров турбокомпрессоров. 5. Проверить разрежение в картере (10÷60 мм водн. ст.) 6. Проверить давление масла в верх-нем коллекторе (не ниже 0,7 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 2,0 кгс/см2 на 15 поз.) 7. Проверить длительность свободно- го выбега роторов турбокомпрессо- ров (не менее 60 секунд). | Лампа пере носная, се-кундомер | 6 | На 15 позиции до пускается до 100 капель в 1 мин. При холодном ко рпусе насос подле-жит ревизии с раз-боркой. После 5 мин. ра-боты при 400 об/мин и темпера-туре масла не вы-ше 65° |
| 2 | Проверить надё-жность крепле-ния блока к под-дизельной раме и | Проверить затяжку соединений, при необходимости покрепить. Оборванных шпилек, болтов, штиф-тов, изломанных или перетёртых | Набор клю- чей, моло-ток смотро- вой лампа переносная | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поддизельной ра-мы к главной ра-ме. | шайб не допускается. |  |  |  |
| 3 | Проверить уро-вень масла в кар-тере | Должен располагаться между риска- ми маслоуказателя. | Салфетка, лампа пере носная | 3 | Преверять не ра-нее 20 мин. после остановки дизеля. |
| 4 | Осмотреть блок. | Проверить отсутствие трещин в свар ных швах, надёжность крепления уз-лов, установленных на блоке. | Набор ключей. | 4 |  |
| 5 | Осмотреть реси-вер. | 1. Вскрыть люки, осмотреть ресивер изнутри. 2. Проверить отсутствие выбросов ма- сла из нагнетателя. 3. Протереть ресивер изнутри в досту- пных местах. | Лампа пере носная, ве-тошь. | 4 | Вскрытие люков картера произво-дить не ранее 20 мин. после остано-вки дизеля. |
| 6 | Осмотреть вых-лопные коллек-торы. | Вскрыть люки с обеих сторон, очис-тить от нагара окна цилиндровых вту-лок и перемычки привалочных мест. Очистить от нагара крышки люков. Проверить отсутствие в коллекто-рах посторонних предметов. | Ключ тор-цовый 17 мм, шабер, скребок, лампа пере- носная. | 4 | При необходимо-сти заменить прок ладки крышек лю ков. Тщательно уда-лять сбитый кокс. |
| 7 | Осмотреть порш-ни и поршневые кольца. | При пробоксовке коленчатых валов осмотреть через окна цилиндровых втулок поршни и поршневые кольца. | Ключ-тре-щотка, лам- па перенос- ная | 3.8 | Работа выполня-ется до закрытия люков ресивера и выхлопных кол-лекторов. |
| 8 | Проверить состо- яние коленчатых валов. | 1. Вскрыть картерные люки, осмот-реть шатунные и коренные подшип-ники с пробоксовкой коленчатых ва-лов. Проверить положение стыков вкладышей, отсутствие выдавлива-ния частиц бронзы и баббита, их от-сутствие на сетках картера, на отсут-ствие трещин в опорах. 2. Проверить затяжку и шплинтовку гаек на шпильках. 3. Замерить зазоры «на масло» в ко-ренных подшипниках (0,150,35 мм), проконтролировать провисание ко-ренных шеек нижнего коленчатого вала с I по VII (не более 0,05 мм). | Молоток смотровой набор клю-чей, набор щупов, лам- па перенос- ная, ключ-трещотка. | 3,3 |  |
| 9 | Осмотреть кар-теры изнутри. | 1. Проверить отсутствие трещин свар- ных швов. 2. Проверить надёжность крепления | Набор клю- чей, моло-ток смотро- вой лампа переносная, | 4 | Осмотр выполня-ется с пробоксов-кой коленчатых валов. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | маслопроводов со штуцерами. 3. Прокачать масляную систему дизе- ля, проверить надёжность и гермети чность соединений трубок штуце-ров. | ключ- тре-щотка. |  |  |
| 10 | Проверить состо- яние вертикаль-ной передачи. | 1. Открыть крышки отсеков и люки картеров. 2. Проверить состояние и надёжность крепления крепёжных и стопорных деталей. 3. Осмотреть конические шестерни, проверить совпадение торцов. 4. Осмотреть торсион, проверить от-сутствие трещин и признаков скру- чивания. 5. Осмотреть шлицевую втулку, про-верить надёжность её крепления и стопорения. Проверить отсутствие люфтов. 6. Осмотреть маслоподводящие труб-ки. Проверить надёжность их креп- ления и ориентировку сопел. | Набор клю- чей, моло-ток смотро- вой монти-ровка, лам-па перенос- ная. | 5 | Особое внимание уделять состоянию призонных болтов крепления шесте-рён к фланцам ва-лов. |
| 11 | Проверить состо- яние турбокомп-рессоров. | 1. Разобрать фильтр смазки подшип-ников, внутренние полости тщате-льно очистить; фильтрующие эле-менты очистить, промыть, продуть 2. Отсоединить трубки подвода и сли- ва масла, вывернуть штуцеры и снять крышки полостей опорно-упо-рных подшипников. 3. Осмотреть полости опор и хвосто-вики валов роторов. Проверить от-сутствие в полостях металлической стружки и цветов побежалости ме-талла хвостовиков роторов. 4. Проверить от руки свободность вра щения валов роторов. 5. Проверить осевой разбег роторов (0,2÷0,5 мм). | Набор клю- чей, отвёрт- ка, лампа переносная, стремянка, приспособ-ление для замера раз-бега рото-ров турбо-компрессо-ров, набор щупов, ван- ны промы-вочные, ка-мера проду- вочная, сал- фетки. | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Замерить зазоры “на масло” в опо-рах (0,18÷0,35 мм). 7. Собрать подшипниковые узлы и проверить надёжность крепления турбокомпрессоров на дизеле. Прове рить крепление фланцев воздушных коллекторов. |  |  |  |
| 12 | Проверить состо- яние нагнетателя II ступени с при-водом. | Открыть люк редуктора привода наг нетателя, проверить состояние зубча- тых колёс, подшипников, торсиона. Покрепить резьбовые соединения. | Набор клю- чей, лампа переносная. | 4 | Особое внимание уделять опорам ни жнего вала. |
| 13 | Проверить состо- яние привода на-сосов и регулято-ра. | Открыть крышку отсека, осмотреть шестерни, проверить состояние зубча- тых венцов, целостность пружин эла-стичной шестерни. Проверить затяжку соединений. | Набор клю-чей, лампа переносная. | 4 |  |
| 14 | Осмотреть водя-ные насосы. | Проверить затяжку соединений и от-сутствие утечек воды. Прочистить и продуть дренажные ка-налы. | Набор клю- чей, плоско- губцы, ёрш проволоч-ный, под-вод сжато- го воздуха | 4 | В случае каплепа дения по сальни-кам более 60 ка-пель в 1 мин. на 0 позиции или более 100 капель на 15 позиции заменить набивку. |
| 15 | Очистить дрена-жную систему. | Дренажную трубу снять, для отжига в заливочное отделение передать, по- сле отжига обратно доставить. После отжига трубу очистить, уда-лить шлаки, осмотреть. | Набор клю- чей, моло-ток слесар-ный, щип-цы кузнеч-ные ветошь. | 3 | При наличии дре-нажного бачка от крыть клапан, слить шлам. |
| 16 | Слить отстой из воздухоохладите-лей. | Проверить отсутствие масла в отс-тое. | Ёмкость для сбора отстоя. | 3 | При сильных ско плениях масла про извести ревизию подшипниковых узлов турбокомп-рессоров. |
| 17 | Опрессовать кар-тер сжатым возду хом. | Через штуцер дифференциального ма нометра дать сжатый воздух в картер. Проверить отсутствие неплотностей уплотнений цилиндровых втулок и толкателей топливных насосов | Набор клю- чей, подвод сжатого воз духа. | 4 | После опрессовки проверить уровень жидкости в диффе ренциальном ма-нометре, при нео-бходимости доба-вить до нулевой от метки |
| 18 | Слить отстой из картера. | Проверять отсутствие следов воды. | Ёмкость для сбора шлама. | 2 | Работа выполня-ется не ранее 1 ча-са после останов-ки ди зеля. |
| 19 | Работающий ди-зель после ремон-та осмотреть. | 1. Запустить дизель, выполнить рабо-ты согласно требованиям п.п. 1, 2, 5 и 6 раздела 1. 2. Проверить дымность выхлопа (должен быть бесцветным или свет-ло- серого цвета). |  | 6 | Работа выполня-ет ся после вывода секции со стойла. |

Требования ОХТ и ТБ:

1. Все работы в дизельном помещении выполнять только при исправных поликах. 2. К ремонтным работам приступать только после остановки дизеля и проворота коленча- тых валов. 3. Вскрытие картерных люков производить не ранее 20 мин. после остановки дизеля. 4. При необходимости проворота коленчатого вала вручную проверять исправность блоки- ровки валопроворотного механизма. Работы в картере дизеля и приводах вспомогатель- ных агрегатов при провороте запрещены. 5. При работе пользоваться только исправным инструментом. 6. Установку и снятие ограждений производить только при неработающем дизеле. 7. При выполнении ремонтных работ лёжа пользоваться специальными матами. 8. Снятие и постановку агрегатов весом более 30 кг выполнять не менее, чем двумя работ-никами.

Инженер-технолог							А.А.Шитов