| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 12 от 11.07.1998 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 22 марта 2002 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 9

текущего ремонта дизеля 10Д100

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструментприспособ-ления | Сред-ний раз-ряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работающий ди-зель перед поста-новкой тепловоза на стойло осмот-реть. | 1. Произвести осмотр дизеля, прове-рить отсутствие ненормальных виб- раций, шумов, стуков. 2. Проверить каплепадение по сальни- кам водяных насосов (10÷60 капель в 1 мин. на 0 поз.) 3. Проверить на ощупь нагрев корпу-сов водяных насосов. 4. По нагреву маслопроводов прове- рить подвод масла к опорам рото-ров турбокомпрессоров. 5. Проверить разрежение в картере (10÷60 мм водн. ст.) 6. Проверить давление масла в верх-нем коллекторе (не ниже 0,7 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 2,0 кгс/см2 на 15 поз.) 7. Проверить длительность свободно- го выбега роторов турбокомпрессо-ров (не менее 60 секунд). | Лампа пере носная, се-кундомер | 6 | На 15 позиции до пускается до 100 капель в 1 мин. При холодном ко рпусе насос подле-жит ревизии с раз-боркой. После 5 мин. ра-боты при 400 об/ мин и температуре масла не выше 65° |
| 2 | Проверить надё- жность крепле-ния блока к под-дизельной раме и | Проверить затяжку соединений, при необходимости покрепить. Оборванных шпилек, болтов, штиф-тов, изломанных или перетёртых | Набор клю- чей, моло-ток смотро- вой, лампа переносная | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поддизельной ра-мы к главной ра-ме. | шайб не допускается. |  |  |  |
| 3 | Проверить уро-вень масла в кар-тере | Должен располагаться между риска- ми маслоуказателя. | Салфетка, лампа пере- носная | 3 | Проверять не ра-нее 20 мин. после остановки дизеля. |
| 4 | Осмотреть блок. | Проверить отсутствие трещин в свар ных швах, надёжность крепления уз-лов, установленных на блоке. | Набор клю-чей. | 4 | При замечаниях на повышенный расход воды опрес совать водяные по лости горячей во-дой давлением 4 кгс/см2 в течение 5 мин. |
| 5 | Осмотреть реси-вер. | 1. Вскрыть люки, осмотреть ресивер изнутри. 2. Проверить отсутствие выбросов ма- сла из нагнетателя. 3. Протереть ресивер изнутри в досту- пных местах. | Лампа пере носная, ве-тошь. | 4 | Вскрытие люков на картере произ-водить не ранее 20 мин. после остано- вки дизеля. |
| 6 | Осмотреть вых-лопные коллек-торы. | Вскрыть люки с обеих сторон, очис-тить от нагара окна цилиндровых вту-лок и перемычки привалочных мест. Очистить от нагара крышки люков. Проверить отсутствие в коллекто-рах посторонних предметов. | Ключ тор-цовый 17 мм, шабер, скребок, лампа пере носная. | 4 | При необходимо- сти заменить про кладки крышек люков. Тщательно уда-лять сбитый кокс. |
| 7 | Осмотреть порш-ни и поршневые кольца. | 1. При пробоксовке коленчатых валов осмотреть через окна цилиндровых втулок поршни и поршневые коль-ца. 2. Проверить состояние кадмиевого по крытия нижних поршней, при его пропадании поршень заменить на об-луженый. 3. При обнаружении колец с трещина- ми, изломами, ослабленными брон- зовыми вставками поршень изъять, дефектные кольца заменить. 4. В случае обнаружения грубых ри-сок поршень изъять, риски зашлифо вать. | Ключ-тре-щотка, лам- па перенос- ная, зерка-ло | 4 | Работа выполня-ется до закрытия люков ресивера и выхлопных кол-лекторов. При замене порш ней разница в весе отдельно для верх-них и нижних по-ршней не более 250 гр., комплекта (шатун + поршень) не более 500 гр. |
| 8 | Проверить состо- яние коленчатых валов. | 1. Вскрыть картерные люки, осмот-реть шатунные и коренные подшип-ники с пробоксовкой коленчатых ва-лов. ## Проверить положение стыков вкла- | Молоток смотровой набор клю-чей, набор щупов, при способле- | 3,6 | В случае быстро-го роста величины зазоров дефект-ный подшипник и оба с ним смеж-ных шатунных ра- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дышей, отсутствие выдавливания ча стиц бронзы и баббита, их отсутст-вие на сетках картера, на отсутствие трещин в опорах. 2. Проверить затяжку и шплинтовку гаек на шпильках. 3. Замерить зазоры «на масло» в ко-ренных подшипниках (0,150,35 мм), проконтролировать провисание ко-ренных шеек нижнего коленчатого вала с I по VII (не более 0,05 мм). Увеличенный зазор «на масло» в ко ренных подшипниках допускается устранять подбором нерабочих вкла-дышей. В случае ненормального провиса- ния проверить центровку дизеля с главным генератором по колебанию толщины муфты привода главного генератора во время пробоксовки (не более 0,15 мм при одном полном обороте). | ние с инди- катором, микрометр, лампа пере- носная, ключ-тре-щотка. |  | зобрать, прове-рить состояние и зазоры «на масло» у разобранных ша тунных подшипни ков (0,12÷0,35 мм) При нормальной центровке и ненор мальном провиса-нии разобрать ко-ренные подшипни- ки и замерить тол-щину рабочих вкладышей. Разни ца в толщине рабо чих вкладышей смежных подшип-ников не более 0,04 мм. |
| 9 | Осмотреть карте- ры изнутри. | 1. Проверить отсутствие трещин свар- ных швов. 2. Проверить надёжность крепления маслопроводов со штуцерами. 3. Прокачать масляную систему дизе- ля, проверить надёжность и герме- тичность соединений трубок штуце- ров. | Набор клю- чей, моло-ток смотро- вой лампа перенос-ная, ключ- трещотка. | 4 | Осмотр выполня-ется с пробоксов-кой коленчатых валов. |
| 10 | Проверить креп-ление выхлоп- ных коробок. | Проверить надёжность соединения коробок с блоком и с выхлопными коллекторами путём остукивания. Проверить отсутствие течей масла. | Молоток смотровой, лампа пере- носная, зер- кало. | 4 |  |
| 11 | Проверить состо- яние вертикаль-ной передачи. | 1. Открыть крышки отсеков и люки картеров. 2. Проверить состояние и надёжность крепления крепёжных и стопорных деталей. 3. Осмотреть конические шестерни, проверить совпадение торцов. 4. Осмотреть торсион, проверить от- | Набор клю- чей, моло-ток смотро- вой монти-ровка, шта-нгенцир-куль, лам-па перенос- ная. | 5 | Особое внимание уделять состоянию призонных болтов крепления шесте-рён к фланцам ва-лов. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сутствие трещин и признаков скру чивания. 5. Осмотреть шлицевую втулку, про-верить надёжность её крепления и стопорения. Проверить отсутствие люфтов. 6. Осмотреть маслоподводящие труб-ки. Проверить надёжность их креп- ления и ориентировку сопел. 7. Проверить линейную величину ка-меры сжатия у одного из цилинд- ров дважды – первый раз при прово роте нижнего коленчатого вала по часовой стрелке, второй раз – про-тив (7,2÷8,6 мм) |  |  | Проверять по сви нцовой выжимке. Номер проверяе-мого цилиндра с результатами заме ра заносить в кни-гу ремонта |
| 12 | Снять турбоком- прессоры. | 1. Снять распорные угольники и кры- шки выхлопной системы, снять кры шевые секции. 2. Ослабить хомуты дюритов дренаж-ных труб, отсоединить и снять водя- ные и масляные трубопроводы и тру бу вентиляции картера. 3. Отсоединить воздуховоды всасывае- мого воздуха. 4. Рассоединить соединения турбоком- прессоров с воздушными коллекто-рами и выпускными патрубками ди-зеля. Отсоединить и снять выпуск- ные трубы. 5. Рассоединить крепления кронште- йнов, выпрессовать штифты, турбо- компрессоры зачалить и снять. | Набор клю- чей, пасса-тижи, отвё-ртки, моло-ток слесар-ный, чалоч- ное приспо- собление. | 4 | * Работа произво дится через один ТР; при удовлет-ворительном состо янии турбокомп-рессоров на нечёт-ном ТР турбоком-прессоры снимать на секции «А», на чётном – на сек-ции «Б». При дымном вы-хлопе, малой про-должительности свободного выбе-га, прочих замеча-ниях, турбокомп-рессоры снимать независимо от оче-рёдности. |
| 13 | Проверить состо- яние турбокомп-рессоров. | 1. Разобрать фильтр смазки подшип-ников, внутренние полости тщате-льно очистить; фильтрующие эле-менты очистить, промыть, продуть 2. Отсоединить трубки подвода и сли- ва масла, вывернуть штуцеры и снять крышки полостей опорно-упо-рных подшипников. | Набор клю- чей, отвёрт- ка, лампа переносная, стремянка, приспособ-ление для замера раз-бега рото-ров турбо-компрессо-ров, набор щупов, ван- | 5 | Работа выполня-ется через один ТР у неснимаемых ту-рбокомпрессоров. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Осмотреть полости опор и хвосто-вики валов роторов. Проверить от-сутствие в полостях металлической стружки и цветов побежалости ме-талла хвостовиков роторов. 4. Проверить от руки свободность вра щения валов роторов. 5. Проверить осевой разбег роторов (0,2÷0,5 мм). 6. Замерить зазоры “на масло” в опо-рах (0,18÷0,35 мм). 7. Собрать подшипниковые узлы и проверить надёжность крепления ту рбокомпрессоров на дизеле. Прове-рить крепление фланцев воздушных коллекторов. | ны промы-вочные, ка-мера проду вочная, сал фетки. |  |  |
| 14 | Проверить состо- яние нагнетателя II ступени с при-водом. | 1. Открыть люк редуктора привода на гнетателя, проверить состояние зуб-чатых колёс, подшипников, торсио-на. 2. Открыть торцовый люк входного патрубка, закрепить на торцовой шпильке ротора и привалке лючка приспособление, замерить осевой разбег ротора (0,16÷0,35 мм). 3. Покрепить резьбовые соединения. | Набор клю- чей, приспо собление с индикато-ром, лампа переносная. | 4 | Особое внимание уделять опорам ни жнего вала. |
| 15 | Очистить компе- нсаторы и решёт- ки и выхлопного тракта. | 1. Снять термоизолирующие кожухи. 2. Раскрепить и снять сильфоны, изъ-ять конусные решётки. 3. Решётки очистить и осмотреть. 4. Проверить состояние сильфонов, имеющих трещины или прогары за-менить. 5. Осмотреть кожухи, проверить исп-равность покрытия. | Набор клю- чей, отвёрт- ки, моло-ток слесар-ный, шабе-ры, ветошь. | 4 | При обнаружении на решётках метал лических оскол-ков или следов уда ров проверить сос-тояние поршней с выемкой. |
| 16 | Очистить масло- отделители. | 1. Отсоединить от маслоотделителей штуцеры затворов и труб вентиля- ции картера, отсоединить патрубки дифференциального манометра, мас | Набор клю- чей, моло-ток слесар-ный, ёрш проволоч- | 4 | При разборке и сборке маслоотде-лителей распаров-ка диафрагм вен-тилирующих пат- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лоотделители снять. 2. Корпуса разобрать, изъять проволо- чные кассеты. 3. Кассеты промыть и продуть сжа-тым воздухом. Проверить целост-ность набивки кассет. 4. Сливные трубки очистить и про-дуть. Промыть конусы. 5. Затворы осмотреть, продуть сжа- тым воздухом. | ный, каме-ра продуво- чная, ванна прромыво-чная, ве-тошь. |  | рубков с маслоот-делителями не до-пускается. |
| 17 | Центробежный фильтр масла ос-мотреть и отре-монтировать | 1. Вывернуть пробку крышки, снять крышку и вынуть ротор. С крышки ротора отвернуть гай-ки, крышку с прокладками снять. 2. Стенки ротора очистить со всех сто рон вначале скребками, затем про-мыть салфетками, смоченными в ке-росине. Остальные детали промыть в керосине. 3. Осмотреть ротор, втулки подшипни ков, прокладки, крепёжные детали. Повреждённые и изношенные заме-нить. 4. Фильтр собрать, соблюдая совпаде- ние сборочных рисок на корпусе и крышке ротора. | Набор клю- чей, ванна промывоч-ная, скреб-ки, салфет-ки. | 4 | Трубки ротора не вывёртывать и не из менять их поло-жение во избежа-ние разбалансиров ки. В случае замены деталей ротор под-лежит динамичес-кой балансировке (дисбаланс не бо-лее 5 гр·см.) При очистке про верять отсутствие металлических ча-стиц. |
| 18 | Проверить состо- яние привода на-сосов и регулято-ра. | Открыть крышку отсека, осмотреть шестерни, проверить состояние зубча- тых венцов, целостность пружин эла-стичной шестерни. Проверить затяжку соединений. | Набор клю-чей, лампа переносная. | 4 |  |
| 19 | Осмотреть водя- ные насосы. | Проверить затяжку соединений и от-сутствие утечек воды. Прочистить и продуть дренажные ка-налы. | Набор клю- чей, плоско губцы, ёрш проволоч-ный, подвод сжатого воз духа | 4 | В случае каплепа дения по сальни-кам более 60 ка-пель в 1 мин. на 0 позиции или более 100 капель на 15 позиции заменить набивку. |
| 20 | Очистить дренаж ную систему. | Дренажную трубу снять, для отжига в заливочное отделение передать, пос- ле отжига обратно доставить. После отжига трубу очистить, уда-лить шлаки, осмотреть. | Набор клю- чей, моло-ток слесар-ный щипцы кузнечные ветошь. | 3 | При наличии дре-нажного бачка от-крыть клапан, слить шлам. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Проверить состо- яние воздухоохла- дителей. | 1. Проверить отсутствие масла в отс- тое. 2. Открыть лючки, осмотреть внут-ренние полости, проверить отсутст- вие масла, воды и загрязнений в воз-душных полостях. 3. Проверить затяжку соединений. | Набор клю- чей, лампа переносная ёмкость для сбора отс-тоя. | 4 | При сильных ско плениях масла про извести ревизию подшипниковых узлов турбокомп-рессоров. |
| 22 | Опрессовать кар-тер сжатым возду хом. | Через штуцер дифференциального ма нометра дать сжатый воздух в кар-тер. Проверить отсутствие неплотнос- тей уплотнений цилиндровых втулок и толкателей топливных насосов | Набор клю- чей, подвод сжатого воз духа. | 4 | После опрессовки проверить уровень жидкости в диффе ренциальном мано метре, при необхо-димости добавить до нулевой отмет-ки. |
| 23 | Турбокомпрессо- ры после ремон-та на место уста-новить. | 1. Турбокомпрессоры подать на тепло- воз, соблюдая расположение право- го и левого исполнения. 2. Скрепить соединения турбокомпрес соров с воздушными коллекторами и выпускными патрубками дизеля. 3. Затянуть крепления кронштейнов и зафиксировать штифтами. 4. Установить и закрепить выпуск-ные патрубки. 5. Подсоединить воздуховоды всасыва- емого воздуха. 6. Подсоединить водяные и масляные трубопроводы и трубу вентиляции картера. 7. Закрепить хомуты дюритов дренаж- ных труб. 8. Установить и закрепить секцию крыши. | Набор клю- чей, пасса-тижи, отвё- ртка, моло-ток, чалоч-ное приспо- собление. | 4 | * Работа выпол-няется в случае ре-монта турбокомп-рессоров со сняти-ем с дизеля. Запрещается уста новка на один ди-зель турбокомп-рессоров разных модификаций, а также одного ново го, а другого после ремонта На дизели Харько вского МСЗ им. Малышева, имею-щие нагнетатели II ступени с пере-даточным отноше-нием 10,0 можно ставить модифи-кации ТК34Н-04С, ТК34Н-11, ТК-34Н-15, ТК34С-09БМЗ; с i = 8,87 – ТК34С-09; с i = 10,6 - ТК34Н-15, ТК34С-09БМЗ. На дизели БМЗ с i = 10,0 ТК34Н-11 не ставить! |
| 24 | Слить отстой из картера. | Проверять отсутствие следов воды. | Ёмкость для сбора шлама. | 2 | Работа выполня-ется не ранее 1 ча са после останов-ки дизеля. |
| 25 | Работающий ди-зель после ремон-та осмотреть. | 1. Запустить дизель, выполнить рабо-ты согласно требованиям п.п. 1, 2, 5 и 6 раздела 1. 2. Проверить дымность выхлопа |  | 6 | Работа выполня-ется после вывода секции со стойла. Через один ТР вы полнить контроль ные реостатные ис |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должен быть бесцветным или свет-ло-серого цвета). |  |  | пытания (на сек-ции с ревизионны- ми турбокомпрес-сорами) |

Требования ОХТ и ТБ:

1. Все работы в дизельном помещении выполнять только при исправных поликах. 2. К ремонтным работам приступать только после остановки дизеля и проворота коленчатых валов. 3. Вскрытие картерных люков производить не ранее 20 мин. после остановки дизеля. 4. При необходимости проворота коленчатого вала вручную проверять исправность блокировки валопроворотного механизма. Работы в картере дизеля и приводах вспомогательных агрегатов при провороте запрещены. 5. При работе пользоваться только исправным инструментом. 6. Установку и снятие ограждений производить только при неработающем дизеле. 7. При выполнении ремонтных работ лёжа пользоваться специальными матами. 8. Снятие и постановку агрегатов весом более 30 кг выполнять не менее, чем двумя работниками.

Инженер-технолог							А.А.Шитов