ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Запрещается приступать к новой (незнакомой) работе без получения от мастера инструктажа о безопасных способах её выполнения.

2. Все работы, связанные с подъёмом грузов, должны выпол-няться только лицами, имеющими специальный допуск. При грузоподъёмных работах пользоваться только исправными грузоподъёмными приспособлениями, использовать только предписанные схемы строповки.

3. При вводе-выводе тепловоза на стойло запрещается нахож-дение в смотровой канаве.

4. Ремонтные работы должны выполняться только при испо-льзовании исправных и типовых инструментов и приспосо-блений.

5. Запрещается использование для отрыва деталей и узлов грузоподъёмных механизмов.

6. При выполнении ремонтных работ рубильник аккумулятор-ной батареи должен выключен, силовые контакты контакто-ров Д должны быть расклинены изолирующими прокладка- ми.

7. Проворот коленчатого вала осуществлять только после пре-дупреждения всех работающих на секции. Все работы на аг-регатах, жёстко связанных с коленчатым валом, при прово-роте должны быть прекращены. Запрещается использова-ние для проворота аккумуляторной батареи.

8.  Снятие и постановку секций холодильника тепловозов 2ТЭ10М осуществлять только на канавах, оборудованных эстакадами.

9. Приступать к работе внутри картера дизеля можно не ранее 20 мин. после остановки дизеля.

10. Запрещается проверка свободности вращения роторов ту-рбокомпрессоров от  руки.

11. Запрещается приступать к работам в картере дизеля при наличии давления в главных резервуарах.

12. Все работы на электрическом оборудовании выполнять то-лько при отсутствии на нём напряжения.

13. Во время прокрутки колёсных пар все колёсные пары, кро-ме прокручиваемой, должны быть подклинены.

14. Шлифовка и промывка коллекторов электрических машин должна выполняться с использованием защитных очков и наголовных щитков. При обработке коллектора главного ге-нератора запрещается выполнение работ, связанных с ре-монтом дизеля и электрооборудования.

15. Ремонт аккумуляторных батарей осуществлять инструмен-том с изолированными рукоятками.

16. Запрещается проверка совпадения отверстий в сопрягае-мых деталях пальцем.

17. Неразрядившиеся фрикционные аппараты автосцепок тра-нспортировать и хранить только в специальных кондук-торах.

18. Электроинструмент перед использованием подвергать внешнему осмотру с проверкой исправности заземления и работы на холостом ходу. При переходе с одного рабочего места на другое электроинструмент отключать от сети.

19. Запрещается любая обработка деталей, находящихся в свободно подвешенном состоянии или удерживаемых в руках.

20. Все работы с использованием приставных лестниц долж-ны выполняться не менее, чем двумя работниками.