\

| DOC |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 5 от 21.04.1994 г. |  | Начальник локомотивного |
|  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

“......” марта 2002 г.

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 10

среднего ремонта дизеля 211Д-3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Блок-картер осмотреть и отремонтиро-вать. | 1. Произвести визуальный осмотр сна ружи и изнутри. Проверить отсут-ствие трещин, особенно в перего-родках картера и опорных узлах коленчатого вала. Свищи и течи устранить провар-кой эпоксидной мастикой. Отверстия болтов крышек люков с изношенной резьбой рассверлить под следующий ремонтный размер с нарезкой новой резьбы. Трещины разделать и заварить согласно требованиям п.п. 1.20 и 2.2.1 Инструкции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336. 2. Проверить состояние шпилек креп ления цилиндровых крышек. Шпи-льки с трещинами, потёртостями, коррозией, срывом хотя бы одного витка резьбы заменить. Соблюдать взаимную перпендикулярность оси блока и рисок на торцах заме-няемых шпилек. Проверить качество резьбы шпи-лек калибрами. 3. Осмотреть шпильки крепления про чих узлов. Ослабшие, изношенные, дефор- | Молоток смотровой, ключи тор-цовый 32 мм, рожко-вые 10*13; 14*17; 17*19; 34*36 мм, ключ тари-рованный со сменны-ми головка ми 32 и 36 мм, свароч ное обору-дование, станочное оборудование, элект-родрель, инстру-мент резь-бонарез-ной, кали-бры резьбо вые, чекан, молоток слесарный, машинка шлифовальная, лампа паяльная, штангенциркуль, на-бор керне- | 2,933 | 5 | В данной карте рассматривается ре монт разобранного дизеля. Допускается завар ка трещин смотро-вых окон картера не более 3 шт. длиной до 30 мм и наплав-ка повреждённых коррозией мест. Состав мастики: на 100 гр. смолы ЭД6 15 гр. дибутил фталата, по 25 гр. алюминиевой пуд-ры и слюдяной пы-ли. Дефектное место зачистить до метал-лического блеска, обезжирить ацето-ном и наложить мас тику. Наложенную мастику нагреть па-яльной лампой до расплавления и за-полнения всех пор. Приготовленная мастика должна быть использована в течение 25 мин. Крупные свищи рассверлить и загу-жонить с последу-ющей зачеканкой и |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мированные, при срыве хотя бы од ного витка резьбы, вывернуть и заменить. При необходимости гнёз да рассверлить до следующего ста-ндартного диаметра с нарезкой но вой резьбы и постановкой ступен-чатой шпильки. 4. Проверить затяжку стяжных бол-тов подвесок коренных опор. 5. Проверить затяжку прочих резьбо-вых соединений, не подлежащих разборке. 6. Осмотреть опорные лапы. Изно-шенные места наплавить с после-дующей обработкой и подгонкой. В случае обнаружения трещин или сколов лапу заменить. Особое вни-мание уделять болтам крепления опорных лап. Осмотреть рымы. В случае выяв-ления трещин, износа резьбы, сры-ве хотя бы одного витка резьбы, вы работки кольца глубиной более 1 мм, рым заменить. | ров, шабе-ры, шкурка шлифовальная, ёмкос-ти для керо сина, ацето на и эпокси дной масти ки, лампа переносная ветошь, салфетки. |  |  | опрессовкой блока. При замене шпи-лек произвести их вворачивание в блок-картер момен-тами: М36 4045 кгм; М27 1011 кгм. После установки крышки на новую шпильку произвес-ти затяжку гаек уста новленным поряд-ком (см. ниже), пос ле чего полностью отпустить все гайки и вновь повторить затяжку, после чего нанести новые клей ма на шпильку и гайку. Резьбу проверять калибрами с клас-сом точности не ниже 3. Наплавочные рабо ты производить с предварительным разогревом снятой лапы. |
| 2 | Проверить сос-тояние поддо-на. | 1. Произвести наружную очистку под дона, обмыть и насухо вытереть. 2. Произвести внешний осмотр, про-верить отсутствие механических повреждений, утечек масла. 3. Через окна в картере осмотреть пе ногасящие сетки. Проверить отсут ствие пробоин и надрывов. В слу-чае повреждений или уменьшении гасящей площади более, чем на 25 %, сетку заменить. Проверить затя жку и шплинтовку болтов. 4. Снять переднюю крышку. Очис-тить изнутри переднюю часть под-дона скребками и протереть. 5. Осмотреть приёмную трубу масло-прокачивающего насоса, прове-рить отсутствие повреждений и на дёжность крепления. | Ключ рож-ковый 17*19 мм, ключ тор-цовый 14 мм, скреб-ки, пассати жи, шабе-ры, лампа переносная ветошь, салфетки. | 1,489 | 4 | При обнаружении дефектов поддона дизель переканто-вать, поддон снять, промыть в моечной машине и отремон-тировать. Проверять отсутст вие на поверхности сеток металличес- кой стружки и оско лков. Проверять отсут-ствие в шламе ме-таллических частиц |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Очистить привалочные поверхно- сти крышки и передней части от старой прокладки. Крышку на место устанавливать на новой про-кладке. |  |  |  | Работа п.6 выпол-няется после осмо-тра масляного насо са. |
| 3 | Коленчатый вал осмотреть и отремонти-ровать. | 1. Шатунные шейки протереть от мас ла, затем чистой салфеткой, смо-ченной в бензине. Кривошипы протереть в доступ-ных местах чистой салфеткой, смо ченной в керосине. 2. Произвести визуальный осмотр ва-ла. Проверить надёжность крепле-ния противовесов на щёках (осту-киванием), надёжность затяжки и фиксации болтов и штифтов. 3. Осмотреть шатунные шейки, про-верить отсутствие поверхностных дефектов. Особое внимание уде-лять галтелям в местах перехода от щёк к шейкам. Допускается оставление на шей-ках следов коррозии и круговых ри сок глубиной не более 0,2 мм и не более, чем в двух местах при об-щей площади дефекта на шейке не более 2 см2. Коррозию удалить зачисткой шку ркой с зерном 400500 на смеси масла и керосина. Аналогичным методом удалить выступающие гре бни дефектов. После шлифовки обработанную шейку заполировать войлоком с пастой ГОИ. 4. Произвести обмеры шатунных ше-ек. Замер диаметра каждой шейки производить в трёх поясах (край-ние пояса на расстоянии 10 мм от концов шейки, второй пояс на сере дине шейки). В каждом поясе вы-полнить по два взаимно перпенди-кулярных замера. Овальность и конусность шеек не более 0,1 мм; бочкообразность не более 0,01 мм. | Молоток смотровой, отвёртка, шкурка шлифовальная, жимки полировальные, лупа, карандаш боксовоч-ный, моло-ток смотро вой, скоба микромет-рическая, лампа пере носная, ём-кости с мас лом, керо-сином и бензином, ветошь, салфетки. | 1,296 | 6 | Работа выполняет ся после снятия за-щитной обвёртки с шеек. После обработки шейки протереть, затем промыть сал-феткой, смоченной в бензине и насухо вытереть. После ремонта шейки покрыть чи-стым моторным ма-слом, обвернуть бу магой и обвязать шпагатом. Результаты занес-ти в карту замера, по результатам вы-числить оваль-ность, конусность и бочкообразность (корсетность) ше-ек, а также средний диаметр. Чертёжная ве- личина диаметра 134,88-0,018 мм. |
| 4 | Проверить сос-тояние корен- | 1. Подшипники осмотреть с пробок-совкой коленчатого вала. Прове- | Карандаш боксовоч- | 0,904 | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ных подшип-ников. | рить положение стыков вклады-шей, отсутствие выдавливания ча-стиц заливки. 2. Осмотреть подвески опор. Прове-рить отсутствие повреждений, пло тность посадки в гнёздах. Прове-рить затяжку гаек крепления под-весок и их шплинтовку. 3. Проверить зазоры «на масло» в подшипниках (0,120,32 мм). 4. Замерить осевой разбег коленча-того вала (опорно-упорном подши пнике; 0,130,40 мм). | ный, моло-ток смот-ровой, на-бор щупов, лампа пере носная. |  |  | Натяг подвески в гнезде 0,0050,055 мм. Замена подвесок возможна только на перекантованном дизеле. При неплановом ремонте величина зазора «на масло» допускается до 0,42 мм. |
| 5 | Цилиндровые втулки осмот-реть и отремо-нтировать. | 1. Осмотреть рабочие поверхности втулок. Проверить отсутствие тре-щин и выкрашиваний. Допускает-ся наличие продольных рисок глу-биной не более 0,05 мм; мелких ра ковин не более 3 шт. размером не более 2 мм и глубиной не более 0,3 мм, расположенных некучно; налёт коррозии не более трёх пя-тен, расположенных некучно и пло щадью не более 1 см2. 2. Проверить состояние уплотнений газовых стыков и стыковой поверх ности верхней части бурта. На вер-хнем стыке бурта допускается на-личие язвочек глубиной не более 0,2 мм в количестве не более 5 шт. 3. Удалить из внутренних поверхнос-тей втулок остатки нагара. 4. Произвести обмеры внутренних ди аметров втулок. Овальность и конусность не бо-лее 0,15 мм. Максимальный износ втулки в зо не выбега первого компрессион-ного кольца при нахождении порш ня в НМТ – не более 0,7 мм на обе стороны. Зазор между юбкой поршня и чет вёртым нижним поясом обмера (после обмера поршней) 0,281,00 | Шаберы, нутромер с индикаторной голов-кой, набор щупов, лам па перенос ная, ве-тошь. | 8,618 | 6 | При любой обра-ботке поверхности под втулку подкла-дывать лист карто-на или натягивать брезент. Обмеры произво-дить в четырёх поя-сах: в местах оста-новки первого ком-прессионного коль ца, в средней части, в нижней части, вне зоны выбега колец; в двух взаимно пер-пендикулярных пло скостях – вдоль и поперёк оси блока. Результаты замера в трёх верхних поя- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм. 5. Осторожно снять наработок в мес-тах выбега крайних колец. |  |  |  | сах занести в карту замеров. |
| 6 | Проверить сос-тояние приво-да газораспре-делительного механизма. | 1. Осмотреть рабочие поверхности кулачков распределительного ва-ла. Трещин, сколов, рисок не допу-скается. 2. Осмотреть рокеры, вручную прове рить свободность качания на осях. Проверить состояние роликов, вручную проверить свободность вращения. Проверить фиксацию роликов, обращая внимание на сос тояние осевых втулок. Проверить плотность запрессо- вки шаровых упоров. Шаровые по-верхности осмотреть, проверить отсутствие забоин, рисок, трещин и сколов. Мелкие риски вывести шлифов-кой, затем пришабрить по шарово-му гнезду «своей» штанги до при-легания не менее 85 % и отполиро вать. 3. Проверить чистоту масляных кана-лов шаровых наконечников роке-ров. 4. Проверить прилегание роликов к поверхности кулачков (щуп 0,03 мм «закусывает» по всей длине контакта). Проверить отсутствие «свиса-ния» роликов по кулачкам. 5. Проверить зазоры между торцами роликов и роликов (осевые разбеги роликов, 0,340,77 мм). 6. Проверить зазоры «на масло» в под шипниках кулачкового вала (по щупу 0,120,25 мм). 7. Проверить осевой разбег кулачко- вого вала (0,150,25 мм). 8. Осмотреть муфту соединения сек-ций кулачкового вала. Проверить | Шкурка шлифовальная № 500, шабер, ёрш проволоч-ный, монти ровка, круг войлочный набор щу-пов, лампа переносная салфетки. | 2,039 | 6 | Проверять отсутст вие в отсеке метал-лической пыли и признаков выдавли-вания бронзы во втулках подшипни-ков рокеров и кула-чкового вала. При необходимо-сти обработки шаро вых наконечников рокеров снять при-вод тахометра, вып-рессовать ось роке-ров, подлежащий ремонту рокер про-мыть, дефект устра-нить. Все снятые роке-ры и ось промыть и продуть сжатым воздухом. Перед монтажом проверить состоя-ние бронзовых вту-лок и замерить диа-метры оси и втулок для определения за зоров (0,010,077 мм). Замеры в опорно-упорных подшипни ках осуществлять через люки распре-делительного редук тора и привода газораспределения. Ослабшие болты муфты выпрессо- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | посадку призонных болтов, затя-жку и шплинтовку гаек |  |  |  | вать и установить новые с натягом 0,020,03 мм. |
| 7 | Штанги приво-да клапанов осмотреть и отремонтиро-вать. | 1. Штанги осмотреть, промыть и на-сухо вытереть.Масляные каналы промыть керо-сином под давлением и продуть сжатым воздухом. 2. Проверить отсутствие изгибов сте-ржней по линейке, отсутствие тре-щин, сколов и забоин. 3. Осмотреть шаровые гнёзда. Прове-рить запрессовку в стержнях. Мел-кие риски зашлифовать полотном, пришабрить по гнезду «своего» рокера или коромысла клапана до площади прилегания не менее 85 % и заполировать. | Линейка, лупа, каме-ра продуво чная, ванна промывоч-ная, станок сверлиль-ный с вой-лочным на-конечником, шкурка шлифовальная №№ 400500, шабер, сал-фетки. | 0,790 | 5 | Допускается прав-ка при изгибе до 3 мм. После ремонта на-конечников повто-рить работы сог-ласно требованиям п.1 настоящего раз-дела. При полировке не допускать ступен-чатости. |
| 8 | Распределите-льный редук-тор осмотреть и отремонти-ровать. | 1. Осмотреть зубья шестерён. При на личии трещин или изломов шестер ню забраковать. Допускается оставление в работе зубчатых колёс с вмятинами, мел-кими раковинами, сыпью глуби-ной не более 0,5 мм и суммарной площадью не более 25 % рабочей поверхности одного зуба; с отко-лом, при условии, если отколовша- яся часть не превышает 1/10 дли-ны зуба. 2. Острые кромки раковин и сколов скруглить до плавного перехода. 3. Проверить боковые зазоры в зацеп-лении по свинцовой выжимке (0,110,500 мм), между колесом масляного насоса и паразитной шестерней (0,180,50 мм). 4. Проверить относительное смеще-ние зубчатых пар (не более 1,5 мм). 5. Проверить надёжность насадки и фиксации колёс на хвостовиках валов. 6. Проверить отсутствие выдавлива- | Молоток смотровой, напильни-ки полудра човый и личной кру глые и по-лукруглые, карандаш боксовоч-ный, линей ка, штанген циркуль, микрометр, лампа пере носная, салфетки. | 0,938 | 5 | При дефектах, не вызвавших браков-ку колёс. Диаметральные за зоры во всех парах 0,100,26 мм. В эк-сплуатации боко-вые зазоры допуска ются до 0,60. «Свисания» шесте рён не допускается. Зазоры «на масло» во втулках 0,10  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ния бронзы во втулках подшип-ников. |  |  |  | 0,15 мм, проверять при необходимости |
| 9 | Проверить сос-тояние масля-ного насоса | 1. Проверить крепление насоса к блок-картеру, крепление крышки и маслоприёмника. Проверить ка-чество стопорения гаек. 2. Проверить чистоту всасывающей горловины маслоприёмника. 3. Осмотреть торец втулки ведущего колеса. Проверить состояние и за-тяжку фиксирующего штифта. Про верить отсутствие выдавливания бронзы. Проверить зазор «на масло» в на-ружной втулке подшипника веду-щей шестерни (0,070,144 мм). 4. Изъять редукционный клапан, пос-ле ремонта и регулировки на мес-то установить. | Молоток смотровой, молоток слесарный зубило, кернер, ключи рожковые 14*17, 17*19, 22*24 мм, отвёртка, набор щупов, ветошь. | 0,369 | 4 | Работа выполня-ется до установки крышки поддона. Клапан устанавли-вать на место с но-выми резиновыми уплотнениями. |
| 10 | Трубопроводы, снятые с дизе-ля, осмотреть и отремонтиро-вать. | 1. Трубы очистить. Маслопроводы и дренажные трубки промыть изнут-ри керосином под давлением. 2. Трубы осмотреть, проверить отсут ствие трещин глубоких вмятин, из-гибов. Выявленные трещины свар-ных швов фланцев разделать с уда-лением наплавленного металла, за варить вновь. Изношенные места фланцев нап-лавить с последующей обработ-кой. Трещины в стенках водяных и дренажных труб заварить. 3. Проверить состояние резьбы накид ных гаек и штуцеров, деталь с из-ношенной или сорванной резьбой заменить. 4. Осмотреть бурты в местах постано вки дюритовых рукавов, изношен-ные места наплавить с последую-щей обработкой. 5. Осмотреть шарово-конусные муф-ты. При наличии вмятин или забо-ин обработать по калибру, при воз | Ёмкости для промы-вки, шкур-ка шлифо-вальная, на пильники полудрачовый и лич-ной, маши-нка шлифо вальная, сварочное оборудование, камера продувоч-ная, моло-ток слесар-ный, тиски, монтиров-ка, стенд опрессовочный, на-бор заглу-шек и пере ходников, кисти, лупа ветошь. | 3,670 | 5 | Допускается нали чие вмятин, не соп-ровождаемых тре-щинами, на глубину не более 1/5 диа-метра трубы. Сварочные рабо-ты на стальных тру-бах выполнять газо вой сваркой с прут-ком Св-08. Заварка вмятин, мест корро зии, приварка зап-лат не допускается. После сварочных работ трубу опрес-совать в течение 2 мин. , масляные дав лением 15 кгс/см2, водяные давлением 5 кгс/см2. Заварка трещин труб, работающих под давлением не допускается. После сварочных работ наружные по-верхности труб и фланцев зачистить и окрасить эмалью ПФ-115 серой. При обработке бу-ртов под дюриты соблюдать равные |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | можности наплавить газовой нап-лавкой с последующей обработ- кой. 6. Осмотреть медные уплотнения, из-ломанные или перетёртые заме-нить. Запилить мелкие неровно-сти. 7. При необходимости произвести по дгонку труб по местам установки с целью недопущения напряжённого состояния в местах соединения фланцев. 8. Осмотреть дюритовые рукава. Име ющие надрывы, потёртости, раздав ленные заменить. Внутренний диа метр рукавов должен быть на 0,5 1,0 мм меньше наружного диа-метра трубопровода. Рукава между турбокомпрессо- ром, воздухоохладителем и надду-вочным коллектором заменить но-выми независимо от состояния. Осмотреть хомуты. Имеющие тре щины, острые углы в изгибах, над-рывы, вмятины, сорванную резьбу на винтах, заменить. |  |  |  | размеры бурта по всей окружности. В случае значите-льных размеров де-фектов шаровых муфт ниппели заме нить.При необходи мости допускается отжиг медных ко-лец. Перед постанов-кой на дизель тру-бы продувать сжа-тым воздухом. При дюритовых соединениях мини-мальное расстоя-ние между торцами труб 5 мм, без пере косов и заметной несоосности. Но-вые рукава отрезать с учётом располо-жения хомутов на расстоянии не ме-нее 10 мм от края шланга. |
| 11 | Осмотреть крепёжные детали. | Болты, гайки и шайбы осмотреть. При срыве резьбы (хотя бы одного ви тка), её износе, разработке граней го-ловок болтов и винтов, трещинах, ско лах, выработках и прочих дефектах де тали подлежат замене. Осмотреть шайбы. Изломанные, пе-ретёртые, потерявшие упругость заме нить. Осмотреть хомуты и скобы. При на-личии износа, надрывов, трещин за-менить. Выправить незначительные дефор-мации. Исправные детали очистить и проте реть. | Ванны про-мывочные, плоскогубцы, моло-ток слесар-ный, тиски, ветошь. | 0,312 | 4 |  |
| 12 | Трубопроводы, снятые с дизе-ля, осмотреть и отремонтиро вать. | 1. Трубы очистить. Маслопроводы и дренажные трубки промыть изнут-ри керосином под давлением. 2. Трубы осмотреть, проверить отсутс твие трещин, глубоких вмятин, из- | Ёмкости для промы-вки, лупа, шкурка шлифовальная, напиль ники полу- | 3,670 | 5 | Допускается нали чие вмятин, не соп-ровождаемых тре-щинами, на глубину не более 1/5 диаме-тра трубы. Сварочные рабо- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | гибов. Обнаруженные трещины сварных швов фланцев разделать с удалением наплавленного метал-ла, заварить вновь. Изношенные места фланцев нап-.лавить с последующей обработ-кой. Трещины в стенках водяных и дренажных труб заварить. 3. Проверить состояние резьбы накид ных гаек и штуцеров, с изношен-ной или сорванной резьбой заме-нить. 4. Осмотреть бурты в местах постано вки дюритовых рукавов, изношен-ные места наплавить с последую-щей обработкой. 5. Осмотреть шарово-конусные муф-ты. При наличии вмятин и забоин обработать по калибру, при возмо-жности наплавить газовой наплав-кой с последующей обработкой. 6. Осмотреть медные уплотнения, из-ломанные или перетёртые заме-нить. Запилить мелкие неровнос-ти. 7. При необходимости произвести по дгонку труб по местам установки с целью недопущения напряжённого состояния в местах соединения фланцев. 8. Осмотреть дюритовые рукава. Име ющие надрывы, потёртости, раздав ленные заменить. Внутренний диа метр рукавов должен быть на 0,5÷ 1,0 мм меньше наружного диамет-ра трубопровода. Рукава между турбокомпрессо-ром, воздухоохладителем и надду-вочным коллектором заменять но-выми независимо от состояния. Осмотреть хомуты. Имеющие тре щины, острые углы в изгибах, над-рывы, вмятины, сорванную резьбу на винтах, заменить. | драчовый и личной, ма шинка шли фовальная, газосварочное обору- дование, продувоч-ная камера, молоток слесарный, монтиров-ка, стенд опрессовочный, на-бор заглу-шек и пере ходников, кисти, ве-тошь. |  |  | ты на стальных тру-бах производить га зовой сваркой с пру тком Св-08. Заварка вмятин, мест коррозии, приварка заплат не допускается. После сварочных работ трубу опрес-совать в течение 2 мин.: масляные дав лением 15 кгс/см2, водяные и дренаж-ные 5 кгс/см2. Заварка трещин в трубах, работаю-щих под давлени-ем, не допускается. После сварочных работ наружные по-верхности труб и фланцев зачистить и окрасить серой эмалью ПФ-115. При обработке бу-ртов под дюрито-вые рукава соблю-дать равные разме-ры бурта по всей ок ружности. В случае значите-льных размеров де-фектов шаровых муфт ниппели заме нить. При необходимос ти допускается от-жиг медных колец. Перед установкой на дизель трубы продувать сжатым воздухом. У дюритовых сое-динений минималь-ное расстояние ме-жду торцами труб 5 мм без перекосов и заметной несоосно сти. Новые рукава от-резать с учётом рас положения хомутов на расстоянии не менее 10 мм от края шланга. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Подготовка эпоксидной мастики должна выполняться в специально отведённом месте, обору-дованном вытяжной вентиляцией. 2. Маслосборник картера при ремонте должен быть полностью свободен от масла и шлама. 3. Запрещается использование для промывки и протирки дизельного топлива. 4. К работе на промывочной установке и опрессовочном стенде допускаются только лица, имеющие специальный допуск. 5. При работе пользоваться только исправным инструментом.

Оперативное время всего	-	27,028 нч;

Средний разряд			-	5,4

# Инженер-технолог				А.А.Шитов