| DOC | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

“......”  января 2002 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 1

сборки двухмашинного агрегата TD701-4/TD706-4

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Соединить час-ти остова, заве-сти в остов якорь. | - На ремонтную позицию устано-вить части остова и деревянные по дставки под якорные обмотки. - Уложить якорь на подставки. - 2. На нижние полюсы возбудителя и вспомогательного генератора уло-жить картонные листы толщиной не менее 5 мм. - 3. Осторожно надвинуть на якорь ос-тов возбудителя до совпадения по-перечных осей якорной обмотки и полюсов. - 4. Осторожно надвинуть на якорь ос-тов вспомогательного генератора. После входа  1/3 активной части якорной обмотки внутрь полюсов убрать деревянное ложе из-под яко ря целиком. - 5. Совместить части остова до совпа-дения отверстий под болты. - Болты наживить, затянуть предва рительной затяжкой до полного вы бирания зазора между частями ос-това. - 6. Проверить совпадение поперечных осей якорных обмоток и полюсов. | - Комплект подставок под якорь, спецсъём-ник, чалоч-ное приспо собление, монтиров-ка, ключ рожковый 17*19 мм. | - 0,368 | - 4 | - Перед началом сборки все узлы до лжны быть очище-ны. - Перед сборкой на вал якоря должны быть напрессованы внутренние крышки подшипниковых уз лов и якорные под-шипники. - После входа кол-лектора возбудите-ля в остов хвосто-вик вала якоря зак-репить в кронштей-не для избежания проседания якоря при надвиге остова, часть деревянного ложа убрать. |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 7. Затянуть болты соединения частей остова окончательной затяжкой по парно-перекрёстным порядком. |  |  |  | - Затягивать не бо-лее 1/2 грани за об-ход. |
| - 2 | - Установить ка- псулы подшип-никовых узлов. | - 1. Пропрессовать смазочные каналы свежей смазкой до выхода её в под шипниковые полости, в подшипни ки заложить свежую смазку до за-полнения узла смазкой  2/3. Ввер нуть смазочные ниппели. - 2. Поочерёдно одеть горловины под-шипниковых узлов на подшипни-ки, совместить отверстия и нажи-вить болты соединения капсул, поджать до выбирания зазора меж-ду остовом и капсулами. - 3. Совместить отверстия и наживить болты крепления крышек подшип-никовых камер. - 4. Затянуть болты крепления капсул к остову попарно-перекрёстным порядком, аналогичным образом затянуть болты крышки подшипни ковых камер. - 5. Извлечь листы картона из зазоров между полюсами и якорем, прове-рить свободность вращения якоря от руки. | - Ключи ро-жковые 17*19, 19*22 мм, монтиров-ка, спецсъ-ёмник. | - 0,647 | - 4 | - Смазка ЖРО, об-щее количество 100120 гр. - Затягивать не бо-лее 1/2 грани за об-ход. |
| - 3 | - Проверить бие-ние рабочих по верхностей кол лекторов. | - Закрепить на коллекторном окне приспособление с индикатором, упе-рев ножку в коллектор, провернуть вал якоря, проверить биение (не бо-лее 0,08 мм; при неплановом ремонте не более 0,1 мм). | - Набор клю чей, прис-пособле-ние с инди катором. | - 0,189 | - 5 |  |
| - 4 | - Проверить за-зоры между ни жними кромка ми окон щётко держателей и коллекторами. | - Величина зазоров 1,52,0 мм, пере-кос щёткодержателей не более 0,5 мм. | - Набор щупов. | - 0,262 | - 5 |  |
| - 5 | - Соединить ме-жкатушечные соединения. |  | - Ключи рож ковый 19*22, торцовый 22 мм. | - 0,131 | - 4 | - Соблюдать мар-кировку клемм. |
| - 6 | - Поставить щётки. | - 1. Марка щёток ЭГ-14, размеры: у во збудителя 16*25*40 мм, у вспомо- гательного генератора 12,4*25*32 мм. Минимальная высота при вы-пуске из ТР-2 30 мм у обоих колле | - Отвёртка, фальш-кол лектор, по-лотно стек-лянное, ди-намометр. | - 0,244 | - 5 | - При неплановых ремонтах минима-льная высота щё-ток: у вспомогатель ного генератора 22 мм, у возбудителя |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - кторов. - При установке проверять свобод-ность хода. - 2. Проверить нажатие щёток на кол-лекторы. - У возбудителя 0,750,80 кгс; у вспомогательного генератора 0,550,60 кгс (при неплановых ре-монтах для вспомогательного гене ратора допускается до 0,50 кгс). - Разница нажатий для одного кол лектора не более 10 %. |  |  |  | - 25 мм. - Щётки ставить предварительно притёртые, пло-щадь прилегания не менее 75 %. - Износ шунтов щё-ток не более 10 %, следов перегрева, переломов, сколов более 5 % кромок не допускается (кромки сколов при тупить). - Разница в высоте щёток у одного кол лектора не более 5 мм. |
| - 7 | - Проверить соп-ротивление изо ляции собран-ного агрегата. | - Величина сопротивления не ниже 3 МОм; при ремонте с пропиткой обмо ток не ниже 20 МОм | - Мегом-метр 500 В | - 0,024 | - 5 |  |
| - 8 | - Агрегат обка-тать и испы-тать. | - 1. Произвести обкатку на холостом ходу при скорости 2400 об/мин по 30 мин. в обе стороны. - При обкатке проверять отсутст-вие посторонних звуков. По окон-чании обкатки проверить отсутст-вие нагрева подшипников, затяжку соединений; агрегат продуть сжа-тым воздухом, осмотреть щёточ-ный аппарат. 2. Проверить нейтраль щёткодержа-телей следующим порядком: - К двум соседним щёткодержа-телям подсоединить прибор с двусторонней шкалой. - В полюсную обмотку дать посто янный ток от прибора. В случае отклонения стрелки прибора ос-лабить болты траверсы, проворо-том траверсы в обе стороны доби ться минимального отклонения стрелки. - После выставления нейтрали про вернуть якорь по часовой стрелке и повторить проверку. - Закрепить траверсу окончатель- но, проверить нейтраль ещё один раз и нанести сборочные риски на | Стенд обка точный, ча лочное при способле-ние, набор ключей, прибор для проверки нейтрали. | * 0,667 | 6 | Работа выполняет ся при ТР-2, а также в случае замены по дшипников, замены более 25 % щёток на одном коллекто-ре, шлифовки или обточки коллекто-ра, сбое нейтрали, замены полюса. У возбудителя прибор подключать на клеммы 1F1-1F2, у вспомогате-льного генератора на клеммы D1 –D2. Во время поворо-та траверсы прибор отключать. Проверку выпол-нять на обоих кол-лекторах. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | траверсе и корпусе. 3. Дать в параллельную обмотку вспо могательного генератора (зажимы D1-D2) ток  0,9 А; в независимую обмотку возбудителя (зажимы 1F1 – 1F2) ток 1,7  1,8 А; в паралле-льную обмотку возбудителя (зажи-мы D1 – D2) ток 2,4  2,5 А. Запустить двигатель стенда, при скорости 2400 об/мин проверить напряжение вспомогательного ге-нератора ( 115 В) и возбудителя (45  90 В). |  |  |  | Магнитный поток полюсов возбуди-теля должен быть согласным (при по-очерёдном подклю чении обмоток дол жен наблюдаться рост напряжения). |
| 9 | Установить на место люки коллекторов и крышки венти-ляционного от-сека. |  | Отвёртка, ключ тор-цовый 9 мм. | 0,073 | 3 |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Позиция для разборки-сборки должна исключать самопроизвольное скатывание или падение узлов агрегата. - При ремонте пользоваться только исправным инструментом, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями и средствами индивидуальной защиты. 3. Работать на испытательном стенде имеют право только работники, имеющие специальный допуск. Испытательный стенд должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Оперативное время всего	-	*2,605/1,938 нч;

Средний разряд			-	*4,8/4,3

* - для ТР-2

# Инженер-технолог				А.А.Шитов