| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 6 от 12.03.2001 г. |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  | Минеральные Воды депо |
|  |  |  | .......….............. Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” марта 2002 г. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 11

текущего ремонта ТР-1 электрооборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру-мент, приспо-собления | Трудо-затра-ты, чел-часы | Средний раз-ряд | # Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электрообору- дование перед ремонтом при работающем дизеле осмот-реть. | 1. Проверить работу БРН по всем по-зициям. Напряжение вспомогатель ного генератора должно находить-ся в пределах 75±1 В. 2. Проверить наличие зарядного то- ка аккумуляторной батареи. 3. Проверить работу цепей освеще-ния и сигнализации. 4. Проверить на слух и на ощупь ра- боту подшипниковых узлов вспо- могательных электрических ма-шин. 5. Проверить работу реле заземле-ния: - Выключить отключатели ОД. - Установить перемычку между “плюсом” главного генератора и “массой”. - Включить рубильник ВРЗ и дать 2 позицию контроллера. Проверить чёткость срабаты-вания РЗ с загоранием сигналь-ной лампы. 6. Проверить работу противобоксово | Набор ключей, отвёртки, комплект изолирую-щих прок-ладок, ма- новакуу-метр водяной U-образный, секундо-мер. | 0,597 | 5 | Установившийся ток зарядки не дол жен превышать 20 ÷25 А. Операция выпол- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чной защиты: - Выключить автомат АУР. - Под главный контакт контактора П1 уложить изолирующую прок-ладку толщиной 2÷3 мм. - Включить тумблер ОД2 и пере-вести штурвал контроллера в 1 позицию. Проверить срабатыва-ние РБ1 визуально и по загора-нию лампы “Сброс нагрузки”; срабатывание РБ2 проконтро-лировать по сигналу зуммера. - аналогичным порядком прове-рить срабатывание РБ1 и РБ2 для остальных двигателей. 7. Проверить работу системы ава-рийного возбуждения путём наг-рузки главного генератора при на-хождении переключателя АУР в положении “Аварийно”. 8. Проверить настройку реле време- ни: - маслопрокачивающего насоса РВ1 - 90 сек. - ограничения продолжительности запуска дизеля РВ2 - 30 сек. - задержки отключения поездных контакторов РВ3 - 1,5 сек. 9. Проверить статический напор охла ждающего воздуха в каждом тяго-вом двигателе (не менее 160 мм водн. ст.) |  |  |  | няется при выклю-ченных отключате- лях ОД. Конфигурация прокладок должна исключать самопро извольное спадание с контакта. Проверку приуро-чивать к запускам дизеля при замене масла в объединён-ном регуляторе ди-зеля. |
| 2 | Продуть сжа-тым воздухом электрические машины. | Продувать коллекторные камеры сжатым сухим воздухом давлением не выше 2 кгс/см2. У тяговых двигателей перед отк-рыванием люков произвести их очи- стку и очистку привалочных пове-рхностей люков. | Стойло для продувки с подводом сжатого воздуха. | 0,408 | 2 | Тяговые двигате- ли продувать толь- ко на специально выделенном стойле. Работа выполняет- ся при работающем дизеле. |
| 3 | Оборудование | 1. Контакторы типа ПК-753 (поезд- | Набор ключей, | 2,450 | 5 | При зачистке ко-нтакторов под кон- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | правой высоко- вольтной каме- ры осмотреть и отремонтиро-вать. | ные) осмотреть и отремонтиро-вать: а. Дугогасительные камеры снять, проверить состояние силовых контаков. Нарушения профиля, брызги металла удалить лич-ным напильником. У контак-тов проверить отсутствие сле-дов перегрева и надёжность кре пления, отсутствие износа. Уда-лить копоть с поверхности кон-тактов чистой салфеткой, смо-ченной в бензине Б-70. б. Осмотреть блокировочную груп пу, протереть напайки чистой салфеткой, смоченной в бензи- не Б-70. Нарушения профиля, брызги металла, обгары удалить надфилем с “бархатной” насеч-кой. На контактные поверхнос-ти “скользящих” блокировок на нести тонкий слой смазки МВП. в. Осмотреть гибкие шунты и клем мы. Заменить в случае перегре- ва, износа, трещин, отслоениях полуды, коррозии, распайках. г. Проверить надёжность крепле-ния и состояние неподвижных частей. Изолирующие детали протереть чистой сухой салфет-кой, следы перекрытий удалить шлифовальной шкуркой, проте-реть и покрыть эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. д. Проверить состояние устройств дугогашения. Камеры осмот-реть, обращая внимание на цело стность стенок и исправность замков. При наличии обгаров, брызг металла произвести зачи-стку и продуть сжатым возду-хом. Осмотреть дугогасительные рога, при необходимости зачис- тить от обгаров. Крупные оплав ления и брызги металла удалить | отвёртки, пассати-жи, нож монтёрс-кий, обору-дование для пайки напильни-ки, надфи-ли, полот-но стеклян- ное, шкур ка шлифо- вальная, шаблоны для прове-рки профи- лей контак- тов лампа перенос- ная набор кистей, ве- тошь, сал-фетки. |  |  | тактор подклады-вать лист картона для сбора медной пыли. После меха-нической обработ-ки проверять по ша блону профили кон тактной поверхно-сти. Минимальная то-лщина силовых ко нтактов 9, 0 мм. Контакты заме-нять в случае уме-ньшения толщины напайки менее 0,9 мм, пластины – ме-нее 2,0 мм. Браковочный из- нос жил шунтов - более 20 % сече-ния, обрыве более 10 % жил; у клемм браковочный износ контактной повер-хности более 20 %. Камера подлежит замене в случае уме ньшении толщины стенок на 1/3 и бо-лее, неисправности фиксирующих дета лей. Дугогасительные рога заменять в слу чае выявления тре-щин, износе более 1/3 сече ния. Дугогасительные катушки заменить |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | напильником. Дугогасительные катушки протереть. е. Осмотреть пневмопривод. При наличии воздуха проверить чё- ткость срабатывания и отсутст-вие заеданий. Проверить отсут-ствие утечек воздуха. Осмотреть подвижные дета-ли, проверить отсутствие повре- ждений, деформаций и износа. В шарниры добавить смазку ЖТКЗ-65. Добавить в цилиндр 3 см3 смаз ки ЖТ-79. ж. Осмотреть электропневматиче- ский вентиль. Проверить отсут-ствие признаков перегрева. Про тереть от загрязнений. з. Одеть дугогасительные камеры и вторично проверить чёткость срабатывания. 2. Контакторы типа МК (КВ, ВВ, КТН, КМН, калорифера) осмот-реть и отремонтировать: а. Дугогасительные камеры снять, отремонтировать согласно тре-бованиям пп. “д” п.1 раздела 3 настоящей карты. б. Главные контакты отремонти-ровать согласно требованиям пп. ”а” п.1 раздела 3. в. Блокировочную группу отремон тировать согласно требованиям пп.”б” п.1 раздела 3 настоящей карты. г. Путём нажатия на траверсу про-верить ход подвижной системы и совпадение осей контактов при замыкании, наличие раство-ра и провала у контактов. д. Клеммные соединения отремо-нтировать согласно требовани- |  |  |  | при механических повреждениях, про-жогах, износах кон-тактных щёк. Смазку производить на чётных ТО-3. Зимой, при нали-чии замечаний в жу рнале ф. ТУ-152, до бавить в цилиндр несколько капель масла МВП. Камеры одевать на те контакторы, с которых они бы ли сняты. Замену контактов производить при износе более, чем на 1/2 первонача-льной толщины. Блокировочные ко- нтакты заменять в случае полного из- носа напаек (хотя - бы в одной точке). При зачистке кон-тактов под контак-тор подкладывать лист картона для сбора металличес-кой пыли. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ям пп.”в”, п.1 раздела 3 настоя- щей карты. е. Шарнирные соединения смазать смазкой ЖТКЗ-65. ж. Осмотреть неподвижные дета-ли, проверить состояние изоля- ции и надёжность креплений. Удалить скопления пыли и заг-рязнений. з. Осмотреть катушку электрома- гнита, проверить целостность изоляции, надёжность крепле-ний и отсутствие признаков пе- регрева. Катушку протереть. и. Одеть на контакторы дугогаси- тельные камеры, путём нажа-тия на якорь проверить ход под- вижных частей, проверить от- сутствие заеданий. 3. Реле управления типа Р-45 осмо-треть и отремонтировать: а. Контакты отремонтировать со гласно требованиям пп. ”б” п.1 раздела 3 настоящей карты. б. Клеммы и шунты отремонтиро- вать согласно требованиям п. “в” раздела 3 настоящей карты. в. Осмотреть панели с неподвиж- ными деталями, протереть. Про верить состояние изоляции и крепление деталей. Осмотреть катушки, прове-рить состояние изоляции и отсу тствие следов перегрева. Катуш ки протереть. г. Путём нажатия на якорь прове-рить отсутствие заеданий, нали-чие раствора и провала контак-тов. д. Добавить в шарниры смазку ЖТКЗ-65. |  |  |  | Взаимная распаро вка дугогаситель-ных камер и кон- такторов не допус- кается. Замену контактов производить в слу-чае полного износа напаек. У реле Р-45Г2 (на тепловозах, где они имеются) дополни-тельно проверять надёжность запира-ния якоря на защёл-ке. Клеммы перепа-ять в случае обна-ружения трещин, из ломах жил приле-жащих проводов бо лее 10 %, уменьше-нии площади кон-такта более, чем на 20 %, отслоениях полуды. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Клеммные рейки, коробки выво-дов, электропроводку осмотреть: а. Проверить затяжку соединений, состояние клемм. б. Удалить скопления пыли. в. При необходимости восстано-вить бирки с номерами прово-дов. г. Устранить повреждения изоля-ции. д. Обрывы проводов устранить пайкой. При необходимости провода на растить или вставить новые вза-мен потерявших 20 % и более сечения, перегретых, с изломом 10 % и более своих жил. 5. Произвести внешний осмотр реле управления типа ТРПУ, проверить надёжность крепления, протереть от пыли. В случае отказа реле отре монтировать со снятием колпака. 6. Произвести внешний осмотр элек тронных элементов (реле ВЛ50, БРН, тахометрический блок, бло- ки выпрямителей, панели резис-торов, трансформаторы ТПТ, ТПН). Удалить скопления пыли, прове-рить крепление, особое внимание обращая на состояние фишек. Проверить отсутствие признаков перегрева. 7. Осмотреть блок боксования. Про- верить надёжность крепления и со единений клем. Добавить в подшипники по 1 гр. смазки ЦИАТИМ-221. Блок протереть. 8. Дифференциальные реле РД-3010 (РП1, РП2) осмотреть, прове-рить затяжку соединений, удалить |  |  |  | Повреждённую изоляцию восстано-вить путём наложе-ния двух слоёв смо-ляной или тафтя-ной ленты вполупе-рекрышу с покры-тием электроизоля-ционным лаком. Запрещается сра- щивание проводов холодной скруткой. Заменяемые про-вода должны соот- ветствовать требо- ваниям чертежей. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | скопления загрязнений. При необ-ходимости снять колпаки и прове-рить состояние контактов. Осмотреть катушки. В шарниры добавить по 1 гр. смазки ЦИАТИМ-221. 9. Осмотреть панель предохраните-лей, проверить исправность клемм. Перегоревшие вставки за-менить. Проверить соответствие вставок параметрам защищаемой цепи. Удалить скопления пыли. 10. Осмотреть панели с резисторами и шунтами. Произвести подтяжку соединений. Резисторы или шунты, имеющие следы перегрева, перегоревшие, повреждённые, заменить. Удалить скопления пыли и загря- знений. 11. Осмотреть концевые блокировки, проверить крепление и чёткость срабатывания. 12. Проверить состояние разъёмов и разъединителей. Осмотреть контактные поверхно- сти, обгары и оплавления удалить личным напильником. Ножи и клеммы заменить в слу-чае износа на глубину более 1/3 первоначального сечения. Проверить крепления, удалить скопления пыли и загрязнений. 13. Осмотреть наружные панели. Про верить исправность тумблеров и переключателей. |  |  |  | В случае выявления перегоревших вставок проверять состояние защищае мой цепи. |
| 4 | Оборудование левой высоко-вольтной каме- ры осмотреть и отремонтиро-вать. | 1. Реверсивный переключатель ос-мотреть и отремонтировать: а. Проверить крепление реверсора на кронштейне, затяжку соеди-нений. б. Проверить состояние подводя- щих кабелей и проводов. Клеммы и шунты отремонтиро | Набор клю чей, отвёрт ки, пассати жи, нож монтёрс-кий, обору-дование для пайки, напильни-ки, надфи-ли, полот-но стеклян- | 1,791 | 5 | При механичес-кой обработке кон- тактов под аппарат подкладывать лист картона для сбора металлической пы-ли. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ровать согласно требованиям пп.”в”, п.1 раздела 3. в. Силовые контакты отремонти-ровать согласно требованиям пп. ”а” п.1 раздела 3. г. Блокировочные контакты отре-монтировать согласно требова-ниям пп. ”б” п.1 раздела 3. д. Осмотреть пневмопривод. При наличии воздуха проверить чё- ткость срабатывания и отсутст- вие утечек. У электропневмати-ческих вентилей проверить отсу тствие следов перегрева. е. Осмотреть кулачковые шайбы, проверить отсутствие трещин и сколов. ж. Осмотреть ролики, проверить свободность вращения. В под-шипники запрессовать смазку УСсА (1/2 оборота пресс-мас-лёнки). з. Осмотреть притирающие пружины, просевшие или изломан- ные заменить. и. Осмотреть изолирующие дета-ли. Следы перекрытий удалить зачисткой с последующим пок-рытием эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. Очистить реверсор от пыли и загрязнений 2. Контакторы типа ПКГ-565 (ВШ 1,2) осмотреть и отремонтиро-вать: а. Контакторы осмотреть, очис-тить от загрязнений, проверить затяжку соединений. б. Силовые контакты отремонти-ровать согласно требованиям пп.”а” п.1 раздела 3. | ное, шкур-ка наждач-ная, шабло ны для про верки про-филя кон-тактов, штанген-циркуль, линейка, набор кис-тей, лампа переносная. |  |  | Силовые контак-ты заменять при то-лщине подвижного контакта менее 7 мм, неподвижного - менее 24 мм. Блокировочные контакты заменять при толщине напа- ек менее 0,5 мм. При проверке сра-батывания прове-рять надёжность за-мыкания контактов, наличие раствора и провала. Кулачковые шай- бы подлежат заме- не при наличии ме- ханических повреж дений или прожо-гах на глубину бо-лее 1/5 толщины, в случае угрозы нео-беспечения требуе-мых параметров нажатия. Силовые контак-ты заменять при толщине напайки менее 0,8 мм, а также при деформа- ции мостика. Блокировочные контакты заменять |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в. Блокировочные контакты отре-монтировать согласно требова-ниям пп. ”б” п.1 раздела 3. г. Осмотреть пружины, заменить просевшие или изломанные. Осмотреть пневматический при вод. При наличии воздуха прове рить чёткость срабатывания и отсутствие утечек воздуха д. Трущиеся части смазать смаз-кой ЖТКЗ-65. е. Контакторы протереть. 3. Контакторы типа КПВ-604 (Д1, 2, 3) осмотреть и отремонтировать: а. Откинуть дугогасительные ка-меры, отремонтировать устрой-ства дугогашения согласно тре-бованиям пп. ”д” п.1 раздела 3. б. Отремонтировать силовые кон- такты согласно требованиям пп. ”а” п.1 раздела 3. в. Отремонтировать блокировоч- ные контакты согласно требова-ниям пп. ”б” п.1 раздела 3. г. Осмотреть катушки, проверить отсутствие признаков перегре-ва, протереть. д. Клеммы и гибкие шунты отре-монтировать согласно требова-ниям пп”в” п.1 раздела 3. е. Протереть панели и прочие изо-лирующие детали, покрепить со единения. ж. Добавить в шарнирные соеди- нения смазку ЖТКЗ-65. з. Вручную проверить чёткость срабатывания, вначале при отки-нутых дугогасительных каме- рах, затем при опущенных. Про- |  |  |  | при толщине напай-ки менее 0,5 мм. При проверке сра- батывания прове-рять надёжность за-мыкания контак-тов, наличие раст-вора и провала. При механичес-кой обработке кон- тактов под контак- тор подкладывать лист картона. Замену камер про-изводить также в случае поврежде-ния плоских пру-жин. Замену силовых контактов произво-дить в случае пол-ного износа напаек (хотя-бы в одной точке); блокировоч- ных - при толщине напайки менее 0,5 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | верить надёжность замыкания контактов, наличие раствора и провала. 4. Дифференциальное реле типа РД -3010 (ограничения максимальной скорости движения РП-3) осмот-реть и отремонтировать согласно требованиям п.8 раздела 3. 5. Реле времени типа РЭВ-812 (РВ- 3, 4, 5) осмотреть и отремонтиро- вать: а. Контакты отремонтировать со гласно требованиям пп. ”б” п.1 раздела 3. б. Проверить состояние катушек. в. Клеммы с проводами отремон-тировать согласно требованиям пп.”в” п.1 раздела 3. г. Осмотреть панель с демпфером, удалить с поверхности загрязне ния, проверить состояние диама гнитной прокладки. д. Осмотреть пружины, просевшие и изломанные заменить. е. Добавить в трущиеся узлы сма- зку ЖТКЗ-65. ж. Путём нажатия на якорь прове-рить отсутствие заеданий и на-дёжность замыкания контак- тов. 6. Клеммные рейки, коробки выво-дов, электропроводку отремонти- ровать согласно требованиям п.4 раздела 3. 7. Проверить состояние резисторов и шунтов: а. Панели с резисторами и шунта ми осмотреть согласно требова-ниям п. 10 раздела 3. |  |  |  | Контакты заменять при толщине напайки менее 0,5 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | б. Замерить сопротивление резис- торов СШ 1÷6 (ослабления по- ля): - типа ЛС-9110, участок Р1-Р2 - 0,018÷0,02 Ом; участок Р1-Р3 - 0,00966÷0,00874 Ом - типа ЛС-9120, участок Р4-Р3 - 0,01045÷0,0116 Ом. 8. Проверить состояние концевых блокировок, обращая внимание на крепление и чёткость срабатыва-ния. 9. Автоматический выключатель типа А3716Б (АУР) осмотреть, прове-рить надёжность крепления, чёт-кость срабатывания. Протереть от пыли. 10. Рубильник аккумуляторной бата-реи осмотреть и отремонтировать: а. Проверить подвижность рыча-жной системы, крепление отде- льных деталей. б. Ножи и клеммы осмотреть. Оп лавления удалить личным напи-льником. Контактные детали заменять в случае уменьшения толщины более, чем на 1/4 от первоначального сечения или уменьшения площади контакта более, чем на 20 % от первона-чальной толщины. Мелкие об-гары удалить стеклянным полот ном. в. Добавить в шарнирные соеди-нения смазку ЖТКЗ-65. г. Тяги и изолирующие детали про тереть от загрязнений. д. Удалить с контактных поверхнос-тей старую смазку, нанести тонкий слой свежей смазки ЖРО. |  |  |  | Значения сопроти-вления даны для температуры +20°. Резисторы СШ1÷3. Резисторы СШ4÷6. При опиловке но-жей под рубильник подкладывать лист картона. Перед зачисткой или опиловкой ста-рую смазку удалить |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11. Произвести внешний осмотр тран сформаторов ТПН, распределите-льного и амплистата. Удалить ско-пления пыли и загрязнений, прове-рить надёжность крепления, состо-яние изоляции и клеммных соеди-нений. 12. Осмотреть блоки выпрямителей БВ2, ПВ1, 2, 3. Проверить крепле- ние и отсутствие следов перегре- ва. Удалить скопления пыли. |  |  |  |  |
| 5 | Главный гене-ратор осмот-реть и отремо-нтировать. | 1. Осмотреть коллектор, проверить состояние рабочей поверхности (наличие политуры коричнево-фио летового цвета, гладкая, без следов копоти, перекрытий, рисок и зади-ров). В случае необходимости коллек- тор прошлифовать. Осмотреть петушки, проверить отсутствие следов выплавления припоя. Коллектор и нажимной конус протереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 2. Проверить крепление катушек по-люсов. В доступных местах осмот- реть катушки, якорную обмотку и межкатушечные соединения. Про-верить состояние изоляции и отсу-тствие следов перегрева. 3. Проверить состояние щёткодержа-телей. Проверить их крепление на кронштейнах. Проверить состоя-ние изоляторов и пружин. Проте-реть изоляторы. Детали с трещинами или изно-шенные заменить. 4. Осмотреть щётки. Проверить сво- бодность хода щёток в щёткодер- жателях. Заменить при наличии трещин и сколов, ослаблении или износе шунтов (не более 15 % жил), высоте менее 17 мм. Щётки устанавливать предвари- тельно притёртые. Нажатие на коллектор 0,6÷1,2 кгс. | Щётка во-лосяная, шабер, ла- мпа пере-носная, суп порт со шлифовальным бру ском Р16, набор щу- пов, отвёр- тка, дина-мометр, ли нейка , ве-тошь, сал-фетки. | 1,572 | 5 | После шлифовки продорожка колле- ктора обязательна. При скоплении угольной пыли ла- мели предваритель- но очистить волося- ной щёткой. Чередование тём- ных и светлых плас тин коллектора го-ворит о нарушении целостности уравни тельных соедине-ний якорной обмот-ки. При регулировке положения щётко-держателя зазор ме-жду нижними кром ками и рабочей по-верхностью коллек-тора 2÷3 мм. Марка щёток ЭГ -14 2(12,5*32*65) мм, допускается ос- тавлять в работе щё тки со сколами рабо чей поверхности до 5% площади (после притупления ост-рых кромок). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверить крепление клемм шунтов. 5. В случае выявления перебросов следы тщательно зачистить, проте-реть и покрыть эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. 6. Добавить в якорный подшипник 200 гр. смазки ЖРО. 7. Проверить состояние опорных уз-лов. |  |  |  | При перебросах тщательно осматри-вать изоляцию пере днего нажимного конуса и катушек полюсов. |
| 6 | Тяговые элект- родвигатели осмотреть и от ремонтировать | 1. Открыть коллекторные люки, кол-лекторы отремонтировать соглас- но требованиям п.1 раздела 5 нас-тоящей карты. Проверить наличие “дорожек” ме жду щётками на политуре. При от-сутствии “дорожки” проверить раз бег якоря (не более 1,0 мм). 2. Полюсы, обмотки и межкатушеч-ные соединения отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 5. 3. Щёткодержатели отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 5. 4. Следы перебросов удалить согла- сно требованиям п.5 раздела 5. 5. Проверить состояние щёток сог- ласно требованиям п.4 раздела 5. Браковочная высота щёток - 40 мм и менее, нажатие 45 кгс. 6. Осмотреть кабели, обращая внима-ние на состояние изоляции, нали- чие и исправность переходных втулок и клиц. Проверить исправ- ность подвешивания кабелей. 7. Проверить состояние трамвайного подвешивания. 8. Осмотреть гибкие воздуховоды, не плотности устранить. 9. Проверить состояние люков, их | Набор клю чей, отвёрт ки, щётка волосяная лампа пере носная, суп порт со шлифовальным брус-ком Р16, шабер, приспособ- ление для замера осе- вого разбе- га якоря, ломик, на-бор щупов, линейка, динамо-метр, шор-ный инст-румент, стремянка, ветошь, са-лфетки, ги-дродомкраты. | 3,970 *6,750 | 5 | Марка щёток ЭГ -61 12,5*40*60 мм Зазор между ниж-ними кромками и рабочей поверхно- стью коллектора 24 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | креплений и уплотнений. Выяв-ленные неисправности устранить. 10. Добавить в якорные подшипники смазку ЖРО. 11. Через один ТР-1 вывесить колёс- ные пары, прослушать работу мо-торно-якорных подшипников. |  |  |  | В подшипник со стороны шестерни 130÷150 гр., со сто-роны коллектора 50÷75 гр. Работа п.11 на нечё- тных ТР-1 выпол-няется для секции “А”, на чётных - для секции “Б”. |
| 7 | Двухмашин-ный агрегат ос-мотреть и отре монтировать. | 1. Открыть кожухи коллекторных ка-мер, коллекторы отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 5. 2. Полюсы, обмотки и межкатушеч-ные соединения отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 5. 3. Следы перекрытий удалить соглас- но требованиям п.5 раздела 5. 4. Проверить состояние щёток сог-ласно требованиям п.4 раздела 5. Браковочная высота щёток: на кол лекторах - не менее 28 мм, на кон-тактных кольцах - не менее 20 мм. 5. Щёткодержатели отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 5. 6. Открыть клеммную коробку, про- верить состояние клемм, произве- сти подтяжку соединений. Уда-лить скопления загрязнений. 7. Проверить затяжку фундаментных болтов, подшипниковых щитов и прочих резьбовых соединений. 8. Добавить в якорные подшипники по 15÷20 гр. смазки ЖРО. | Набор клю чей, отвёр-тки, щётка волосяная, лампа пере носная, суп порт со шлифова-льным бру ском Р16, шабер, на- бор щупов, линейка, динамо-метр. | 0,523 | 5 | Марка щёток: на коллекторах ЭГ-14 12,5*44*40 мм; на контактных коль-цах ЭГ-8 10*12,5* 32 мм. Нажатие щёток 0,9  2,0 мм. Зазор между ниж- ними кромками окон щёткодержа-телей и рабочей по-верхностью коллек- тора 23 мм. |
| 8 | Проверить сос- тояние синх-ронного подво-збудителя. | 1. Открыть кожух токосъёмного уст- ройства, осмотреть контактные ко-льца, проверить отсутствие рисок и задиров. При необходимости кольца про- тереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. | Набор клю чей, отвёр-тка, линей-ка, динамо-метр, лам-па перенос-ная, салфе-тки. | 0,228 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Проверить состояние щёток сог-ласно требованиям п.4 раздела 5. Браковочная высота щёток - менее 20 мм. 3. Щёткодержатели осмотреть сог-ласно требованиям п.3 раздела 5. 4. Проверить затяжку соединений. 5. Проверить состояние и натяжение приводных ремней. При нажатии на ремень с усилием 1 кгс стрела прогиба должна составлять 49 мм (для новых 56 мм). 6. Открыть клеммную коробку, вы-полнить работы согласно требова- ниям п.7 раздела 7. 7. В роторные подшипники добавить по 10÷20 гр. смазки ЖРО. |  |  |  | Щётки марки ЭГ - 8 10*12,5*32. Нажатие щёток на контактные кольца 250350 гс. Замену ремней производить комп- лектно ремнями с одинаковой степе-нью износа (или но-выми). Разность длин рем ней в комплекте - не более 3 мм. |
| 9 | Электродвига-тели топливо-подкачивающе го и маслопро-качивающего насосов, кузов-ного вентиля-тора, калори-фера осмотреть | 1. Проверить работу каждого электро двигателя. 2. Коллекторные камеры открыть, проверить состояние коллекторов согласно требованиям п.1 раздела 5. 3. Проверить состояние щёток сог-ласно требованиям п.4 раздела 5. Браковочная высота щёток: для П-11 - не менее 15 мм, для П-21 и П-41 - не менее 20 мм. 4. Щёткодержатели осмотреть и отре- монтировать согласно требовани-ям п.3 раздела 5. 5. Катушки, полюсы, межкатушечные соединения осмотреть согласно требованиям п.2 раздела 5. 6. Следы перекрытий устранить сог- ласно требованиям п.5 раздела 5. 7. Открыть клеммные коробки, вы- полнить работы согласно требова ниям п.7 раздела 7. | Набор клю чей, отвёр-тки, щётки волосяные шаберы, лампа пере носная, суп порт со шлифова-льным бру- ском Р16, динамо-метр, сал-фетки. | 1,947 | 4 | Проверку осущес- твлять по согласо-ванию с работника-ми, осуществляю-щими работы по ди зелю, топливной ап паратуре и вспомо-гательному обору-дованию. Марки щёток: ЭГ-4, для П-11 8*10* 35 мм, для П-21 и П-41 10*12,5*32 мм Нажатие щёток на коллекторы: П-11, П-21 250300 гс, П-41 0,51,5 кгс |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8. Проверить затяжку резьбовых со единений, при необходимости по крепить. 9. В якорные подшипники добавить по 10÷20 гр. смазки ЖРО. |  |  |  |  |
| 10 | Осмотреть ка-тушки элект-ромагнитов се- рвомотора, блок-магнита и индуктивного датчика. | Проверить отсутствие признаков пе регрева и целостность изоляции. Ос-мотреть фишки, проверить надёж-ность их фиксации, исправность со-единения с металлорукавами, при их отсутствии - на надёжность изоляции проводов. Удалить с поверхности скопления загрязнений. | Лампа пе реносная, отвёртка, ветошь. | 0,189 | 4 |  |
| 11 | Проверить сос- тояние элект-ропроводки и распределите-льных коробок “Д”, “К” и “Х” в дизельном по мещении. | 1. Открыть крышки, проверить сос-тояние уплотнений коробок. Кры-шки и коробки очистить и проте-реть снаружи и изнутри. 2. Клеммы осмотреть, заменить при износе, изломах подводящих про-водов, отслоениях полуды. 3. Нарушенную изоляцию восстано- вить, при необходимости восста-новить бирки с номерами прово-дов. Оборванные провода перетя- нуть. 4. Осмотреть переходные втулки и фишки, проверить надёжность их фиксации, заменить повреждён-ные. | Отвёртка, пассатижи, лампа пере носная, ве-тошь. | 0,105 | 4 | Износ клемм не бо лее 20 % контакт-ной поверхности, изломы жил подво-дящих проводов не более 10 %. Повреждённую изоляцию восстана-вливать путём нало жения двух слоёв смоляной или таф-тяной ленты вполу-перекрышу с пок-рытием каждого слоя электроизоля-ционным лаком. Запрещается сра- щивание проводов холодной скруткой. Заменяемые прово да должны соответ- ствовать требова-ниям чертежей. |
| 12 | Осмотреть эле- ктропневмати- ческие вентили в дизельном по мещении. | Проверить отсутствие следов пере- грева и состояние изоляции подводя- щих проводов. Протереть катушки. При наличии воздуха проверить срабатывание и отсутствие утечек. | Отвёртка, лампа пе-реносная, ветошь. | 0,157 | 3 |  |
| 13 | Проверить сос- тояние конт-роллера маши- ниста | 1. Открыть отсек, валы и шайбы ос- мотреть, проверить отсутствие тре щин, сколов. Проверить надёж-ность посадки шайб на валах. 2. Протереть детали контроллера. 3. Осмотреть контакторные элемен ты. Напайки в случае обгаров или оплавлений зачистить надфилем с “бархатной” насечкой. | Отвёртка, набор ключей, надфили, лампа пере носная, салфетка, ветошь. | 0,540 | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Осмотреть ролики, изношенные, деформированные, заклиненные заменить. 4. Проверить состояние подводящих проводов. При необходимости восстано-вить нарушенную изоляцию или бирки с номерами проводов. Проверить состояние и крепле-ние клемм. 5. Подтянуть резьбовые соединения 6. Проверить чёткость замыкания и размыкания контактов, наличие раствора и провала. Проверить взаимное блокирова- ние главного и реверсивного ва-лов. 7. В ролики, подшипники, блокиру-ющий механизм, храповик, оси рычагов добавить смазку ЖРО. |  |  |  | Контакты подле-жат замене в случае повреждений или полного износа на-паек. Требования к бра-ковке проводов со-гласно п.п. 2, 3 раз-дела 11. Проверять по всем позициям главного и реверсивного ва-лов. В случае имев-ших место наруше- ниях в работе кон-троллера проверить развёртку валов |
| 14 | Осмотреть пульт управле ния. | 1. Вынуть кожух ниши пульта, ос-мотреть электропроводку, при нео бходимости восстановить изоля-цию и бирки с номерами прово-дов. Проверить состояние и крепле ние клемм. Удалить с реек скопле-ния пыли. 2. Тумблеры, переключатели и кноп- ки осмотреть, проверить надёж-ность крепления и работу. 3. Осмотреть сигнальную панель, пе-регоревшие лампы и сигнальные панели заменить, установить недо-стающие лампы и колпачки. | Отвёртки, нож монтё- рский, пас- сатижи, ла- мпа пере-носная. | 0,838 | 5 | Работа выполняе-тся при открытом отсеке контролле-ра машиниста. При необходимос ти вынуть кожух ниши. |
| 15 | Осмотреть це-пи освещения. | 1. Проверить работу аппаратуры ос- вещения, выявить неисправные лампы и патроны. Обнаруженные неисправности устранить. Устано-вить недостающие лампы. 2. Проверить работу прожектора, бу-ферных фонарей, сигналов ограж- дения. Проверить состояние уплот нений и крепёжных деталей. У сиг налов ограждения проверить состо | Отвёртка, ветошь. | 0,262 | 4 | Работу прожекто- ра и освещения ка- бины и пульта про-верять во всех режи мах “Ярко – туск-ло”. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | яние красных светофильтров. |  |  |  |  |
| 16 | Замерить сопро тивление изоля ции. | 1. Подготовить схему к проверке: а. Отключить рубильники РЗ и АБ, автоматы “Освещение”, “АЛСН”, “Радиостанция”. б. Установить перемычки на пане-лях ПВ1ПВ3 между зажимами 1 и 5. в. Закоротить перемычками полу- проводниковые вентили, рассо- единить разъёмы блоков. 2. Мегомметром произвести замер со противления изоляции относите-льно корпуса (у цепей 75 В и возбуждения - не менее 0,25 МОм; у силовой цепи - не менее 0,50 МОм) и между силовой цепью и цепями 75 В и возбуждения (не ниже 0,50 МОм). | Мегомметр на 500 В, набор пере мычек на-бор ключей. | 0,188 | 5 |  |
| 17 | Проверить сос-тояние розеток и штепселей ме жтепловозных соединений. | 1. Контакты осмотреть, проверить надёжность фиксации в штепсе-лях. 2. Проверить отсутствие налётов оки слов и загрязнений на контактных штырях, при необходимости шты-ри протереть салфеткой, смочен- ной в бензине Б-70. 3. Осмотреть изолирующие колодки, в случае перекрытий, трещин ско-лов заменить. Протереть от пыли и загрязнений. 4. Произвести стендовую проверку целостности цепи проводов каж-дого соединения с троекратным пе регибом. 5. Осмотреть кожухи, повреждения устранить. 6. При навешивании на тепловоз проверять исправность замков и надёжность фиксации головок в розетках. | Шорный инстру-мент, отвёр тка, стенд для прове-рки межте-пловозных соедине-ний, салфе-тки. | 0,710 | 4 | Запрещается сра-щивание оборван-ных проводов. Об-рывы устранять то лько установкой це льного провода или спайкой. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Произвести проверку секвенции аппаратуры. | Вывести секции тепловоза со стой- ла, сцепить, установить межтепловоз-ные соединения. Проверку производить с каждого поста управления. |  | 0,419 | 5 |  |
| 19 | Электрообору-дование после ремонта при ра ботающем дизе ле проверить. | После запуска дизеля выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 3, 4 и 8 раздела 1. |  | 0,159 | 5 | Через один ТР про извести контроль-ные реостатные ис-пытания согласно требованиям дейст-вующих правил тех нического обслужи вания и текущих ре монтов тепловозов ТЭ10. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Перед началом ремонта должны быть обесточены все электрические цепи. К работам приступать только убедившись в выключенном рубильнике аккумуляторной батареи и наличии защитных колпачков на силовых контактах пусковых контакторов. Конфигурация колпачков должна исключать их самопроизвольное спадание. 2. При ручной проверке срабатывания контакторов Д 1÷3 вторично проверять выключение рубиль-ника АБ. 3. При проверке работы рубильника АБ убеждаться в отсутствии на секции прочих работ по дизелю, электрическому, вспомогательному оборудованию, компрессору, топливной аппаратуре. 4. Проверка работы цепей освещения выполняется после завершения всех прочих работ по электроаппаратуре. 5. Проверку сопротивления изоляции осуществлять после оповещении всех работающих на секции. 6. При прокрутке тяговых двигателей крайние колёсные пары секции должны быть подклинены с обеих сторон, секция должна быть заторможена ручным тормозом. 7. Продувочные работы должны осуществляться с использованием защитных очков. Во время продувки нахождение других лиц на тепловозе запрещается.

Оперативное время всего - 17,053/*19,833 н·ч (без реостатных       испытаний)

Средний разряд          - 4,7;

* - с прокруткой тяговых двигателей

Инженер-технолог				А.А.Шитов