| DOC | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

“......”  апреля 2002 г.

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 12

разборки дизеля М756Б

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снять носок отбора мощно-сти. | 1. Ослабить гайки крепления носка к картеру. 2. Носок зачалить, выбрать провиса-ние тросов. 3. Гайки крепления носка распустить окончательно. Осторожно покачи-вая носок, вывести из зацепления зубья вала и муфты переходника, затем отделить от картера дизеля. | Ключ рож-ковый 19*22 мм, чалочное приспособление, при-способле-ние Л9696 -097, подс-тавка Л9621-786 монтиров-ка. | 0,279 | 4 | Ослабление гаек производить попар-но-перекрёстным порядком, по 1/2 грани за обход. При сдвигании но ска избегать смятия резьбы шпилек, ввёрнутых в картер носка. |
| 2 | Снять носок дополнительного отбора мощ-ности. | 1. Ослабить гайки крепления корпу-са в несколько обходов, затем отве рнуть окончательно. 2. Осторожно покачивая корпус нос-ка, сдвинуть его по шпилькам и снять с картера. 3. Изъять рессору. | Ключ тор-цовый 11 мм, подста вка Л9621-786, монти ровка. | 0,215 | 4 | Ослабление гаек производить поряд ком, указанным в разделе 1, на одну грань за обход. |
| 3 | Снять водяной насос. | 1. Распустить хомуты дюритовых ру-кавов нагнетательных труб, рукава сдвинуть на патрубки моноблоков, снять трубу подачи воды в левый моноблок. 2. Отсоединить нагнетательные пат-рубки от моноблоков. 3. Отвернуть гайки крепления кронш тейна насоса к картеру, насос осто | Ключи рожковые 9*12; 11*13 мм, монтировка, отвёртка. | 0,347 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рожно сдвинуть по шпилькам, снять с дизеля, изъять рессору. |  |  |  |  |
| 4 | Снять масло-нагнетающий насос. | Отвернуть гайки крепления крышки насоса к картеру дизеля, насос осто-рожно сдвинуть по шпилькам, вывес-ти из зацепления рессору. Насос (на М756Б с центрифугой) снять, изъять рессору. | Ключ рож-ковый 11*13 мм, монтиров-ка. | 0,274 | 4 |  |
| 5 | Снять турбоко-мпрессор с ко-ленами выхло-пного коллек-тора. | 1. Распустить хомуты дюритовых ру-кавов соединения патрубков пере-пуска воды из выхлопных коллек-торов и слива масла. Патрубки от турбокомпрессора и колен выхлопного коллектора и кронштейна турбокомпрессора от-соединить, дюритовые рукава снять. 2. Отсоединить маслоподводящую трубку. 3. Распустить хомуты дюритовых ру-кавов соединения с нагнетатель-ными коллекторами, рукава сдви-нуть на коллектор. 4. Вывернуть болты соединения ко-лен с выхлопными коллекторами, предварительно ослабив в неско-лько приёмов. 5. Турбокомпрессор зачалить, выб-рать провисание тросов. Распустить соединения турбоко-мпрессора с кронштейном, турбо-компрессор вместе с коленами с дизеля снять. 6. Распустить хомуты дюритовых ру-кавов патрубков перепуска воды между верхними и нижними коле-нами выхлопных коллекторов, снять патрубки, вынуть из рукавов. 7. Колена зачалить, выбрать провиса-ние тросов. Ослабить гайки крепле ния колен к турбокомпрессору, за-тем полностью отвернуть, снять те пловые экраны. Осторожно покачивая колена, сдвинуть их по шпилькам и отнять | Ключи рожковые 8*11; 12*14; 17*19; 22*24 мм, приспособления Л9689-3280; Л9689-4204, отвёртки, чалочное приспособление. | 1,011 | 4 | Распаровка колен и патрубков без на-добности не допу-скается. Ослабление гаек осуществлять за не сколько обходов попарно-перекрёст-ным порядком, не более 1/2 грани за обход. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от турбокомпрессора. 8. Распустить хомуты дюритовых ко-жухов стыков колен, рассоединить колена. |  |  |  |  |
| 6 | Снять выхлоп-ные коллекто-ры. | 1. Распустить хомуты дюритовых ру-кавов подсоединения патрубков пе репуска воды из моноблоков в кол-лекторы. 2. Коллектор зачалить, выбрать про-висание тросов. 3. Ослабить затяжку гаек соединения фланцев коллекторов с моноблока ми, затем отвернуть окончательно. 4. Осторожно сдвинуть коллектор по шпилькам и отделить от монобло- ка. 5. Распустить хомуты дюритовых ру-кавов патрубков перепуска воды между секциями коллекторов, снять патрубки, изъять из рукавов. 6. Ослабить затяжку гаек соединений секций выхлопных коллекторов, за тем полностью отвернуть; секции рассоединить. Указанным порядком снять вто-рой коллектор. | Ключи рожковые 8*11; 9*12; 14*17 мм, чалочное приспособление, приспособление Л9696-228 отвёртка. | 1,803 | 4 | Ослабление произ водить на одну грань за два-три об-хода. Ослабление произ водить в несколько обходов по 1/2 гра-ни за обход, попар-но-перекрёстным порядком. |
| 7 | Снять наддуво-чный коллек-тор. | 1. Распустить хомуты дюритовых ру-кавов соединения секций коллек-тора, рукава сдвинуть на одну из секций. 2. Ослабить гайки крепления коллек-тора к моноблокам, затем полнос-тью отвернуть. 3. Секции коллектора осторожно сдвинуть по шпилькам и снять. Снять дюритовый рукав соедине-ния секций коллектора. | Ключ рожковый 9*11 мм, отвёртка. | 0,803 | 4 | Ослабление прои-зводить на одну грань в несколько обходов. |
| 8 | Снять силико-новый демп-фер | 1. Ослабить затяжку гаек крепления демпфера со втулкой, затем полно стью отвернуть. 2. Демпфер зачалить, сдвинуть по бо-лтам, снять со втулки. | Приспособление Л9696-255 ключ тор-цовый 22 мм, чалоч-ное приспо | 0,405 | 4 | Ослабление гаек производить перек-рёстным порядком, на 1/2 грани за обход. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Ввернуть в осевое сверление хвос-товика коленчатого вала штуцер гидропресса, дать давление, спрес-совать втулку демпфера. | собление, гидропресс молоток, бородок, пассатижи. |  |  |  |
| 9 | Снять кронш-тейн турбоком-прессора. | 1. Ослабить затяжку гаек крепления кронштейна на картере в несколь-ко обходов. 2. Кронштейн зачалить, выбрать про-висание тросов. Гайки полностью отвернуть, кронштейн отделить от картера и снять. | Ключ рож-ковый 11*13 мм, чалочное приспособление, мон тировка. | 0,206 | 4 |  |
| 10 | Снять моно-блоки. | 1. Снять заглушки гнёзд подсоедине-ния датчиков тахометра. 2. Снять маслоподводящие и слив-ные трубки масляной системы. 3. Сорвать затяжку болтов крепления крышек моноблоков, затем болты полностью вывернуть, крышки снять. 4. Отвернуть гайки крепления упор-ных, опорных и концевых подшип-ников кулачковых валов, поднять крышки подшипников, снять кула-чковые валы. Снять со шпилек основания под-шипников (кроме упорного), увя-зать их со «своими» крышками согласно клеймению. 5. Распустить гайки концевого подши пника промежуточного валика (со-гласно требованиям п.4 настояще-го раздела), валик снять, изъять из корпуса упорного подшипника. 6. Отвернуть гайки сальников кожу-хов наклонных валиков, вывернуть болты фланцев кожухов. 7. Перенести дизель на кантователь, закрепить согласно ТУ. Подкантовать дизель до выхода правого моноблока в вертикальное положение. 8. Ослабить гайки затяжки силовых шпилек: | Ключ тор-цовый 9 мм, ключи рожковые 9*12; 11*13; 14*17; 24*28 мм, спецключи тележка 178.00.000 подставка Л9621-663, ,приспособления Л9689-4386; Л9699-493, кантова-тель, моло-ток фибро-вый. | 6,074 | 5 | Ослабление бол-тов производить на одну грань в два- три приёма. Перед отворачива нием ослабить затя жку на одну грань перекрёстным по-рядком в несколько приёмов. Хранение подшип ников кулачковых валов осуществлять в специальной таре. Начало демонтажа моноблоков начи-нать с правой сто-роны Ослабление прои- водить спецклю- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22 23 24 25 26 27 28 П Правый м/б е 21 20 19 18 17 16 15 р е д 8 9 10 11 12 13 14 а Левый м/б ч - 6 5 4 3 2 1 - Два работника одновременным движением срывают затяжку од-ной пары противоположных край них гаек со стороны передач (на схеме гайки 15 и 28). - Аналогичным порядком произве- сти срыв затяжки пары крайних противоположных гаек со сторо-ны привода тахометра (на схеме гайки 21 и 22). - Далее аналогичным порядком произвести одновременный срыв затяжки гаек 16 и 27, затем гаек 20 и 23 и т.д., приближаясь к се-редине моноблока. - После срыва затяжки всех гаек выше указанным порядком повто рить обход, ослабляя затяжку га-ек на одну грань до полного осла бления гаек. 9. Подбоксовать коленчатый вал до выхода поршней 1 и 6 цилиндров правого моноблока в ВМТ. 10. Моноблок зачалить, осторожно сдёрнуть по шпилькам, соблюдая горизонтальное положение. Медленно продолжить подъём моноблока, не допуская перекоса. Во время подъёма периодически наносить лёгкие удары молотком с фибровым бойком по тарелкам кла панов для устранения возникаю-щего разрежения в цилиндрах. Указанным порядком снять левый моноблок. 11. Снять кронштейны топливных фильтров. |  |  |  | чом с плечом 1 м двумя работника-ми. Ослабление гаек производить на одну грань за приём. Перед снятием га-ек проверять на них наличие клейм с но мерами шпилек, при отсутствии на-нести, при несовпа-дении перебить. Во время выхода поршней поддержи вать их во избежа-ние резких ударов шатунов и поршней о верхний картер. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Снять поршни. | 1. Коленчатый вал подбоксовать до выхода двух поршней в одном ряду и двух поршней в другом ряду в ВМТ. 2. На поднятые поршни одеть элект-рогрелки, включить в сеть, нагреть поршни до 100ч120є. 3. По достижении указанной темпе-ратуры отключить и снять грелки. Одеть брезентовые рукавицы. Удерживая поршень рукой, другой вытолкнуть поршневой палец; пор шень снять. 4. Пальцы с заглушками вставить в «свои» поршни, уложить на стел-лаж. 5. Подбоксовывая коленчатый вал до выхода очередных поршней в ВМТ, выше указанным порядком снять остальные поршни. | Электрогрелка Э8-72. | 2,119 | 4 | При провороте ко ленчатого вала под-держивать поршни для избежания пов-реждения колец. Запрещается наг-рев поршней выше 120є. В случае заедания пальца поршень на-гревать вторично. При изъятии паль-цев запрещается на несение ударов по заглушкам. При снятии порш-ней проверять клей мение с номером цилиндра и обозна-чением ряда, при от сутствии или несо-ответствия перек- леймить. |
| 12 | Снять откачива ющий насос. | 1. Перекантовать дизель нижним кар тером вверх. 2. Ослабить затяжку гаек крепления насоса к картеру, затем полностью отвернуть. 3. Насос осторожно сдвинуть по шпи лькам, снять с картера, изъять рес-сору. | Ключ тор-цовый 11 мм, канто-ватель, мон тировка. | 0,104 | 4 |  |
| 13 | Снять нижний картер. | 1. Ослабить затяжку болтов крепл-ения картера в несколько обходов. 2. После полного ослабления болты вывернуть. 3. Картер зачалить, оторвать от при-валочной поверхности, снять с ди-зеля. | Ключи торцовые 12; 17 мм, ключ рож-ковый 17*19 мм, монтиров-ка, чалоч-ное прис пособле-ние | 1,318 | 4 | Ослабление затяж ки производить на одну грань за об-ход. Порядок обхо-да зигзагообраз-ный, от одного кон ца картера к друго-му. Распаровка верхне го и нижнего карте-ров не допускается. |
| 14 | Снять масля-ный коллектор. | 1. Отвернуть штуцеры трубок подво-да масла к опорам. 2. Расшплинтовать и вывернуть бол-ты фланцев соединения коллек-тора с масляными каналами кар-тера. | Ключи торцовые 10; 14; 22 мм, спецключ, пассатижи. | 0,228 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Отвернуть гайки хомутов крепле-ния коллектора в картере, коллек-тор снять. |  |  |  |  |
| 15 | Снять колен-чатый вал. | 1. Расшплинтовать и отвернуть гайки шпренгельных шпилек. Шпильки вытолкнуть из картера, из гнёзд извлечь оставшиеся рези-новые уплотнения. 2. Расшплинтовать гайки силовых шпилек крепления подвесок опор. В несколько приёмов ослабить за-тяжку двух гаек одной опоры одно временными движениями двух ра-ботников, после полного ослабле-ния гайки с шайбами снять. У VII опоры в первую очередь производить ослабление пары гаек со стороны носка, во второй приём – со стороны VI опоры, и т.д. 3. На опорах поочерёдно закрепить приспособление, поднять, затем снять подвески. Из VII опоры извлечь упорные полукольца с сухарями и пружи-нами. 4. Из снятых подвесок извлечь вкла-дыши. 5. На шпильки подвесок I и VII опор одеть защитные колпачки. 6. Укрепить на коленчатом вале прис пособление, осторожно поднять над картером вместе с шатунами, уложить на подставку. 7. Изъять из опор вторые половины вкладышей, уложить в специаль-ный ящик. | Молоток, бородок, выколотка, пассатижи, ключи тор-цовые 17; 27 мм, спецключи Л9690-382 Л9690-685 Л9831-012 отвёртка, приспособления Л9690-524 Л9839-226 съёмник Л9690-938 подставка Л9660-354 | 2,168 | 5 | Гайки противопо-ложных концов шпренгельных шпи лек во время отвора чивания фиксиро-вать приспособле-нием Л9839-226. Ослабление прои-зводить на 1/2 гра-ни за приём, однов-ременным движени ем двух гаек. Снятые гайки и шайбы увязать вме-сте, не распаровы-вая. При снятии VII по двески удерживать упорные полуколь-ца с сухарями и пру жинами от выпаде-ния. Вкладыши уклады вать в специальный ящик с нумерован-ными ячейками. Ложе подставки должно иметь при-клеенные войлоч-ные прокладки, пе-ред укладкой оче-редного вала про-питывать мотор-ным маслом. |
| 16 | Снять конце-вой переход-ник муфты за-цепления с нос ком отбора мо-щности. | 1. Расшплинтовать гайки крепления переходника с коленчатым валом. 2. Ослабить затяжку гаек в несколько приёмов перекрёстным порядком, затем гайки снять. 3. Ввернуть в специальные гнёзда в диске переходника отжимные бол- | Ключ тор-цовый 19 мм, ключ рожковый 17*19 мм, болты от-жимные, молоток, выколотка, бородок, | 0,279 | 4 | Ослабление произ водить на одну грань за приём. При спрессовке отжимные болты |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ты. Равномерно вворачивая болты, спрессовать переходник с колен-чатого вала. 4. Выбить болты крепления переход-ника к коленчатому валу. | пассатижи. |  |  | вворачивать на 1/2 грани за приём. |
| 17 | Снять шатуны. | 1. Провернуть коленчатый вал до вы-хода I и VI шатунных шеек в верх-нее положение. 2. Установить на один из крайних шатунов струбцину, сорвать натяг запрессовки одного из штифтов, затем перенести струбцину на вто-рой штифт и также сорвать его на-тяг. 3. После «страгивания» штифтов лёг кими ударами молотка через выко-лотку выбить оба штифта, отнять крышку и снять шатун. После снятия I и VI шатунов коле нчатый вал развернуть до выхода очередных шатунных шеек в верх-нее положение, указанным поряд-ком снять остальные шатуны. | Струбцина Л9690-060 выколотка Л9692-041 ключ Л9690-1225, моло ток слесар-ный, моло-ток с мед-ным бой-ком. | 1,424 | 4 | Распаровка кры-шек и шатунов не допускается. Хвостовик нажим ного винта струбци ны упирать в штифт со стороны мень-шего диаметра. При невозмож-ности разъедине-ния крышки и ша-туна усилием руки допускается их разъединение лёг-кими ударами мед-ного молотка. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Запрещается отрыв узлов и деталей дизеля грузоподъёмными приспособлениями. 2. Зачаливание узлов дизеля производить только используя типовые схемы строповки. 3. Перед разборкой дизеля топливная аппаратура и электростартёры должны быть демонтированы, вода и масло полностью слиты. 4. Перед началом разборки убеждаться в надёжности фиксации дизеля на кантователе или подставке. 5. При работе пользоваться исправным инструментом, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями. 6. Снятие поршней осуществлять только в цельных и сухих рукавицах во избежание ожога. 7. При распрессовочных работах запрещается находиться в зонах возможного вылета деталей при соскакивании.

Оперативное время всего	- 19,057 нч;

Средний разряд			-  4,4;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов