| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 5 от 21.04.1994 г. |  |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  |  | “......” апреля 2002 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 13

сборки дизеля 211Д-3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру-мент, приспо-собления | Тру-доза-траты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Шатунно-пор-шневые комп-лекты на место установить. | 1. Снять с шатунной шейки обвязку, шейку насухо вытереть чистой замшей. 2. Покрыть поверхность шейки чис-тым моторным маслом. 3. Протереть зеркало цилиндровой втулки и рабочие поверхности вкладышей шатунного подшипни- ка чистой замшей. 4. Покрыть поршневые кольца и кана вки чистым моторным маслом. Проверить наличие в шатуне и надёжность запрессовки фикси-рующего штифта и ниппеля сма-зочного канала. 5. Завести в головку поршня приспо-собление для монтажа поршней, приспособление зачалить, шатун-но-поршневой комплект опустить в цилиндр и опереть разъёмом ша-тунного подшипника на шатунную шейку коленчатого вала. Установить крышку нижней голо вки шатуна со вкладышем на ме-сто, вставить шатунные болты сог-ласно клеймению, завернуть «до | Приспособление для затяжки ша тунных бол тов, прис-пособле-ние для де- монтажа поршней из цилин-дра, чалоч-ное приспо собление, карандаш боксовоч-ный, прис-пособле-ние для заведения поршневых колец в ци-линдр, ём-кости с мас лом и пас-той, салфе- тки прос-тые, салфе-тки замше-вые. | 5,880 | 5 | Распаровка порш-ней по цилиндрам не допускается. Максимальный разновес поршней в сборе с пальцами – 30 гр., шатунно-поршневых компле ктов в сборе – 35 гр Перед постанов-кой шатунов прове рять наличие меток упора, при отсутст-вии произвести за-тяжку болтов согла сно требованиям действующей кар-ты технологическо-го процесса на ре-монт шатуна с нане сением меток. Замки смежных поршневых колец перед заведением поршня в цилиндр должны быть разве-дены на ≈120°. Головки шатун- ных болтов должны располагаться со стороны выхлопно- го коллектора. Перед установкой шатунных болтов резьбу и опорные |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | упора». 6. Провернуть коленчатый вал до дос тижения шатунной шейкой соби-раемого цилиндра 60° до ВМТ. 7. Затянуть болты попарно-перекрё- стным порядком в несколько при-ёмов до совпадения меток упора. 8. Затянуть болты выше указанным порядком на одну грань от поло-жения упора. 9. Выше указанным порядком устано вить остальные шатуны с поршня-ми. |  |  |  | поверхности проте-реть и покрыть пастой ВНИИ-НП-232 или касторо-вым маслом. Затяжку осуществ лять на 1/2 грани за обход. Затяжку осуществ лять на 1/2 грани за обход. |
| 2 | Цилиндровые крышки на ме-сто установить. | 1. Вставить в блок водоперепускные втулки с новыми уплотнениями. 2. Вставить переходные втулки штанг привода клапанов с новыми уплотнениями. 3. Вставить штанги, соблюдая клей-мение по номерам цилиндров и «верх – низ». 4. Уложить новые металлические прокладки уплотнений газовых стыков. 5. Произвести контрольную подтяж-ку шпилек крепления цилиндро-вых крышек. Шпильки М36 затягивать момен-том 40÷45 кгм, шпильки М27 – моментом 10÷11 кгм. 6. Установить на блок цилиндровые крышки, предварительно заведя через форсуночные отверстия сви-нцовые прутки диаметром 3 мм с длиной, достигающей края стака-на поршня. 7. Протереть резьбу шпилек, гайки и посадочные места гаек и крышек. Резьбу шпилек покрыть пастой ВНИИ-НП-232 или касторовым маслом. Наживить гайки ни шпи- | Ключ тор-цовый 19 мм, воро-ток со сменными головками, ключи та-рирован-ные, чалоч ное прис-пособле-ние, набор щупов, ка-рандаш боксовоч-ный, мик-рометр, ли-нейка угол-ковая, ём-кость со смазкой, салфетки. | 8,513 | 6 | Установка и затя-жка креплений кры-шек осуществляет- ся без форсунок. Первыми устанав-ливать первую и шестую крышки, выверить нахожде-ние привалочных поверхностей под установку выхлоп-ного коллектора в одной плоскости по линейке. Установку остальных крышек выверять по флан-цам первой и шес-той крышек и угол-ковой линейке. На торцах сило-вых шпилек прове-рять перпендикуля-рность рисок оси блок-картера. Распаровка кры-шек с цилиндрами без надобности не допускается. Выхлопные окна располагаются со стороны кулачково- го вала. При необходимо-сти (ступенчатость общих посадочных плоскостей под га-йки М36 крышек) произвести подрез-ку общих плоскос-тей крышек на один |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | льки согласно клеймению. 8. Затянуть гайки М36 до «упора» на ключе. 9. Произвести окончательную затяж-ку гаек М36. 2 1 17 15 18 16 - 3 21 19 - 20 6 5 25 23 - 24 - 7 - 27 30 28 10 9 33 31 34 32 12 11 37 35 - 36 14 13 М а х о в и к 10. Затянуть гайки М36 ещё на 3 гра-ни порядком, указанным в п.9 нас- |  |  |  | уровень специаль-ным приспособле-нием. Затягивать до мо-мента 14÷15 кгм, по 1/2 грани за об-ход. Порядок обхода показан на схеме: 7- 6–10-11- 3- 2-14- 8- 5- 9- 12- 4- 1- 13 (чёрным цветом обозначены болты, с которых начинае-тся обход) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тоящего раздела. 11. Пробоксовать коленчатый вал на полный оборот, изъять выжимки из форсуночных отверстий, заме-рить толщину выжимки в месте обжима (камера сжатия; 1,70÷2,74 мм) 12. Затянуть гайки М27 до «упора» на ключе. 13. Произвести окончательную затя-жку (см. схему на стр. 3): 23-26-24-25-28-29-27-30-19-22-20-21-32-33-31-34-15-18-16-17-36-37-35-38 14. Затянуть гайки М27 ещё на 2 гра-ни порядком, указанным в п.13 на-стоящего раздела. 15. Проверить одновременность отк-рытия одной пары клапанов (зазо-ры между опорами траверсы и тор-цами клапанов не более 0,03 мм при нахождении цилиндра в такте сжатия). |  |  |  | Регулировку вели-чины камеры сжа-тия производить пу тём подбора толщи ны медного уплот-нения под крышкой Количество уплот нений под одной крышкой не более 1 шт. Затягивать до мо-мента 9÷10 кгм, на 1/2 грани за обход. Выявленные зазо-ры выбрать враще-нием нажимного винта траверсы. |
| 3 | Проверить и отрегулировать фазы газорасп-ределения. | 1. Вывести поршень I цилиндра в ВМТ в такте сжатия. 2. Установить индикатор на цилинд-ровую крышку, ножку индикатора упереть в траверсу проверяемых клапанов. 3. Отпустить гайку регулировочного винта траверсы, регулировочным винтом создать натяг в 0,3÷0,5 мм между пятой упора коромысла и подпятником траверсы. 4. Пробоксовать коленчатый вал, от-метить по градуированной шкале маховика моменты начала откры-тия и закрытия клапанов. Значения фаз должны составлять: - Открытие всасывающих клапа-нов - 673 до ВМТ. | Карандаш боксовоч-ный, инди-катор, отвёртка, ключи рожковые 12*14; 14*17; 19*22 мм, зубило, пассатижи, молоток слесарный. | 2,445 | 6 | До совмещения метки на маховике с указателем. Направление бок-совки – против ча-совой стрелки со |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Закрытие всасывающих клапанов - 453 после НМТ. - Открытие выпускных клапанов - 603 до НМТ. - Закрытие выпускных клапанов - 673 после ВМТ. При необходимости фазы отрегу-лировать (см. графу 7). После регу-лировки вторично проверить нас-тройку фаз. |  |  |  | стороны маховика Фазе начала отк-рытия соответству- ет передвижение клапана на 0,2 мм. Для регулирова-ния фаз отвернуть болты крепления шестерни кулачко-вого вала, нанести временные метки на зубья шестерён кулачкового вала и паразитной (совпа-дающие). Вынуть штифт фиксации шестерни кулачко-вого вала, снять шестерню и устано вить её с необходи-мым разворотом (разворот на один зуб соответствует 820` поворота ко-ленчатого вала). Провернуть кула-чковый вал в сто-рону вращения ше-стерни до совме-щения отверстий под штифты, шес-терню зафиксиро-вать и закрепить. Запрещается прок рутка коленчатого вала при снятой ше стерне! |
| 4 | Отрегулиро-вать темпера-турные зазоры клапанов. | 1. Отпустить регулировочные винты на коромыслах. 2. Вложить между пятой упора коро-мысла регулируемого клапана и подпятником щуп 0,2 мм, путём завёртывания винта слегка «заку-сить» щуп. После регулировки винт застопо- рить контргайкой. 3. По окончании регулировки всех клапанов и фиксации гаек вторич-но проверить зазоры. | Ключ рож-ковый 12*14 мм, набор щу-пов, каран-даш боксо-вочный. | 0,657 | 5 | Регулировка про-изводится при за-крытом положении клапанов. Величина зазоров 0,20,02 мм. |
| 5 | Установить и закрепить кры-шки клапан-ных коробок. | Уложить новые уплотнительные прокладки. Крышки закрепить перек-рёстной затяжкой гаек. | Ключ тор-цовый 19 мм, шабер, ветошь. | 1,785 | 3 | Перед установкой крышек очищать привалочные пове-рхности от старых прокладок. |
| 6 | Наддувочный | 1. Осмотреть привалочные поверхно- | Ключ рож- | 1,080 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | коллектор на место устано-вить. | сти фланцев и цилиндровых кры-шек, при необходимости очистить. 2. Вставить в коллектор болты, одеть на них новые прокладки. 3. Коллектор зачалить, подвести к цилиндровым крышкам, завернуть болты от руки на возможно боль-шую глубину. 4. Не ослабляя натяжения чалочного троса, затянуть гайки; вначале «до упора» на ключе, затем оконча-тельно в 34 приёма, начиная со средних патрубков. | ковый 17*19 мм, чалочное приспособление, шабер, ветошь. |  |  | Зачаливать между 1-2 и 5-6 патрубка-ми. Подтяжку гаек у одного фланца осу-ществлять не бо-лее, чем на одну грань за приём. |
| 7 | Выхлопной коллектор на место устано-вить. | 1. Осмотреть привалочные поверхно- сти фланцев коллектора и цилинд-ровых крышек, при необходимости очистить. 2. Коллектор зачалить и поднять до уровня цилиндровых крышек. Вставить в коллектор крепёжные болты с шайбами. 3. Одеть на болты новые асбометал-лические уплотнения, подвести коллектор к дизелю, завернуть болты в цилиндровые крышки на возможно большую глубину. 4. Затянуть болты, вначале «до упо-ра» на ключе, затем окончательно на одинаковое количество граней в 34 приёма. 5. Осмотреть привалочные поверхно-сти переливных трубок на коллек-торе. Установить переливные тру-бки с новыми уплотнениями, затя-нуть болты. 6. Заглушить на патрубках отверстия термосифонной трубки резьбовы-ми пробками на прокладках. | Ключи рожковые 17*19; 19*22 мм, ключ торцовый 22 мм, шабер, чалочное приспособление, ветошь. | 1,935 | 4 | Зачаливать между 2-3 и 5-6 коленами. Затягивать не бо-лее, чем на одну грань за приём, на-чиная затяжку со средних колен. Ослабление чало-чного троса произ-водить только пос-ле завершения око-нчательной затяжки болтов. Затяжку болтов переливных трубок осуществлять, до-биваясь равномер-ного обжатия прок-ладок. |
| 8 | Промежуточ-ный воздухоох-ладитель на место устано-вить. | 1. На приёмную горловину наддувоч-ного коллектора одеть дюритовый рукав. 2. Воздухоохладитель зачалить, уста- | Ключи рожковые 9*12; 10*13; 14*17 мм, монтиров- | 0,683 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | новить на кронштейн блок-карте-ра, наживить фундаментные болты 3. Отрегулировать совпадение горло-вин коллектора и воздухоохлади-теля, одеть дюритовый рукав на горловину воздухоохладителя и затянуть хомуты. 4. Затянуть фундаментные болты (предварительной затяжкой). | ка, чалоч-ное прис-пособле-ние. |  |  |  |
| 9 | Турбокомпрес-сор на место установить. | 1. Осмотреть привалочные поверхно-сти турбокомпрессора и выхлоп-ного коллектора, при необходимо-сти очистить и протереть. 2. Одеть на крепёжные шпильки но-вую прокладку. 3. Одеть на приёмную горловину воз-духоохладителя дюритовый рукав. 4. Турбокомпрессор зачалить, подве-сти к выхлопному коллектору, одеть на шпильки, наживить гайки и затянуть предварительной затя-жкой. 5. Произвести окончательную затяж-ку на одинаковое число граней попарно-перекрёстным порядком за 34 приёма и снять приспособ-ление для зачаливания. 6. Одеть дюритовый рукав соедине-ния с воздухоохладителем, затя-нуть хомуты. Произвести оконча-тельную затяжку фундаментных болтов воздухоохладителя. 7. Подсоединить маслопровод. | Ключи рожковые 10*13; 14*17; 17*19; 24*27; 27*32 мм, приспособление для зачалива-ния турбо-компрессора, чалоч-ное прис-пособле-ние, мон-тировка, ветошь. | 1,745 | 4 | Затягивать не бо-лее, чем на одну грань за приём. До окончания затяжки натяжение чалоч-ных тросов не осла-блять. При необходимо-сти слегка ослабить фундаментные бол-ты воздухоохлади-теля и отрегулиро-вать совпадение го-рловин турбокомп-рессора и воздухо-охладителя. |
| 10 | Водяной насос II контура на место устано-вить. | 1. Осмотреть привалочные поверхно-сти насоса и блока, протереть. 2. Одеть на шпильки новую прокла- дку, насос завести в блок, ввести в зацепление шестерни. 3. Затянуть гайки попарно-перекрёс-тным порядком на одинаковое ко- | Ключи рожковые 14*17; 17*19 мм, монтиров-ка, боксо-вочный карандаш, проволока свинцовая, микрометр, | 0,923 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личество граней. 4. Вложить в зацепление шестерён свинцовую проволоку, пробоксо-вать коленчатый вал, замерить толщину выжимки (для бокового зазора 0,110,30 мм, для торцового зазора 0,100,26 мм). | ветошь. |  |  |  |
| 11 | Водяной кол-лектор II кон-тура на место установить. | Одеть дюритовые рукава на горло-вины коллектора. Коллектор на ди-зель установить, соединить дюрито-вые рукава с водяным насосом и воз-духоохладителем, затянуть хомуты. | Ключ рожковый 10*13 мм, монтиров-ка. | 0,700 | 3 | Работа выполняе-тся до установки топливных трубок высокого давления. |
| 12 | Водяной насос I контура отре-монтирован-ный на место установить. | 1. Осмотреть привалочные поверхно-сти насоса и блока, очистить. 2. Одеть на шпильки новую проклад-ку, насос завести в блок, ввести в зацепление шестерни. 3. Произвести затяжку гаек попарно-перекрёстным порядком на одина-ковое число граней. 4. Вложить в зацепление шестерён свинцовую проволоку, пробоксо-вать коленчатый вал, замерить толщину выжимки (для бокового зазора 0,110,30 мм, для торцового зазора 0,100,26 мм). | Ключи рожковые 14*17; 17*19; 22*24 мм, монтиров-ка, прово-лока свин-цовая, бок-совочный карандаш, микрометр, ветошь. | 0,996 | 4 |  |
| 13 | Водяные поло-сти системы охлаждения опрессовать. | 1. Заполнить водяные полости дизеля водой температурой 6080. После заполнения отверстия вы-хода воды из турбокомпрессора и выхлопного коллектора вместо де-ревянных пробок закрыть времен-ными заглушками на резьбе. 2. Опрессовать водяные полости ди-зеля давлением 5 кгс/см2 в течение 10 мин. Устранить выявленные неплот-ности. | Ключ рожковый 17*19 мм, временные заглушки, переход-ник для заправки дизеля во-дой, стенд опрессовочный, лам-па перено-сная. | 2,947 | 5 |  |
| 14 | Установить обезвоздуши-вающую и тер-мосифонную трубки. | 1. Вывернуть пробки из мест подсое-динения трубок на выхлопном коллекторе и водяном насосе I контура. 2. Установить на переливные трубки | Ключ рожковый 19*22 мм, ключ торцовый 22 мм. | 1,168 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | штуцеры термосифонной трубки, гайки штуцеров затянуть. Одеть на штуцеры гибкие рукава и затянуть хомуты. 3. Установить обезвоздушивающую трубку между водяным насосом и выхлопным коллектором. |  |  |  |  |
| 15 | Систему суф-лирования на место устано-вить. | 1. Закрепить на кронштейне сепара-тор. 2. Установить и закрепить трубку эжекции. 3. Подсоединить сливную трубку к сепаратору и поддону дизеля. 4. Одеть на вентилирующую трубу дюритовый рукав, подсоединить к блоку патрубок с вентилирующей трубой. Соединить дюритовый рукав с сепаратором и затянуть хомуты. | Ключи рожковые 9*12; 10*13; 12*14; 17*19; 36*40 мм. | 0,971 | 4 | Окончательную затяжку соедине-ний осуществлять после установки всех деталей систе-мы суфлирования. |
| 16 | Установить смотровые люки. | Проверить состояние и чистоту привалочных поверхностей, удалить неровности и остатки старых прокла-док. Установить люки на новых прокла-дках. | Ключи торцовые 14 и 17 мм, шаберы, ветошь. | 1,242 | 3 | При затяжке соб-людать равномер-ность обжатия про-кладок. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Запрещается использование при очистках и протирках дизельного топлива. 2. К работе на опрессовочном стенде и грузоподъёмных механизмах допускаются только лица, имеющие специальный допуск. 3. При работе пользоваться только исправным инструментом, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями. 4. Зачаливание крупногабаритных деталей осуществлять, используя типовые схемы строповки. 5. При пробоксовке коленчатого вала запрещается нажимать на боксовочный карандаш ногами. 6. Затяжку соединений с гарантированным моментом осуществлять только тарированными ключами со специальными захватами для увеличения плеча рычага. Использование нетиповых захватов запрещается.

Оперативное время всего	- 33,670 нч;

Средний разряд			- 4,8;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов