| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 5 от 21.04.1994 г. |  |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  |  | “......” апреля 2002 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 14

проверки и обкатки дизеля 211Д-3 при первом запуске.

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру-мент, приспо-собления | Тру-доза-траты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прокачать масляную систему. | Отвернуть пробки ФГО масла. Включить маслопрокачивающий насос, после появления масла из от-верстий пробки заворачивать, продо-лжая прокачку. Продолжительность прокачки не менее 5 мин. Проверять отсутствие утечек в ма-сляной системе, выявленные устра-нять. | Ключ рожковый 19*22 мм, лампа пе-реносная. | 0,164 | 5 | Все указанные ра-боты выполняются после установки дизеля на тепловоз и завершения всех ремонтных работ. Температура мас-ла не ниже 15 |
| 2 | Проверить по-двод масла к турбокомпрес-сору. | Спустя 5 мин. после включения ма-слопрокачивающего насоса отпус-тить сливной трубопровод турбоком-прессора, проверить наличие выхода сплошной струи масла. | Ключи рожковые 19*22 мм | 0,018 | 5 |  |
| 3 | Выполнить проворот коле-нчатого вала вручную. | Открыть индикаторные краны, вру-чную провернуть коленчатый вал на 510 оборотов. | Ключ ин-дикатор-ных кранов карандаш боксовоч-ный. | 0,936 | 3 | При провороте прокачку не прек-ращать. |
| 4 | Выполнить проворот коле-нчатого вала от стартёра. | По окончании прокачки провора-чивать коленчатый вал от стартёров в течение 56 сек при открытых ин-дикаторных кранах. |  | 0,009 | 5 | Обращать внима-ние на отсутствие в выбрасываемом из индикаторных кра-нов воздухе следов воды и топлива. |
| 5 | Произвести первый авто-матический запуск дизеля. | 1. Закрыть индикаторные краны и произвести автоматический за-пуск. 2. Проработать на 0 поз. без нагрузки | Ключ ин-дикатор-ных кра-нов, лампа переносная | 0,370 | 6 | Продолжитель-ность работы при первом запуске не менее 15 мин. Контролировать |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до прогрева воды и масла до 70 80. Проверить отсутствие посто-ронних шумов, стуков, вибраций. |  |  |  | давление масла (не ниже 2,0 кгс/см2 при температуре 7580. |
| 6 | Проверить работу защиты дизеля от разноса. | Снять колпак скоростного реле, принудительно разомкнуть контакт второй контактной группы. Проверить чёткость остановки ди-зеля от перекрытия воздушной засло-нки. | Ключ рожковый 10*13 мм, отвёртка. | 0,027 | 5 |  |
| 7 | Проверить ра-боту защиты дизеля от по-ниженного да-вления масла. | Вновь запустить дизель, снять кры-шку комбинированного реле, прину-дительно разомкнуть контакт датчи-ка 1 кгс/см2, проверить надёжность остановки дизеля от рабочего стоп-устройства. | Ключ рожковый 10*13 мм, отвёртка. | 0,146 | 5 |  |
| 8 | Дизель обка-тать на всех позициях. | Запустить дизель, набрать 2 пози-цию, проработать на ней без нагруз- ки 15 мин., затем набирая по одной позиции, проработать на каждой не менее 10 мин. Проверить дымность выхлопа (бес-цветный или светло-серого цвета, хлопков, выбросов вихревых колец не допускается). |  | 0,530 | 6 | Контролировать давление масла (не ниже 2,0 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 4,5 кгс/см2 на на 8 поз. при температуре масла 7580. |
| 9 | Дизель обкатать под нагрузкой. | Выполнить ряд маневровых передвижений тепловозом по тракционным путям на 23 позициях, затем набрать 4 позицию и проработать на стоп-режиме 5 мин. |  | 0,219 | 6 |  |
| 10 | Устранить выявленные неисправности, заменить масло. | Остановить дизель, слить из поддона масло, залить свежее. Устранить выявленные течи воды и масла, проверить затяжку соединений. Устранить неплотности системы наддува и выпуска. | Молоток смотровой, набор ключей, лампа переносная. | 1,400 | 2,9 |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Перед началом работ тепловоз должен быть полностью экипирован, снабжён средствами пожаротушения и выведен из цеха. 2. Перед запуском дизеля все лица должны быть удалены из дизельного помещения. 3. Запуск дизеля имеет право осуществлять только машинист. 4. Во время маневровых передвижений на тепловозе имеют право находиться только локомотивная бригада, выпускающий тепловоз мастер и приёмщик. Выполнять передвижения можно только по согласованию с дежурным по депо на свободном пути. 5. При работающем дизеле выполнение каких-либо работ на тепловозе запрещается. 6. Перед началом работ с тепловоза должны быть убраны все посторонние предметы и ненужные инструменты. 7. Запрещается вскрытие картерных люков ранее 20 мин. после остановки дизеля.

Оперативное время всего	-	3,819 нч;

Средний разряд			-	4,0;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов