| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 32 от 13.06.1991 г. |  |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  |  | “......” мая 2002 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 15

ремонта топливной форсунки дизеля М750

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру-мент, приспо-собления | Тру-доза-траты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снять нагар с распылителя. | Установить партию форсунок в спе-циальную решётку и опустить в ван-ну с моечным раствором на 1015 мин. Глубина погружения распыли-телей 1820 мм, температура раство-ра 7090. Состав раствора: - сода кальцинированная – 20 гр/л; - жидкое стекло – 10 гр/л; - хромпик – 1 гр/л. После отмачивания изъять форсун-ки из решётки, распылители проте-реть салфеткой, смоченной в бензи-не. | Спецванна, салфектки. | 0,050 | 3 | Альтернативный раствор: - тринатрийфосфат – 20 гр/л; - керосин 100 см3. - мыло – 10 гр/л; - хромпик – 1 гр/л. Допускается очи-стка распылителей жёсткой волосяной щёткой с предвари-тельным вымачива-нием распылителя в течение 23 часов в керосине. |
| 2 | Произвести предваритель-ную проверку давления впры-ска и качества распыла. | Установить форсунку на стенд. Произвести серию впрысков при быстром, затем при медленном кача-нии рычага. Проверить качество распыла. Нача-ло и конец впрыска должны быть чё-тко обозначены. Подвпрысков, отде-льных струй, образования капель на концах распылителей не допускается. Не допускается двойных и тройных впрысков. Распыл должен иметь равномерный туманообразный вид без местных сгущений. | Стенд А106, набор ключей. | 0,100 | 5 | Проверку распыла производить при 3050 качаниях ры-чага стенда в 1 мин. Результаты испы-тания форсунки за-писать в журнал де-фектации. «Дробящий» впрыск не является ненормальным при-знаком. При медленном поднятии давления на 10 кгс/см2 в те-чение 57 сек до |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверить давление впрыска (2003 кгс/см2 для М756Б, 2005 кгс/см2 для М753Б). Падение давления во время впрыска 150180 кгс/см2. Разница давления между впрысками не более 10 кгс/см2. |  |  |  | 190 кгс/см2 подте-каний не допускае- тся, при дальней-шем поднятии дав-ления до впрыска допускается появ-ление капли без от-рыва от распылите-ля. |
| 3 | Форсунку разобрать. | 1. Установить форсунку распылите-лем вверх, снять муфту распылите-ля, затем распылитель с иглой. 2. Перевернуть форсунку гайкой-кол-пачком вверх, снять гайку-кол-пачок, затем прокладки и регули-ровочную шайбу. Вынуть пружину, стержень толкателя и штуцер. | Приспособление для разборки, набор ключей. | 0,077 | 5 | Допускается за-жимать форсунку в тисках с алюминие-выми губками. |
| 4 | Детали фор-сунки промыть и осмотреть. | 1. Все детали промыть в чистом бен-зине и продуть сжатым воздухом. Отметить дефектные детали. 2. Распылитель и иглу перенести в ванну с профильтрованным дизе-льным топливом, тщательно про-полоскать. Не вынимая из ванны, завести иглу в распылитель. | Ванны про-мывочные, камера продувоч-ная. | 0,077 | 4 | Распылитель с иг-лой промываются в отдельной ванне. При введении иг-лы в распылитель обращать внимание на плавность пере-мещения иглы в ра-спылителе, на отсу-тствие заеданий и прихватываний. |
| 5 | Проверить посадку иглы в распылителе. | Игла, выдвинутая на 1/3 длины из распылителя, наклонённого к гори-зонтали под углом 45, должна опус-каться под действием собственного веса. |  | 0,007 | 5 |  |
| 6 | Произвести доводку иглы и распылителя. | 1. Установить иглу в доводочный станок в трёхкулачковый патрон. 2. Снять корпус с иглы, цилиндриче- ские поверхности корпуса и иглы диаметром 6 мм протереть гигрос- копичной ватой. 3. Деревянной лопаткой нанести на поверхности диаметром 6 мм пас-ту из окиси алюминия. 4. Одеть на иглу корпус и включить двигатель станка. Доводку произ-водить при скорости вращения шпинделя 200250 об/мин, пере-мещая корпус вдоль иглы. 5. После доводки иглу вынуть из кор- | Станок до-водочный, лопатки деревян-ные, ванны промывоч-ные. | *0,218 | 7 | Работа выполня-ется при необходи-мости. Между кулачками патрона и надетым корпусом распыли-теля должен оста-ваться зазор. При нанесении пасты избегать её попадания на запо-рный конус. Одевать и сни-мать корпус с иглы можно только при неподвижном шпи-нделе. Допускается руч-ная доводка иглы и корпуса. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | корпуса и тщательно промыть иг-лу с корпусом в керосине, после чего протереть гигроскопичной ватой. Доведённые поверхности долж-ны иметь ровный блеск, обрывов притирки не допускается. После промывки иглу и корпус перенести в ванну с дизельным то-пливом, тщательно прополоскать. Не вынимая из топлива, завести иглу в корпус. 6. Проверить посадку иглы в распы-лителе согласно требованиям раз-дела 5. |  |  |  | Продолжитель-ность доводки дол-жна быть самой ми-нимальной. При заведении иг-лы в корпус после промывки прове-рять плавность пе-ремещения. |
| 7 | Произвести доводку торца распылителя. | 1. На поверхность шабровочной пли-ты нанести тонкий слой пасты ГОИ (тонкой). 2. Равномерно прижимая торец кор-пуса, произвести доводку до ров-ной блестящей поверхности. 3. Корпус промыть, насухо вытереть, на торец наложить плоско-парал-лельную призму. Допускается поя-вление не более трёх колец Ньютона. 4. Корпус и распылитель тщательно промыть в керосине, перенести в ванну с профильтрованным дизе-льным топливом, тщательно про-полоскать. Не вынимая из топли-ва, завести иглу в корпус. | Плита шаб-ровочная, призма Френеля, ванны про-мывочные, салфетки. | *0,220 | 6 | Работа выполняе- тся при необходи-мости. Допускается при-тирка на пасте из окиси хрома. Допускается про-изводить проверку торца на параллель-ность лекальной линейкой (зазоров не допускается). |
| 8 | Произвести опрессовку распылителя. | 1. Проверить герметичность стенда. Заглушив эталонную форсунку ра-спылителем-заглушкой, поднять давление в стенде до 350 кгс/см2. Время падения давления в стенде до 300 кгс/см2 допускается за вре-мя не менее 5 мин. 2. Проверить настройку стенда. Вре-мя опрессовки эталонной форсун-ки не должно отличаться от ука-занного в паспорте стенда на вре-мя более 1 сек. 3. Распылитель промыть в бензине Б- | Стенд А106 с эта-лонной фо-рсункой, секундо-мер, набор ключей, ванны про- мывочные, вата гигро-скопичная. | 0,650 | 6 | Стенд заправляет- ся отфильтрован-ным дизельным то-пливом. Заправку производить через шёлковое полотно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70, установить на эталонную фор-сунку и произвести один впрыск. После впрыска поднять давление до 360370 кгс/см2 и замерить вре-мя падения давления от 350 до 300 кгс/см2. Повторить предваритель-ный впрыск и опрессовку. Падение давления в указанных выше преде-лах должно происходить в течение 414 сек (для новых распылителей 814 сек.) 4. Распылитель снять с эталонной форсунки и промыть в профильт-рованном дизельном топливе. |  |  |  |  |
| 9 | Притереть иглу по рабочему конусу. | 1. Иглу зажать за хвостовик в трёхку- лачковый патрон. 2. Протереть иглу и корпус гигроско-пичной ватой, на поверхность иг-лы нанести слой масла МК-22 или МС-20, на рабочий конус нанести слой пасты. 3. Одеть корпус на иглу. Притирку производить при скорости враще-ния шпинделя 200250 об/мин., периодически удаляя с иглы пере-тёртую пасту Притирка считается законченной при появлении замк-нутого блестящего пояса у основа-ния рабочего конуса иглы шири-ной 0,40,8 мм (у новых распыли-телей не шире 0,4 мм). 4. Вынуть иглу с корпусом из шпин-деля, тщательно промыть в керо-сине и протереть гигроскопичной вытой. Затем перенести иглу и ко-рпус в профильтрованное дизель-ное топливо, тщательно прополос-кать. Не вынимая из топлива заве-сти иглу в корпус. 5. Произвести опрессовку распылите-ля согласно требованиям раздела 8 | Станок до-водочный, стенд А106, ванны про-мывочные, лопатка де-ревянная, комплект притиров, вата гигро-скопичная. | *0,357 | 7 | Работа выполняе-тся при необходи-мости. Паста «Карборунд 500», при нанесе-нии пасты избегать её попадания на ци-линдрические по-верхности. Снимать и оде-вать корпус можно только при непод-вижном шпинделе. Во время притир-ки периодически удалять с иглы пе-ретёртую пасту. В случае увеличе-ния ширины прити-рочного пояса ко-нус довести при помощи чугунного притира на пасте «Карборунд 500», затем на доводоч-ном станке. |
| 10 | Проверить подъём иглы. | 1. Распылитель промыть в бензине. 2. Установить распылитель в оправу приспособления хвостовиком иглы | Приспособление для проверки подъёма иглы, | 0,100 | 5 | Работа выполняе-тся после заверше-ния всех доводоч-ных операций с распылителем. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вверх. 3. Установить ножку индикатора на торец корпуса и вывести показа-ние индикатора на нуль. 4. Перенести ножку индикатора на торец хвостовика иглы и прове-рить показание индикатора. Вели-чина подъёма должна составлять 0,480,60 мм. 5. Порядок подбора новой иглы: - Корпус распылителя и комплект новых игл промыть в бензине. - Подобрать иглу, входящую плот-но от руки в корпус на 1/3 длины. - Изъять иглу из корпуса, смазать авиамаслом и завести в корпус вновь до конца. - Проверить величину подъёма иг-лы, проверить посадку иглы в корпусе, в случае необходимости произвести доводку поверхнос-тей диаметром 6 мм и притирку рабочего конуса. После завершения всех работ проверить герметичность распы-лителя. | приспособление для выпрессовки иглы из распылите-ля, стенд А 106, станок доводоч-ный, ванны промывоч-ные. |  |  | Для новых распы-лителей величина подъёма 0,480,53 мм. В случае превы-шения нормальной величины подъёма не более, чем на 0,05 мм произвести притирку торца ко-рпуса распылителя. При подъёме менее 0,48 мм или более 0,65 мм подобрать новую иглу. Изъятие плотно сидящей иглы из корпуса произво-дить только при помощи приспосо-бления. Величина подъ-ёма 0,480,53 мм, плотность 814 сек. |
| 11 | Произвести до-водку торца корпуса фор-сунки. | 1. Нанести на плиту слой пасты. Про-изводить доводку, равномерно прижимая торец корпуса к плите. Во время доводки периодически контролировать перекос торца от-носительно оси в крайних точках (не более 0,025 мм). Доводку производить до получе-ния ровной блестящей поверхнос-ти. 2. Корпус тщательно промыть керо-сином, насухо вытереть, на торец наложить плоско-параллельную призму. Допускается появление не более трёх колец Ньютона. | Плита шаб-ровочная, призма Френеля, оправа с индикато-ром, ванны промывоч-ные, сал-фетки. | *0,182 | 6 | Работа выполня-ется при необходи-мости. Доводку произво-дить пастой на ос-нове оксида хрома, допускается приме-нение пасты на окиси алюминия. |
| 12 | Детали форсу- нки промыть и | 1. Корпус форсунки, муфту распыли-теля, толкатель, пружину, гайку- | Камера продувоч- | 0,078 | 5 | Работа выполняе-тся непосредствен- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | осмотреть. | колпак, штуцер промыть в отфиль-трованном дизельном топливе. 2. Отдельно в отфильтрованном дизе-льном топливе промыть распыли- тель с иглой. Не вынимая из топ-лива, завести иглу в распылитель. 3. Детали, кроме распылителя, про-дуть сжатым воздухом и осмот-реть. | ная, ванны промывоч-ные. |  |  | но перед сборкой форсунки. |
| 13 | Форсунку соб-рать. | 1. Вставить корпус форсунки в прис-пособление. 2. Установить распылитель с иглой на навернуть муфту от руки. 3. Установить корпус в приспособле- ние для центровки распылителя и ключом затянуть муфту распыли-теля до отказа. 4. В корпус опустить стержень толка-теля, на стержень положить пру-жину, на верхний торец пружины положить регулировочную шайбу. На гайку-колпачок одеть новое ме-дное уплотнение и затянуть гайку ключом. 5. Вложить в гнездо штуцера новую прокладку, ввернуть штуцер и за-тянуть ключом. 6. Вставить форсунку в приспособле- ние для замера биения, проверить биение поверхности распылителя относительно корпуса форсунки (не более 0,20 мм) и муфты распы-лителя (не более 0,25 мм). | Приспособление для сборки фо-рсунки, приспособление для центровки распылите-лей, прис-пособле-ние для проверки биения ра-спылите-лей, набор ключей. | 0,123 | 5 | В процессе регу-лировки допускает-ся установка двух регулировочных шайб. |
| 14 | Проверить дав-ление и качес-тво распыла. | 1. Установить форсунку на стенд и выполнить проверки согласно тре-бованиям раздела 2. 2. Отрегулировать величину давления поднятия иглы подбором высоты регулировочной шайбы между пружиной и гайкой-колпачком. Изменение высоты шайбы на 0,1 мм вызывает изменение давления впрыска на 4 кгс/см2. | Стенд А- 106, штан-генциркуль набор клю-чей. | 0,300 | 5 | Одновременно допускается уста-новка не более двух шайб. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Место очистки форсунок должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией. 2. При работе с деталями топливной аппаратуры использование защитных паст обязательно. 3. Лица, работающие на станках и стендах, должны иметь специальный допуск. 4. Ремонтные работы выполнять только исправным и типовым инструментом, проверки и испытания производить на типовых аттестованных стендах с непросроченными сроками поверок.

* - доводочные операции, выполняются при необходимости, по данным журнала дефектации

Оперативное время всего	-	*2,539/1,562 нч;

Средний разряд			-	*5,8/5,3;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

При составлении карты использована литература:

- Федотов Г.Б., Левин Г.Б. «Топливные системы тепловозных дизелей». 1983 г.

- «Дизели тепловозные». Инструкция по эксплуатации 765 ИЭ АО «Звезда» г. Санкт-Петербург.

- Правила деповского ремонта тепловозов ТГМ3 ЦТ-2822 1971 г.

- Рахматулин М.Д. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Бабич Г.С. и др. «Тепловозные дизели М753 и М756» 1968 г.