| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  |  | “......” мая 2002 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 16

среднего ремонта коленчатого вала дизеля М756Б

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру-мент, приспо-собления | Тру-доза-траты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Демонтировать заглушки шатунных и 7 коренной шейки | Расстопорить и отвернуть гайки стяжных болтов, болты снять. Изв-лечь заглушки шатунных шеек из гнёзд. Извлечь внутреннюю заглушку из 7 коренной шейки, вытолкнуть стяж-ной болт с наружной заглушкой, изъ-ять поплавок, рассоединить болт и траверсу. | Подставка Л9690-354, прис-пособле-ние Л9690-681, ключи 14,17 мм торцовый и накидной, пассатижи. | 0,573 | 4 |  |
| 2 | Очистить коленчатый вал и снятые детали. | 1. Вал перенести на подставку с под-доном. Протереть вал во всех мес-тах ветошью, смоченной в кероси- не или дизельном топливе. «Упорные» отложения удалить после отмачивания щёткой. 2. Трубки перепуска масла из корен-ных в шатунные шейки прочис-тить ершами, промыть дизельным топливом и продуть сжатым воз-духом. 3. После очистки вал окончательно промыть, вначале дизельным топ-ливом, затем бензином и насухо вытереть. 4. Заглушки, болты, гайки, поплавок, переходник промыть в керосине или дизельном топливе и насухо | Подставка под колен-чатый вал с ванной, приспособление по-дъёмное Л9690-048, оправ-ка для ерша Л9498-036, ванна промывоч-ная, шприц, по-двод сжа-того возду-ха, ветошь, салфетки. | 0,442 | 3 | Промывку смазо-чных каналов осу-ществлять под дав-лением шприцем. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вытереть. |  |  |  |  |
| 3 | Произвести дефектацию коленчатого вала. | 1. Вал подготовить к магнитной де-фектоскопии. 2. Вал осмотреть. На шейках допус-каются следы коррозии, мелкие забоины, круговые риски глубиной не более 0,2 мм; не более, чем в двух местах на одной шейке. Общая площадь дефектов на одной шейке допускается не более 2 см2. На упорных буртах шеек допуска-ется наличие рисок, задиров и ме-стных выработок глубиной не бо-лее 0,06 мм. 3. Произвести обмеры шеек. Замеры диаметра производить в трёх поя-сах в двух взаимно перпендикуляр-ных плоскостях. Определить овальность, конус-ность, корсетность (бочкообраз-ность). Овальность допускается не более 0,03 мм, конусность не более 0,02 мм, корсетность или бочкообраз-ность не более 0,01 мм. 4. Перенести вал на призмы, оперев на 1, 4 и 7 коренные шейки, прове-рить биение коренных шеек (не более 0,04 мм). 5. Проверить торцовое биение буртов коренных шеек (не более 0,02 мм). 6. Проверить надёжность запрессов-ки хвостовика дополнительного отбора мощности. 7. Осмотреть поверхности хвостови-ка. Допускается наличие рисок глубиной не более 0,1 мм, не дохо- дящих до кромки конусной пове- рхности на 10 мм. 8. Осмотреть шлицевую часть. Про-верить отсутствие смятия, скручи-вания, сколов, выработки. Проверить длину общей нормали (не менее 34,63 мм). | Приспособление по-дъёмное Л9690-524, ключ Л9690-1225, под-ставка с призмами, индикатор для прове-рки биения шеек, ско-бы микро-метричес-кие, лупа, штангензубомер, нормале-мер. | 1,648 | 6 | Магнитный конт-роль выполняется работниками лабо-ратории диагнос-тики. Осмотр вала вы-полнять при помо-щи лупы не слабее 10х. При неплановом ремонте дизеля овальность и кону-сность шеек допу-скается не более 0,06 мм. Результаты заме-ров использовать при ремонте под-шипников колен-чатого вала. Минимальный ди-аметр коренных шеек 104,85 мм (после шлифовки с азотацией 104,65 мм); у шатунных шеек 94,80 мм. Призма под 4 ше-йкой должна допу-скать возможность регулировки по вы-соте. Шлицевое зацеп-ление с шестерней должно обеспечи- вать зазор 0,08 0,30 мм. Минима-льная толщина зуба |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина выработки не должна превышать 0,1 мм; длина шлицев не менее 16,5 мм. 9. Проверить прилегание конусных поверхностей втулки силиконово-го демпфера по отпечатку краски. Пятна контакта должны распола-гаться непрерывными кольцевыми полосами, площадь прилегания должна составлять не менее 85 %. |  |  |  | должна быть не ме-нее 5,27 мм. Втулка и хвосто-вик распаровке не подлежат. Проверять по от-печатку краски ла-зури железной или масляной эскизной. |
| 4 | Устранить дефекты рабочих поверхностей шеек. | Выявленные мелкие дефекты глуби-ной до 0,1 мм вывести зачисткой с последующей полировкой. Аналоги- чным путём устранить наволакива-ние бронзы. Цвета побежалости вывести прити-ркой с последующей полировкой. | Шкурка шлифоваль-ная, машин- ка шлифова- льная с вой-лочным кру-гом, салфе-тки, ветошь | 1,230 | 6 | На галтелях мак-симальная глубина дефектов, подлежа- щих выведению 0,05 мм. |
| 5 | Проверить состояние маслоперепус-кных трубок. | 1. Проверить отсутствие деформаций и механических дефектов. В слу-чае выявления трубку заменить. 2. Порядок замены трубки: - Выбить дефектную трубку. - Ершом прочистить отверстие под трубку в шейках. - Вставить полуфабрикат новой трубки, выступающий торец за-пилить заподлицо с поверхнос- тью коренной шейки. - Выровнять подрезанный конец трубки оправкой с шариковым наконечником и развальцевать. - Зачистить торец трубки. - Уплотнить трубку в отверстиях шеек при помощи прогонок с по-очерёдным увеличением диамет-ра. - При замене трубок вывода масла на поверхность шеек новую труб-ку в шейке подклинивать специа-льной оправкой, наружный торец обработать выше указанным порядком. | Оправка Л9498-036 с ершом, оправка Л9598-004 с шариком, комплект прогонок Л9398-190, оправ-ка клино-вая Л9689-680, моло-ток слесар-ный, выко-лотка, бо-родок, лам-па перено-сная, шкур-ка шлифо-вальная, ветошь. | 0,245 | 5 | После опиловки царапин и забоин на поверхности ше-ек не допускается. Утопание торца трубки в шейке по-сле обработки 0,5 1,1 мм, радиус раз-вальцовки 0,20,3 мм. Диаметр первой прогонки 6,0 мм, последней 6,5 мм. Уплотнение дан-ных трубок прогон-ками не производи-тся. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проверить сос-тояние заглу-шек внутрен-них полостей шатунных и 7 коренной шейки. | 1. Заглушки осмотреть, проверить от-сутствие рисок, забоин, наклёпа. Дефекты глубиной до 0,5 мм вы-вести зачисткой, на проточке под уплотнительное кольцо торцовкой с последующей зачисткой. 2. Проверить прилегание заглушек к «своим» гнёздам в шейках по от-печаткам краски. Отпечатки долж- ны быть непрерывными шириной не менее 3 мм. При необходимос-ти произвести притирку. 3. У наружной заглушки 7 коренной шейки проверить диаметр цилинд-рической части (не менее 69,94 мм) и диаметр сопрягаемой повер-хности в шейке, определить зазор (0,00,12 мм). Проверить толщину бурта (не менее 5,5 мм). 4. Проверить утопание заглушек в гнёздах по шаблону. Максималь-ное утопание 1 мм. 5. Проверить по весу подобранные комплекты из заглушек, болтов, уплотнений, шайб и гаек для каж-дой шатунной шейки. Разновес не должен превышать 3 гр. 6. Подобранные заглушки переклей-мить номерами от 1 до 12 (от пер-вой шейки со стороны передач) согласно размещению в гнёздах. | Лупа, мик-рометр, станочное оборудование, шкур-ка шлифо-вальная, шаблон Л9545-031, весы. | 0,628 | 5 | Распаровка заглу-шек с гнёздами в шейках без надоб- ности не допускае- тся. Заглушки подле-жат замене в случае выявления трещи-ны любого размера, прогибе дна более 0,5 мм, дефектах глубиной более 0,5 мм. Выступания заг-лушек за плоскость щёк не допуска-ется. Подобранные комплекты деталей увязать бечевой. |
| 7 | Проверить сос-тояние стяж-ных болтов заг-лушек. | 1. Болты осмотреть, проверить отсут-ствие трещин, сколов, забоин, кор-розии. Места коррозии глубиной до 0,05 мм, риски, и забоины глу-биной до 0,1 зачистить с последу- ющей полировкой. 2. Резьбу при износе или срыве до двух ниток проверить калибром. 3. Проверить отсутствие деформации (изгиб не более 0,2 мм по всей длине). | Лупа, кали-бры резь-бовые, шкурка шлифовальная, круг войлочный станок оборудование, линей-ка лекаль-ная. | 0,256 | 5 |  |
| 8 | Проверить сос-тояние травер- | Детали осмотреть, проверить отсут-ствие трещин, сколов, забоин, наклё- | Шкурка шлифоваль | 0,120 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сы заглушки и поплавка седь-мой коренной шейки. | па. Мелкие дефекты поплавка глубиной до 0,5 мм, на траверсе глубиной до 0,1 мм зачистить. | ная. |  |  |  |
| 9 | Проверить сос-тояние перехо-дника на носок отбора мощно-сти. | 1. Произвести внешний осмотр, про-верить отсутствие трещин, сколов, забоин. Сколы, забоины, наклёп глубиной до 0,15 мм вывести зачисткой. 2. Проверить износ шлицев путём за-мера нормали (не менее 116,62 мм). 3. Проверить состояние отверстий под болты. Мелкие риски глуби-ной до 0,1 мм вывести зачисткой. Замерить диаметры болтов, соот- ветствующих отверстий в переход-нике и фланце коленчатого вала, определить посадку болтов (натяг до 0,027 мм, зазор до 0,0005 мм). После проверки и совмещения отверстий с близкими диаметрами на переходник, фланец и болты, нанести метки спаренности. | Лупа, нор-малемер, нутромер, микрометр, гальваническое обо-рудование, комплект развёрток, шкурка шлифовальная. | 0,237 | 6 | Износ шлицев ус-транять электроли-тическим меднени-ем (слой меди не более 0,03 мм). Восстановление посадки болтов производить разво-рачиванием совме-щённых отверстий переходника и фла-нца или хромирова- нием (слой хрома не более 0,2 мм). |
| 10 | Проверить сос-тояние болтов крепления переходника к фланцу колен-чатого вала. | 1. Болты осмотреть, проверить отсут-ствие забоин, смятия, сколов, тре-щин, изгибов. Риски глубиной до 0,1 мм устранить зачисткой. 2. После проверки диаметров цилин-дрических частей согласно тре-бованиям п.3 раздела 9 и подбора болтов по отверстиям проверить состояние резьбы по калибру. Болт подлежит замене при ди-аметре менее 13,7 мм, износе или срыве более одного витка резьбы. | Лупа, мик-рометр, ка-либры ре-зьбовые, шкурка шлифовальная, гальва-ническое оборудование, стано-чное обо-рудование. | 0,164 | 5 | Распаровка бол-тов с отверстиями после подбора не допускается. Для обеспечения посадки цилиндри-ческие части шли-фовать или хроми-ровать (толщина хрома не более 0,2 мм). |
| 11 | Детали колен-чатого вала промыть перед сборкой. | Коленчатый вал и снятые детали подвергнуть очистке согласно требо- ваниям раздела 2. | См. раздел 2. | 0,193 | 3 | Работа выполняе-тся непосредствен-но перед сборкой коленчатого вала. |
| 12 | Собрать заглу-шки шатунных и 7 коренной шейки. | 1. Собрать заглушки 7 коренной шей-ки: - Завести головку стяжного болта в траверсу; траверсу с болтами за-вести в заглушку и зафиксиро- вать. | Подставка Л9690-354 приспособление Л9690-681 шаблон Л9545-031, ключи 14 мм тор- | 0,821 | 4 | Фиксирующий штифт траверсы пе-ред установкой смазывать мотор-ным маслом. Во избежание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Покрыть внутреннюю поверх-ность шейки чистым моторным маслом. - Одеть на наружную заглушку прокладку. Завести болт в попла-вок, поплавок вместе с болтом и заглушкой вставить в шейку. - Протереть чистой замшей зад-нюю заглушку и её гнездо в шей-ке, заглушку вставить в гнездо. - На хвостовик болта одеть уплот-нение, на резьбу намотать четыре витка шёлковой нити, одеть шай-бу, завернуть и зашплинтовать гайку. 2. Собрать заглушки 1 шатунной ше-йки: - Распустить связку комплекта заг-лушек. Заглушки и посадочные гнёзда протереть чистой замшей. - Одеть на болт уплотнение, заглу- шку с клеймом № 1 и завести в 1 шатунную шейку со стороны пе-редач. - Одеть на болт заглушку № 2. - На резьбу болта намотать четыре витка шёлковой нить, одеть уп-лотнение, затянуть гайку и зашп-линтовать, не отгибая окончате-льно усики шплинтов. 3. Подготовить связку с заглушками № 3 и 4. Выше указанным поряд-ком собрать заглушки на 2 шатун-ной шейке, затем на 3 и т.д. | цовый и накидной, пассатижи, салфетки замшевые. |  |  | проворачивания за-глушек при затяжке гаек, затяжку осу-ществлять двумя ключами с двух сторон. Усики шплинтов окончательно раз-водить после оп-рессовки вала. После установки заглушек контроли-ровать их утопание согласно требова-ниям п.4 раздела 6. |
| 13 | Произвести оп-рессовку коле-нчатого вала. | 1. Уложить коленчатый вал на опрес-совочный стенд. На коренные шейки одеть хомуты Л9690-227, на шатунные Л9690-232. 2. Дать давление в полости шеек, проверить отсутствие утечек в ги-дросистеме стенда, после чего | Стенд ОМ9699-119, прис-пособле-ние подъ-ёмное Л9690-048, хому-ты Л9690- | 0,941 | 5 | Опрессовку выпо-лнять авиамаслом температурой 7080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поднять давление в полостях шеек до 1520 кгс/см2. 3. Спустя 5 мин. после поднятия дав-ления проверить отсутствие утечек по заглушкам и по заглушкам пе-репускных трубок. Пропуск масла по заглушкам и трубкам не допус-кается. На поверхностях шеек до-пускается появление масляной плёнки без образования капель. 4. В случае выявления неплотностей давление в гидросистеме стенда сбить, масло из вала полностью слить. Вал перенести на ремонтную по-зицию. Утечки по перепускным трубкам устранить прогонками. Неплотности заглушек устранить зенковкой фасок посадочных гнёзд. 5. По окончании испытания шейки покрыть чистым моторным мас-лом, обвернуть бумагой и обвязать бечевой. Окончательно развести усики шплинтов гаек заглушек. | 227; Л9690-232. |  |  | Запрещается уст-ранение неплотнос-тей заглушек под-тяжкой стяжных болтов. После устранения неплотностей оп-рессовку повто-рить. Разводку усиков шплинтов выпол-нять «якорем». |
| 14 | Установить зубчатый переходник. | 1. Сопрягаемые места коленчатого вала и переходника протереть и покрыть чистым маслом. 2. Запрессовать болты во фланец ко-ленчатого вала согласно разметке. Одеть на конец вала переходник, совместив сборочные риски пере-ходника и фланца. 3. Смазать резьбу болтов касторовым маслом. Наживить болты, равно-мерным обходом затянуть гайки, подтягивая переходник к фланцу. После полной затяжки гайки заш-плинтовать (разводка усиков «яко-рем»). | Струбцина Л9690-425, ключи торцовый 19 мм; рожковый 17*19 мм, пассатижи, салфетки. | 0,287 | 4 | Затяжку гаек осу-ществлять перекрё-стным порядком, на одну грань за об-ход. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Все работы по промывке деталей осуществлять без контакта с моющими жидкостями, в перчатках, щётками, с использованием защитных паст. 2. При продувке коленчатого вала не находиться в зоне вылета струи воздуха из внутренней полости вала. При продувке пользоваться очками. 3. Запрещается выполнение любых работ на вале при нахождении его в подвешенном состоянии. 4. Перед использованием опрессовочного стенда проверять исправность напорных рукавов, штуцеров, хомутов, трубопроводов. В случае выявления утечек работу на стенде немедленно прекратить. Работать на стенде имеют право только лица, имеющие специальный допуск. 5. Запрещается устранение неплотностей вала при нахождении его на опрессовочном стенде. 6. До снятия хомутов с шеек вала после опрессовки сбивать давление в гидросистеме стенда. Вал со стенда снимать после полного слива масла из шеек и каналов вала.

Оперативное время всего	-	7,785 нч;

Средний разряд			-	5,0;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

1. Дизель промышленный М756Б. Технические условия на полную переборку М756Б.УК-ЛУ.

АО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1991 г.

2. Дизели тепловозные М756.  Техническое описание М756-ТО.

АО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1987 г.

3. Бабич Г.С. и др. Тепловозные дизели М753 и М756. 1968 г.

4. Правила деповского ремонта тепловозов ТГМ3 ЦТ-2822. 1971 г.