| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 34 от 09.09.1991 г. |  |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  |  | “......” июня 2002 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 17

зарядки баллона установки газового тушения автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру-мент, приспо-собления | Тру-доза-траты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 5 | Баллон запра-вить свежим зарядом. | 1. Установить баллон на весы, прове-рить вес порожнего баллона. 2. Подсоединить к баллону заправо-чный трубопровод, пустить заряд. Вес заряда должен составлять 250,4 кг. 3. Провернуть валик до плотного за-пирания стержня в седле клапана. | Газонаполнительная станция, весы ам-барные, набор ключей. | 0,215 | 4 | Баллон заправлять только СО2. Заправке подле-жат только балло-ны, имеющие неп-росроченные сроки осмотров и гидрав-лических испыта-ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проверить плотность соединений собранного клапана. | Баллон погрузить в бак с водой на 7 мин. Появления пузырьков не допускается. После извлечения из воды клапан тщательно обдуть со всех сторон сжатым воздухом. | Открытая ёмкость с водой, приспособление для подъёма баллона, подвод сжатого воздуха. | 0,183 | 4 |  |
| 7 | На щитке вы-бить вес заря-женного бал-лона. |  | Шкурка шлифовальная, напиль ник, моло-ток, набор кернеров. | 0,108 | 3 | Старое значение веса зашлифовать. |
| 8 | Окончательно собрать клапан | 1. На клапан установить крышку. 2. Завернуть в клапан предохраните- льный винт. 3. Установить клеммную коробку. | Молоток, отвёртка, пассатижи, тиски пло-мбировоч-ные. | 0,050 | 4 | Работа произво-дится после пол-ного высыхания клапана. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Винт и крышку взаимно зашплинтовать одной скруткой из проволоки диаметром 0,8 мм. На скрутку надеть бирку с датой зарядки и росписью работника, скрутку запломбировать. |  |  |  | Оттиски на пломбе: с одной стороны «ТЧ-21», с другой стороны текущий год. |
| 9 | Баллон окра-сить. | Окрашивать в ярко-красный цвет, трафареты наносить белой краской. Наносятся трафареты СО2 и с обоз-начением веса баллона. | Ветошь, шкурка шлифовальная, кисти, краско-пульт, тра-фареты. | 0,163 | 3 |  |
| 10 | Установить пиропатроны | Пиропатроны вставить в гнёзда, завернуть пробки. | Ключ рожковый 14*17 мм. | 0,043 | 4 |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Категорически запрещается приступать к любым работам с баллоном при наличии давления. Перед занесением в помещение производить сброс остаточного давления. 2. Изъятие пиропатронов производить перед снятием баллона с вагона. Постановку – только после погрузки баллона на вагон. 3. Транспортировку баллонов осуществлять строго согласно установленным Правилам безопасности при транспортировке газовых баллонов. 4. Перед заправкой визуально убеждаться в исправности баллона. 5. Опускание баллона в воду и изъятие из воды осуществлять только с помощью специального приспособления.

Оперативное время всего	-	1,89 нч;

Средний разряд			-	4,3;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

1. «Технологические процессы для пожаротушительного оборудования автомотрисы АЧ2»

Инструкция завода-изготовителя «Karosa Visoko Myto», Чехия. 1990 г.