| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 24 от 16.11.2001 г. |  |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  |  | “......” октября 2002 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 19

технического обслуживания ТО-3 электрооборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний разряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электрооборудование перед постановкой на стойло при работающем дизеле осмотреть. | 1. Проверить работу БРН по всем позициям. Напряжение вспомогательного генератора должно находиться в пределах 75±1 В. 2. Проверить наличие зарядного тока аккумуляторной батареи. 3. Проверить работу цепей освещения и сигнализации. 4. Проверить на слух и на ощупь работу подшипниковых узлов вспомогательных машин. 5. Проверить работу реле заземления: - Выключить тумблеры «ОД». - Установить перемычку между «плюсом» главного генератора и «массой». - Включить рубильник ВРЗ и дать 2 позицию контроллера. Проверить чёткость срабатывания РЗ с загоранием сигнальных ламп в обеих секциях. | Секундомер | 0,287 | 5 | Установившийся ток зарядки не должен превышать 20÷25 А. Между одной из клемм шин О1Ш25,31 у контакторов «П» и каркасом кузова. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Проверить работу противобоксовочной защиты: - Выключить автомат АУР. - Под главный контакт контактора П1 уложить изолирующую прокладку толщиной 2÷3 мм. - Включить тумблер ОД2, набрать 1 позицию. Проверить срабатывание РБ1 (визуально), затем РБ2 (по загоранию сигнальной лампы «Сброс нагрузки»). - Вернуть контроллер в 0 позицию, выключить тумблер ОД2 и повторить указанные операции для остальных четырёх двигателей. 7. Проверить работу системы аварийного возбуждения путём нагружения главного генератора при нахождении переключателя АР в выключенном положении. 8. Проверить настройку реле времени: - Маслопрокачивающего насоса РВ-1 (90 сек). - Ограничения продолжительности запуска РВ-2 (30 сек). - Задержки отключения контакторов П РВ-3 (1,5 сек). |  |  |  | Выключение АУР производить только на 0 позиции. Работа выполняется при выключенных тумблерах ОД. Конфигурация изолирующих прокладок должна исключать их самопроизвольное выпадение. При проверке контролировать настройку реле времени блокирования контакторов ВШ РВ-4 (≈3 сек) и шунтирования резистора ССН (≈1,5 сек.) Проверку РВ-1 и РВ-2 приурочивать к запускам дизеля при замене масла в объединённом регуляторе, РВ-3 – при выполнении п. 7 настоящего раздела. |
| 2 | Продуть сжатым воздухом электрические машины. | Продувать через коллекторные камеры сжатым сухим воздухом. У тяговых двигателей перед открыванием люков произвести их очистку и очистку привалочных поверхностей люков. | Стойло для продувки, набор ключей, ветошь. | 0,408 | 3 | Давление воздух не выше 2 кгс/см2. Работа выполняется при работающем дизеле. |
| 3 | Оборудование правой высоковольтной камеры осмотреть и отремонтировать. | 1. Контакторы ПК-753Б (П1÷6) осмотреть и отремонтировать: а. Снять дугогасительные камеры, осмотреть силовые контакты. Нарушения профиля, брызги металла, обгары удалить «личным» | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, напильники, надфили, нож монтёс- | 2,150 | 4 | При обработке контактов под аппарат подкладывать картон для сбора металлической пы- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | напильником. Удалить копоть с поверхности контактов протиркой чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Проверить отсутствие следов перегрева, надёжность крепления, отсутствие износа. б. Осмотреть блокировочные группы. Напайки протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Нарушения профиля, неровности, обгары удалить надфилем с «бархатной» насечкой. На контактные поверхности «скользящих» блокировок нанести тонкий слой масла МВП. в. Осмотреть гибкие шунты и клеммы. Заменить в случае перегрева, износа, трещин, отслоениях полуды, коррозии, распайке. г. Осмотреть неподвижные части. Проверить крепление. Изолирующие детали протереть чистой сухой салфеткой. д. Осмотреть устройства дугогашения. Камеры осмотреть, проверить целостность стенок и исправность замков. Копоть, обгары, брызги металла удалить зачисткой. Осмотреть дугогасительные рога. Копоть, обгары, неровности удалить зачисткой. Крупные оплавления удалить опиловкой. Камеры продуть сжатым воздухом. Дугогасительные катушки протереть. е. Осмотреть пневмоприводы. При наличии воздуха проверить чёткость срабатывания и отсутствие заеданий; а также отсутствие утечек воздуха. Подвижные детали осмотреть, проверить отсутст- | кий, полотно стеклянное шкурка шлифовальная, оборудование для пайки, шаблоны для проверки профиля контактов, лампа переносная, набор кистей, камера продувочная, салфетки, ветошь. |  |  | ли. После механической обработки проверять профиль контактной поверхности по шаблону. Минимальная толщина силовых контактов 9 мм. Минимальная толщина пластины или пальца 2,0 мм. Браковочный износ жил шунтов по обрыву – 10 %; у клемм браковочный износ контактных поверхностей более 20 %. Следы перекрытий удалить шлифовальной шкуркой, протереть и покрыть эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. Камера подлежит замене в случае уменьшения толщины стенок на 1/3 и более, неисправности фиксирующих деталей. Дугогасительные рога заменять в случае выявления трещин, износе более 1/3 сечения. Дугогасительные катушки заменять при механических повреждениях, прожогах контактных щёк. Смазку цилиндров производить на чётных ТО-3. Зимой, а также при наличии замечаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вие повреждений, деформаций и износа. В шарниры добавить смазку ЖТКЗ-65. В цилиндр добавить ≈ 3 см3 смазки ЖТ-79Л. ж. Осмотреть электропневматические вентили. Проверить отсутствие признаков перегрева. Протереть снаружи. з. Одеть дугогасительные камеры и вторично проверить чёткость срабатывания. 2. Контакторы типа МК (КВ, ВВ, КТН, КМН, КК) осмотреть и отремонтировать: а. Снять дугогасительные камеры, отремонтировать согласно требованиям пп. «д» п.1 настоящего раздела. б. Главные контакты отремонтировать согласно требованиям пп. «а» п.1 настоящего раздела. При необходимости выполнить правку (не вызывающую возникновения трещин). в. Блокировочную группу отремонтировать согласно требованиям пп. «б» п.1 настоящего раздела. г. Путём нажатия на траверсу проверить ход подвижной системы и совпадение осей контактов при замыкании; качество притирки (наличие раствора и провала). д. Детали контакторов осмотреть, проверить отсутствие поврежде-ний и износов. Проверить состояние изолирующих деталей. Проверить надёжность крепления деталей, отсутствие признаков перегрева. е. Клеммные соединения отремон- |  |  |  | в журнале ф. ТУ-152 добавить в цилиндр несколько капель масла МВП. Камеры одевать на те контакторы, с которых они были сняты. Замену контактов производить при износе более ½ первоначального сечения. Блокировочные контакты заменить в случае полного износа напаек (хотя бы в одной точке). Раствор главных контактов не менее 4 мм; у МК3,4 (КМН, КВ) – 5 мм; блокировочных – 5 мм. Провал главных контактов не менее 2,5 мм, блокировочных – 1,5 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тировать согласно требованиям пп. «в» п.1 настоящего раздела. ж. Осмотреть катушки электромагнитов. Проверить целостность изоляции, надёжность креплений и отсутствие признаков перегрева. Катушки и изолирующие детали протереть. з. Одеть на контакторы дугогасительные камеры, вторично проверить ход подвижных частей. 3. Произвести внешний осмотр реле типов ТРПУ-1 и РМ-1110. Проверить надёжность крепления, протереть от пыли. 4. Произвести внешний осмотр электронных блоков (БРН-3В, БА-420А, реле ВЛ50, блоки выпрямителей, измерительные трансформаторы, панели резисторов). Удалить скопления пыли, проверить крепление, отсутствие признаков перегрева. Особое внимание уделить состоянию фишек. 5. Осмотреть блок боксования. Проверить надёжность крепления и состояние клеммных соединений. Блок протереть. 6. Дифференциальные реле РД-3010 (РП1,2) осмотреть, проверить затяжку соединений, протереть. При необходимости снять колпаки, проверить состояние контактов. Осмотреть катушки. 7. Клеммные рейки, коробки выводов, электропроводку осмотреть и отремонтировать: а. Проверить затяжку соединений и состояние клемм. б. Удалить скопления пыли и загрязнений. |  |  |  | В случае имевших место отказах реле отремонтировать со снятием колпаков. При отсутствии замечаний кожухи не снимать. Клеммы подлежат перепайке в случае выявления трещин, изломах жил подходящий проводов белее 10 %, умень- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в. При необходимости восстановить бирки с номерами проводов и увязку пучков проводов в кондуиты. г. Устранить повреждения изоляции. д. Обрывы проводов устранить пайкой. При необходимости провода нарастить или вставить новые взамен перегретых или с износом 10% и более своих жил. 8. Осмотреть панели с резисторами и шунтами. Покрепить соединения. Резисторы и шунты, имеющие следы перегрева, перегоревшие, повреждённые, заменить. 9. Осмотреть панель с предохранителями. Проверить исправность клемм. Заменить перегоревшие вставки. Проверить соответствие вставок параметрам защищаемых цепей. 10. Осмотреть концевые блокировки, проверить крепление и чёткость срабатывания. 11. Проверить состояние разъёмов и разъединителей. Осмотреть контактные поверхности. Обгары и оплавления удалить личным напильником. Подтянуть соединения. 12. Осмотреть наружные панели. Проверить исправность тумблеров и переключателей. 13. Из отсека, с полов, с аппаратов, проводов удалить скопления загрязнений. Полы протереть до полного удаления влаги и нефтепродуктов. |  |  |  | шении площади контакта более, чем на 20 %, отслоениях полуды. Повреждённую изоляцию восстанавливать путём наложения двух слоёв смоляной или тафтяной ленты вполуперекрышу с промазкой каждого слоя электроизоляционным лаком. Повреждённую изоляцию удалять в пределах неповреждённого участка. Запрещается сращивание проводов холодной скруткой. Заменяемые провода должны соответствовать требованиям чертежей. В случае выявления перегоревших вставок проверять состояние защищаемой цепи. Ножи и клеммы заменять при износе на глубину более 1/3 от первоначального сечения. |
| 4 | Оборудование левой высоковольтной камеры осмот- | 1. Реверсивный переключатель ППК-8063 осмотреть и отремонтировать: | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, | 1,586 | 4 | При механической обработке контактов под аппарат подкладывать |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реть и отремонтировать | а. Проверить крепление реверсора на кронштейне, покрепить соединения. б. Проверить состояние подводящих кабелей и проводов. Клеммы и шунты отремонтировать согласно требованиям пп. «в» п.1 раздела 3. в. Силовые контакты отремонтировать согласно требованиям пп. «а» п.1 раздела 3. г. Блокировочные контакты отремонтировать согласно требованиям пп. «б» п.1. раздела 3. д. Осмотреть пневмопривод. При наличии воздуха проверить чёткость срабатывания и отсутствие утечек. При проверке срабатывания проверить надёжность замыкания контактов, качество притирки. У электропневматических вентилей проверить отсутствие следов перегрева. е. Осмотреть кулачковые шайбы, проверить отсутствие трещин и сколов. ж. Осмотреть ролики, проверить свободность вращения. з. Осмотреть притирающие пружины, заменить просевшие или изломанные. и. Осмотреть изолирующие детали. Следы перекрытий, прочие повреждения устранить зачисткой с последующим покрытием эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. к. В шарнирные части добавить смазку ЖТКЗ-65, в подшипники запрессовать смазку УСсА. 2. Контакторы типа ПКГ-565 (ВШ1,2) осмотреть и отремонти- | нож монтёрский, оборудование для пайки, напильники, надфили, полотно стеклянное, шкурка шлифовальная, шаблоны для проверки профиля контактов, штангенциркуль, линейка, кисти, лампа переносная, ветошь, салфетки. |  |  | лист картона для сбора металлической пыли. Силовые контакты заменять при толщине подвижного контакта менее 7 мм, неподвижного менее 24 мм. Блокировочные контакты заменять при толщине напаек менее 0,5 мм. Раствор силовых контактов 10÷17 мм, провал не менее 1,5 мм; раствор блокировочных контактов не менее 2,5 мм, провал не менее 1,5 мм. Кулачковые шайбы подлежат замене при наличии механических повреждений или прожогах на глубину более 1/5 толщины, в случае угрозы нарушения параметров нажатия и притирки. В подшипники смазку подавать на 1/2 оборота пресс-маслёнки. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ровать: а. Контакторы осмотреть, покрепить соединения, очистить от загрязнений. б. Силовые контакты отремонтировать согласно требованиям пп. «а» п.1 раздела 3. По следам контакта на поверхности контактов проверить прилегание по толщине (не менее 75%). в. Блокировочные контакты отремонтировать согласно требованиям пп. «б» п.1 раздела 3. г. Осмотреть пружины, просевшие и изломанные заменить. д. Осмотреть пневматический привод. При наличии воздуха проверить чёткость срабатывания, качество притирки, совпадение осей контактов. Проверить отсутствие утечек сжатого воздуха. 3. Контакторы типа КПВ-604 (Д1÷3) осмотреть и отремонтировать: а. Откинуть дугогасительные камеры, устройства дугогашения отремонтировать согласно требованиям пп. «д» п.1 раздела 3. б. Силовые контакты отремонтировать согласно требованиям пп. «а» п.1 раздела 3. в. Блокировочные контакты отремонтировать согласно требованиям пп. «б» п.1 раздела 3. г. Осмотреть катушки, проверить отсутствие признаков перегрева. д. Клеммы и гибкие шунты отремонтировать согласно требованиям пп. «в» п.1 раздела 3. |  |  |  | Силовые контакты заменять при толщине напаек менее 0,8 мм, блокировочные – менее 0,5 мм. Раствор главных контактов 6÷14 мм, блокировочных не менее 2.5 мм, провал главных контактов не менее 1,5 мм, блокировочных не менее 2,0 мм. Замену камер производить также в случае повреждения плоских пружин. Замену силовых контактов производить в случае полного износа напаек (хотя бы в одной точке), блокировочных – при толщине напайки менее 0,5 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | е. Вручную проверить ход якорей, вначале при откинутых дугогасительных камерах, затем при опущенных. Проверить отсутствие заеданий, надёжность замыкания и качество притирки контактов. ж. Детали контакторов протереть, покрепить соединения. 4. Дифференциальное реле РД-3010 (РП3) осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.6 раздела 3. 5. Реле времени типа РЭВ-800 (РВ3,4,5) осмотреть и отремонтировать: а. Контакты отремонтировать согласно требованиям п. «б» п.1 раздела 3. б. Осмотреть катушки, проверить отсутствие признаков перегрева. в. Клеммы с проводами отремонтировать согласно требованиям пп. «в» п.1 раздела 3. г. Осмотреть панель с демпферами, протереть, проверить состояние диамагнитных прокладок. д. Осмотреть пружины, заменить просевшие и изломанные. е. Нажатием на якорь проверить отсутствие заеданий, надёжность замыкания и притирки контактов. 6. Клеммные рейки, коробки выводов, электропроводку отремонтировать согласно требованиям п.7 раздела 3. 7. Панели с резисторами и шунтами осмотреть согласно требованиям п.8 раздела 3. |  |  |  | Раствор главных контактов 18÷23 мм, блокировочных 3,5÷4,0 мм; провал главных контактов не менее 3,0 мм, блокировочных – не менее 2,0 мм. Контакты подлежат замене при толщине напайки менее 0,5 мм Раствор не менее 1,5 мм, провал не менее 0,5 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8. Осмотреть концевые блокировки, проверить крепление и чёткость срабатывания. 9. Автоматический выключатель А3716Б (АУР) протереть, осмотреть. Покрепить соединения, проверить чёткость срабатывания. 10. Рубильник аккумуляторной батареи осмотреть и отремонтировать: а. Проверить подвижность рычажной системы, крепление отдельных деталей. б. Осмотреть ножи и клеммы. Оплавления, неровности удалить личным напильником. Мелкие обгары удалить стеклянным полотном. 11. Произвести внешний осмотр измерительных, распределительного трансформатора и амплистата. Протереть, проверить отсутствие следов перегрева, покрепить соединения. Осмотреть подводящие провода и клеммы. 12. Осмотреть блоки выпрямителей БВ2; ПВ1÷3, ПВК-6011; БВК-471. Протереть, проверить затяжку соединений. 13.* Контакторы типа МК6 отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 3. 14. Из отсека, с пола, с аппаратов, проводов удалить скопления загрязнений. Полы протереть до полного удаления влаги и нефтепродуктов. |  |  |  | При опиловке ножей под рубильник подкладывать лист картона. Контактные детали подлежат замене в случае уменьшения толщины более, чем на 1/5 от первоначального сечения или уменьшении площади контакта более, чем на 20 %. * На тепловозах, где данные контакторы установлены в левой ВВК. |
| 5 | Главный генератор осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть коллектор, проверить состояние рабочей поверхности (наличие политуры коричнево-фиолетового цвета, гладкая, без следов копоти, перекрытий, рисок и задиров). В случае необходимости коллек- | Щётка волосяная, шабер, суппорт со шлифовальным бруском, набор щу- | 1,452 | 5 | После шлифовки выполнять продорожку коллектора. В случае выявления замасливания производить ревизию редуктора вентилятора. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тор прошлифовать. Осмотреть петушки, лобовые части якорной обмотки. Проверить отсутствие выплавления припоя, следов перегрева. Коллектор и передний нажимной конус протереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 2. Осмотреть полюсные катушки, проверить состояние полюсных болтов. Осмотреть в доступных местах якорную обмотку, межкатушечные соединения, сборные шины. Проверить состояние изоляции, отсутствие следов перегрева. Покрепить соединения. 3. Осмотреть щёткодержатели. Проверить крепление на кронштейнах, отсутствие повреждений. Проверить состояние пружин и изоляторов. Протереть щёткодержатели во всех доступных местах. 4. Осмотреть щётки. Проверить свободность хода в окнах, упругость пружин. Щётки заменить при наличии трещин и сколов, перегреве или износе (не более 15 % жил), высоте менее 17 мм, перекосе по пластинам не более 2,5 мм. Покрепить клеммы. 5. В случае выявления перебросов следы тщательно зачистить, протереть и покрыть эмалью ГФ-92ХС и ли НЦ-929. 6. Проверить состояние подводящих кабелей. 7. Осмотреть подшипниковый узел. Проверить отсутствие следов перегрева, вытекания смазки. | пов, отвёртки, динамометр, лампа переносная, шкурка шлифовальная, кисти, ветошь, салфетки. |  |  | Шлифовку коллектора осуществлять согласно требованиям технологической инструкции ОТХ.915.001 При скоплениях угольной пыли ламели перед шлифовкой очищать волосяной щёткой. Чередование тёмных и светлых пластин коллектора в определённом порядке говорит о нарушении целостности уравнительных соединений якоря. При регулировке положения щёткодержателей зазор между нижними кромками и рабочей поверхностью коллектора 2÷3 мм. Марка щёток ЭГ-14 2(12,5*32*65). Допускается оставление в работе щёток со сколами рабочей поверхности до 5 % площади и притупленными острыми кромками. Нажатие щёток на коллектор не менее 1,4 кгс. При замене более 50 % всех щёток генератор обкатать на контрольных реостатных испытаниях в течение 2÷3 часов при нагрузке до 1/3 от номинальной. |
| 6 | Тяговые электродвигатели осмотреть и отремонтировать. | 1. Снять коллекторные люки. Коллекторы отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 5. Проверить наличие «дорожки» между следами щёток на политу- | Набор ключей, отвёртки, щётка волосяная, суппорт со | 3,260 | 5 | В случае отсутствия «дорожек» проверить разбег якоря (0,2÷1,0 мм). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ре. 2. Полюсы, обмотки и межкатушечные соединения отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 5. 3. Щёткодержатели отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 5. 4. Следы перебросов удалить согласно требованиям п.5 раздела 5. 5. Проверить состояние щёток согласно требованиям п.4 раздела 5. Браковочная высота щёток 23 мм (без резинового амортизатора). 6. Осмотреть кабели, проверить состояние изоляции и защитных кожухов; наличие и исправность переходных втулок и клиц. Проверить исправность подвешивания кабелей, отсутствие касания кабелями деталей колёсно-моторных блоков и тормозной рычажной передачи. 7. Проверить состояние трамвайного подвешивания. Особое внимание уделять состоянию пластин опорных носиков. При ослаблении пластины приварить. 8. Осмотреть вентилирующие воздуховоды, неплотности и разрывы устранить. 9. Осмотреть крышки люков, проверить надёжность крепления и состояние уплотнений. Поставить недостающие болты люков. 10. Осмотреть подшипниковые щиты. Проверить отсутствие признаков перегрева, затяжку соединений, отсутствие вытекания смазки. Проверить состояние смазочных трубок, наличие в них ниппелей. | шлифовальным бруском, шабер, приспособление для проверки разбега якоря, монтировка, набор щупов, линейка, динамометр, шорный инструмент, стремянка, гидродомкраты, лампа переносная, ветошь, салфетки. |  |  | Зазоры между нижними кромками и рабочей поверхностью коллекторов 2÷4 мм. Марка щёток ЭГ-61 12,5*40*60 мм. Нажатие на коллектор 4÷5 кгс. Зазоры между поддерживающими носиками и пластинами допускается не более 0,3 мм. При замене пластин обеспечивать их точную подгонку по опорному носику. |
| 7 | Двухмашинный | 1. Открыть кожухи коллекторных | Набор | 0,523 | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | агрегат осмотреть и отремонтировать. | камер. Коллекторы отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 5. 2. Полюсы, обмотки и межкатушечные соединения отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 2. 3. Следы перекрытий удалить согласно требованиям п.5 раздела 5. 4. Проверить состояние щёток согласно требованиям п.4 раздела 5. Браковочная высота не менее 28 мм. 5. Щёткодержатели отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 5. 6. Проверить затяжку резьбовых соединений. 7. Осмотреть подшипниковые щиты, проверить отсутствие признаков перегрева, вытекания смазки. 8. Открыть клеммные коробки, осмотреть клеммы и кабели. Удалить скопления пыли. Покрепить соединения. | ключей, отвёртки, щётка волосяная, суппорт со шлифовальным бруском, шабер, набор щупов, линейка, динамометр, лампа переносная, ветошь, салфетки. |  |  | Марка щёток ЭГ-14 12,5*44*40, нажатие 0,9÷2,0 кгс. (У контактных колец щётки ЭГ-8 10*21,5*32, браковочная высота 20 мм, нажатие 0,3÷0,6 кгс). Зазоры между нижними кромками окон щёткодержателей и коллекторами 2÷3 мм. При необходимости восстановить бирки с номерами проводов. Ремонт клемм осуществлять согласно требованиям п.7 раздела 3. |
| 8 | Проверить состояние синхронного подвозбудителя. | 1. Открыть кожух токосъёмного устройства, осмотреть контактные кольца, проверить отсутствие рисок и задиров. Кольца, изоляционную втулку и траверсы протереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 2. Проверить состояние щёток согласно требованиям п.4 раздела 5. 3. Щёткодержатели осмотреть согласно требованиям п.3 раздела 5. 4. Осмотреть приводные ремни. Проверить стрелу прогиба (при усилии на ремень в 1 кгс стрела 4÷9 мм; для новых ремней 5÷6 мм) Проверить исправность и крепле- | Набор ключей, отвёртки, линейка, лампа переносная, салфетки, ветошь. | 0,163 | 4 | Щётки марки ЭГ-8 10*12,5*32, минимальная высота 20 мм, нажатие 0,25÷0,35 кгс. Замену ремней производить только комплектно ремнями с одинаковой степенью износа (или новыми). Раз- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ние ограждения. 5. Покрепить соединения. 6. Открыть клеммную коробку, выполнить работы согласно требованиям п.7 раздела 7. |  |  |  | ность длин в комплекте – не более 3 мм. |
| 9 | Проверить состояние электродвигателей топливоподкачивающего, маслопрокачивающего насосов, кузовного вентилятора, отопительно-вентиляционной установки. | 1. Открыть коллекторные камеры, проверить состояние коллекторов согласно требованиям п.1 раздела 5. 2. Проверить состояние щёток согласно требованиям п.4 раздела 5. Браковочная высота щёток: для П-11 – не менее 15 мм, для П-21 и П-41 – не менее 20 мм. 3. Щёткодержатели отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 5. 4. Полюсные катушки, межкатушечные соединения осмотреть согласно требованиям п.2 раздела 5. Следы перекрытий удалить согласно требованиям п.5 раздела 5. 5. Осмотреть подшипниковые щиты, проверить крепление, отсутствие признаков перегрева и выбросов смазки. Проверить наличие смазочных ниппелей. 6. Открыть клеммные коробки, выполнить работы согласно требованиям п.7 раздела 7. 7. Покрепить соединения. | Набор ключей, отвёртки, щётка волосяная, шаберы, суппорт со шлифовальным бруском, лампа переносная, ветошь, салфетки. | 1,287 | 4 | Марка щёток ЭГ-4, размеры для П-11 8*10*35 мм; для П-21 и П-41 10*12,5*32 мм. Нажатие у П-11 и П-21 0,25÷030 кгс; у П-41 0,50÷1,50 кгс. |
| 10 | Осмотреть катушки тяговых электромагнитов и индуктивный датчик. | Проверить отсутствие признаков перегрева и целостность изоляции. Осмотреть фишки, проверить надёжность их фиксации, исправность соединения с металлорукавами, при их отсутствии – на надёжность изоляции проводов. Наружные поверхности протереть. | Лампа переносная, ветошь. | 0,189 | 4 |  |
| 11 | Проверить состояние электропроводки и распредели | 1. Открыть крышки коробок, снять кожух ПВК-6011. Проверить состояние уплотнений. Крышки и коробки очистить и протереть | Отвёртка, пассатижи, нож монтёрский, | 0,140 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тельных коробок «Д», «К», «Х», панели ПВК-6011 в дизельном помещении. | снаружи и изнутри. 2. Клеммы осмотреть, заменить при износе, изломах подводящих проводов, отслоения полуды. 3. Нарушенную изоляцию восстановить, при необходимости восстановить бирки с номерами проводов. Оборванные провода перетянуть. 4. Осмотреть переходные втулки и фишки, проверить надёжность их фиксации, повреждённые заменить. | оборудование для пайки, лампа переносная, ветошь. |  |  | Износ клемм не более 20 % контактной поверхности, изломах жил подводящих подводящий проводов более 10 %. |
| 12 | Осмотреть электропневматические вентили в дизельном помещении. | Проверить отсутствие следов перегрева и состояние изоляции подводящих проводов. Вентили протереть. При наличии воздуха проверить чёткость срабатывания и отсутствия утечек. | Отвёртка, лампа переносная, ветошь. | 0,157 | 3 |  |
| 13 | Контроллер машиниста осмотреть и отремонтировать. | 1. Открыть отсек. Валы и шайбы осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, прочих повреждений. Проверить надёжность посадки шайб на валах. 2. Детали контроллера протереть. 3. Осмотреть контакторные элементы. Напайки в случае обгаров или оплавлений зачистить надфилем с «бархатной» насечкой. Осмотреть ролики, изношенные, деформированные, заклиненные заменить. 4. Проверить состояние подводящих проводов. При необходимости восстановить нарушенную изоляцию и бирки с номерами проводов. Проверить состояние и крепление клемм. 5. Проверить чёткость замыкания и размыкания контактов, качество притирки по всем позициям главного и реверсивного валов. Проверить взаимное блокирование главного и реверсивного валов | Отвёртка, набор ключей, надфили, лампа переносная, салфетки, ветошь. | 0,450 | 5 | Контакты подлежат замене в случае повреждений или полного износа напаек (хотя бы в одной точке). Требования к браковке проводов согласно п.п. 2, 3 раздела 11. В случае имевших место нарушениях в работе контроллера проверить развёртку валов. Раствор контактов не менее 8 мм, провал не менее 1,5 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Покрепить резьбовые соединения. |  |  |  |  |
| 14 | Осмотреть пульт управления. | 1. Тумблеры, переключатели, кнопки осмотреть, проверить работу и надёжность фиксации. 2. Осмотреть электропроводку, при необходимости восстановить изоляцию и бирки с номерами проводов. Проверить состояние и крепление клемм. 3. С реек удалить скопления пыли. 4. Открыть переднюю стенку сигнальной панели, проверить состояние проводки, удалить пыль. Сменить перегоревшие лампы, неисправные патроны и сигнальные колпачки. | Отвёртка, нож монтёрский, пассатижи, лампа переносная, ветошь. | 0,388 | 4 | Работа выполняется при открытом отсеке контроллера машиниста. При необходимости вынуть кожух ниши. |
| 15 | Проверить состояние цепей освещения. | 1. Проверить работу плафонов в кабине и дизельном помещении, прожектора, буферных фонарей, светильников в ВВК и подкузовного освещения. Проверить состояние крепёжных деталей. Установить недостающие лампы, сменить перегоревшие. 2. У прожектора, буферных фонарей, подкузовных светильников проверить состояние уплотнений и фиксаторов крышек. У сигналов ограждения проверить целостность красных фильтров. | Отвёртка, ветошь. | 0,262 | 3 | Работу прожектора, освещения кабины и пульта проверять во всех режимах «Ярко – тускло». |
| 16 | Замерить сопротивление изоляции. | 1. Подготовить схему к проверке: а. Отключить рубильники ВРЗ и АБ, автоматы «Освещение», «АЛСН», «Радиостанция». б. Установить перемычки на панели ПВ1÷3 между зажимами 1 и 5, перемкнуть провода 373 и 379. Закоротить перемычками остальные полупроводниковые диоды. в. Рассоединить разъёмы электронных блоков и диодных панелей. | Мегомметр 500 В, набор перемычек, набор ключей. | 0,188 | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Мегомметром замерить сопротивление изоляции относительно «массы». Ц цепей 75 В и возбуждения сопротивление не ниже 0,25 МОм; у силовой цепи – не ниже 0,5 МОм; между силовой цепью и цепями 75 В и возбуждения – не ниже 0,5 МОм. |  |  |  |  |
| 17 | Проверить состояние розеток и штепселей межтепловозных соединений. | 1. Осмотреть контакты, проверить надёжность фиксации в штепселях. 2. Удалить налёты окислов и загрязнений с контактных штырей, при необходимости штыри протереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 3. Осмотреть изолирующие колодки, в случае перекрытий, трещин или сколов заменить. Протереть от пыли и загрязнений. 4. Осмотреть кожухи, повреждения устранить. 5. Проверить исправность замков и надёжность фиксации штепселей в розетках. | Шорный инструмент, нож монтёрский, оборудование для пайки, лампа-пробник, отвёртка, салфетки. | 0,150 | 4 | В случае нарушений в работе объединённой схемы двух секций выполнить прозвонку проводов с троекратным перегибом жгута. При сцеплении секций. |
| 18 | Произвести проверку секвенции аппаратуры. | После сцепления секций установить и зафиксировать все межтепловозные соединения. Проверку производить дважды с каждого поста управления. |  | 0,419 | 5 | Работа выполняется после вывода тепловоза со стойла. |
| 19 | Электрооборудование после запуска дизеля осмотреть. | После запуска дизеля выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 4, 5 и 8 раздела 1. |  | 0,159 | 5 |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Перед началом работ должны быть обесточены все электрические цепи. К работам приступать только убедившись в выключенном положении рубильника аккумуляторной батареи и расклинивании контактов Д изолирующими клиньями. Конфигурация клиньев должна исключать их самопроизвольное выпадение. 2. Проверка работы реле заземления осуществляется с обязательным выключением все тумблеров ОД. 3. Проверку работы противобоксовочной защиты и системы аварийного возбуждения на заторможенной секции, на свободном участке пути, до заезда на веерные пути. 4. При ручной проверке срабатывания контакторов Д визуально убеждаться в выключенном положении рубильника АБ. Одновременно проверять ход якоря у не более одного контактора. Запрещается одновременное извлечение более одного изолирующего клина из контакторов Д. 5. Продувочные работы должны осуществляться с использованием защитных очков. Во время продувки нахождение других лиц на секции запрещается. 6. Работу рубильника аккумуляторной батареи проверять при отсутствии работ по дизелю, электрическому и вспомогательному оборудованию, компрессору, топливной аппаратуре. Перед пробным включением убеждаться в расклинивании силовых губок контакторов Д. 7. Шлифовку коллекторов выполнять только с использованием суппорта. При шлифовке строго придерживаться требований технологической инструкции ОТХ.915.001. 8. Проверку работы освещения, установку межтепловозных соединений и секвенцию электроаппаратуры осуществлять по завершении прочих работ на тепловозе. 9. Проверку величины сопротивления изоляции осуществлять после оповещения всех работающих на секции.

Оперативное время всего	-	13,708 нч;

Средний разряд			-	4,4;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонту тепловозов типа ТЭ10. 2001 г.

- Тепловозы типа ТЭ10М. Руководство по эксплуатации и обслуживанию 2139.00.00.000РЭ. 1985 г.

- М.Д.Рахматуллин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.