| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 5 от 21.04.1994 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

“......” февраля 2002 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 2

разборки дизеля 211Д-3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, при способле-ния | Трудо-затра-ты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снять смотро-вые люки. | Обязательному снятию подлежат крышки люков картера, обоих боко-вых и торцового люков распредели-тельного редуктора. | Ключи торцовые 14 и 17 мм. | 1,073 | 3 | Перед началом ре монта дизель дол-жен быть полнос-тью очищен и вы-терт во всех местах. |
| 2 | Опрессовать водяные полос-ти системы ох-лаждения. | - Вывернуть штуцеры и снять тер-мосифонную трубку с выхлопного коллектора. Одеть на штуцеры глу хие втулки, завернуть на место. - Отсоединить обезвоздушиваю-щую трубку водяного насоса I кон-тура, патрубок в выхлопном колле-кторе заглушить. 3. Заполнить все охлаждающие полос ти дизеля горячей водой температу рой 60¸80°. После заполнения зак-рыть отверстия выхода воды из тур бокомпрессора и выхлопного кол-лектора временными заглушками. 4. Опрессовать водяные полости дизе ля давлением 5 кгс/см2 в течение 10 мин. Пометить места неплотно- стей в блок-картере, коллекторе и турбокомпрессоре. | Ключи рожковые 17*19, 19*22 мм, ключ тор-цовый 22 мм, комп-лект глухих втулок на перелив-ные трубки временные заглушки горловин водяных полостей, переход-ник для за- правки ди-зеля водой, установка опрессовочная, часы, лампа пере носная | 2,947 | 4 | Перед опрессов-кой прочистить дре нажные отверстия в блоке. |
| 3 | Снять турбоко-мпрессор. | 1. Отсоединить дюритовый рукав сое динения с воздухоохладителем и масляные трубопроводы. Снять вса сывающий патрубок и закрыть гор ловину компрессора крышкой. | Ключи рожковые 10*13, 14*17, 17*19, 24*27, 27*32 мм, | 0,809 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Установить на выхлопную горлови ну приспособление с рымом, турбо компрессор зачалить. Ослабить га-йки соединения с выхлопным кол-лектором, слегка натянуть чалоч-ный трос. 3. Гайки снять, турбокомпрессор сдвинуть со шпилек, вывернуть из нагнетательного патрубка, снять с дизеля. | заглушка компрессора, приспо-собление для зачали-вания тур-бокомпрессора, чалоч ное приспо собление, монтиров-ка. |  |  |  |
| 4 | Снять промежу точный возду-хоохладитель. | - Снять хомуты дюритовых соеди-нений с наддувочным коллекто-ром турбокомпрессором и водя-ным коллектором, убрать дюри-товое соединение турбокомпрес-сора. - 2. Воздухоохладитель зачалить, рас-пустить фундаментные соедине-ния и снять с дизеля. | Ключи рожковые 9*12, 10*13, 14*17 мм, чалочное приспособление. | 0,586 | 4 |  |
| 5 | Снять водяной коллектор II контура. | Снять хомуты дюритового соеди-нения с водяным насосом, коллектор с дизеля снять. Снять с коллектора дюритовый рукав. | Ключ рож-ковый 10*13 мм, монтиров-ка. | 0,243 | 3 |  |
| 6 | Снять систему суфлирования. | - Снять хомуты дюритового соеди-нения трубы вентиляции картера, трубу от блока дизеля и сепара-тора отсоединить. Снять с блока патрубок вентилирующей трубы. С вентилирующей трубы снять дюри товый рукав. 2. Отсоединить и снять сливную труб ку от сепаратора и поддона. 3. Снять трубку эжекции. 4. Распустить гайки кронштейна сепа ратора, систему суфлирования снять. | Ключи рожковые 9*12, 10*13, 12*14, 17*19, 36*40 мм. | 0,625 | 3 |  |
| 7 | Снять выхлоп-ной коллектор. | 1. Отсоединить и снять переливные патрубки от цилиндровых крышек к коллектору. 2. Коллектор зачалить в двух местах. Ослабить затяжку болтов соедине-ния коллектора с цилиндровыми крышками. Слегка натянуть чалоч-ные тросы, болты вывернуть, кол-лектор снять. | Ключи рожковые 17*19, 19*22 мм, ключ тор-цовый 22 мм, чалоч-ное приспо собление. | 0,723 | 4 | Работа выполняет ся после удаления термопар. Зачаливание про-изводить между 2-3 и 5-6 коленами (при счёте от регу-лятора). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Снять наддуво-чный коллек-тор. | - Коллектор зачалить в двух местах. - Ослабить болты крепления кол-лектора к цилиндровым крыш-кам. Слегка натянуть чалочные тросы, вывернуть болты, колле-ктор с дизеля снять. - 3. Снять с коллектора дюритовый ру-кав соединения с воздухоохлади-телем. | Ключ рож-ковый 17*19 мм, чалочное приспособление. | 0,776 | 4 | Работа выполняе- тся после снятия корпусов ФТО топ-лива. Зачаливание прои зводить между 2-3 и 5-6 коленами (при счёте от регу-лятора). |
| 9 | Снять водяной насос I контура | 1. Вложить в зацепление шестерён свинцовую проволоку, пробоксо-вать коленчатый вал, замерить тол щину выжимки. 2. Отвернуть полый болт на корпусе, снять термосифонную трубку. - Снять хомуты дюритовых соеди-нений, рукава с патрубков снять. - 4. Распустить гайки крепления насо-са к дизелю, покачиванием корпу-са сдвинуть насос по шпилькам, вывести из зацепления приводные шестерни, насос снять. | Ключи рожковые 14*17; 17*19; 22*24 мм, монтиров-ка, микро-метр, кара-ндаш бок-совочный. | 1,210 | 4 | Величина зазора используется при ремонте насоса и распределительно-го редуктора. |
| 10 | Снять водяной насос II конту-ра. | 1. Вложить в зацепление шестерён свинцовую проволоку, пробоксо-вать коленчатый вал, замерить тол щину выжимки. - Снять хомуты дюритовых соеди-нений, рукава с патрубков снять. 3. Распустить гайки крепления насо-са к дизелю, покачиванием корпу-са сдвинуть насос по шпилькам, вывести из зацепления приводные шестерни, насос снять. | Ключи ро-жковые 14*17; 17*19 мм, монтиров-ка, каран-даш боксо-вочный, микрометр. | 1,144 | 4 | Величина зазора используется при ремонте насоса и распределительно-го редуктора. |
| 11 | Снять крышки цилиндров. | 1. Отвернуть гайки, снять крышки и корпуса клапанных коробок. 2. Ослабить на 1/4 грани гайки М27 следующим порядком: 38-35-37-36-17-16-18-15-34-31-33-32-21-20-22-19-30-27-29-28-25-24-26-23. Выше указанным порядком осла-бить эти-же гайки на 1/2 грани, и так далее до полного ослабления гаек. | Ключ тор-цовый 19 мм, ключ тарированный с голов-ками 24 и 32 мм, во-роток со сменными головками 24 и 32 мм, чалочное приспособление. | 6,145 | 4 | Работа выполняет ся после отсоедине ния трубок топлив-ной аппаратуры При отворачива-нии ориентировать-ся на номера, выби-тые на торцах шпи-лек. Запрещается пол-ное ослабление хо-тя-бы одной гайки при затянутых оста-льных. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Ослабить на 1/4 грани гайки М36 следующим порядком: 13- 1- 4-12- 9- 5- 8-14- 2- 3-11-10- 6- 7. Выше указанным порядком осла-бить эти-же гайки на 1/2 грани, за-тем ещё на 1/2 грани, и так далее до полного ослабления гаек. 4. Снять крышки с блока, не допус-кая перекосов на шпильках. После снятия гайки наживить на «свои» шпильки согласно клеймам. 5. Убрать биметаллические проклад- ки с блока. 6. Вынуть переходные втулки перепу ска воды из блока в крышки. 7. Вынуть переходные втулки штанг привода клапанов. Вынуть штанги со втулками, втулки и штанги разъ единить. |  |  |  | Перед снятием проверить наличие клейм согласно ус-тановленному поря дку, при отсутствии нанести вновь. Ана-логичным образом проверить клейме-ние гаек крепления крышек (соответст-вие номеров гаек и шпилек). Распаровка кры-шек с цилиндрами и штанг с цилинд-рами не допуска-ется. |
| 12 | Изъять шатун-но-поршневые комплекты. | 1. Пробоксовать коленчатый вал до выхода шатунной шейки вала под разбираемым шатуном в положе-ние » 60° до ВМТ. 2. Ослабить болты на 1/2 грани каж-дый порядком 1-4-2-3. Повторять обход с ослаблением каждого бол-та на 1/2 грани за приём по полного ослабления затяжки, со-блюдая порядок обхода. Полно-стью вывернуть болты, снять крышку подшипника. 3. Удалить нагар с верхней части ци линдровой втулки. 4. Завести в головку поршня приспо собление для монтажа поршней в цилиндр, зачалить приспособле-ние и вынуть поршень с шатуном из цилиндра. Аналогичным порядком демон-тировать остальные поршни с ша тунами. 5. Шатунные шейки коленчатого ва-ла протереть, покрыть чистым мо- | Приспособление для затяжки ша тунных бол тов, шабер, приспособление для демонтажа поршней из цилинд-ра, каран-даш боксо-вочный, ча лочное при способление, салфет-ки, ём-кость с мас лом. | 4,544 | 4 | Перед ослаблени-ем болтов прове-рить наличие на них установленных клейм, при неяснос ти или отсутствии нанести вновь. Запрещается по-лное ослабление од ного болта при затя нутых остальных. При демонтаже не допускать покачива ния шатуна в цилин дре. Во избежание рас-паровки сразу пос-ле изъятия шатуна собрать шатунный подшипник соглас-но клеймению (без окончательной затяжки болтов). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | торным маслом, обвернуть промас ленной бумагой, обвязать шпага-том. |  |  |  |  |

Требования ТБ и ОХТ:

1. Запрещается отрыв деталей при разборке при помощи грузоподъёмных механизмов. 2. К работе с грузоподъёмными механизмами и опрессовочным стендом допускаются только лица, имеющие специальный допуск. - Перед разборкой из охлаждающих полостей должна быть полностью удалена вода, из маслосборника тщательно слито масло. Топливная аппаратура перед разборкой дизеля должна быть полностью демонтирована. - При ремонтных работах пользоваться только исправным инструментом, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями. - Крупногабаритные детали зачаливать, используя предписанные схемы строповки. 6. При пробоксовке запрещается нажимать на боксовочный карандаш ногами.

# Оперативное время всего	– 20,825 н×ч;

Средний разряд			- 3,9

Инженер-технолог			А.А.Шитов