| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 17 от 20.04.2000 г. |  |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  |  | “......” ноября 2002 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 23

технического обслуживания ТО-2 топливной аппаратуры секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Топливную аппаратуру перед постановкой на ремонт при работающем дизеле осмотреть. | 1. Осмотреть топливопроводы, проверить отсутствие утечек по стыкам. Проверить отсутствие утечек по привалкам топливных насосов к коллекторам. 2. Проверить давление топлива после ФТО (не менее 1,5 кгс/см2). 3. Проверить скорость вращения коленчатых валов (на 0 поз. 400±15 об/мин., на 9 поз. 660±15 об/мин., на 12 поз. 755±15 об/мин., на 15 поз 845÷860 об/мин. 4. Проверить работу механизма отключения топливных насосов на 0 поз. 5. Проверить уровень масла в объединённом регуляторе (при работающем дизеле не выше 5 мм и не ниже 10 мм от риски маслоуказателя) | Ключ рожковый 19*22 мм, трубка резиновая, монтировка. | 0,186 | 5 | Перепад давления на ФТО не более 1,5 кгс/см2, при большем перепаде произвести ревизию ФТО, при необходимости заменить элементы. При использовании двухрежимных форсунок скорость вращения коленчатых валов на 0 поз. 270÷280 об/мин. Для сцепленных секций разница в скорости вращения на 12÷15 поз. допускается не более 10 об/мин. |
| 2 | Топливную аппаратуру при остановленном дизеле осмотреть. | 1. Устранить неисправности, выявленные при осмотре работающего дизеля. 2. Проверить зацепление реек топливных насосов с пальцами повод | Набор ключей, пассатижи, монтировка, лампа переносная | 0,230 | 6 | Проверять пломбировку пломбируемых узлов. После осмотра производится уборка в отсеках топливных насосов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ков тяг, проверить состояние фиксации упоров. 3. Проверить состояние и свободность перемещения тяг и реек топливных насосов, проверить отсутствие заеданий. 4. Проверить работу механизма аварийной остановки дизеля. 5. Проверить свободность проворачивания вала топливоподкачивающего агрегата. Осмотреть муфту. |  |  |  | и обтирка регулятора. Путём нажатия на кнопку с последующим её восстановлением |
| 3 | Слить отстой из топливного бака. | Сливать 2÷3 литра в прозрачную ёмкость. Проверять отсутствие следов воды. | Спецключ, ёмкость для сбора отстоя. | 0,067 | 2 | Работа выполняется не ранее 1 часа после остановки дизеля. |
| 4 | Топливную аппаратуру после ТО-2 при работающем дизеле осмотреть. | При работающем дизеле выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 3 и 4 раздела 1. Проверить устойчивость работы объединённого регулятора. |  | 0,149 | 5 |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- При работах, связанных с контактом с дизельным топливом, использование средств защиты кожи обязательно. - Запрещаются какие-либо работы на топливной аппаратуре на работающем дизеле, кроме регулировок и проверок. - Скопления нефтепродуктов из отсеков топливных насосов удалять специальным шприцем. - При работе пользоваться только исправным и типовым инструментом.

Оперативное время всего	-	0,632 нч;

Средний разряд			-	5,0;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонту тепловозов типа ТЭ10.

- Тепловозы типа ТЭ10М. Руководство по эксплуатации и обслуживанию 2139.00.00.000РЭ. 1985 г.