| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 26 от 21.11.2000 г. |  |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  |  | 15 ноября 2002 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 25

технического обслуживания ТО-3 вспомогательного оборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть. | 1. Осмотреть редукторы, промежуточные соединения и гидропривод главного вентилятора. Проверить отсутствие посторонних шумов и стуков, отсутствие признаков перегрева корпусов (особенно подшипниковых узлов), отсутствие утечек смазки. 2. Осмотреть вентиляторы охлаждения тяговых двигателей и главного генератора. Проверить отсутствие ненормальных звуков, скрежета, вибраций, неплотностей воздуховодов и улиток. 3. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек и надёжность крепления в хомутах. 4. Проверить подвод масла к редукторам и турбокомпрессорам. 5. Проверить работу системы автоматического регулирования температуры. Открытие жалюзи при 72±2º, закрытие при 66÷71º. Начало движения рейки гидро- |  | 0,584 | 5 | По показаниям манометров и по нагреву маслопроводов. При необходимости проверить давление воздуха на выходе преобразователей температуры (2,0 кгс/см2 при 73º и 5,0 кгс/см2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | привода должно происходить при 73±2º. Проверить чёткость запуска гидропривода вентилятора и работы привода жалюзи; а также плотность закрытия створок (в зависимости от сезона и полноту раскрытия). 6. Проверить работу приводов подвижных кассет воздухоочистителей. 7. Проверить давление масла во вспомогательных агрегатах: а. Перед ФТО масла (1,1÷2,2 кгс/см2). б. После фильтров турбокомпрессоров (не менее 2,5 кгс/см2). в. После главного масляного насоса (3,5÷6,8 кгс/см2). г. Перед центрифугой (8,0÷10,5 кгс/см2). д. В распределительных редукторах и на смазке гидропривода главного вентилятора (0,4÷0,7 кгс/см2 на 15 поз.; не ниже 0,3 кгс/см2 при 400 об/мин. коленчатых валов). е. В гидромуфте привода главного вентилятора (0,7÷1,2 кгс/см2 на 15 поз.; не ниже 0,1 кгс/см2 при 400 об/мин. коленчатых валов). |  |  |  | при 78÷84º). При 5,0 кгс/см2 выход рейки из корпуса гидропривода должен составлять 42±1 мм (при сильных морозах 30±1 мм). Температура воды должна поддерживаться в пределах 75÷80º, масла 60÷80º. Перепад давления в ФТО масла не более 1,0 кгс/см2. В редукторах с централизованной смазкой. |
| 2 | Продуть секции холодильника. | Снять боковые люки шахты, секции продуть по всему фронту со стороны шахты. | Подвод сжатого воздуха | 0,117 | 2 |  |
| 3 | Проверить состояние вентиляторов охлаждения тяговых двигателей и главного генератора. | 1. Проверить крепление вентиляторов на фундаментах, крепление патрубков воздуховодов. 2. Открыть лючки, осмотреть лопатки, диски, пылевлагоотделители. Проверить целостность, надёжность крепления. | Набор ключей, молоток смотровой, молоток слесарный, сварочное оборудование, шорный | 0,398 | 4 | Сварочные работы производить со снятием вентилятора и изъятием крыльчатки. При имевших в эксплуатации место нарушениях в работе, выбросах масла из редукторов, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Осмотреть коробы. Выправить неглубокие деформации, глубокие отремонтировать со сваркой. Допускается заварка трещин стенок и не более двух несквозных трещин корпусов подшипников (электроды Э42А, Э46А, Э50А диаметром 3÷4 мм). 4. Осмотреть лючки и сетки забора воздуха из дизельного помещения с уплотнениями и крепёжными «барашками». 5. Проверить отсутствие следов выброса масла через уплотнение редукторов у вентиляторов тяговых двигателей. | инструмент, пассатижи, лампа переносная, ветошь. |  |  | вентилятор отремонтировать со снятием с тепловоза. При разборках вентилятора проверять состояние уплотняющего узла, а также промывать подшипниковый узел. После промывки закладывать свежую смазку ЖРО (2/3 объёма камеры). При выявлении следов масла редуктор подлежит разборке для ревизии уплотнения. |
| 4 | Проверить состояние редукторов. | 1. Проверить затяжку резьбовых соединений и отсутствие утечек масла. В случае ослабления фундаментных болтов или износе фиксирующих штифтов проверить центровку со всеми смежными агрегатами с заменой штифтов. 2. Проверить отсутствие признаков перегрева подшипников. 3. В редукторах с автономной смазкой проверить уровень масла, при необходимости пополнить. | Молоток смотровой, набор ключей, приспособления для проверки центровки, напильники, гусак заправочный, шабер, лампа переносная, ветошь. | 0,307 | 4 | Требования к центровке (приведение к радиусу фланца 100 мм): несоосность до 0,2 мм, непараллельность до 0,3 мм. Выполнять непосредственно после остановки дизеля. Масла М12, М14 любой модификации. |
| 5 | Проверить состояние муфт, опор и валов промежуточных соединений. | 1. Проверить затяжку резьбовых соединений, состояние шплинтовки. 2. Осмотреть пластинчатые пакеты и упругие элементы муфт, повреждённые элементы заменить. 3. Проверить отсутствие трещин и скручивания валов. 4. Осмотреть карданные головки и шлицевые соединения, проверить отсутствие люфтов. Произвести смазку шлицевых соединений и подшипников карданов. 5. Осмотреть корпус подшипников | Набор ключей, молоток смотровой, пресс-маслёнка, лампа переносная, ветошь. | 0,647 | 4 | Узел с ослабшей затяжкой отремонтировать с разборкой и последующей центровкой. Шлицевые соединения и подшипники карданов вала привода главного вентилятора смазывать смазкой ЖРО (шприцевать до выдавливания из зазоров). Игольчатые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | привода подвозбудителя и промежуточную опору. проверить отсутствие следов перегрева и вытекания смазки. |  |  |  | подшипники смазывать маслом МК22 (добавлять по прекращения поглощения масла). |
| 6 | Фильтры вентиляторов охлаждения тяговых двигателей и главного генератора снять, после очистки на место установить. | После снятия фильтров произвести очистку в доступных местах всасывающих каналов. | Лампа переносная, ветошь. | 0,088 | 3 | Кассеты фильтров для очистки и ремонта передаются в заготовительный цех. |
| 7 | Проверить состояние гидропривода главного вентилятора. | 1. Снять ограждение привода. Проверить затяжку резьбовых соединений. Осмотреть масло- и воздухопроводы, проверить их целостность и состояние штуцеров. 2. Проверить отсутствие утечек масла 3. Осмотреть сервомотор, проверить состояние и подвижность рычажной системы, отсутствие утечек воздуха. | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная, ветошь. | 0,074 | 4 | При выявлении утечек воздуха выполнить ревизию пневмоцилиндров с разборкой. |
| 8 | Проверить состояние жалюзи холодильника и их приводов. | Осмотреть шарнирные соединения привода, проверить надёжность стопорения деталей и подвижность рычажной системы. Осмотреть регулирующие секторы со стопорными пальцами. Осмотреть створки, проверить отсутствие коробления, механических повреждений, плотность закрытия. Добавить смазку в шарниры. | Лампа переносная, монтировка, ветошь. | 0,200 | 4 | Шарнирные соединения смазывать смазкой УСсА. Старую смазку удалить, нанести свежую. |
| 9 | Шахту холодильника осмотреть и отремонтировать. | 1. Снять люки шахты, осмотреть секции, с утечками по коллекторам и трубкам заменить. Устранить утечки по привалкам коллекторов. Непосредственно после остановки дизеля вручную проверить нагрев секций. Имеющие пониженную температуру снять для очистки. 2. Проверить состояние утеплительных заслонок с приводом (зимой). Проверить лёгкость открытия и за- | Набор ключей, молоток слесарный, зубило, электродрель, машинка шлифовальная, сварочное оборудование, пресс-маслёнка, лампа пе- | 0,536 *0,584 | 4 | Не допускается выпуск из ТР тепловоза с хотя бы одной заглушенной секцией. При недостатке охлаждения короткие секции снять для очистки. Допускается оставление в работе секций с запотеванием, но не с течью. Сварочные работы выполнять со |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | крытия. Раскрытие заслонок должно составлять 500±10 мм. 3. Осмотреть лопасти и диффузор. Проверить состояние заслонок диффузора и их расположение согласно сезону. 4. Осмотреть элементы каркаса шахты. 5. Осмотреть подпятник вентилятора. Проверить затяжку соединений, отсутствие признаков перегрева и вытекания смазки. Проверить свободность проворачивания вертикального вала вручную. Запрессовать в подшипники 20÷25 гр. смазки ЖРО. | реносная, линейка. |  |  | гласно требованиям п. 2.11.4 Инструкции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336. После сварочных работ коллектор опрессовать горячей водой давлением 2 кгс/см2 в течение 5 мин. Добавление смазки осуществлять на чётных ТО-3. |
| 10 | Произвести очистку пластинчато-щелевых ФГО масла дизеля. | 1. Изъять пакеты. 2. Из картера слить шлам с остатка ми масла. 3. Картер фильтра протереть, очистить. Протереть места постановки пакетов, при необходимости зачистить от старых прокладок. 4. Очищенные и промытые пакеты на место установить. | Набор ключей, ёмкость для сбора отстоя, шабер, салфетки. | 1,457 | 3 | При удалении шлама и очистке картера проверять отсутствие металлических частиц. Пакеты для очистки и ремонта передаются в заготовительный цех. |
| 11 | Произвести замену элементов и очистку бака ФТО масла дизеля. | 1. Снять крышку с решёткой, открыть сливной вентиль, спустить масло из бака. 2. Изъять фильтрующие элементы. 3. Промыть внутреннюю полость бака керосином, керосин слить. 4. Проверить чистоту атмосферного отверстия центральной секции, осмотреть сальники. 5. Вложить новые фильтрующие элементы с уплотнениями. 6. Установить решётку, закрыть корпус бака крышкой. | Набор ключей, ёмкости для сбора шлама и переноски использованных фильтрующих элементов, приспособление для изъятия фильтрующих элементов, лампа переносная, ветошь, салфетки. | *2,200 | 3 | Работа выполняется на чётных ТО-3 Бак закрывать немедленно после установки новых элементов. |
| 12 | Осмотреть водяные и масляные трубо- | 1. Трубопроводы осмотреть, проверить отсутствие утечек. | Набор ключей, лампа | 0,435 | 4 | Сварочные работы на трубопроводах выполнять со |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проводы. | 2. Прокачать масляную систему от маслопрокачивающего насоса. проверить отсутствие утечек масла по стыкам труб и вентилям. 3. Проверить, при необходимости подтянуть соединения фланцев и хомутов. 4. Проверить состояние вентилей путём их закрытия и открытия. | переносная. |  |  | гласно требованиям п. 2.11.5 Инструкции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336. |
| 13 | Осмотреть теплообменник. | Покрепить соединения. Проверить отсутствие неплотностей водяной и масляной полостей. | Набор ключей, лампа переносная. | 0,069 | 4 |  |
| 14 | Воздухоочистители осмотреть и отремонтировать. | 1. Слить отстой из бункеров, добавить масло до установленного уровня. 2. Открыть боковые лючки, изъять неподвижные кассеты. 3. Осмотреть подвижные кассеты, проверить состояние сетчатой набивки, отсутствие перекосов. 4. Проверить работу привода подвижных кассет путём подачи в цилиндры сжатого воздуха давлением 6÷8 кгс/см2. Проверить отсутствие утечек воздуха по цилиндрам и соединительному воздуховоду. 5. Осмотреть бункеры, проверить отсутствие течей смазки. 6. Осмотреть жалюзи, проверить совместную работу рычажных приводов наружных жалюзи и заслонок забора воздуха из дизельного помещения. 7. Очищенные и промасленные неподвижные кассеты на место установить, проверить плотность установки и надёжность фиксации. | Набор ключей, отвёртка, подвод сжатого воздуха, ёмкость для сбора отстоя, лампа переносная, ветошь. | 0,703 | 4 | Воздухоочистители заправляются моторным маслом любой марки (допускается использование отработавших масел). Неподвижные кассеты передаются для очистки и ремонта в заготовительный цех. Ход кассеты при одном ходе штока привода не более 100 мм по периметру кассеты. После пыльных бурь масло из бункеров полностью сливать, стенки бункеров очистить, бункеры промыть и протереть изнутри. |
| 15 | Вспомогательное оборудование после ремонта при ра | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 7 раздела 1. При температуре 78÷84º проверить | Вороток, набор ключей, набор щупов. | 0,315 | 6 | Замой при установившейся среднесуточной температуре -10º и ниже выход регулирую |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ботающем дизеле осмотреть. | выход регулирующей рейки гидропривода (42±1 мм) и зазор между торцом рейки и штоком пневмопривода (0,05÷0,5 мм), при необходимости отрегулировать. |  |  |  | щей рейки 30±1 мм. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Перед началом работ убеждаться в выключенном положении рубильника АБ и расклинивании силовых губок контакторов Д. - К ремонтным работам приступать только после остановки дизеля и проворота коленчатых валов. - Продувку секций холодильника осуществлять при остановленном дизеле. Нахождение людей на наружных площадках эстакад продувочного стойла во время продувки не допускается. Продувку секций осуществлять в очках и респираторе. - Все работы в дизельном помещении выполнять только при исправных поликах. - При необходимости проворота коленчатого вала вручную проверять исправность блокировки валопроворотного механизма. Работа на вспомогательных агрегатах, кинематически связанных с дизелем, во время проворота прекращать. - Установку и снятие ограждений производить только при неработающем дизеле. - Запрещается использование для очистки и промывки узлов и деталей дизельного топлива. - Прокачку масляной системы осуществлять по согласованию с работниками, производящими ремонт электрооборудования и аккумуляторной батареи. - При выполнении ремонтных работ лёжа пользоваться специальными матами. - Снятие и монтаж агрегатов весом 30 кг и более осуществлять не менее, чем двумя работниками. - При работе пользоваться только исправными и типовыми инструментами и приспособлениями.

Оперативное время всего	-	5,930/*8,178 нч;

Средний разряд			-	3,9/*3,7;

* - на чётных ТО-3

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонту тепловозов типа ТЭ10. 2001 г.

- Тепловозы типа ТЭ10М. Руководство по эксплуатации и обслуживанию 2139.00.00.000РЭ. 1985 г.

- А.А.Пойда, И.Г.Кокошинский, Н.М.Хуторянский. «Механическое оборудование тепловозов». 1978 г.

- М.Д.Рахматуллин «Ремонт тепловозов». 1965 г.