| DOC | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 1 от 08.07.1997 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

“......”  февраля 2002 г.

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 3

разборки колёсно-моторного блока тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Колёсно-мотор ный блок на по зицию разбор-ки перемес-тить. | Колёсно-моторный блок зачалить, перенести со скатоопускника на по-зицию разборки. Тщательно подклинить колёсную пару деревянными клиньями. | Чалочное приспособление, мон тировка, молоток, комплект клиньев. | 0,055 | 4 |  |
| 2 | Слить смазку из тягового ре-дуктора и мото рно-осевых подшипников. |  | Набор клю чей, ёмкос ти для сбо-ра масел. | 0,065 | 3 |  |
| 3 | Снять кожух тягового реду-ктора. | 1. Снять уплотнительные кольца ко-жуха. 2. Зачалить нижнюю половину кожу-ха, выбрать провисание тросов. 3. Распустить болтовые соединения половин кожуха, нижнюю поло-вину опустить на пол и вывести из-под колёсно-моторного блока. 4. Зачалить и снять верхнюю поло-вину кожуха. | Гайковёрт, шплинто-дёр, чалоч-ное приспо собление. | 0,212 | 4 |  |
| 4 | Замерить зазо-ры в моторно-осевых подшип никах. | Браковочная величина при неплано-вом ремонте 2,5 мм, при подкатке блока на ТР-2 зазор 0,45¸1,80 мм; раз ница между подшипниками при неп-лановом ремонте не более 0,7 мм, при ТР-2 не более 0,3 мм. | Набор щу-пов. | 0,087 | 5 | Результат исполь-зовать при комплек товке колёсно-мо-торного блока. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Замерить раз-бег тягового двигателя по оси колёсной пары. | Определять как сумму зазоров меж-ду наружными буртами вкладышей МОП и ступицей большого зубчатого колеса с одной стороны и пылевой шайбой с другой. Браковочная величина 5,0 мм и бо-лее, при ТР-2 0,4¸3,2 мм. | Набор щу-пов, мон-тировка. | 0,042 | 5 | Результат исполь-зовать при комплек товке колёсно-мо-торного блока. |
| 6 | Замерить боко-вой зазор в за-цеплении тяго-вого редуктора. | При неплановом ремонте величина зазора не более 6,0 мм, при ТР-2 0,22¸5,00 мм. | Набор щу-пов, мон-тировка. | 0,021 | 5 | Результат исполь-зовать при комплек товке колёсно-мо-торного блока. |
| 7 | Снять колёс-ную пару. | 1. Колёсно-моторный блок зачалить, перекантовать, перенести на пози-цию разборки, установить колёс-ной парой вверх. 2. Снять кожух колёсной пары. 3. Ослабить затяжку болтов шапок МОП попарно-перекрёстным поря дком. 4. Вывернуть болты шапок. Шапки за чалить, снять с моторно-осевых ше ек. 5. Наружные вкладыши снять и замар кировать. 6. Колёсную пару зачалить за буксо-вые шейки, снять с позиции раз-борки, перенести на позицию осви детельствования. 7. Внутренние вкладыши снять и за-маркировать. | Ключ тор-цовый с головкой 30 мм и усиливаю-щим зах-ватом, гай-ковёрт, мо-лоток сле-сарный, кернеры, чалочные приспособления. | 0,283 | 5 | Ослабление произ водить отпускани-ем болтов не более, чем на одну грань за обход. Допускается выве дение вкладышей МОП из постелей лёгкими ударами молотка через алю-миниевую проклад-ку. Запрещается на-несение ударов по заливке. При демонтиро-ванных буксах бук-совые шейки обво-рачивать войлоком. Запрещается зача-ливание колёсной пары при неснятых буксовых подшип-никах. |
| 8 | Изъять польсте ры из шапок МОП. | 1. Отвернуть болты, снять крышки шапок. 2. Отвернуть болты фланцев польс-теров, изъять польстеры вместе с фитилями. 3. Шапки закрыть крышками, закре-пить болты. | Ключ рож-ковый 12*14 мм | 0,107 | 3 | При каждой раз-борке колёсно-мо-торного блока поль стеры передаются для ревизии и про-мывки в заготови-тельный цех. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Зачаливание производить строго согласно утверждённым схемам строповки, типовыми, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями. 2. Чалочные приспособления отсоединять от узла только после проверки надёжности фиксации его на позиции. 3. При снятии колёсной пары с двигателя не допускать застревания наружных вкладышей в поднятых шапках. Вкладыши должны оставаться на шейках колёсной пары. 4. При разборке пользоваться только исправным и типовым инструментом.

Оперативное время всего	-	0,872 н×ч;

Средний разряд			-	4,3;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов