| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 9 от 21.03.2001 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

“......” февраля 2002 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 4

технического обслуживания ТО-2 механического оборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Осмотреть бу-ксы. | 1. На ощупь проверить нагрев корпу-сов буксовых подшипников. 2. Проверить затяжку болтов крышек букс, их шплинтовку, клиньев тяго вых поводков, гаек и болтов фрик-ционных гасителей. 3. Осмотреть буксовые поводки, про-верить целостность сайлентбло-ков, отсутствие трещин, надрывов, плотность посадки клиньев в па-зах. | Молоток смотровой набор клю чей, лампа перенос- ная, пасса тижи. | 0,213 | 4 | В случае выделе-ния буксы по нагре ву её осмотр вы по-лнять со вскрытием крышки. Зазор между гори-зонтальной гранью клина поводки и днищем паза не менее 0,5 мм. |
| 2 | Осмотреть пру жины рессор-ного подвеши-вания. | Проверить отсутствие трещин и из-ломов. | Молоток смотровой лампа пе-реносная. | 0,133 | 4 |  |
| 3 | Осмотреть ра-мы тележек. | Проверить отсутствие трещин в элементах и сварных швах, кронш-тейнах буксовых поводков. Проверить затяжку резьбовых сое динений. | Молоток смотровойлампа пе-реносная. | 0,143 | 4 |  |
| 4 | Осмотреть то-рмозную рыча-жную переда-чу. | 1. Осмотреть тормозные колодки. За-менить в случае трещин, сколов, толщины менее 15 мм. 2. Осмотреть тяги и шарниры, прове-рить состояние шплинтовки, отсут ствие трещин и прочих дефектов. | Лампа пе-реносная, молоток слесарный пассатижи, монтиров-ка. | 0,733 | 4 | При каждой раз- борке шарниров ста рую смазку уда лять, закладывать свежую (солидол С жировой) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Неисправные детали заменить. 3. Проверить выход штоков тормоз-ных цилиндров (55÷100 мм), при необходимости отрегулировать. |  |  |  | Зазоры в шарни-рах 1,5÷4,0 мм |
| 5 | Осмотреть ко-лёсные пары. | Проверить отсутствие трещин, вмя-тин, сколов и раковин на бандажах; отсутствие ослабления посадки банда жей и бандажных колец и их сдвигов по контрольным меткам. По истечении 15 суток с момента последнего замера произвести обме-ры бандарей. | Молоток смотровой лампа пе-реносная. | 0,143 | 5 | При выявлении дефектов руковод-ствоваться требова-ниями Инструк- ции по формирова нию и содержанию колёсных пар ТПС ЦТ-329. |
| 6 | Осмотреть мо торно-осевые подшипники. | 1. Вручную проверить отсутствие наг рева корпусов. 2. Проверить затяжку и фиксацию болтов шапочных и крышек смазо-чных насосов (для ЭД-118Б). 3. Проверить уровень смазки и отсут-ствие её утечек. Выпустить конденсат. При необходимости произвести дозаправку осевым маслом темпе ратурой 50÷80°, летом марки Л, зимой З. | Молоток смотровойлампа пе-реносная, устройство заправоч-ное, ём-кость для сбора отс-тоя. | 0,328 | 4 | В случае выделе-ния по температуре проверить зазо ры в МОП (0,5 ÷2,0 мм), произвести реви-зию польстера и смазочного насоса. При изъятом польс тере осмотреть шей ку МОП (задиры глубиной не более 0,3 мм). |
| 7 | Осмотреть уз-лы опорно-осе вого подвеши-вания. | Осмотреть обоймы, пружинные па кеты, стержни, стягивающие болты, при выявлении трещин, деформаций, изломов заменить. Проверить наличие и надёжность фиксации поддерживающих валиков и гаек стягивающих болтов. | Лампа пе-реносная, ключ рож-ковый 24* 27 мм, пас сатижи, молоток слесарный | 0,164 | 4 |  |
| 8 | Осмотреть тя-говые редук-торы. | 1. Проверить крепление кожухов. 2. Проверить отсутствие утечек сма зки. При выявлении трещины по-ловину кожуха снять, трещину уст-ранить сваркой. 3. Проверить достаточность смазки по проблеску металла зубьев редук торов. При наличии проблеска до-бавить смазку до уровня нижней кромки заправочной горловины. 4. Осмотреть крышки заправочных горловин. Заменить повреждён-ные, установить недостающие кры | Молоток смотровой ключ рож-ковый 17* 19 мм, лам па перенос ная, гусак заправоч -ный. | 0,545 | 4 | В случае разжи-жения редукторной смазки осевым ма-слом у ЭД-118Б КМБ подлежит вы катке для ревизии уплотнений МОП. Тип смазки – реду кторная. Проверка наличия смазки производит-ся не ранее 45 мин. после прекращения движения секции. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шки и их пробки. Устранить при-чины течей смазки по крышкам и пробкам. |  |  |  |  |
| 9 | Осмотреть автосцепные устройства. | 1. Проверить затяжку и фиксацию га-ек поддерживающих плит и тяго-вых клиньев. 2. Осмотреть детали автосцепных уст ройств, проверить параметры голо вок головок шаблоном 873 (у сво-бодных автосцепок). Заменить де-фектные детали. 3. Проверить предохранение автосце-пок от саморасцепа. 4. Осмотреть расцепные приводы. | Молоток смотровой лампа пере носная, ломик-ка-либр, шаб-лон 873. | 0,127 | 4 | При проверке ав-тосцепок руководс-твоваться требова-ниями Инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494, глава 4. Между сцепленны ми секциями – ло-миком-калибром, у свободных автосце пок - щаблоном 873. |
| 10 | Осмотреть пу-теочиститель. | Особое внимание уделять крепле-нию нижнего бруса. | Молоток смотровой лампа пе-реносная. | 0,032 | 4 | Высота нижней кромки над уров-нем головок рель-сов 100÷175 мм. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Все работы по работе с тормозной рычажной передачей и по замене тормозных колодок выполнять при выключенном воздухораспределителе.

2. Категорически запрещается проверка совпадения отверстий пальцем.

3. Перед началом работ тепловоз должен быть закреплён установленным порядком. К работе приступать только после получения распоряжения руководителя работ.

4. При работе пользоваться только исправным инструментом.

Оперативное время всего - 2,561 н·ч;

Средний разряд          - 4,1;

Инженер-технолог			А.А.Шитов