| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 3 от 12.02.2001 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

“......” февраля 2002 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 5

технического обслуживания ТО-3 механического оборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проверить со-стояние глав-ной рамы. | 1. Раму осмотреть, проверить отсут-ствие трещин и изгибов балок. Проверить затяжку соединений. Осмотреть стяжные ящики. 2. Проверить зазоры между верхними торцами втулок ползунов шквор- невых устройств и нижними пове-рхностями плит шкворней главной рамы (не менее 12 мм). | Лампа пе-реносная, молоток смотровой, набор клю-чей, штан-генцир-куль, стре-мянка. | 0,177 | 4 | Сварочные рабо-ты на раме выпол-нять согласно тре-бованиям разд. 2.10.1 Инструкции по сварочным и на-плавочным рабо-там ЦТ-336 |
| 2 | Осмотреть ку-зов. | Проверить состояние лестниц, пору чней, половиц и ограждений в дизе-льном помещении, на состояние их крепления. Осмотреть межтепловозный пере-ход с мостком, проверить исправ-ность петель. Деформированный снять для правки. Проверить состояние дверей с зам-ками. Осмотреть обшивку, выявленные де фекты устранить. Покрепить соединения. | Молоток смотровой молоток слесарный набор клю-чей, зуби-ло ломик, сварочное оборудование, лампа переносная стремянка. | 0,130 | 4 | Сварочные рабо-ты на раме выпол-нять согласно тре-бованиям разд. 2.10.3 Инструкции по сварочным и наплавочным рабо-там ЦТ-336 |
| 3 | Проверить со-стояние рам те лежек. | 1. Осмотреть рамы, проверить отсут-ствие трещин. Особое внимание уделять сварным швам. 2. Проверить затяжку и шплинтовку резьбовых соединений. | Молоток смотровой набор клю-чей, лампа переносная штангенциркуль, | 0,583 | 4 | Замеры поводко- вых узлов (п.п. 3 и 4) производить при полностью экипиро ванной секции. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Проверить зазоры между головка- ми верхних буксовых поводков со стороны буксы и рамой тележки (не менее 35 мм). 4. Проверить зазоры между стержня-ми буксовых поводков и крыльями букс (не менее 25 мм). 5. Осмотреть кронштейны тяговых поводков. 6. Отвернуть пробки маслопроводов, добавить в шкворневые узлы осе-вое масло до уровня нижней кром-ки маслопровода (летом осевое Л, зимой - осевое З). | стремянка. |  |  | Замер производит ся на расстоянии 240 мм от головки поводка со сторо-ны буксы. Сварочные рабо-ты на раме выпол-нять согласно тре-бованиям разд. 2.10.4 Инструкции по сварочным и на-плавочным рабо-там ЦТ-336 |
| 4 | Проверить сос-тояние колёс-ных пар. | 1. Осмотреть бандажи, проверить от-сутствие трещин, ползунов, вмя-тин, раздавленностей, сколов, рако вин. Проверить отсутствие ослаб-лений и сдвигов бандажей и бан-дажных колец. 2. У колёсных центров проверить от-сутствие трещин, ослаблений или сдвигов по оси. 3. У открытых частей оси проверить отсутствие трещин, плен, потёртос тей. 4. ***Произвести замеры колёсных пар: - толщина бандажей - не менее 40 мм; - прокат по кругу катания банда-жей - не более 7 мм; - толщина гребня: не более 33 мм или не менее 25 мм; - опасная форма гребня (крутизна) - не менее 6,0 мм; Колёсная пара бракуется при: - раковина на поверхности ката-ния; - вмятина на поверхности катания глубиной более 3 мм и длиной более 10 мм; - вмятина на вершине гребня бо- | Молоток смотровой лампа пе-реносная, комплект шаблонов ветошь. | 0,143 | 5 | Осмотр колёсных пар выполнять со-гласно требовани-ям Инструкции по формированию, ре-монту и со-дер-жанию колёсных пар ЦТ-329. Работа выполняе- тся техником с участием мастера или приёмщика. Неисправности, помимо указанных в п.п. 1, 2, 3 настоя-щего раздела. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лее 4 мм; - остроконечный накат; - острые поперечные риски или за-диры на шейках и предподступи- чных частях осей; - ослабление бандажного кольца более, чем в трёх местах; по окру жности суммарной длиной ослаб ления более 30 % длины кольца, а также ближе 100 мм от замка кольца; |  |  |  |  |
| 5 | Проверить состояние боковых опор. | 1. Проверить затяжку и шплинтовку болтов. 2. Проверить состояние брезентовых кожухов, неисправности устра-нить. 3. Отвернуть контрольные пробки, при необходимости добавить ма-сло до нижней кромки контроль-ного отверстия. | Набор клю чей, моло-ток смотро войпассатижи, шор-ный инс-трумент, гусак зап-равочный. | 0,323 | 4 | Масло осевое, ле-том “Л”, зимой “З”. |
| 6 | Проверить со-стояние рес-сорного подве-шивания. | 1. Осмотреть пружины, проверить от-сутствие трещин и изломов. 2. Осмотреть фрикционные гасители колебаний, покрепить соединения. 3. * Снять колпаки фрикционных га-сителей, проверить состояние тру-щихся накладок. Проверить сос-тояние трущихся накладок (не менее 5 мм). 4. ** Расшплинтовать, отпустить и за тянуть вновь тарированным клю-чом гайки верхнего и нижнего шар нирных креплений тяг фрикцион-ных гасителей. | Набор клю чей, плос-когубцы, шплинто-дёр, ключ тарированный, линей-ка. | 0,133 *0,523 **0,475 | 4 | Работа выполняе тся на чётных ТО-3. Работа выполняе-тся на первом ТО-3 после КР, ТР-3 и ТР-2. Момент затяжки 4÷5 кг·м. |
| 7 | Проверить сос-тояние букс. | 1. На ощупь проверить нагрев кор-пусов букс. 2. Проверить затяжку болтов крышек, клиньев тяговых поводков, их шплинтовку. 3. Осмотреть буксовые поводки, про-верить целостность сайлент-бло-ков, отсутствие трещин, плот-ность клиньев в пазах. | Молоток смотровой набор ключей, пассати-жи, шпли-нтодёр, лампа пе-реносная. | 0,146 | 4 | В случае выделе-ния буксы по наг-реву произвести ос мотр буксы со вскрытием. Зазоры между го-ризонтальными гра-нями клиньев пово-дков и днищами па зов не более 0,5 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Проверить отсутствие утечек смаз-ки. |  |  |  |  |
| 8 | Проверить со-стояние тормоз ной рычажной передачи. | 1. Проверить толщину тормозных ко-лодок (не менее 15 мм), изношен-ные заменить. 2. Осмотреть тяги и шарниры, прове-рить состояние и наличие шплин-товки, отсутствие трещин, потёр-тостей и прочих дефектов. Неисп-равные элементы заменить. 3. Проверить выход штоков тормоз-ных цилиндров (55÷100 мм). | Молоток слесарный пассати-жи, ломик, шплинто-дёр, лампа перенос-ная. | 0,733 | 4 | При замене валиков диаметра-льный зазор в шарнире 1,5÷4,0 мм. При каждой раз-борке шарниров старую смазку удалять, валик смазывать свежим солидолом любой марки. |
| 9 | Проверить со-стояние мото-рно-осевых подшипников. | 1. Вручную проверить нагрев корпу-сов. 2. Проверить затяжку и шплинтовку резьбовых соединений. 3. Проверить уровень смазки и отсут-ствие утечек. При необходимости произвести дозаправку смазкой температурой 50÷80°, летом осевой “Л”, зимой осевой “З”. 4. * Проверить состояние польстеров с изъятием из польстерных ёмкос-тей. Изъятые пакеты осмотреть, при засаливании торца пакета произ-вести его подрезку и подтянуть его до выхода из коробки на 16±1 мм. Проверить ширину толщину пакетов (не менее 24 мм). | Набор клю чей, уста-новка запра вочная, лампа пере носная, молоток смотровой, набор щу-пов, лине-йка, стре-мянка, ём-кость для сбора сма-зки. | 0,338 *2,886 | 4 | В случае повы-шенного нагрева произвести реви-зию подбивки и смазочного насоса. При снятом польс-тере осмотреть шей ку оси и проверить зазоры в МОП (0,5÷2,0 мм, раз-ность между МОП одной оси не более 1,0 мм). Работа выполняе- тся на чётных ТО-3. Снятие польсте-ров производить при слитой смазке из масляного резе-рвуара и польстер-ной ёмкости. |
| 10 | Проверить со-стояние тяго-вых редукторов. | 1. Проверить крепление кожухов. 2. Проверить отсутствие утечек смаз-ки. При выявлении трещин полови ну кожуха отремонтировать со снятием. 3. Проверить состояние крышек за-правочных горловин, неисправные заменить. 4. Добавить редукторную смазку до уровня нижней кромки заправоч- ных горловин. | Молоток смотровой набор ключей, лампа пе-реносная, заправоч-ное устрой ство. | 0,880 | 4 | Заправку произ-водить спустя 45÷ 60 мин. после пос-тановки на стойло. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Проверить со-стояние подве-шивания тяго-вых электрод- вигателей. | 1. Произвести внешний осмотр под-вешивания, проверить состояние кронштейнов на рамах тележек, по двесок, носиков тяговых двига-телей. Детали, имеющие дефекты (трещины, забоины и т.п.) заме-нить. 2. Проверить глубину износа нак-ладок обойм (не более 5 мм). 3. Проверить зазор между накладкой нижней обоймы подвески и нак-ладкой нижнего носика у тяговых двигателей (1,0÷4,0 мм). | Лампа пе-реносная, штанген-циркуль, стремянка. | 0,200 | 4 | Наплавочные рабо ты и сварочные ра-боты производить согласно требовани ям п. 2.10.15 Инст-рукции по свароч-ным и наплавоч-ным работам ЦТ-336. |
| 12 | Осмотреть пу-теочиститель. | 1. Проверить состояние кронштей-нов, угольников, нижнего бруса. Покрепить ослабшие соединения Трещины, надрывы устранить сва ркой, вмятины выправить. 2. Проверить высоту нижней кромки над уровнем головок рельсов (100÷175 мм). | Молотки слесар- ный и смот ровой, кува лда малая, набор клю-чей, шаб-лон для за-мера высо-ты нижней кромки. | 0,064 | 4 | Проверку высоты нижней кромки про изводить у полно-стью экипирован-ной секции на ров-ном и горизонталь-ном участке пути. Нижняя кромка во всех случаях не дол жна быть выше ниж них точек приём-ных катушек АЛСН |
| 13 | Осмотреть автосцепки. | Проверку производить комбини-рованным шаблоном 940-Р и шаб-лоном для проверки высоты головок над уровнем рельсов. Осмотр производить согласно тре-бованиям Инструкции по ремонту и содержанию автосцепных устройств ЦВ-ВНИИЖТ-494. | Комплект шаблонов лампа пе-реносная. | 0,093 | 4 | Работа выполня-ется с участием тех ника-замерщика. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Все работы по работе с тормозной рычажной передачей и по замене тормозных колодок выполнять при выключенном воздухораспределителе.

2. Категорически запрещается проверка совпадения отверстий пальцем.

3. Перед началом работ тепловоз должен быть закреплён установленным порядком. К работе приступать только после получения распоряжения руководителя работ.

4. При работе пользоваться только исправным инструментом.

5. Проверку и регулировку выхода штоков тормозных цилиндров выполнять вне стойла при отсу-тствии прочих ра-бот по экипажу и автотормозам.

Оперативное время всего - 3,943/*6,881/**4,285 н·ч;

Средний разряд          - 4,0;

* - работа выполняется на чётных ТО-3

** - работа выполняется на первом ТО-3 после

КР, ТР-3 и ТР-2

*** - Работа выполняется с участием замерщика, мастера, приёмщика.

Инженер-технолог			А.А.Шитов