| DOC | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 2 от 28.07.1997 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

“......”  февраля 2002 г.

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 6

сборки колёсно-моторного блока тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тяговый двига-тель на пози-цию сборки ус-тановить. | Тяговый электродвигатель зачалить, установить на позицию сборки колё- сно-моторных блоков разъёмами мо-торно-осевых подшипников вверх. | Чалочное приспособление. | 0,055 | 4 |  |
| 2 | Проверить по-дгонку вклады-шей моторно-осевых подши-пников. | 1. Покрыть сопрягаемые поверхности вкладышей тонким слоем краски (ультрамарин синий). Вложить вкладыши в постели согласно мар-кировке, два–три раза провернуть вкладыши в постелях, изъять из постелей. 2. Проверить отпечатки краски на со прягаемых поверхностях. Минима-льное количество пятен на участ-ках 25*25 мм – 20 шт. Суммарное прилегание – не менее 60 % площа ди для наружной поверхности, не менее 75 % для внутренней. При необходимости произвести пришабривание и вновь проверить прилегание. 3. Очистить вкладыши от краски, на-нести свежую краску на внутрен- ние поверхности, вкладыши нало-жить на «свои» шейки подготов-ленной к подкатке колёсной пары, выполнить работы согласно требо-ваниям п.п. 1 и 2 настоящего разде ла. 4. Очистить вкладыши и постели от | Шаберы, стойка с ин дикатором, набор щу-пов, шаб-лон-палет-ка, салфет-ки, ветошь. | 1,108 | 5 | При подгонке ис-пользовать резуль-таты замеров зазо-ров в МОП и раз-бега тягового дви-гателя на оси колёс ной пары. При установке но-вых вкладышей за-мену производить только комплектом по всему двигате-лю, каждая пара вкладышей должна быть расточена сна ружи и изнутри ком плектом с одной ус тановки под зара-нее рассчитанный размер. Зазор «на масло» для вновь залитых вкладышей 0,45¸ 0,527 мм, разницы в зазорах при этом не допускается. Для вновь установ ленных вкладышей натяг 0,06¸0,25 мм. Для восстановле-ния натяга допус-кается наплавка то рцов вкладышей по плоскостям разъё - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | краски, вкладыши вложить в «свои» постели, проверить суммар ное возвышение торцов вклады-шей над плоскостями разъёмов для обоих вкладышей (натяг в гор-ловине). Величина натяга 0,0¸0,25 мм. 5. Проверить данные замера разбега тягового двигателя по оси до раз-борки колёсно-моторного блока. При разбеге более 5,0 мм (на ТР-2 0,4¸3,2 мм) вкладыши должны быть подвергнуты перезаливке с наращиванием буртов. |  |  |  | ма с последующи-ми механической обработкой и пере-заливкой. Величина разбега для двигателя на пе резалитых вклады-шах 0,4¸1,2 мм. Свисание малой шестерни во всех случаях не должно превышать 3,0 мм. |
| 3 | Проверить под бор колёсной пары. | Используя замер величины боково-го зазора зацепления тягового редук-тора, сделать вывод о целесообраз-ности комплектовки в блок подоб-ранных шестерни и большого зубча-того колеса. В случае браковки малой шестерни другую подбирать с износом, близ-ким к износу зубьев большого зубча-того колеса. При подкатке колёсной пары после капитального ремонта или новой, ше стерню подбирать новую или с изно-сом зубьев не более, чем 0,5 мм. Для бывших в работе тяговых редук-торов боковой зазор 0,22¸6,0 мм, в случае подкатки КМБ на ТР-2 0,22¸ 5,0 мм. для новых зубчатых колёс 0,22¸0,44 мм. | Скоба ин-дикаторная штенгензубомер. | 0,108 | 5 | Колёсную пару с тяговым двигате-лем комплектовать только после её ос-видетельствования. Распаровка зубча-тых пар без надоб-ности не допускае-тся. При необходимо-сти допускается ре-гулировка зазора по дбором толщины вкладышей МОП. При подборе соб-людать величину за зоров «на масло», натяга в горловинах и толщину буртов для обеспечения ра збега двигателя и разницу в зазорах «на масло». |
| 4 | Заправить поль стеры в шапки моторно-осе-вых подшипни-ков. | 1. Фитили заправить в обоймы, отре-гулировать выходы рабочих торцов фитилей » 10 мм. 2. Снять крышки шапок, свободные концы фитилей уложить в камеры (слой на слой, не допуская перекру чивания). 3. Вставить польстеры в камеры, вто-рично проверить правильность ук-ладки фитилей, закрепить болтами фланцы польстеров. Проверить упругость поджимных пружин. | Тиски, ключ рож-ковый 12*14 мм. | 0,107 | 4 | Фитили заправ-лять только проше-дшие ремонт в заго товительном цехе. При затягивании фитиль должен быть обильно про-питан свежим осе-вым маслом. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Закрыть шапки крышками, закре-пить болты. |  |  |  |  |
| 5 | Соединить ко-лёсную пару с тяговым элект-родвигателем. | 1. Протереть гнёзда постелей вклады шей в остове двигателя и наруж-ные поверхности внутренних вкла-дышей. Уложить вкладыши в постели блока согласно маркировке. 2. Протереть моторно-осевые шейки оси колёсной пары чистыми сухи-ми салфетками, при наличии кон-сервирующей смазки удалить её. Колёсную пару зачалить за бук-совые шейки, перенести на пози-цию сборки колёсно-моторного блока. 3. Рабочие поверхности вкладышей покрыть свежим осевым маслом. 4. Колёсную пару уложить на внутрен ние вкладыши. 5. Уложить на моторно-осевые шей-ки наружные вкладыши согласно маркировке. В шпоночные пазы вставить шпонки. 6. Шапки поочерёдно зачалить, уло-жить на наружные вкладыши, сле-дя за совпадением торцов вкла-дышей, входом пазов в шапках на шпонки и отсутствием деформиро вания фитилей польстеров. 7. На шапочные болты одеть новые лепестковые шайбы, затянуть бол-ты предварительной затяжкой. Произвести перезатяжку для соз-дания «жёсткости»: - Затянуть все болты попарно-пере крёстным порядком с затяжкой на 1/2 грани за обход. - Выполнить выше указанным по-рядком 2¸3 обхода. - Отпустить болты и повторить ука занные работы 2¸3 раза. | Чалочное приспособление, мо-лоток сле-сарный, ключ рож-ковый 30 мм с пле-чом 1,5 м, ключ рож-ковый 30 мм обык-новенный, бородок, ёмкость со смазкой, ветошь, салфетки. | 0,563 | 5 | При демонтиро-ванных буксах при зачаливании буксо-вые шейки обвора-чивать войлоком. Соблюдать плав-ность входа в зацеп ление зубьев тяго-вого редуктора. Шпонки должны входить в пазы пло-тно, без зазоров, вы сота шпонки не ме-нее 7 мм над повер хностью вкладыша. Шпонки должны быть исправными, без трещин, сколов и смятий. Для контроля за правильностью ук-ладки польстеров открывать люки ша пок МОП. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Затянуть все болты предварите- льной затяжкой 8. Произвести окончательную затяж-ку болтов. Затягивать попарно-пе-рекрёстным порядком на 1/2 грани за обход. 9. Зафиксировать головки болтов ле-пестковыми шайбами (один лепе-сток на грань головки болта, дру-гой – на грань прилива шапки). |  |  |  | Окончательный момент затяжки 130¸140 кгс×м (уси лие двух человек по 44¸47 кгс на ключе с плечом 1,5 м. |
| 6 | Проверить прилегание вкладышей МОП к постелям и торцами друг к другу. | Щуп 0,03 мм не должен проходить между вкладышем и постелью, а также в стыки торцов вкладышей на длину более 20 мм. | Набор щупов. | 0,033 | 4 |  |
| 7 | Замерить раз-бег тягового двигателя на оси колёсной пары. | Определять как сумму зазоров меж-ду наружными буртами вкладышей МОП и ступицей большого зубчатого колеса с одной стороны и пылевой шайбой с другой. Величина разбега 0,4¸5,0 мм; при подкатке КМБ во время ТР-2 0,4¸3,2 мм; при установке вновь залитых вкладышей 0,4¸1,2 мм. | Набор щу-пов, мон-тировка. | 0,042 | 4 |  |
| 8 | Колёсно-мотор ный блок на по зицию обкатки переместить. | Блок зачалить согласно схеме стро-повки, перенести с позиции сборки на позицию обкатки. Колёсную пару тщательно подкли-нить деревянными клиньями. | Чалочное приспособление, мон тировка, ко мплект кли ньев, моло ток. | 0,055 | 4 |  |
| 9 | Проверить зазо ры «на масло» в моторно-осе-вых подшипни-ках. | Величина зазора 0,45¸2,5 мм; при подкатке КМБ на ТР-2 0,45¸1,8 мм; для вновь залитых подшипников 0,45¸0,53 мм. Разница в зазорах не более 0,7 мм; для КМБ, подкатываемого на ТР-2 не более 0,3 мм; для вновь залитых подшипников разницы в зазорах не допускается. | Набор щу-пов. | 0,087 | 5 | Зазоры «на масло» в МОП проверять только в «рабочем» положении КМБ (с нагруженной колё-сной парой). |
| 10 | Проверить бо-ковой зазор в зацеплении тя-гового редук-тора. | Для бывших в работе тяговых редук-торов боковой зазор 0,22¸6,0 мм, в случае подкатки КМБ на ТР-2 0,22¸ 5,0 мм. для новых зубчатых колёс 0,22¸0,44 мм. | Набор щу-пов, монти ровка. | 0,021 | 5 | Замер проводить щупом по неско-шенной стороне зу-бьев при выбран-ном зазоре на одну сторону. |
| 11 | Проверить сво-бодность вра- | Разгрузить колёсную пару, провер-нуть несколько раз колёсную пару от | Комплект домкратов, | 0,127 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | щения колёс-ной пары. | руки. Проверить отсутствие рывков, ударов, заеданий. Проверить плавность входа в зацеп-ление зубьев тягового редуктора. | полушпалы |  |  |  |
| 12 | Собрать кожух тягового редук-тора. | 1. Колёсную пару опустить и зафик-сировать согласно требованиям ра здела 8 настоящей карты. 2. Вложить уплотнительные кольца в разъёмы. 3. Нижнюю половину кожуха подвес-ти под редуктор. вставить кожухо-вые болты в отверстия кронштей-нов остова и шапки МОП. Нижнюю половину кожуха зача-лить, поднять до упора в кронш-тейны, добившись входа кожухо-вых болтов в отверстия крепёжных скоб кожуха (совпадение отверс-тий в кронштейнах и скобах). Зафиксировать нижнюю полови-ну кожуха полушпалами, не ослаб-ляя натяжения строп. 4. Проверить односторонний зазор между кромкой отверстия кожуха и цилиндрической частью зубча-того колеса (0,75¸2,5 мм). 5. Проверить зазоры между кожухом и торцовыми поверхностями шес-терён в крайних положениях (не менее 4,0 мм). 6. Изъять кожуховые болты, зачалить верхнюю половину кожуха, опус-тить на редуктор. Вставить кожуховые болты, про-верить надёжность их фиксации от проворота по накладкам на крепё-жных скобах. 7. Затянуть гайки болтов, зашплин-товать новыми шплинтами. 8. Убрать фиксирующие приспособле ния из-под редуктора. | Чалочные приспособления, ком плект дере-вянных кли ньев, набор щупов, мо-нтировка, плоскогубцы, боро док, моло-ток слесар-ный. | 0,326 | 4 | Кожухи устанав-ливать прошедшие ремонт и очистку в заготовительном цехе. Перед установкой уплотнений прове-рять их состояние. На ТР-2 кольца ста-вить только новые. При соединении половин КЗП про-верять отсутствие деформирования уплотнений и пра-вильность их рас-положения. |
| 13 | Заправить резе рвуары шапок МОП | Заливать по 825 гр. (» 910 мл.) осе-вого масла, летом Л, зимой З. Проверить отсутствие утечек по ра- | Заправоч-ное приспо собление, ветошь. | 0,064 | 2 | После заливки проверить уровень масла по щупу. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зъёмам и по сливным пробкам. |  |  |  |  |
| 14 | Заправить ко-жух тягового редуктора. | Заливать 3,5 кг (» 3,9 л) разогретой редукторной смазки. | Заправоч-ное приспо собление. | 0,032 | 2 |  |
| 15 | Обкатать соб-ранный колёс-но-моторный блок. | 1. Разгрузить колёсную пару, остов тягового двигателя зафиксировать в новом положении. 2. Собрать схему питания двигателя пониженным напряжением. 3. Подать напряжение на двигатель, обкатать по 30 мин. в каждую сто-рону. Проверять работу тягового редук-тора, обращая внимание на плав-ность хода, отсутствие рывков, уда ров, ненормальных шумов. Прослушать работу якорных под-шипников. Проверить температуру якорных и моторно-осевых подшипников. В конце обкатки температура не дол жна превышать температуру окру-жающей среды более, чем на 55°. По окончании обкатки разобрать схему питания пониженным напря жением. 4. Собрать кожух колёсной пары. | Чалочное приспособление, на-бор клю-чей. | 0,850 | 5 | При собранных бу ксах фиксировать крылья корпусов букс Работа выполняет ся с участием масте ра, приёмщика и ра-ботника лаборато-рии диагностики. В случае выделе-ния одного узла по нагреву выполнить его ревизию. Во время прокрут-ки проверять отсут-ствие утечек смаз-ки из узлов трения. |
| 16 | Колёсно-мотор ный блок с по-зиции обкатки убрать. | Колёсно-моторный блок зачалить согласно схеме строповки, перенести на площадку накопления исправных колёсно-моторных блоков. | Чалочное приспособление. | 0,055 | 4 |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. После перемещения блока чалочные приспособления отсоединять только после проверки надёж-ности фиксации блока на позиции. Зачаливание производить строго согласно утверждённым схе мам строповки, типовыми, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями. 2. Сборку осуществлять только исправным и типовым инструментом. 3. При прокрутке колёсной пары после её разгрузки домкраты дублировать полушпалами, не убирая домкратов. 4. Перед прокруткой тягового двигателя проверять состояние питающих кабелей.

Оперативное время всего	-	3,633 н×ч;

Средний разряд			-	4,7;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов