| DOC | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 10 от 29.10.1999 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

“......”  марта 2002 г.

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 7

технического обслуживания ТО-2 дизеля 10Д100

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Трудо-затра-ты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Работающий дизель осмот-реть. | - Произвести осмотр дизеля, прове-рить отсутствие ненормальных ви браций, шумов и стуков. Прове-рить отсутствие утечек воды и масла по уплотнениям фланцев и люков, выбиваний газов. - Проверить каплепадение по сальникам водяных насосов (10 ÷ 60 капель в 1 мин. на 0 позиции). - На ощупь проверить нагрев корпу-сов водяных насосов. - По нагреву маслопроводов прове-рить надёжность подвода масла к опорам роторов турбокомпрессо-ров. - Проверить разрежение в картере (10 ÷ 60 мм водного столба). - Проверить давление масла в верх-нем коллекторе (не ниже 0,7 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 2,0 кгс/см2 на 15 поз.) |  | 0,373 | 6 | На 15 позиции допускается до 100 капель в 1 ми-нуту. При холодном корпусе насос подлежит ревизии с разборкой. |
| 2 | Остановлен-ный дизель осмотреть. | 1.Устранить неисправности, выявлен ные при осмотре работающего дизеля. | Набор ключей, молоток | 1,536 | 5 | После осмотра производится об-тирка дизеля и |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Проверить уровень масла в карте-ре дизеля (между рисок маслоука-зателя). 3. Проверить затяжку резьбовых сое-динений. | cмотро-вой лампа перенос-ная, ве-тошь, сал-фетки. |  |  | уборка в отсеках топливных насо-сов. Замер уровня мас-ла не ранее 20 мин. после остано вки дизеля |
| 3 | Очистить вых-лопные окна цилиндровых втулок левого ряда. | Вскрыть люки левого выхлопного коллектора, очистить выхлопные ок-на цилиндровых втулок, не допуская оставления в окнах крупинок кокса. О выполненной работе сделать от-метку в бортовом журнале ф.ТУ-152. | Шабер, скребок, ёмкость для сбора шлама, со-вок, ве-тошь, лам-па пернос-ная . | *3,642 | 3 | Работа выполня-ется на девятые сутки работы теп-ловоза после пос-ледней очистки. В случае дымно-го выхлопа окна очищать с обеих сторон. |
| 4 | Слить отстой из картера. | Обращать внимание на отсутствие следов воды. | Ёмкость для сбора шлама. | 0,048 | 2 | Работа выполня-ется не ранее 1 ча са после останов-ки дизеля |
| 5 | Работающий дизель после ТО-2 осмотреть. | - Произвести запуск, выполнить работы согласно требованиям п.п.1, 2, 5 и 6 раздела 1. - Проверить дымность выхлопа (до-лжен быть бесцветным или свет-ло-серого цвета). |  | 0,210 | 6 | Работа выполня-ется после вывода тепловоза со стой ла. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Все работы в дизельном помещении выполнять только при исправных поликах. 2. К ремонтным работам приступать только после остановки дизеля и проворота коленчатых валов. - Вскрытие картерных люков производить не ранее 20 мин. после остановки дизеля. 4. При необходимости проворота коленчатого вала вручную проверять исправность блокировки валопроворотного механизма.

Оперативное время всего	-	2,167/*5,809 нч;

Средний разряд			-	5,2/*3,8;

* - с очисткой выхлопных окон.

# Инженер-технолог				А.А.Шитов