| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 22 от 10.07.2000 г. |  |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  |  | “......” марта 2002 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 8

технического обслуживания ТО-3 дизеля 10Д100

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой тепловоза на стойло осмот-реть. | 1. Произвести осмотр дизеля, прове-рить отсутствие ненормальных виб раций, шумов, стуков. 2. Проверить каплепадение по саль-никам водяных насосов (10÷60 капель в 1 мин. на 0 поз.) 3. Проверить на ощупь нагрев корпу-сов водяных насосов. 4. По нагреву маслопроводов прове- рить подвод масла к опорам рото-ров турбокомпрессоров. 5. Проверить разрежение в картере (10÷60 мм водн. ст.) 6. Проверить давление масла в верх-нем коллекторе (не ниже 0,7 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 2,0 кгс/см2 на 15 поз.) 7. Проверить длительность свободно го выбега роторов турбокомпрес-соров (не менее 60 секунд). | Лампа пере носная, се-кундомер | 0,835 | 6 | На 15 позиции до-пускается до 100 ка пель в 1 мин. При холодном ко-рпусе насос подле-жит ревизии с раз-боркой. После 5 мин. рабо ты при 400 об/мин и температуре мас-ла не выше 65° |
| 2 | Проверить на-дёжность креп-ления блока к поддизельной раме и подди-зельной рамы к главной раме. | Проверить затяжку соединений, при необходимости покрепить. Оборванных шпилек, болтов, штиф-тов, изломанных или перетёртых шайб не допускается. | Набор клю чей, моло-ток смотро вой лампа переносная | 0,150 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проверить уро-вень масла в ка ртере | Должен располагаться между риска ми маслоуказателя. | Салфетка, лампа пере носная | 0,150 | 3 | Преверять не ранее 20 мин. после остановки дизеля. |
| 4 | Осмотреть блок. | Проверить отсутствие трещин в сварных швах, надёжность крепления узлов, установленных на блоке. | Набор ключей. | 0,257 | 4 |  |
| 5 | Осмотреть ресивер. | 1. Вскрыть люки, осмотреть ресивер изнутри. 2. Проверить отсутствие выбросов ма сла из нагнетателя. 3. Протереть ресивер изнутри в досту пных местах. | Лампа пере носная, ве-тошь. | 1,710 | 4 | Вскрытие люков картера производить не ранее 20 мин. после остановки дизеля. |
| 6 | Осмотреть вы-хлопные кол-лекторы. | Вскрыть люки с обеих сторон, очи-стить от нагара окна цилиндровых втулок и перемычки привалочных мест. Очистить от нагара крышки люков. Проверить отсутствие в коллекто-рах посторонних предметов. | Ключ тор-цовый 17 мм, шабер, скребок, лампа пере носная. | 7.539 | 4 | При необходимости заменить про кладки крышек лю-ков. Тщательно удалять сбитый кокс. |
| 7 | Осмотреть пор шни и поршне-вые кольца. | При пробоксовке коленчатых валов осмотреть через окна цилиндровых втулок поршни и поршневые кольца. | Ключ-тре-щотка, лам па перенос ная | 0,875 | 3,8 | Работа выполняет ся до закрытия лю-ков ресивера и вых-лопных коллекто-ров. |
| 8 | Проверить сос-тояние колен- чатых валов. | 1. Вскрыть картерные люки, осмотреть шатунные и коренные подшипники с пробоксовкой коленчатых валов. Проверить положение стыков вкладышей, отсутствие выдавли-вания частиц бронзы и баббита, их отсутствие на сетках картера, на отсутствие трещин в опорах. 2. Проверить затяжку и шплинтовку гаек на шпильках. 3. Замерить зазоры «на масло» в ко-ренных подшипниках (0,150,35 мм), проконтролировать провиса-ние коренных шеек нижнего колен чатого вала с I по VII (не более 0,05 мм). | Молоток смотровой набор клю-чей, набор щупов, лам па перенос ная, ключ-трещотка. | 1,993 | 3,3 |  |
| 9 | Осмотреть кар-теры изнутри. | 1. Проверить отсутствие трещин свар ных швов. 2. Проверить надёжность крепления маслопроводов со штуцерами. 3. Прокачать масляную систему дизе ля, проверить надёжность и герме- | Набор клю чей, моло-ток смотро вой лампа перенос-ная, ключ- трещотка. | 1,338 | 4 | Осмотр выполня-ется с пробоксов-кой коленчатых ва лов. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тичность соединений трубок шту-церов. |  |  |  |  |
| 10 | Проверить сос-тояние вертика льной переда-чи. | 1. Открыть крышки отсеков и люки картеров. 2. Проверить состояние и надёжность крепления крепёжных и сто-порных деталей. 3. Осмотреть конические шестерни, проверить совпадение торцов. 4. Осмотреть торсион, проверить от-сутствие трещин и признаков скру чивания. 5. Осмотреть шлицевую втулку, про-верить надёжность её крепления и стопорения. Проверить отсутствие люфтов. 6. Осмотреть маслоподводящие труб-ки. Проверить надёжность их креп ления и ориентировку сопел. | Набор клю чей, моло-ток смотро вой монти-ровка, лам-па перенос ная. | 0,615 | 5 | Особое внимание уделять состоянию призонных болтов крепления шестерён к фланцам ва-лов. |
| 11 | Проверить сос-тояние турбоко мпрессоров. | 1. Разобрать фильтр смазки подшип-ников, внутренние полости тщате-льно очистить; фильтрующие эле-менты очистить, промыть, продуть 2. Отсоединить трубки подвода и сли ва масла, вывернуть штуцеры и снять крышки полостей опорно-упорных подшипников. 3. Осмотреть полости опор и хвосто-вики валов роторов. Проверить от-сутствие в полостях металличес-кой стружки и цветов побежало-сти металла хвостовиков роторов. 4. Проверить от руки свободность вращения валов роторов. 5. Проверить осевой разбег роторов (0,2÷0,5 мм). 6. Замерить зазоры “на масло” в опорах (0,18÷0,35 мм). 7. Собрать подшипниковые узлы и проверить надёжность крепления турбокомпрессоров на дизеле. Про | Набор клю чей, отвёрт ка, лампа переносная, стремя нка, прис-пособле- ние для за-мера раз-бега рото-ров турбо-компрессоров, набор щупов, ван ны промы-вочные, камера проду вочная, сал фетки. | 2,283 | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | верить крепление фланцев воздуш ных коллекторов. |  |  |  |  |
| 12 | Проверить сос-тояние нагне-тателя II ступе-ни с приводом. | Открыть люк редуктора привода наг нетателя, проверить состояние зубча тых колёс, подшипников, торсиона. Покрепить резьбовые соединения. | Набор клю чей, лампа переносная. | 0,492 | 4 | Особое внимание уделять опорам ни-жнего вала. |
| 13 | Проверить сос-тояние приво-да насосов и регулятора. | Открыть крышку отсека, осмотреть шестерни, проверить состояние зубча тых венцов, целостность пружин эла-стичной шестерни. Проверить затяжку соединений. | Набор ключей, лампа переносная. | 0,478 | 4 |  |
| 14 | Осмотреть во-дяные насосы. | Проверить затяжку соединений и отсутствие утечек воды. Прочистить и продуть дренажные каналы. | Набор клю чей, плос-когубцы, ёрш прово-лочный, по двод сжато го воздуха | 0,102 | 4 | В случае каплепа-дения по сальникам более 60 капель в 1 мин. на 0 позиции или более 100 ка-пель на 15 позиции заменить набивку. |
| 15 | Очистить дре-нажную систе-му. | Дренажную трубу снять, для отжига в заливочное отделение передать, по сле отжига обратно доставить. После отжига трубу очистить, уда-лить шлаки, осмотреть. | Набор клю чей, моло-ток слесар-ный щип-цы кузнеч-ные ве-тошь. | 2,983 | 3 | При наличии дре-нажного бачка отк-рыть клапан, слить шлам. |
| 16 | Слить отстой из воздухоохладителей. | Проверить отсутствие масла в отс-тое. . | Ёмкость для сбора отстоя. | 0,097 | 3 | При сильных скоп лениях масла произ вести ревизию под-шипниковых узлов турбокомпрессоров |
| 17 | Опрессовать картер сжатым воздухом. | Через штуцер дифференциального манометра дать сжатый воздух в кар-тер. Проверить отсутствие неплот-ностей уплотнений цилиндровых вту лок и толкателей топливных насосов | Набор клю чей, под-вод сжа-того возду-ха. | 0,245 | 4 | После опрессовки проверить уровень жидкости в диффе-ренциальном мано-метре, при необхо-димости добавить до нулевой отметки |
| 18 | Слить отстой из картера. | Проверять отсутствие следов воды. | Ёмкость для сбора шлама. | 0,048 | 2 | Работа выполняет ся не ранее 1 часа после остановки ди зеля. |
| 19 | Работающий дизель после ремонта осмотреть. | 1. Запустить дизель, выполнить рабо-ты согласно требованиям п.п. 1, 2, 5 и 6 раздела 1. 2. Проверить дымность выхлопа (должен быть бесцветным или светло- серого цвета). |  | 0,210 | 6 | Работа выполняет ся после вывода се-кции со стойла. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Все работы в дизельном помещении выполнять только при исправных поликах. 2. К ремонтным работам приступать только после остановки дизеля и проворота коленчатых валов. 3. Вскрытие картерных люков производить не ранее 20 мин. после остановки дизеля. 4. При необходимости проворота коленчатого вала вручную проверять исправность блокировки валопроворотного механизма. Работы в картере дизеля и приводах вспомогательных агрегатов при провороте запрещены. 5. При работе пользоваться только исправным инструментом. 6. Установку и снятие ограждений производить только при неработающем дизеле. 7. При выполнении ремонтных работ лёжа пользоваться специальными матами. 8. Снятие и постановку агрегатов весом более 30 кг выполнять не менее, чем двумя работниками.

Оперативное время всего – 22,400 н·ч;

Средний разряд          - 4,0;

Инженер-технолог					А.А.Шитов